|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υψίσυχνη Απόκριση Μονοφασικού Ηλεκτρικού Δικτύου και Φαινόμενα Διασποράς

Νικόλαος Π.Αθανασόπουλος

Επιβλέπων :	Κωνσταντίνος Γ.Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νικόλαος Π.Αθανασόπουλος

Υψίσυχνη Απόκριση Μονοφασικού Ηλεκτρικού Δικτύου και Φαινόμενα Διασποράς

Επιβλέπων :	Κωνσταντίνος Γ.Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 10η Οκτωβρίου 2005.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005

............................

Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Νικόλαος Θεοδώρου

Καθηγητης Ε.Μ.Π.

............................

Περικλής Μπούρκας

Καθηγητης Ε.Μ.Π.

...................................

Νικόλαος Π.Αθανασόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Νικόλαος Π.Αθανασόπουλος, 2005.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία εμπίπτει στον τομέα των Επικοινωνιών Γραμμών Ισχύος (Power Line Communications, PLC). Αντικείμενο αυτού του τομέα είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών εφαρμογών μέσα από δίκτυα στη δομή των οποίων περιλαμβάνεται τμήμα ή τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου ισχύος.

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη μονοφασικών ηλεκτρικών δικτύων, που βρίσκονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ως προς τα χαρακτηριστικά διάδοσης που εμφανίζουν σε υψηλές συχνότητες. Στα πλαίσια αυτού του στόχου έγιναν μετρήσεις σε πειραματικές διατάξεις ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα αλγορίθμου, φτιαγμένου σε PASCAL, που υπολόγιζε τη συνάρτηση μεταφοράς διατάξεων φτιαγμένων με μονοφασικά ηλεκτρικά καλώδια. Στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές προσομοιώσεις της λειτουργίας κάποιων δικτύων και εξήχθησαν συμπεράσματα ως προς την ενεργό διασπορά καθυστέρησης (RMS delay spread) που εμφάνιζαν. Τα δίκτυα είχαν επιλεγεί έτσι ώστε οι στατιστικές τους ιδιότητες να χαρακτηρίζουν ηλεκτρικά δίκτυα που υπάρχουν σε κτίρια.

Στην εργασία αρχικά παραθέτονται στοιχεία της θεωρίας επικοινωνιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολυόδους διαλείποντες διαύλους. Στη συνέχεια γίνεται μια εισαγωγή στις επικοινωνίες γραμμών ισχύος και αμέσως μετά μελετώνται θεωρητικά οι γραμμές μεταφοράς δυο αγωγών. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των προσομοιώσεων που έγιναν καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνίες Γραμμών Ισχύος, Ηλεκτρικό Δίκτυο Ισχύος, Μονοφασικό Ηλεκτρικό Δίκτυο, Ενεργός Διασπορά Καθυστέρησης, Γραμμή Μεταφοράς, Πολύοδος Διαλείπων Δίαυλος, Προσομοίωση, Δίκτυο Ηλεκτρικών Γραμμών Κτιρίων

## Abstract

The thesis lies in the field of Power Line Communications (PLC), aiming at the development of communication applications over the power electric network, meaning that the channel structure contains segments of the power line network.

The scope of this thesis was to study the behaviour of single phase indoor grids when high frequency signals are transmitted through them. At first the input and output of experimental networks were measured so as to determine whether an algorithm in PASCAL, which computed the transfer function of single phase power line networks, was correct. After that several simulations of various channels were conducted. The statistical properties of the chosen channels were representative of the statistical properties of indoor grids.

In this thesis elements of communication theory are initially mentioned, emphasising multipath fading channels. An introduction to Power Line Communications and a theoretical analysis of two conductor transmission lines is then provided. Finally, the measured and computed results as well as the conclusions reached are presented.

Key Words

Power Line Communications, Power Line Network, Single Phase Grid, RMS Delay Spread, Transmission Line, Multipath Fading Channel, Simulation, Indoor Grid

Αφιερωμένο στους γονείς μου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                             13

1.1    Γενικά 									       13

1.2    Δομή τηλεπικοινωνιακού συστήματος  					       13

1.3    Ζωνοπερατή μετάδοση 							       14

1.3.1    Διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής       				       14

1.3.1.1    Ορισμός   							       14

      - Αναλογική μετάδοση 			              		       15

      - Ψηφιακή μετάδοση                                                                           16

      - Αναλογική διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής                          17

      - Ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής                             18

1.3.2    Πολυζωνική διαμόρφωση                                                                          19

1.3.3    Διαμόρφωση φασματικής διεύρυνσης                                                       21

1.3.4    Πολύπλεξη ζωνοπερατών σημάτων                                                           22

1.4    Θόρυβος 									        23

1.4.1    Ορισμός                                                                                                      23

1.4.2    Παράμετροι                                             				        23

1.4.3    Μαθηματικά μοντέλα θορύβου                          			        24

1.4.4    Προέλευση θορύβου    						        25

1.5    Δίαυλοι 									        26

1.5.1    Μαθηματικά μοντέλα διαύλων 					        26

1.5.2    Χωρητικότητα διαύλου						        28

    - Πολύοδοι διαλείποντες δίαυλοι 					        29

      - Ορισμοί – Ιδιότητες 						        29

      - Θεωρητικός υπολογισμός απόκρισης πολυόδου διαλείποντος

διαύλου							                        33

1.5.3.3    Στατιστικές παράμετροι απόδοσης 				        35

2.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 		        37

2.1    Ηλεκτρικό δίκτυο ισχύος 							        37

2.1.1    Κατάτμηση 								        37

2.1.2    Δομή 									        38

2.1.3    Τύποι δικτύου 							        39

2.2    Επισκόπηση αντικειμένου							        41

2.2.1    Ορολογία – Αναδρομή 						        41

2.2.2    Τρέχουσα τάση 							        42

2.3    Ρυθμιστικό πλαίσιο φάσματος						        44

2.4    Δίαυλοι γραμμών ισχύος 							        45

2.5    Προκρινόμενα σχήματα διαμόρφωσης 					        46

3.   ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ 					        48

3.1    Εισαγωγή 									        48

3.2    Εξισώσεις γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών 				        50

3.3    Επίλυση εξισώσεων γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών			        56

3.3.1    Επίλυση στο πεδίο του χρόνου					        56

3.3.2    Επίλυση στο πεδίο της συχνότητας (ημιτονική μόνιμη κατάσταση)	        61

3.3.2.1    Τάση και ρεύμα ως συναρτήσεις της θέσης			        62

3.3.2.2    Ροή ισχύος            						        67

3.3.2.3    Περίπτωση γραμμής μεταφοράς με απώλειες			        68

  - Οδεύοντα κύματα μόνιμης κατάστασης και πολύοδες συνιστώσες

σε γραμμές μεταφοράς δυο αγωγών	   				      70

4.   ΠΟΛΥΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ      	      						      73

4.1    Εισαγωγή 									      73

4.2    Πολύοδος διάδοση και συνάρτηση μεταφοράς ηλεκτρικών δικτύων	      74

4.2.1    Θεωρητικοί υπολογισμοί 						      74

4.2.2    Πειραματικές διατάξεις και υπολογιστική προσέγγιση προσομοίωσης   79

4.2.3    Αποτελέσματα προσομοίωσης και μετρήσεων			      82

4.2.4    Συμπεράσματα 							      82

4.3    Ενεργός διασποράς καθυστέρησης ηλεκτρικών δικτύων			      84

4.3.1    Εισαγωγή								      84

4.3.2    Τοπολογίες προσομοίωσης						      85

4.3.3    Αποτελέσματα προσομοίωσης και συμπεράσματα			      85

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ									      93

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 										    101

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1.1   Δομή τηλεπικοινωνιακού συστήματος					        14

Σχήμα 1.2   Δίαυλος προσθετικού θορύβου.                                                                     27

Σχήμα 1.3   Δίαυλος γραμμικού χρονικά αμετάβλητου φίλτρου.			        27

Σχήμα 1.4   Δίαυλος γραμμικού χρονικά μεταβαλλόμενου φίλτρου.		        28

Σχήμα 1.5   Πολύοδος διάδοση στις κινητές επικοινωνίες.				        30

Σχήμα 1.6   α) Ενισχυτική  και β) αναιρετική  συμβολή  δυο ημιτονικών σημάτων

που φτάνουν στο δέκτη έχοντας ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές.                          30

Σχήμα 1.7   Αναπαράσταση  των  δυο  περιπτώσεων  του  σχήματος 1.6 με χρήση

φασιθετών.            									        31

Σχήμα 1.8   Απόκριση πολύοδου διαύλου που δέχεται ένα παλμό ως είσοδο.	        32

Σχήμα 2.1   Εγκάρσια δομή του ηλεκτρικού δικτύου ισχύος.			        38

Σχήμα 2.2   Τοπολογίες οριζόντιας δομής του ηλεκτρικού δικτύου ισχύος.		        39

Σχήμα 2.3   Αρχή  κυκλωματικής συνδεσμολογίας  ΧΤ στο Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό

δίκτυο ισχύος.                                                                                                                    40

Σχήμα 2.4   Αρχή κυκλωματικής συνδεσμολογίας ΧΤ στο Αμερικάνικο ηλεκτρικό

δίκτυο ισχύος.										        41

Σχήμα 3.1   Παραδείγματα  γραμμών  μεταφοράς δύο  αγωγών σε ομογενές μέσο:

α)   γραμμή   δυο   συρμάτων,   β)   ένα   σύρμα  πάνω  από  αγώγιμο  επίπεδο,   γ)

ομοαξονικό καλώδιο.                                                                      			        49

Σχήμα 3.2   Παραδείγματα  επίπεδων  γραμμών  μεταφοράς  σε μη ομογενές μέσο

(τυπωμένα κυκλώματα):  α)  μικροταινία,  β) αγωγοί χαραγμένοι στην ίδια πλευρά

του υποστρώματος, γ) αγωγοί χαραγμένοι σε απέναντι πλευρές του υποστρώματος.      49

Σχήμα 3.3   Το  ισοδύναμο  κύκλωμα  γραμμής  μεταφοράς  δυο  αγωγών  για  τον

TEM  ρυθμό  διάδοσης:  α)  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  για ένα τμήμα μήκους Δz, β)

μοντελοποίηση  ολόκληρης  της  γραμμής  ως  μια  σειρά τμημάτων μήκους Δz. Οι

εξισώσεις  της  γραμμής  μεταφοράς  προκύπτουν όταν πάρουμε το όριο στο οποίο

Δz→0.											        54

Σχήμα 3.4   Ανάκλαση κυμάτων στο φορτίο.					        59

Σχήμα 3.5   Το ισοδύναμο κύκλωμα που φαίνεται στην  είσοδο μιας γραμμής πριν

φτάσει εκεί το ανακλώμενο στο φορτίο κύμα.					        60

Σχήμα 3.6   Ορισμός   μεγεθών   για   την   ανάλυση   γραμμών   μεταφοράς  στην

ημιτονική μόνιμη κατάσταση.							        64

Σχήμα 3.7   Γραμμή  μεταφοράς  με  ημιτονική  διέγερση.  Τα  βέλη  παριστάνουν

κύματα που δημιουργούνται ύστερα από ανακλάσεις στα δυο άκρα της γραμμής.          71

Σχήμα 4.1   Σημεία ασυνέχειας	  						        75

Σχήμα 4.2   Γενική μορφή των διατάξεων που υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο.	        80

Σχήμα 4.3   Διατομή καλωδίου NYM 3x2.5mm2.					        80

Σχήμα 4.4   Απόκριση συχνότητας της 1ης διάταξης.				        83

Σχήμα 4.5   Απόκριση συχνότητας της 2ης διάταξης. 				        83

Σχήμα 4.6   Κατανομές   πλάτους   και   χρόνου   αφίξεως   των  συνιστωσών  που

φτάνουν  στην   έξοδο   για  4 διατάξεις με f=20MHz, n=10, X=100m, Y=25m.

Η   πλήρης   γραμμή    αφορά   το   δίκτυο   για   το   οποίο   ισχύουν   οι   σχέσεις:

x[ib+1]−x[ib]=100m11,  y[ib]=2.5m  και  οι  διακεκομμένες τα δίκτυα για τα

οποία είναι: x[ib+1]−x[ib]=100m11, y[ib]=2.5m.  				        87

Σχήμα 4.7   Εξάρτηση   ενεργού  διασπορά  καθυστέρησης  από  τον  αριθμό  των

σημείων ανάκλασης: X=75m, Y=50m.						        88

Σχήμα 4.8   Εξάρτηση  ενεργού διασποράς καθυστέρησης από το συνολικό μήκος

S του δικτύου. n=10.									        89

Σχήμα 4.9   Εξάρτηση της ενεργού διασποράς καθυστέρησης από τη συχνότητα.          91

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 4.1   Εξάρτηση  σχετικής  διηλεκτρικής  επιτρεπτότητας  και συντελεστή απωλειών από τη συχνότητα 								        81

Πίνακας 4.2   Τιμές παραμέτρων Ar , lnnr, σr της σχέσης (4.31)			        88

Πίνακας 4.3   Τιμές παραμέτρων As, Bs της σχέσης (4.32)     			        89

Πίνακας 4.4   Τιμές παραμέτρων Af, Bf της σχέσης (4.33)				        90

###### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  - ΓΕΝΙΚΑ

Με τον όρο επικοινωνία (communication) εννοούμε τη μεταφορά πληροφορίας (information) από ένα σημείο σε ένα άλλο. Η διαδικασία μεταφοράς της πληροφορίας περιλαμβάνει γενικά τα εξής βήματα:

α) Δημιουργία μηνύματος (message signal). Το μήνυμα μπορεί να είναι φωνή (voice), μουσική (music), εικόνα (image) ή ψηφιακά δεδομένα (digital data).

β) Περιγραφή του μηνύματος με χρήση ενός συνόλου ηλεκτρικών, ακουστικών ή/και οπτικών συμβόλων (symbol). Η περιγραφή γίνεται με συγκεκριμένη ακρίβεια.

γ) Κωδικοποίηση (encoding) των συμβόλων σε μορφή κατάλληλη προς μετάδοση (transmission) στο διαθέσιμο φυσικό μέσο.

δ) Μετάδοση των κωδικοποιημένων συμβόλων στον επιθυμητό προορισμό.

ε) Αποκωδικοποίηση (decoding) και αναπαραγωγή (reproduction) των αρχικών συμβόλων όταν το μεταδιδόμενο σήμα φτάσει στον προορισμό του.

στ) Αναδημιουργία (re-creation) του αρχικού μηνύματος με κάποια υποβάθμιση (degradation) η οποία οφείλεται στις ατέλειες της διαδικασίας επικοινωνίας.

Οι όροι τηλεπικοινωνίες (telecommunications) και επικοινωνίες είναι σχεδόν συνώνυμοι και συχνά αναφέρονται ο ένας αντί του άλλου. Παρόλα αυτά λόγω της παρατηρούμενης αλματώδους ανάπτυξης δικτυακών (networking) εφαρμογών κατα τις τελευταίες δυο δεκαετίες, αλλά και της κυριολεκτικής διαφοροποίησης των δυο όρων, ο πρώτος τείνει να δηλώνει κυρίως την τεχνολογία, δηλαδή τη μέθοδο με την οποία επιτυγχάνεται η μεταφορά της πληροφορίας, ενώ ο δεύτερος την εφαρμογή, δηλαδή τη λαμβανόμενη από το χρήστη (user) επικοινωνιακή υπηρεσία.

  - ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα (telecommunication/communication system) υλοποιεί τη μεταβίβαση σημάτων που φέρουν πληροφορία (information bearing signal) ή αλλιώς μηνυμάτων (message), από μια πηγή (source) που βρίσκεται σε κάποιο σημείο του χώρου σε ένα προορισμό (destination) που βρίσκεται σε κάποιο άλλο σημείο του χώρου. Το παραγόμενο από την πηγή μήνυμα συνήθως δεν είναι ηλεκτρικό και για αυτό το λόγο χρησιμοποιήται μετατροπέας (transducer) εισόδου ο οποίος μετατρέπει το αρχικό μήνυμα σε χρονικά μεταβαλλόμενο βαθυπερατό ηλεκτρικό σήμα, το σήμα πληροφορίας (message signal). Στο σχήμα 1.1 φαίνεται το γενικό δομικό διάγραμμα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Πηγή πληροφορίας και μετατροπέας εισόδου

Πομπός

Δίαυλος

Δέκτης

Μετατροπέας εξόδου και προορισμός

Σήμα πληροφορίας

Σήμα

εξόδου

Σύστημα επικοινωνίας

Σχήμα 1.1 Δομή τηλεπικοινωνιακού συστήματος

Ο πομπός (transmitter) μετατρέπει το σήμα πληροφορίας σε μορφή που είναι κατάλληλη για μετάδοση μέσω του διαύλου (channel). Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αυτή η μετατροπή ονομάζεται διαμόρφωση (modulation). Αυτό που γίνεται στον πομπό κατά τη διαμόρφωση είναι ότι μεταβάλλεται κάποιο χαρακτηριστικό ενός σήματος, που ονομάζεται φέρον σήμα ή απλά φέρον (carrier wave, carrier), σύμφωνα προς ένα άλλο σήμα, που ονομάζεται σήμα διαμόρφωσης (modulating wave). Το σήμα διαμόρφωσης είναι σήμα βασικής ζώνης (baseband signal) και είτε ταυτίζεται με το σήμα πληροφορίας είτε προκύπτει από κωδικοποίησή του τελευταίου. Ο δίαυλος (channel) είναι το φυσικό μέσο (physical medium) μέσω του οποίου μεταβιβάζεται το αποστελλόμενο από τον πομπό σήμα. Κύρια λειτουργία του δέκτη (receiver) είναι η ανάκτηση του αρχικού σήματος πληροφορίας από τη λαμβανόμενη υποβαθμισμένη μορφή του μεταδιδόμενου σήματος. Στο δέκτη συντελείται η διαδικασία της αποδιαμόρφωσης (demodulation) που είναι αντίστροφη της διαμόρφωσης.

  - ΖΩΝΟΠΕΡΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

    - Διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής

1.3.1.1 Ορισμός

Η μετατροπή ενός σήματος βασικής ζώνης σε ζωνοπερατό, ώστε να μεταδοθεί μέσω ενός διαύλου, επιτυγχάνεται κάνοντας διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής (Continuous-Wave modulation, CW modulation) σε ένα ημιτονοειδές φέρον:

c(t)=ReAcej2πfct+φc                                               (1.1)

πλάτους Ac, συχνότητας fc και φάσης Φc. Ως ορθογωνική (quadrature) διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής ορίζεται η υπέρθεση των προϊόντων της ταυτόχρονης διαμόρφωσης ενός ζεύγους ορθογώνιων ημιτονοειδών φερόντων:

c1(t)=ReAc 1ej2πfct+φc                                           (1.2α)

c2(t)=ReAc 2ej2πfct+φc+π/2                                        (1.2β)

από ισάριθμα σήματα διαμόρφωσης.

1.3.1.2 Αναλογική μετάδοση

Κατα την αναλογική διαμόρφωση (analog modulation) το σήμα διαμόρφωσης βασικής ζώνης m(t)  είναι ένα βαθυπερατό αναλογικό σήμα πληροφορίας εύρους ζώνης Wm. Είναι δηλαδή:

m(t)ℜ→V⊂ℜ:∀x1,x2∈V2 ∃ x∈V:minx1,x2<x<maxx1,x2    (1.3α)

m(t)M(f):M(f)=0 ∀ f>Wm                                (1.3β)

Ως ποσοτικό μέτρο της μεταδιδόμενης πληροφορίας λαμβάνεται το εύρος βασικής ζώνης (baseband width) Wm. Η αναλογική διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής εφαρμόζεται στις αναλογικές επικοινωνίες (analog communications) και στην αναλογική μετάδοση (analog transmission).

Ως απόδοση εύρους ζώνης (bandwidth efficiency) Q ορίζεται ο λόγος του εύρους βασικής ζώνης Wm προς το εύρος ζώνης W του μεταδιδόμενου διαμορφωμένου σήματος. Δηλαδή:

Q=WmW                                                          (1.4)

Η υποβάθμιση του αναπαραγόμενου στο δέκτη σήματος σε σχέση με το μεταδιδόμενο σήμα πληροφορίας οφείλεται στην παραμόρφωση που συντελείται κατά τη διάδοση στο δίαυλο καθώς και στην επίδραση του θορύβου. Αν το μήνυμα που μεταφέρεται περιέχει ήχο ή/και εικόνα τότε η εκτίμηση της υποβάθμισης γίνεται απ’ ευθείας από το χρήστη όταν το μήνυμα φτάσει στον προορισμό του.

1.3.1.3 Ψηφιακή μετάδοση

Στην ψηφιακή διαμόρφωση (digital modulation) ή μεταλλαγή (keying) το βαθυπερατό σήμα διαμόρφωσης βασικής ζώνης m(t) αποτελείται από μια διαμορφούσα ακολουθία (modulating sequence) {sk} ακέραιων ψηφιακών συμβόλων τα οποία μεταβάλλονται παλμοειδώς. Ισχύει δηλαδή:

m(t)=k=−∞∞skqm(t−kTs)                                     (1.5α)

όπου Ts είναι η διάρκεια συμβόλου (symbol duration) και qm(t) είναι ο μορφοποιητικός παλμός (shaping pulse). Ο qm(t) ικανοποιεί την ιδιότητα:

qm(t)=0 ∀ t∉0,Ts                                             (1.5β)

Το σήμα βασικής ζώνης αποτελεί προϊόν κωδικοποίησης του σήματος πληροφορίας που μπορεί να είναι είτε αναλογικό είτε ψηφιακό. Η ψηφιακή διαμόρφωση χαρακτηρίζει τις ψηφιακές επικοινωνίες (digital communications) και την ψηφιακή μετάδοση (digital transmission).

Όταν το πεδίο τιμών της διαμορφούσας ακολουθίας συμβόλων αποτελείται από ένα ζεύγος ακέραιων στοιχείων τα οποία εκφράζουν τις τιμές {0,1} που μπορεί να πάρει ένα δυαδικό ψηφίο τότε έχουμε την περίπτωση δυαδικής μεταλλαγής (binary keying). Αν το πεδίο τιμών αποτελείται από έναν αριθμό Ν>2 ακέραιων στοιχείων τότε έχουμε πολυσταθμική μεταλλαγή (multilevel keying). Σε αυτή την περίπτωση το κάθε σύμβολο εκφράζει |log2N δυαδικά ψηφία. Έτσι αν η διάρκεια του κάθε συμβόλου είναι Ts η διάρκεια του κάθε δυαδικού ψηφίου Tb ισούται με:

Tb=Ts|log2N                                                     (1.6)

όπου το σύμβολο «| » σημαίνει το μικρότερο ακέραιο ο οποίος είναι μεγαλύτερος από log2N. Τέλος, αν  το πεδίο τιμών της διαμορφούσας ακολουθίας συμβόλων αποτελείται από δυο στοιχεία τα οποία εκφράζουν τη μεταβολή ή μη του επόμενου συμβόλου σε σχέση με το πρηγούμενο τότε μιλάμε για διαφορική μεταλλαγή (differential keying).

Ο ρυθμός συμβόλων (symbol rate) ή ρυθμός μεταλλαγής (signaling rate) ή ρυθμός Baud (Baud rate) Rs ορίζεται ως το αντίστροφο της διάρκειας συμβόλου. Δηλαδή είναι:

Rs=1Ts  (baud≡s−1)                                              (1.7)

Ο ρυθμός δυαδικών ψηφίων (bit rate) ή ρυθμός δεδομένων (data rate) ή ρυθμός μετάδοσης (transmission rate) Rb ορίζεται ως το αντίστροφο της διάρκειας δυαδικού ψηφίου. Δηλαδή είναι:

Rb=1Tb  (bit/s {=bps)                                              (1.8)

Τo Rb χρησιμοποιήται ως ποσοτικό μέτρο της μεταδιδόμενης πληροφορίας και του αποδίδονται οι ονομασίες εύρος ζώνης πληροφορίας (information bandwidth) και ψηφιακό εύρος ζώνης (digital bandwidth).

Ως απόδοση εύρους ζώνης (bandwidth efficiency) Q ορίζεται ο λόγος του ρυθμού δυαδικών ψηφίων Rb προς το εύρος W του μεταδιδόμενου διαμορφωμένου σήματος. Δηλαδή:

Q=RbW                                                          (1.9)

Σφάλμα ονομάζεται η απώλεια ή εσφαλμένη εκτίμηση της τιμής κάποιου από τα μεταδιδόμενα σύμβολα κατα την αναπαραγωγή στο δέκτη της ακολουθίας συμβόλων του σήματος βασικής ζώνης. Η υποβάθμιση του αναπαραγόμενου σήματος ως προς το μεταδιδόμενο εκφράζεται με το ρυθμό σφαλμάτων δυαδικών ψηφίων (Bit Error Rate, BER) ο οποίος ορίζεται ως ο αριθμός σφαλμάτων δυαδικών ψηφίων στη μονάδα του χρόνου (bit/s).

1.3.1.4 Αναλογική διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής

Φέρουσα συχνότητα – Εύρος βασικής ζώνης

Το εύρος βασικής ζώνης Wm πρέπει να είναι, ανάλογα με την περίπτωση, επαρκώς μικρό σε σχέση με τη φέρουσα συχνότητα fc και ποτέ να μην την υπερβαίνει.

# Διαμόρφωση πλάτους

Η αναλογική διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής ορίζεται ως διαμόρφωση πλάτους (Amplitude Modulation, AM) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή της στιγμιαίας τιμής του πλάτους του φέροντος συναρτήσει του σήματος διαμόρφωσης.

# Διαμόρφωση γωνίας

Η αναλογική διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής ορίζεται ως διαμόρφωση γωνίας (angle modulation) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή της γωνίας του φέροντος συναρτήσει του σήματος διαμόρφωσης.

Η διαμόρφωση γωνίας ορίζεται ως διαμόρφωση φάσης (Phase Modulation, PM) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή της φάσης του φέροντος συναρτήσει του σήματος διαμόρφωσης.

Η διαμόρφωση γωνίας ορίζεται ως διαμόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation, FM) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή της συχνότητας του φέροντος συναρτήσει του σήματος διαμόρφωσης.

1.3.1.5 Ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής

Φέρουσα συχνότητα – Ρυθμός μεταλλαγής

Ο ρυθμός μεταλλαγής πρέπει να είναι, ανάλογα με την περίπτωση, επαρκώς μικρός σε σχέση με τη φέρουσα συχνότητα.

# Μεταλλαγή μετατόπισης πλάτους

Η ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής ορίζεται ως μεταλλαγή μετατόπισης πλάτους (Amplitude-Shift Keying, ASK) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή του πλάτους του φέροντος σε κάθε χρονικό διάστημα kTs<t<(k+1)Ts συναρτήσει της αντίστοιχης τιμής k=−∞∞skqm(t−kTs) του σήματος διαμόρφωσης. Η ορθογωνική μεταλλαγή μετατόπισης πλάτους ονομάζεται και ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους (Quadrature Amplitude Modulation, QAM).

# Μεταλλαγή μετατόπισης φάσης

Η ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής ορίζεται ως μεταλλαγή μετατόπισης φάσης (Phase-Shift Keying, PSK) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή της φάσης του φέροντος σε κάθε χρονικό διάστημα kTs<t<(k+1)Ts συναρτήσει της  αντίστοιχης τιμής sk της διαμορφούσας ακολουθίας συμβόλων.

# Μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας

Η ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής ορίζεται ως μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας (Frequency-Shift Keying, FSK) εαν το διαμορφωμένο σήμα προκύπτει με μεταβολή της συχνότητας του φέροντος σε κάθε χρονικό διάστημα kTs<t<(k+1)Ts συναρτήσει της  αντίστοιχης τιμής sk της διαμορφούσας ακολουθίας συμβόλων.

1.3.2 Πολυζωνική διαμόρφωση

# Ορισμός

Η πολυζωνική διαμόρφωση (multicarrier modulation) είναι ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής. Κατα τη διαμόρφωση αυτή γίνεται κατάτμηση της ακολουθίας συμβόλων {sk} του ψηφιακού σήματος βασικής ζώνης σε Nm επι μέρους ακολουθίες slkm και εκπέμπονται κατά σειρά Nkm στοιχεία από την κάθε ακολουθία. Δηλαδή είναι:

sk=Nmkm=1slkm                                                 (1.10α)

slkm≡sk⇔sl+1kmsk+ (N1+ ,, +NNm)                                 (1.10β)

Το καθένα από τα  Nm σήματα διαμόρφωσης

mkm(t)=l=−∞∞slkmqkm(t−lTskm) , km=1, .. ,Nm                         (1.11)

διαμορφώνει ένα υποφέρον (subcarrier)

ckm(t)=ReAckmej2πfckmt+φckm , km=1, .. ,Nm                         (1.12)

Τα φάσματα των προϊόντων των επι μέρους διαμορφώσεων δεν αλληλοεπικαλύπτονται. Ισχύει δηλαδή:

Wkm+Wkm+12fckm+1−fckm , km=1, .. ,Nm−1                          (1.13)

όπου Wkm είναι το εύρος ζώνης του km-οστού επι μέρους διαμορφωμένου σήματος στενής ζώνης που έχει κεντρική συχνότητα fckm. Ανάμεσα στην κατάτμηση της αρχικής ακολουθίας συμβόλων και στη διαμόρφωση των υποφερόντων ενδέχεται να παρεμβάλλεται ένα στάδιο κωδικοποίησης ώστε να δημιουργούνται οι τελικές επι μέρους διαμορφούσες ακολουθίες συμβόλων.

# Ορθογωνική πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας

Η ορθογωνική πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, OFDM) ορίζεται ως ορθογωνική πολυζωνική διαμόρφωση η οποία έχει επιπλέον τις εξής ιδιότητες:

α) Η φασματική απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικά υποφέροντα είναι σταθερή:

fckm+1−fckm=fNm−f1Nm−1=Δf , km=1, .. ,Nm−1                        (1.14)

β) Τα επι μέρους διαμορφωμένα σήματα καταλαμβάνουν όλα το ίδιο εύρος ζώνης:

W1= .. =WNm                                                    (1.15)

γ) Όλα τα επιμέρους σήματα διαμόρφωσης έχουν τον ίδιο ρυθμό μεταλλαγής:

Rskm=1Tskm=Δf , km=1, .. ,Nm                                     (1.16)

δ) Όλα τα επιμέρους σήματα διαμόρφωσης είναι φτιαγμένα με βάση τον ίδιο μορφοποιητικό παλμό:

q1(t)≡..≡qNm(t)                                                (1.17)

Ως διακριτή πολύτονη διαμόρφωση (Discrete Multi-Tone/DMT modulation) ορίζεται η ορθογωνική πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας κατα την οποία γίνεται ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους (QAM) στα υποφέροντα.

1.3.3 Διαμόρφωση φασματικής διεύρυνσης

Ορισμός

Η διαμόρφωση φασματικής διεύρυνσης (Spread-Spectrum/SS modulation) είναι ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής η οποία ορίζεται από τις δυο παρακάτω ιδιότητες:

α) Το εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος διευρυμένου φάσματος (spread-spectrum signal) είναι, δεδομένου του σήματος βασικής ζώνης και της διαδικασίας διαμόρφωσης, κατα πολύ μεγαλύτερο του ελάχιστου απαιτούμενου.

β) Η διεύρυνση του εύρους ζώνης γίνεται με τη βοήθεια παλμοσειράς sPN(t)

sPN(t)=k=−∞∞skPN qPN(t−kTPN)                                       (1.18)

όπου skPN ψευδοτυχαία ακολουθία (pseudo-random/Pseudo-Noise sequence, PN sequence), qPN(t) συνάρτηση ορθογώνιου παλμού και TPN η διάρκεια του παλμού διεύρυνσης (chip duration). Η ψευδοτυχαία ακολουθία skPN είναι ακολουθία μεγίστου μήκους (maximal length sequence) και ονομάζεται σήμα διεύρυνσης (spreading signal) ή κώδικας διεύρυνσης (spreading code). Το ίδιο σήμα διεύρυνσης χρησιμοποιήται στο δέκτη κατα την αποδιαμόρφωση.

Φασματική διεύρυνση ευθείας ακολουθίας

Κατα τη φασματική διεύρυνση ευθείας ακολουθίας (Direct-Sequence spread spectrum, DS spread spectrum) το μεταδιδόμενο σήμα διευρυμένου φάσματος προκύπτει με εφαρμογή δυο σταδίων διαμόρφωσης:

α) Αρχικά γίνεται ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής με σήμα διαμόρφωσης το σήμα βασικής ζώνης.

β)  Στη συνέχεια γίνεται ψηφιακή διαμόρφωση του προϊόντος του πρώτου σταδίου από το σήμα διεύρυνσης.

# Φασματική διεύρυνση ζωνικής μεταπήδησης

Η φασματική διεύρυνση ζωνικής μεταπήδησης (Frequency-Hopping/FH spread spectrum) πραγματοποιήται με την ταυτόχρονη εκτέλεση των δυο παρακάτω λειτουργιών:

α) Το ημιτονοειδές φέρον διαμορφώνεται από το ψηφιακό σήμα βασικής ζώνης.

β) Η συχνότητα του φέροντος μεταβάλλεται (ζωνική μεταπήδηση) παίρνοντας 2NFH διαφορετικές τιμές ανάλογα με την τιμή που έχουν οι διαδοχικές συμβολοσειρές NFH δυαδικών ψηφίων του σήματος διεύρυνσης.

Οι τιμές που παίρνει η συχνοτήτα του φέροντος είναι τέτοιες ώστε να μην έχουμε φασματική αλληλοεπικάλυψη.

1.3.4 Πολύπλεξη ζωνοπερατών σημάτων

# Ορισμός

Πολύπλεξη ονομάζεται η διαδικασία συνδυασμού περισσότερων του ενός σημάτων βασικής ζώνης ώστε αυτά να μεταδωθούν μέσω ενός διαύλου.

# Πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας

Κατα την πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας (Frequency Division Multiplexing, FDM) γίνεται μια διαφορετική διαμόρφωση για το κάθε σήμα που πρόκειται να μεταδοθεί. Τα προϊόντα των διαμορφώσεων αυτών έχουν μη αλληλοεπικαλυπτόμενα φάσματα. Όλα τα διαμορφωμένα σήματα μεταδίδονται ταυτόχρονα.

# Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου

Η πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (Time Division Multiplexing, TDM) εφαρμόζεται στην περίπτωση ψηφιακής διαμόρφωσης συνεχούς κυματομορφής. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος μετάδοσης χωρίζεται σε σχισμές (time slot) οι οποίες δεν αλληλοεπικαλύπτονται και όλα τα σήματα εκπέμπονται το ένα μετά το άλλο για χρονικές διάρκειες ίσες με μια χρονική σχισμή. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει η μετάδοση όλων των σημάτων. Σε αντίθεση με την πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας τα φάσματα των μεταδιδόμενων σημάτων επιτρέπεται να αλληλοεπικαλύπτονται.

# Πολύπλεξη διαίρεσης κώδικα

Κατα την πολύπλεξη διαίρεσης κώδικα (Code Division Multiplexing, CDM) αφού γίνει διαμόρφωση συνεχούς κυματομορφής στη συνέχεια λαμβάνει χώρα νέα διαμόρφωση των σημάτων που θα μεταδοθούν από ισάριθμες ορθογώνιες μεταξύ τους ακολουθίες συμβόλων. Τα φάσματα των εκπεμπόμενων σημάτων επιτρέπεται να αλληλοεπικαλύπτονται.

1.4 ΘΟΡΥΒΟΣ

# 1.4.1 Ορισμός

Θόρυβος είναι μια ανεπιθύμητη οντότητα που δυσχεραίνει τη λειτουργία ενός συστήματος και αποτελεί το βασικό περιοριστικό παράγοντα της αξιοπιστίας του. Ο θόρυβος αποτελείται από ασυσχέτιστες οντότητες διαφορετικής προέλευσης που συντίθενται κατα τυχαίο τρόπο και περιγράφεται ως τυχαία διαδικασία.

1.4.2 Παράμετροι

Μέση τιμή

Η μέση τιμή (mean value) n(t) θορύβου n(t) ορίζεται μέσω της σχέσης:

n(t)=limT→∞1T−T2T2n(t)dt                                             (1.19)

# Μέση τετραγωνική τιμή

Η μέση τετραγωνική τιμή (mean square value) n2(t) η οποία εκφράζει και την ισχύ του θορύβου n(t) σε μοναδιαία αντίσταση ορίζεται μέσω της σχέσης:

n2(t)=limT→∞1T−T2T2n2(t)dt                                           (1.20)

# Στιγμιαία απόκλιση

Η στιγμιαία απόκλιση (instantaneous deviation) σ(t) θορύβου n(t) ορίζεται ως εξής:

σ(t)=n(t)−n(t)                                                 (1.21)

# Σηματοθορυβικός λόγος

Ο σηματοθορυβικός λόγος (signal-to-noise ratio) SNR σε κάποιο σημείο ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος ορίζεται ως ο λόγος της μέσης ισχύος Ps του επιθυμητού σήματος προς τη μέση ισχύ Pn του θορύβου:

SNR=PsPn=10log10PsPn dB                                      (1.22)

Φασματική πυκνότητα ισχύος

Η φασματική πυκνότητα ισχύος (power spectral density) του θορύβου εκφράζει την κατανομή της ισχύος του θορύβου κατα μήκος του φάσματος και ορίζεται ως η φασματική πυκνότητα ισχύος της στοχαστικής ανέλιξης που περιγράφει το θόρυβο.

1.4.3 Μαθηματικά μοντέλα θορύβου

Λευκός θόρυβος

Ο λευκός θόρυβος (white noise) αποτελεί την ιδανική από πλευράς τυχαιότητας μορφή θορύβου. Η φασματική πυκνότητα ισχύος του θεωρείται σταθερή για κάθε συχνότητα και ορίζεται από τη σχέση:

Sn(f)=N02 ∀ f∈ℜ                                             (1.23)

όπου No είναι σταθερά. Όπως βλέπουμε από τη σχέση (1.23) ο λευκός θόρυβος έχει άπειρη ενέργεια και συνεπώς δεν είναι μια οντότητα που μπορεί να υπάρξει στη φύση. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο για την παράσταση θορύβου που έχει εύρος ζώνης αισθητά μεγαλύτερο από το εύρος ζώνης του σήματος ή του συστήματος που μελετάμε. Ο λευκός θόρυβος είναι προσθετικής μορφής, δηλαδή προστίθεται στο επιθυμητό σήμα, και η στιγμιαία τιμή του ακολουθεί κανονική κατανομή (normal distribution) ή κατανομή Gauss (Gauss distribution) μηδενικής μέσης τιμής. Για αυτό το λόγο συνήθως αναφέρεται ως προσθετικός λευκός θόρυβος τύπου Gauss (Additive White Gaussian Noise, AWGN).

# Βαθυπερατός θόρυβος

Ο βαθυπερατός θόρυβος (low-pass noise) εύρους ζώνης 2W έχει φασματική πυκνότητα ισχύος της μορφής:

SnLP(f)=N02,f≤W0,f>W                                        (1.24)

Όπως βλέπουμε η SnLP(f) είναι σταθερή κατα μήκος μιας βαθυπερατής φασματικής περιοχής και ισούται με το 0 οπουδήποτε αλλού.

# Ζωνοπερατός θόρυβος

Ο ζωνοπερατός θόρυβος (band-pass noise) εύρους ζώνης 2W έχει φασματική πυκνότητα ισχύος της μορφής:

SnBP(f)=N02,f∈fc−W,fc+W0,f∉fc−W,fc+W                             (1.25)

Όπως βλέπουμε η SnBP(f) είναι σταθερή κατα μήκος μιας ζωνοπερατής φασματικής περιοχής που έχει κεντρική συχνότητα fc, και ισούται με το 0 οπουδήποτε αλλού. Εαν ισχύει ότι W<<fc τότε έχουμε την περίπτωση θορύβου στενής ζώνης (narrowband noise). Η εικόνα αυτού του θορύβου στο πεδίο του χρόνου είναι αυτή μιας ημιτονικής κυματομορφής συχνότητας fc, το πλάτος και η φάση της οποίας μεταβάλλονται με αργούς ρυθμούς.

# Κυκλοστατικός θόρυβος

Μια στοχαστική ανέλιξη θορύβου n(t) ονομάζεται κυκλοστατικός θόρυβος (cyclostationary noise) όταν η μέση τιμή της μn(t) και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισής της Rn(t) είναι περιοδικές. Δηλαδή όταν ισχύει:

μn(t+T)=μn(t) , k∈Z                                         (1.26α)

Rn(t1+kT,t2+kT)=Rn(t1,t2) , k∈Z                             (1.26β)

όπου T είναι η περίοδος. Ο κυκλοστατικός θόρυβος χαρακτηρίζεται στο πεδίο του χρόνου από περιοδική εναλλαγή διαστημάτων στα οποία η στιγμιαία τιμή του είναι υψηλή και διαστημάτων στα οποία η στιγμιαία τιμή του είναι χαμηλή. Αντίστοιχη φασματική περιοδικότητα παρατηρήται και στο πεδίο του χρόνου.

1.4.4 Προέλευση θορύβου

Θερμικός θόρυβος

Ο θερμικός θόρυβος (thermal noise) προκαλείται από την τυχαία κίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων που υπάρχουν σε παθητικά αγώγιμα στοιχεία ή κυκλώματα. Κατα κανόνα μοντελοποιήται ως λευκός θόρυβος.

# Θόρυβος βολής

Ο θόρυβος βολής (shot noise) οφείλεται στην τυχαία διακύμανση της παραγωγής φορέων σε ενεργά στοιχεία (λυχνίες, δίοδοι κ.λ.π.). Κατα κανόνα μοντελοποιήται ως λευκός θόρυβος.

# Κρουστικός θόρυβος

Ο κρουστικός θόρυβος προκαλείται από στοιχεία μεταγωγής (switching element) κατα τη σύζευξη (coupling) και αποσύζευξη (decoupling) επιμέρους διατάξεων ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Στο πεδίο του χρόνου είναι κρουστικής μορφής και σβήνει με το χρόνο σχετικά σύντομα. Ο κρουστικός θόρυβος εμφανίζει συνήθως χρονική επαναληψιμότητα (time repeatability) και μοντελοποιήται ως κυκλοστατικός θόρυβος.

# Παρεμβολές

Ο όρος παρεμβολή (interference) αναφέρεται στην υποβάθμιση του μεταδιδόμενου σήματος λόγω ύπαρξης στο ίδιο με αυτό εύρος ζώνης ανεπιθύμητων σημάτων. Τα σήματα αυτά μπορεί να είναι είτε υποβαθμισμένα αντίγραφα του μεταδιδόμενου σήματος, οπότε έχουν προκύψει λόγω των ατελειών του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, είτε άλλα διαδιδόμενα στο δίαυλο σήματα. Πολλές φορές οι παρεμβολές είναι δυνατό να περιγραφούν μέχρι κάποιο βαθμό ντετερμινιστικά. Αν αυτό δε γίνεται τότε παριστάνονται ως στοχαστικές ανελίξεις θορύβου.

1.5 ΔΙΑΥΛΟΙ

1.5.1 Μαθηματικά μοντέλα διαύλων

# Δίαυλος προσθετικού θορύβου

Σε ένα δίαυλο προσθετικού θορύβου (additive noise channel) το σήμα εξόδου y(t) ισούται με το σήμα εισόδου x(t) συν κάποιον προσθετικό θόρυβο n(t). Είναι δηλαδή:

y(t)=Ax(t)+n(t) , A∈ℜ                                        (1.27)

Ο δίαυλος προσθετικού θορύβου είναι το πιο απλό μαθηματικό μοντέλο τηλεπικοινωνιακού διαύλου. Σχηματικά παριστάνεται όπως στο σχήμα 1.2 που φαίνεται στην επόμενη σελίδα. Εαν ο προσθετικός θόρυβος είναι λευκός τύπου Gauss τότε ο δίαυλος αναφέρεται ως δίαυλος προσθετικού λευκού θορύβου τύπου Gauss (Additive White Gaussian Noise Channel, AWGN Channel).

ΔΙΑΥΛΟΣ

Σχήμα 1.2 Δίαυλος προσθετικού θορύβου

# Δίαυλος γραμμικού χρονικά αμετάβλητου φίλτρου

Σε ένα δίαυλο γραμμικού χρονικά αμετάβλητου φίλτρου (linear time-invariant filter channel) το σήμα εισόδου x(t) περνά αρχικά από ένα γραμμικό χρονικά αμετάβλητο φίλτρο κρουστικής απόκρισης h(t)H(f). Στην έξοδο του φίλτρου υπερτίθεται προσθετικός θόρυβος και το αποτέλεσμα που προκύπτει αποτελεί το σήμα έξοδου y(t). Είναι δηλαδή:

y(t)=h(t)⊗x(t)+n(t)                                           (1.28)

Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται διαγραμματικά στο σχήμα 1.3.

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

Σχήμα 1.3 Δίαυλος γραμμικού χρονικά αμετάβλητου φίλτρου

Η κρουστική απόκριση h(t), η συνάρτηση μεταφοράς H(f) και το εύρος ζώνης του φίλτρου αναφέρονται αντίστοιχα και ως κρουστική απόκριση, συνάρτηση μεταφοράς και εύρος ζώνης του διαύλου.

# Δίαυλος χρονικά μεταβαλλόμενουυ γραμμικού φίλτρου

Σε ένα δίαυλο γραμμικού χρονικά μεταβαλλόμενου φίλτρου (linear time-variant filter channel) το σήμα εισόδου x(t) περνά αρχικά από ένα γραμμικό χρονικά μεταβαλλόμενο φίλτρο κρουστικής απόκρισης h(τ,t). Στην έξοδο του φίλτρου υπερτίθεται προσθετικός θόρυβος και το αποτέλεσμα που προκύπτει αποτελεί το σήμα έξοδου y(t). Είναι δηλαδή:

y(t)=−∞∞x(τ)h(τ,t−τ)dτ+n(t)                                     (1.29)

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝIKA ΜΕΤΑΒAΛΛΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ

Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται διαγραμματικά στο σχήμα 1.4.

Σχήμα 1.4 Δίαυλος γραμμικού χρονικά μεταβαλλόμενου φίλτρου

Η κρουστική απόκριση h(τ,t), η συνάρτηση μεταφοράς H(f,t) και το εύρος ζώνης του φίλτρου αναφέρονται αντίστοιχα και ως κρουστική απόκριση, συνάρτηση μεταφοράς και εύρος ζώνης του διαύλου.

1.5.2 Χωρητικότητα διαύλου

Η χωρητικότητα ενός διαύλου ορίζεται ως ο θεωρητικά μέγιστος δυνατός ρυθμός με τον οποίο μπορούν να μεταδοθούν δυαδικά ψηφία μέσω του διαύλου χωρίς να γίνουν σφάλματα κατα την ανάκτηση στο δέκτη της μεταδιδόμενης ακολουθίας συμβόλων. Όπως γίνεται κατανοητό από τον ορισμό η έννοια της χωρητικότητας χρησιμοποιήται όταν έχουμε ψηφιακή μετάδοση. Με δεδομένο ότι ένας ανώτατος πεπερασμένος ρυθμός σφαλμάτων στο δέκτη είναι κατα κανόνα αποδεκτός προκύπτει το συμπέρασμα πως η χωρητικότητα ενός διαύλου αποτελεί αντιπροσωπευτικό μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβίβασης δυαδικών ψηφίων που μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη.

Έστω τώρα ότι έχουμε ένα δίαυλο που μοντελοποιήται ως ένας ιδανικός ζωνοπερατός δίαυλος εύρους ζώνης B στην έξοδο του οποίου υπερτίθεται προσθετικός λευκός θόρυβος τύπου Gauss φασματικής πυκνότητας ισχύος Sn. Αν σε ένα τέτοιο δίαυλο μεταδώσουμε ένα σήμα μέσης ισχύος Ps τότε σύμφωνα με το θεώρημα Hartley-Shannon η χωρητικότητα του διαύλου ισούται με:

C=Blog21+PsBSn                                             (1.30)

Αν έχουμε ένα δίαυλο άλλου τύπου τότε το αποτέλεσμα που μας δίνει η σχέση (1.30), όταν θέσουμε το Sn ίσο με τη μέση φασματική πυκνότητα ισχύος θορύβου του διαύλου, λαμβάνεται ως κάτω φράγμα της χωρητικότητας.

1.5.3 Πολύοδοι διαλείποντες δίαυλοι

1.5.3.1 Ορισμοί - Ιδιότητες

Πολύοδος διάδοση

Πολύοδος διάδοση ή διάδοση πολλαπλών διαδρομών (multipath propagation) είναι το φαινόμενο κατα το οποίο ένα σήμα που μεταδίδεται μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού διαύλου δε φτάνει στο δέκτη ακολουθώντας μοναδική διαδρομή, αλλά λόγω ατελειών του διαύλου η ισχύς του χωρίζεται σε επι μέρους τμήματα (πολύοδες συνιστώσες (multipath components) ή ίχνη (paths)), καθένα από τα οποία φτάνει στην έξοδο ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή και έχοντας διαφορετική καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) και εξασθένηση (attenuation). Το ίχνος που διαδίδεται κατα μήκος της ιδανικά μοναδικής διαδρομής καλείται απ’ευθείας ίχνος (direct path) ή ίχνος οπτικής ευθείας (Line-Of-Sight/LOS path). Πολύοδοι δίαυλοι (multipath channels) είναι εκείνοι στους οποίους εκδηλώνονται φαινόμενα πολυόδου διάδοσης. Το σύνολο των ιχνών που φτάνουν στο δέκτη συμβάλλουν κατα τη διαδικασία της λήψης και με αυτό τον τρόπο έχουμε υποβάθμιση του αναπαραγώμενου σήματος.

Ένα παράδειγμα πολυόδου διάδοσης φαίνεται στο σχήμα 1.5 όπου έχουμε την περίπτωση των κινητών επικοινωνιών. Όπως βλέπουμε γίνονται ανακλάσεις και διαθλάσεις του διαδιδόμενου σήματος πάνω στα αντικείμενα που περιβάλλουν το κινητό και τελικά το σήμα φτάνει στο δέκτη ακολουθώντας ένα πλήθος διαφορετικών διαδρομών.

# Διαλείψεις

Ως διάλειψη (fading) ορίζεται η απώλεια λήψης στο δέκτη. Οι διαλείψεις προκύπτουν ως συνέπεια της πολυόδου διάδοσης. Όταν φτάνουν στο δέκτη ίχνη που έχουν ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές τότε οι γωνίες των φερόντων τους δεν είναι ίδιες και έτσι είναι δυνατό κατα τη λήψη το ένα ίχνος να αναιρέσει το άλλο. Αυτή η ιδέα φαίνεται   παραστατικά   στο   σχήμα   1.6.   Στο  1.6(α)  βλέπουμε  την  περίπτωση  όπου

Σχήμα 1.5 Πολύοδος διάδοση στις κινητές επικοινωνίες

Σχήμα 1.6 α) Ενισχυτική και β) αναιρετική συμβολή δυο ημιτονικών σημάτων που φτάνουν στο δέκτη έχοντας ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές

φτάνουν στο δέκτη δυο ημιτονοειδή σήματα με την ίδια φάση και συμβάλλουν ενισχυτικά, ενώ  στο  1.6(β)  έχουμε  δυο  σήματα  που φτάνουν με αντίθετες φάσεις και συμβάλλουν αναιρετικά. Το σχήμα 1.7 που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα δείχνει τα ίδια με το σχήμα 1.6 μόνο που τώρα γίνεται χρήση φασιθετών. Δίαυλοι κατα μήκος των οποίων  παρατηρούνται  διαλείψεις  καλούνται  διαλείποντες  δίαυλοι  (fading  channels).

Σχήμα 1.7 Αναπαράσταση των δυο περιπτώσεων του σχήματος 1.6 με χρήση φασιθετών

Πολύοδοι δίαυλοι που εκδηλώνουν διαλείψεις καλούνται πολύοδοι διαλείποντες δίαυλοι (multipath fading channels).

Διασυμβολική παρεμβολή

Διασυμβολική παρεμβολή (intersymbol interference) είναι το φαινόμενο κατα το οποίο ενώ διαρκεί η λήψη ενός συμβόλου, η αναπαραγωγή του υποβαθμίζεται λόγω αφίξεως αντιγράφων προηγουμένων συμβόλων της λαμβανόμενης ακολουθίας.  Η διασυμβολική παρεμβολή είναι και αυτή συνέπεια της πολυόδου διαδόσης. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα με τη βοήθεια του σχήματος 1.8. Εκεί βλέπουμε ένα παλμό που διαδίδεται σε έναν πολύοδο δίαυλο. Επειδή ακολουθούνται πολλές διαφορετικές διαδρομές, στην έξοδο φτάνουν περισσότεροι από ένας παλμοί σε διαφορετική χρονική στιγμή ο καθένας.

Μεταδιδόμενο σήμα                                          Λαμβανόμενο σήμα

t = to                                                    t = t1           t = t1+τ11      t = t1+τ12

Σχήμα 1.8 Απόκριση πολύοδου διαύλου που δέχεται ένα παλμό ως είσοδο

# Φασματική επιλεκτικότητα

Όταν σε έναν πολύοδο δίαυλο διαδίδεται ένα σήμα ευρείας ζώνης τότε, λόγω των διαφορετικών μονοπατιών που ακολουθούνται, οι φασματικές συνιστώσες των ιχνών που φτάνουν  στο  δέκτη  άλλοτε  συμβάλλουν  ενισχυτικά  και άλλοτε αναιρετικά (στην περίπτωση που ένα σήμα είναι στενής ζώνης οι φασματικές συνιστώσες συμβάλλουν όλες είτε ενισχυτικά είτε αναιρετικά). Το αποτέλεσμα είναι να εκδηλώνονται οξείες αυξομειώσεις της απόκρισης πλάτους του διαύλου κατα μήκος του εύρους ζώνης εισόδου. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται φασματική επιλεκτικότητα (frequency selectivity). Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω η απόκριση πλάτους σε αυτή την περίπτωση απεικονίζει φασματικά το μηχανισμό των διαλείψεων.

# Χρονομεταβλητότητα

Οι πολύοδοι διαλείποντες δίαυλοι εμφανίζουν χρονομεταβλητότητα. Η δομή τους δηλαδή μεταβάλλεται με το χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουν τα μονοπάτια που ακολουθούν τα διαδιδόμενα σήματα και στο δέκτη να παρατηρήται στην περίπτωση σημάτων ευρείας ζώνης μια μεταβαλλόμενη φασματική επιλεκτικότητα και στην περίπτωση σημάτων στενής ζώνης μια εναλλαγή μεταξύ απώλειας και ανακτήσεως του σήματος που λαμβάνεται.

1.5.3.2 Θεωρητικός υπολογισμός απόκρισης πολυόδου διαλείποντος δίαυλου

Οι πολύοδοι διαλείποντες δίαυλοι μοντελοποιούνται ως γραμμικοί χρονικά μεταβαλλόμενοι δίαυλοι κρουστικής απόκρισης h(τ,t) και συνάρτησης μεταφοράς H(f,t). Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις περιπτώσεις όπου έχουμε διάδοση σήματος στενής και ευρείας ζώνης.

# Απόκριση στενής ζώνης

Έστω σήμα

x(t)=Re[x(t)ej2πfct]                                                    (1.31)

εύρους ζώνης  Β=[fc−W,fc+W], το οποίο διαδίδεται σε πολύοδο διαλείποντα δίαυλο. Αν το Β είναι αρκετά μικρό τότε όλες οι φασματικές συνιστώσες του κάθε ίχνους που φτάνει στην έξοδο έχουν υποστεί κατα τη δίαδοσή τους πρακτικά την ίδια μεταβολή φάσης. Σε αυτή την περίπτωση το x(t) χαρακτηρίζεται ως σήμα στενής ζώνης.

Εαν οι προκαλούσες την πολύοδο διάδοση δομικές ατέλειες του διαύλου δεν είναι διακριτές, αλλά κατανέμονται στο χώρο κατα τρόπο συνεχή, τότε το σήμα y(t) που φτάνει στο δέκτη αποτελείται από μια συνεχή αλληλουχία ιχνών. Δηλαδή ισχύει:

y(t)=Re−∞+∞A(τ,t)e−j[2πfcτ+Δφ(τ,t)]x(t−τ)dτej2πfct                    (1.32α)

όπου A(τ,t) είναι ο κατα τη χρονική στιγμή t συντελεστής εξασθένησης (attenuation factor) ενός ίχνους που φτάνει στο δέκτη με καθυστέρηση διάδοσης τ, και Δφ(τ,t) είναι η φασική μετατόπιση (phase shift) του ίδιου ίχνους. Η μιγαδική κρουστική απόκριση του διαύλου ισούται με:

h(τ,t)=A(τ,t)e−j[2πfcτ+Δφ(τ,t)]                                      (1.32β)

όπου ο συντελεστής εξασθένησης A(τ,t) είναι η περιβάλλουσα (envelope) και το όρισμα [2πfcτ+Δφ(τ,t)] είναι η φάση (phase) της κρουστικής απόκρισης. Η περιβάλλουσα, η καθυστέρηση διάδοσης και η φάση της κρουστικής απόκρισης είναι τα προς διερεύνηση στατιστικά μεγέθη του διαύλου.

Εαν οι προκαλούσες την πολύοδο διάδοση δομικές ατέλειες του διαύλου είναι διακριτές, τότε το σήμα y(t) που φτάνει στο δέκτη αποτελείται από μια διακριτή αλληλουχία ιχνών. Είναι δηλαδή:

y(t)=RekAk(t)e−j[2πfcτk(t)+Δφk(t)]x[τ−τk(t)]ej2πfct                  (1.33α)

όπου Ak(t) είναι ο κατα τη χρονική στιγμή t συντελεστής εξασθένησης (attenuation factor) του k-ού ίχνους που φτάνει στο δέκτη με καθυστέρηση διάδοσης τk και Δφ(τ,t) είναι η φασική μετατόπιση (phase shift) του ίδιου ίχνους. Η μιγαδική κρουστική απόκριση του διαύλου σε αυτή την περίπτωση ισούται με:

h(τ,t)=kAk(t)e−j[2πfcτk(t)+Δφk(t)]δ[τ−τk(t)]                           (1.33β)

όπου ο συντελεστής εξασθένησης Ak(t) είναι το πλάτος (amplitude) και το όρισμα [2πfcτk(t)+Δφk(t)] είναι η φάση (phase) του k-οστού ίχνους. Το πλάτος, η καθυστέρηση διάδοσης και η φάση των ιχνών είναι τώρα τα προς διερεύνηση στατιστικά μεγέθη του διαύλου.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για χρονικά μεταβαλλόμενους διαύλους. Αν τώρα έχουμε την περίπτωση ενός διαύλου στον οποίο συμβαίνει πολυοδική διάδοση αλλά ο οποίος δεν είναι χρονικά μεταβαλλόμενος τότε οι σχέσεις (1.32) και (1.33) παίρνουν τη μορφή:

y(t)=Re−∞+∞A(τ)e−j[2πfcτ+Δφ(τ)]x(t−τ)dτej2πfct                     (1.34α)

h(τ)=A(τ)e−j[2πfcτ+Δφ(τ)]                                        (1.34β)

y(t)=RekAke−j[2πfcτk+Δφk]x[τ−τk]ej2πfct                        (1.35α)

h(τ)=kAke−j[2πfcτk+Δφk]δ[τ−τk]                                 (1.35β)

όπου τώρα τα μεγέθη Α(τ), Δφ(τ), Αk, τk, Δφk δεν εξαρτώνται από το χρόνο t και φυσικά δε μελετώνται με στατιστικές μεθόδους.

# Απόκριση ευρείας ζώνης

Εαν έχουμε διάδοση ενός σήματος ευρείας ζώνης σε ένα πολύοδο διαλείποντα δίαυλο τότε η απόκριση του διαύλου είναι δυνατό να μελετηθεί:

- Προσεγγιστικά με τη βοήθεια των σχέσεων (1.32) ή (1.33), εαν η απόκλιση από την περίπτωση μετάδοσης σήματος στενής ζώνης είναι μικρή.

- Με κατάτμηση του υπο εξέταση εύρους ζώνης σε επιμέρους περιοχές στενής ζώνης και εξαγωγή των στατιστικών παραμέτρων του διαύλου (περιβάλλουσα/πλάτος, καθυστέρηση διάδοσης και φάση) από τις στατιστικές παραμέτρους των τμημάτων στενής ζώνης.

1.5.3.3 Στατιστικές παράμετροι απόδοσης

Κατατομή καθυστέρησης ισχύος

Η κατατομή καθυστέρησης ισχύος (power delay profile) ή φάσμα καθυστέρησης ισχύος (power delay spectrum) ή κατατομή πολυόδου εντάσεως (multipath intensity profile) Ph(τ)πολυόδου διαύλου μιγαδικής κρουστικής απόκρισης h(τ,t)ορίζεται ως η προσδοκώμενη τιμή:

Ph(τ)=Εh(τ,t)2                                              (1.36)

# Μέση καθυστέρηση

Η μέση καθυστέρηση (average delay) τ ορίζεται ως η πρώτη κεντρική ροπή της κατατομής καθυστέρησης ισχύος:

τ=−∞+∞τPh(τ)dτ−∞+∞Ph(τ)dτ                                                    (1.37)

Εαν οι δομικές ατέλειες του διαύλου που προκαλούν την πολύοδο διάδοση είναι διακριτές και ο δίαυλος δεν είναι χρονομεταβλητός τότε η σχέση (1.37) παίρνει τη μορφή [1]:

τ=kτkAk2kAk2                                                   (1.38)

όπου τα Ak, τk είναι ανεξάρτητα της μεταβλητής t.

# Ενεργός διασπορά καθυστέρησης

Η ενεργός διασπορά καθυστέρησης (rms delay spread) τrms ορίζεται ως η δεύτερη κεντρική ροπή της κατατομής καθυστέρησης ισχύος:

τrms=−∞+∞(τ−τ)2Ph(τ)dτ−∞+∞Ph(τ)dτ                                         (1.39)

Εαν οι δομικές ατέλειες του διαύλου που προκαλούν την πολύοδο διάδοση είναι διακριτές και ο δίαυλος δεν είναι χρονομεταβλητός τότε η σχέση (1.39) παίρνει τη μορφή [2]:

τrms=k=0Nj=k+1NAk2Aj2(τk−τj)212k=0NAk2                                 (1.40)

όπου έχουμε κάνει την υπόθεση ότι στην έξοδο φτάνουν ίχνη από N+1 διαφορετικές διαδρομές. Φυσικά τα Ak, τk είναι και σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητα της μεταβλητής t.

# Εύρος ζώνης συνοχής

Το εύρος ζώνης συνοχής (coherence bandwidth) Bc ορίζεται ως το αντίστροφο της ενεργού διασποράς καθυστέρησης:

Bc=(τrms)−1                                                    (1.41)

Ένα σήμα που μεταδίδεται σε ένα πολύοδο διαλείποντα δίαυλο δεν παραμορφώνεται μόνο όταν το εύρος ζώνης του είναι μικρότερο από το εύρος ζώνης συνοχής του διαύλου.

Η χωρητικότητα των πολυόδων διαλειπόντων διαύλων είναι ανάλογη του εύρος ζώνης συνοχής:

C=KBc ,  0.1<K<0.5                                             (1.42)

Η ακριβής τιμή της σταθεράς K εξαρτάται από την κωδικοποίηση και τη διαμόρφωση του μεταδιδόμενου σήματος, καθώς και από τα ακριβή χαρακτηριστικά (κατανομή στατιστικών μεγεθών) του διαύλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΧΥΟΣ

2.1.1 Κατάτμηση

Επίπεδα τάσης

Διακρίνονται τρία επίπεδα τάσης (voltage) κατα μήκους του Ηλεκτρικού Δικτύου Ισχύος (ΗΔΙ):

α) Υψηλή Τάση (High Voltage, HV), ΥΤ, που είναι μεγαλύτερη από 35kV. Όταν παίρνει τμές που ξεπερνούν τα 275kV τότε αναφέρεται ως Υπερ-Υψηλή Τάση (Extra-High Voltage, EHV), ΥΥΤ.

β) Μέση Τάση (Medium Voltage, MV), ΜΤ, η οποία κυμαίνεται από 1kV εως 35kV.

γ) Χαμηλή Τάση (Low Voltage, LV), ΧΤ, που κυμαίνεται από 100V εως 1kV.

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στην ενεργό τιμή (rms value) της πολικής τάσης (line voltage) τριφασικού συστήματος.

# Τμήματα δικτύου

Το ΗΔΙ αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

α) Το εσωτερικό δίκτυο (in-house network) των καταναλωτών (consumer) ή Δίκτυο Κατανάλωσης (consumer network), ΔΚ. Ως καταναλωτής θεωρείται οποιοσδήποτε κτιριακός χώρος/συγκρότημα με ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικής ισχύος (electric power supply). Για κάθε ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικής ισχύος υπάρχει ένας μετρητής (meter) της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΔΚ οποιουδήποτε καταναλωτή ξεκινά από την έξοδο του μετρητή και φτάνει μέχρι το τέλος των εσωτερικών γραμμών διανομής (in-house distribution line). Το ΔΚ οικιακών (residential) και εμπορικών (commercial) καταναλωτών λειτουργούν αποκλειστικά σε ΧΤ. Δε συμβαίνει το ίδιο για βιομηχανικούς (industrial) καταναλωτές.

β) Το Δίκτυο Διανομής, ΔΔ, με το οποίο η ενέργεια διανέμεται στους καταναλωτές. Το ΔΔ εκτείνεται μέσα στην περιοχή κατανάλωσης και φτάνει μέχρι τους μετρητές των καταναλωτών. Είναι πιθανό να περιλαμβάνει υποσταθμούς (substation) υποβιβασμού τάσης, αλλά το τοπικό (local) ΔΔ ή δίκτυο πρόσβασης (access network) που συνδέεται με τους καταναλωτές λειτουργεί σε τάση ίση με αυτή του εκάστοτε ΔΚ.

γ) Το Δίκτυο Μεταφοράς (transmission network), ΔΜ, με το οποίο η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται από τους σταθμούς παραγωγής στους υποσταθμούς των περιοχών κατανάλωσης, από όπου ξεκινούν τα ΔΔ. Το ΔΜ λειτουργεί σε υψηλή τάση η οποία είναι κατα κανόνα εναλλασσόμενη (alternating). Υπάρχουν πάντως και ΔΜ που λειτουργούν με συνεχή ΥΤ.

2.1.2 Δομή

# Εγκάρσια

ΥΤ

Τοπικά Δίκτυα Διανομής

Μ/Σ

Μ/Σ

Μ/Σ

Μ/Σ

Μ/Σ

ΜΤ

ΧΤ

Στο σχήμα 2.1 παριστάνεται η εγκάρσια δομή του ΗΔΙ. Φαίνονται δηλαδή τα διαδοχικά επίπεδα τάσης του δικτύου. Ως υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης χρησιμοποιούνται Μετασχηματιστές (transformer), Μ/Σ.

Σχήμα 2.1 Εγκάρσια δομή του ηλεκτρικού δικτύου ισχύος

Ως φορτία ή καταναλώσεις (consumer) για ένα τμήμα ΥΤ ή ΜΤ του δικτύου θεωρούνται οι μετασχηματιστές που συνδέονται σε αυτό το τμήμα και σε κάποιο χαμηλότερο επίπεδο τάσης.

# Οριζόντια

Το σχήμα 2.2 που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα αφορά την οριζόντια δομή του ΗΔΙ και φαίνονται οι δυο πιθανές τοπολογίες του κάθε επιπέδου σταθερής τάσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

(α) Ακτινωτή τοπολογία (radial topology)

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

ΦΟΡΤΙΟ

(β) Βροχοειδής τοπολογία (loop topology)

Σχήμα 2.2 Τοπολογίες οριζόντιας δομής του ηλεκτρικού δικτύου ισχύος

Τμήματα δικτύων ΜΤ ενδέχεται να συνενώνονται σχηματίζοντας  βρόχο ο οποίος όμως κατα τη λειτουργία να παραμένει ανοικτός. Αυτή η περίπτωση ισοδυναμεί με ακτινωτή τοπολογία. Τα δίκτυα ΧΤ (ΔΔ, ΔΚ) έχουν αποκλειστικά ακτινωτή τοπολογία.

2.1.3 Τύποι δικτύου

Ευρωπαϊκό

Το δίκτυο ΜΤ λειτουργεί με τριφασική εναλλασσόμενη τάση συχνότητας 50Hz. Οι Μ/Σ από ΜΤ σε ΧΤ είναι τριφασικά φορτία με κατ’αστέρα σύνδεση (star connection) του ΧΤ δευτερεύοντος (secondary). Αυτό φαίνεται στο σχήμα 2.3. Ο ουδέτερος του ΔΔΧΤ υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι γειωμένος. Η ονομαστική (nominal) φασική ΧΤ είναι 230V και η αντίστοιχη πολική είναι 400V. Κάθε καταναλωτής ΧΤ λαμβάνει τον ουδέτερο (neutral) και μια, δυο ή τρεις φάσεις του τριφασικού ΔΔ. Η άμεση γείωση (direct grounding), δηλαδή η εγκατάσταση διάταξης ηλεκτροδίων μέσα στο έδαφος, και η ουδετέρωση (neutralization), δηλαδή η σύνδεση του αγωγού γείωσης με το γειωμένο ουδέτερο του ΔΔ, είναι οι δυο μέθοδοι γείωσης που υιοθετούνται στα ΔΚΧΤ. Κατα κανόνα εγκαθίσταται άμεση γείωση. Η συνύπαρξη των δυο τύπων γείωσης στο ίδιο ΔΚ δεν επιτρέπεται. Στους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές τα συνδεόμενα φορτία είναι είτε μονοφασικά, οπότε συνδέονται με τη φάση και τον ουδέτερο, είτε τριφασικά, οπότε συνδέονται κατ’αστέρα. Ως οικιακοί καταναλωτές θεωρούνται και παραγωγικές μονάδες μικρής ισχύος, τα τριφασικά φορτία των οποίων δεν απαιτούν παροχή πολικής τάσης. Ο Ευρωπαϊκός τύπος ΗΔΙ ακολουθείται στην ηπειρωτική Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τις ονομαστικές τιμές των επιπέδων

Δευτερεύον ΧΤ

τριφασικό φορτίο κατ' αστέρα

0

230V

230Vej2π/3

230Ve-j2π/3

μονοφασικό φορτίο

ΔΔΧΤ

Μ/Σ από ΜΤ σε ΧΤ

ΔΚΧΤ

τάσης, καθώς και σε τρίτες χώρες.

Σχήμα 2.3 Αρχή κυκλωματικής συνδεσμολογίας ΧΤ στο Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο ισχύος.

Αμερικάνικο

Το δίκτυο ΜΤ λειτουργεί με τριφασική εναλλασσόμενη τάση συχνότητας 60Hz. Οι Μ/Σ από ΜΤ σε ΧΤ είναι μονοφασικά φορτία με σύνδεση διαιρούμενης φάσης (split phase connection) του ΧΤ δευτερεύοντος. Αυτό φαίνεται στο σχήμα 2.4 που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα. Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι γειωμένος ο ουδέτερος του ΔΔΧΤ ο οποίος βρίσκεται υπο διφασική (biphase) ΧΤ ζεύγους φασικών τάσεων που έχουν διαφορά φάσης 180ο. Η ονομαστική φασική ΧΤ είναι 120V και η αντίστοιχη πολική είναι 240V. Κάθε καταναλωτής ΧΤ λαμβάνει τις δυο φάσεις του ΔΔ και τον ουδέτερο. Η άμεση γείωση (direct grounding), δηλαδή η εγκατάσταση διάταξης ηλεκτροδίων μέσα στο έδαφος, και η ουδετέρωση (neutralization), δηλαδή η σύνδεση του αγωγού γείωσης με το γειωμένο ουδέτερο του ΔΔ, είναι οι δυο μέθοδοι γείωσης που υιοθετούνται στα ΔΚΧΤ. Κατα κανόνα εγκαθίσταται άμεση γείωση. Η συνύπαρξη των δυο τύπων γείωσης στο ίδιο ΔΚ δεν επιτρέπεται. Ο Αμερικανικός τύπος ΗΔΙ ακολουθείται στην Αμερική, στην Ιαπωνία, με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τις ονομαστικές τιμές των επιπέδων τάσης, καθώς και σε τρίτες χώρες.

0

120Vejπ/2

120Ve-jπ/2

ΔΚΧΤ

ΔΔΧΤ

Μ/Σ από ΜΤ σε ΧΤ

Πρωτέυον ΜΤ

Δευτερεύον ΧΤ

φασικό φορτίο

πολικό φορτίο

Σχήμα 2.4 Αρχή κυκλωματικής συνδεσμολογίας ΧΤ στο Αμερικάνικο ηλεκτρικό δίκτυο ισχύος.

2.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.2.1 Ορολογία – Αναδρομή

Ως Επικοινωνίες Γραμμών Ισχύος (Power-Line Communications, PLC), ΕΓΙ, ή Τηλεπικοινωνίες Γραμμών Ισχύος (Power-Line Telecommunications), ΤΓΙ, αναφέρεται στη διεθνή επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία η τεχνολογία επικοινωνίας στην οποία ο δίαυλος μετάδοσης περιλαμβάνει τμήμα ή τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου ισχύος (power electric network). Συνήθως ο πρώτος όρος (ΕΓΙ) χρησιμοποιήται για ενδοκτιριακές (in-house) επικοινωνιακές εφαρμογές μέσω των εσωτερικών δικτύων ΧΤ των καταναλωτών, ενώ ο δεύτερος (ΤΓΙ) στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (telecommunication service) μέσω του ΔΔ, με την ενσωμάτωση σε αυτό λειτουργιών τοπικής πρόσβασης (local access). Ως Φερέσυχνη Σηματολόγηση Γραμμών Ισχύος (Power-Line Carrier-Frequency Transmission), ΦΣΓΙ, αναφέρεται η επικοινωνία μέσω του δικτύου μεταφοράς με χρήση αναλογικής διαμόρφωσης συνεχούς κυματομορφής και πολύπλεξης διαίρεσης συχνότητας κατα μήκος των Χαμηλών Συχνοτήτων (ΧΣ) και των Πολύ Χαμηλών Συχνοτήτων (ΠΧΣ). Ως Παλμοτονική Σηματολόγηση Γραμμών Ισχύος (Ripple Carrier Power-Line Signalling), ΠΣΓΙ, αναφέρεται η επικοινωνία δεδομένων (data communication) μέσω του ΔΔ με χρήση ψηφιακής διαμόρφωσης συνεχούς κυματομορφής με μετατόπιση πλάτους ή συχνότητας και/ή πολύπλεξης διαίρεσης χρόνου κατα μήκος των ΠΧΣ.

Η ιδέα της αξιοποίησης του ΔΔ ηλεκτρικής ισχύος για μετάδοση τηλεπικοινωνιακών σημάτων είναι εξίσου παλιά με τον τηλέγραφο. Παρ’όλα αυτά μέχρι το πρόσφατο παρελθόν η ΦΣΓΙ και η ΠΣΓΙ ήταν οι μόνες σχετικές εφαρμογές, οι οποίες επαρκούσαν μόνο για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργικής διαχείρησης (operation management), επιτήρησης (monitoring), τηλεμέτρησης (remote metering) και επίλυσης αστοχιών (troubleshooting) του ΗΔΙ. Οι πρώτες τεχνικές ΦΣΓΙ εμφανίστηκαν το 1922, ενώ η ΠΓΣΙ άρχισε να εφαρμόζεται περίπου το 1930. Η διερεύνηση της προοπτικής ανάπτυξης σύγχρονων καθαρά επικοινωνιακών εφαρμογών μέσω του ΗΔΙ ξεκίνησε κατα τη δεκαετία 1980-1990. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες, και η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι πραγματικά αξιόλογη, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας όσο και στο πεδίο των εφαρμογών, με το σχετικό ενδιαφέρον να αυξάνεται συνεχώς.

2.2.2 Τρέχουσα τάση

Απαιτήσεις εύρους ζώνης – Αναγκαιότητα

Η από κοινού εξέλιξη της πληροφορικής (informatics) και των επικοινωνιών καθιστά ολοένα και εντονότερη την ανάγκη αύξησης του διαθέσιμου εύρους ζώνης εξαιτίας της ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών τηλεπληροφορικής (telematics), η σημαντικότερη και πλέον διαδεδομένη των οποίων είναι το Διαδίκτυο (Internet). Αναπτύσσονται συνεχώς νέες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων (networking) οι οποίες απευθύνονται σε εμπορικούς αλλά και οικιακούς χρήστες. Το κύριο εμπόδιο στη διάδοση των νέων αυτών εφαρμογών είναι οι απαιτούμενες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής διασύνδεσης η οποία θα παρέχει τις νέες αυτές υπηρεσίες στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά το παρεχόμενο εύρος ζώνης και τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης (access) από πολλούς χρήστες. Οι ήδη διαθέσιμες τεχνολογίες (ενσύρματες (wired), οπτικές (optical) ή ασύρματες (wireless)/δορυφορικές (satellite)), δεν έχουν δώσει ακόμη λύση. Οι συμβατικές και χρονικά ώριμες παρουσιάζουν συχνά λειτουργικές δυσχέρειες, π.χ. εγκατάσταση και χωροθέτηση μεγάλου αριθμού καλωδίων, περιορισμένα σημεία πρόσβασης κ.λ.π., ενώ οι τεχνολογίες αιχμής συνήθως έχουν απαγορευτικό κόστος και αμφίβολη αξιοπιστία.

Επικοινωνίες γραμμών ισχύος

Όσον αφορά τις ΕΓΙ σε ενδοκτιριακό επίπεδο, εκτός από τις σχετικά απλές εφαρμογές οικιακού αυτοματισμού (home automation) και τηλεφωνίας γραμμών ισχύος (power-line telephony), ως κύριος στόχος προβάλλει η υλοποίηση Τοπικών Δικτύων (Local Area Network, LAN), ΤΔ, στα πλαίσια των ΔΚΧΤ. Η μετάδοση του τηλεπικοινωνιακού σήματος σε ΕΓΙ γίνεται αποκλειστικά μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου. Οι προσπάθειες που γίνονται αποβλέπουν σε ρυθμούς δεδομένων περίπου 10Mbps οι οποίοι είναι εφάμιλλοι των ρυθμών μετάδοσης σε δίκτυα Ethernet. Προς τα δίκτυα Ethernet επιχειρήται να εξασφαλιστεί συμβατότητα (compatibility) και διαλειτουργικότητα (interoperability). Για την επίτευξη ρυθμών μετάδοσης της τάξης των Mbps απαιτείται χρήση της ζώνης των Υψηλών Συχνοτήτων (ΥΣ). Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει με βάση το θεώρημα Hartley-Shannon. Η προοπτική ανάπτυξης εφαρμογών ΕΓΙ έχει δημιουργήσει παγκοσμίως έντονο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Άπω Ανατολή (Ιαπωνία, Κορέα). Τα πρώτα προϊόντα ΤΔ έχουν ήδη εμφανιστεί. Δεδομένου του πόσο νέα είναι η τεχνολογία ΕΓΙ, η μέση απόδοση αυτών των προϊόντων κρίνεται γενικά αποδεκτή. Το κυριότερο πρόβλημα που εμφανίζει είναι η αδυναμία προδιαγραφής κατώτατου επιτεύξιμου ρυθμού δεδομένων.

Τηλεπικοινωνίες γραμμών ισχύος

Οι ΤΓΙ αποτελούν μια υποψήφια λύση για την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακής κίνησης (telecommunication/communication traffic) σε τοπικό (local) επίπεδο. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κατα κύριο λόγο στην αξιοποίηση του ΔΔΧΤ, καθώς σε περίπτωση χρήσης του δικτύου ΜΤ μια ενδεχόμενη κατανομή του διαθέσιμου εύρους ζώνης σε πολυάριθμους καταναλωτές θα προκαλούσε απαγορευτικά μεγάλο υποβιβασμό του επιτεύξιμου από κάθε χρήστη ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Ακόμη θα απαιτούνταν ειδικές διατάξεις παράκαμψης των Μ/Σ, το βαθυπερατό εύρος ζώνης των οποίων βρίσκεται σε περιοχή του φάσματος πολύ χαμηλότερη από την περιοχή στην οποία πρέπει να βρίσκεται το εύρος ζώνης των σημάτων ΤΓΙ. Η προοπτική δημιουργίας εφαρμογών ΤΓΙ στο ΔΔΜΤ δεν διερευνάται σημαντικά καθώς η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του συγκεκριμένου δικτύου κρίνεται πως είναι προτιμότερο να γίνει με οπτικά καλώδια (optical cable). Η εγκατάσταση οπτικών καλωδίων κατα μήκος των γραμμών ΥΤ αποτελεί πολύ οικονομικότερη λύση σε σχέση με τη μετάδοση σημάτων ΤΓΙ μέσω του δικτύου ΥΤ, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και ασύγκριτα μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η μετάδοση τηλεπικοινωνιακού σήματος μέσω του ΔΔΧΤ είναι δυνατό να γίνει μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου ή μεταξύ των δυο φάσεων. Το ενδιαφέρον για παροχή στους καταναλωτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω του ΔΔ εντοπίζεται κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο, αν και σχετική έρευνα γίνεται και στις ΗΠΑ. Δεδομένου του πλήθους των καταναλωτών που εξυπηρετούνται από τα ΧΤ τμήματα του ΔΔ, για να γίνει εφικτή η παροχή στοιχειωδώς ανταγωνιστικών σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσίών, δηλαδή να επιτευχθούν ρυθμοί τουλάχιστον 64 Kbps ανα χρήστη, απαιτείται η χρήση της ζώνης των Υψηλών Συχνοτήτων, ΥΣ. Το τελευταίο συμπέρασμα προκύπτει από το θεώρημα Hartley-Shannon. Δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικά συστήματα ΤΓΙ σε λειτουργία παρα μόνο πρότυπες εφαρμογές που βρίσκονται στο στάδιο της δοκιμής.

2.3 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διεθνούς ισχύος

Το πρότυπο (standard) IEC 61000-3-8 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Αρμοστείας (International Electrotechnical Commission, IEC) ορίζει τις προδιαγραφές σηματολόγησης ΤΓΙ και ΕΓΙ στο δίκτυο ΧΤ για την περιοχή συχνοτήτων 3-525kHz. Για συχνότητες μεγαλύτερες των 525kHz δεν υπάρχει κανένας κανονισμός, σύσταση ή πρόταση που να εφαρμόζεται διεθνώς και να αφορά τη σηματολόγηση στο ΗΔΙ.

Ευρώπη

Όσον αφορά τις περιοχές ΠΧΣ και ΧΣ του φάσματος, το πρότυπο EN 50065 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Προτυποποίησης (Commité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC) επιτρέπει σηματολόγηση στο ΔΔΧΤ στη ζώνη 3-95kHz, ενώ οι συχνότητες 95-148.5kHz δεσμεύονται για το ΔΚΧΤ.

Ως προς τις Μέσες Συχνότητες (ΜΣ) και τις ΥΣ, το πρότυπο TS 101 867 V1.1.1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) που καλύπτει την τεχνολογία επικοινωνίας των δικτύων διανομής και κατανάλωσης, εκχωρεί τη ζώνη 11-30MHz για σηματολόγηση ΕΓΙ και τη ζώνη 1.6-9.4MHz για σηματολόγηση ΤΓΙ.

Η.Π.Α.

Όσον αφορά τις περιοχές ΠΧΣ, ΧΣ και ΜΣ του φάσματος, στην §15.113 του κανονισμού FCC 47 CFR Ch.I της Ομοσπονδιακής Αρμοστείας Τηλεπικοινωνιών (Federal Communications Commission, FCC) η σηματολόγηση ΤΓΙ στο ΔΔ περιορίζεται στη ζώνη 9-490kHz.

Για το ΔΚΧΤ υπάρχει το πρότυπο HomePlug 1.0 της σύμπραξης κατασκευαστών HomePlug Powerline Alliance, η τήρηση του οποίου δεν είναι υποχρεωτική. Το HomePlug 1.0 προδιαγράφει υψίσυχνη σηματολόγηση ΕΓΙ σε συχνότητες μικρότερες των 25MHz.

Ιαπωνία

Ο Νόμος Ραδιοεπικοινωνιών (Radio Law) του Υπουργείου Δημόσιας Διαχείρησης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications) περιορίζει την τηλεπικοινωνιακή σηματολόγηση στο δίκτυο ΧΤ, διανομής και κατανάλωσης, εντός της ζώνης 10-450kHz.

2.4 ΔΙΑΥΛΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Μαθηματικό μοντέλο

Σε όλο το εύρος του αξιοποιήσιμου για ανάπτυξη επικοινωνιακών εφαρμογών μέσω του ΗΔΙ φάσματος, ΠΧΣ, ΧΣ, ΜΣ και ΥΣ, οι δίαυλοι ΕΓΙ και ΤΓΙ, που ονομάζονται Δίαυλοι Γραμμών Ισχύος (Power-Line/PL Channel), ΔΓΙ, εκδηλώνουν χρονομεταβλητότητα. Το μαθηματικό μοντέλο με το οποίο περιγράφονται είναι αυτό του γραμμικού χρονικά μεταβαλλόμενου φίλτρου κρουστικής απόκρισης h(τ,t) και συνάρτησης μεταφοράς H(f,t) στην έξοδο του οποίου υπερτίθεται θόρυβος n(t).

Σχέση μετάδοσης

Η χρονομεταβλητότητα των ΔΓΙ οφείλεται στις αλλαγές της τοπολογίας του δικτύου λόγω σύνδεσης (coupling) ή αποσύνδεσης (uncoupling) καταναλώσεων και/ή σε παρόμοιες λειτουργικές μεταπτώσεις (operational transition). Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε διαδοχικές τοπολογικές αλλαγές είναι γενικά επαρκώς μικρό τόσο σε σχέση με την ενεργό διάρκεια της μιγαδικής κρουστικής απόκρισης του διαύλου όσο και σε σχέση με τη διάρκεια συμβόλου των μεταδιδόμενων ακολουθιών διαμόρφωσης (σε περίπτωση που έχουμε ψηφιακή μετάδοση), ώστε ένας ΔΓΙ να παριστάνεται τελικά, με αμελητέα απόκλιση, ως μια διαδοχή διαύλων γραμμικού χρονικά αμετάβλητου (ΓΧΑ) φίλτρου. Η συνάρτηση μεταφοράς ενός ΔΓΙ δηλαδή δίνεται από τη σχέση:

H(f,t)=k=−∞∞Hk(f)u(t−τk−)−u(t−τk+)  , τk+=τk+1−                   (2.1)

όπου Hk(f) η συνάρτηση μεταφοράς διαύλου ΓΧΑ φίλτρου ο οποίος αποτελεί το μοντέλο του θεωρούμενου ΔΓΙ για το χρονικό διάστημα  τk−,τk+. Οι ΔΓΙ εμφανίζουν φασματική επιλεκτικότητα και συμπεριφέρονται στη ζώνη των ΥΣ ως πολύοδοι διαλείποντες δίαυλοι των οποίων οι δομικές ατέλειες έχουν σταθερή χωρική διάταξη κατα τη διάρκεια κάθε διαστήματος τk−,τk+ στο οποίο παραμένει σταθερή η συνάρτηση μεταφοράς H(f,t).

Θόρυβος

Στο ΗΔΙ απαντώνται τα παρακάτω είδη θορύβου, καθένα από τα οποία περιγράφεται με ένα διαφορετικό μαθηματικό μοντέλο.

α) Βαθυπερατός θόρυβος κλιμακωτά μειούμενης φασματικής πυκνότητας ισχύος, το φάσμα του οποίου εκτείνεται στη ζώνη 50/60Hz, ανάλογα αν πρόκειται για ΗΔΙ Ευρωπαϊκού ή Αμερικάνικου τύπου, εως 20kHz.

β) Λευκός θόρυβος η φασματική πυκνότητα ισχύος του οποίου ανέρχεται στην ασυμπτωτικά ελάχιστη τιμή του βαθυπερατού θορύβου κλιμακωτά μειούμενης φασματικής πυκνότητας ισχύος.

γ) Θόρυβος στενής ζώνης που εκδηλώνεται σε όλο το μήκος του εξεταζόμενου φάσματος (ΠΧΣ, ΧΣ, ΜΣ και ΥΣ).

δ) Κυκλοστατικός θόρυβος κρουστικής προέλευσης.

Σε σπάνιες περιπτώσεις εκδηλώνεται κρουστικός θόρυβος πολύ μεγάλης οξύτητας (έως 2kV). Αυτός ο θόρυβος οφείλεται σε ξαφνικές λειτουργικές μεταπτώσεις ή/και σε αστοχία του ΔΔ και δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί.

2.5 ΠΡΟΚΡΙΝΌΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ψηφιακή μετάδοση

Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών ιδιοτήτων μετάδοσης των ΔΓΙ (φασματική επιλεκτικότητα, πολύοδος διάδοση) η ψηφιακή μετάδοση αποτελεί αναγκαία επιλογή για την υλοποίηση εφαρμογών ΕΓΙ ή ΤΓΙ.

Φασματική διεύρυνση ευθείας ακολουθίας

Κατα τη φασματική διεύρυνση ευθείας ακολουθίας γίνεται μετάδοση ευρείας ζώνης του διαμορφωμένου σήματος, κατι που μας προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

α) Λόγω φασματικής διεύρυνσης ελαττώνεται η ανα μονάδα συχνότητας μεταδιδόμενη πληροφορία και μειώνεται με αυτό τον τρόπο σε μεγάλο βαθμό η δυσμενής επίδραση της φασματικής επιλεκτικότητας.

β) Λόγω της ελάττωσης της ανα μονάδα συχνότητας μεταδιδόμενης πληροφορίας, που συνεπάγεται μείωση της δυσμενούς επίδρασης της φασματικής επιλεκτικότητας, δεν απαιτείται η γνώση της σχέσης μετάδοσης του διαύλου.

γ) Η κατασκευή του απαιτούμενου υλικού εξοπλισμού (hardware) για την υλοποίηση της φασματικής διεύρυνσης ευθείας ακολουθίας είναι εύκολη και οικονομική.

Ορθογωνική πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας

Κατα την ορθογωνική πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας γίνεται μετάδοση στενής ζώνης των επι μέρους διαμορφωμένων σημάτων. Τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής:

α) Χάρη στη μετάδοση στενής ζώνης είναι δυνατή η μεταβίβαση της μιγαδικής περιβάλλουσας του καθενός επιμέρους σήματος χωρίς παραμόρφωση.

β) Επειδή η μετάδοση του κάθε επιμέρους σήματος γίνεται με χαμηλούς ρυθμούς αποφεύγεται η διασυμβολική παρεμβολή.

γ) Λόγω της ορθογωνικής διαμόρφωσης επιτυγχάνεται αύξηση της απόδοσης του εύρους ζώνης.

δ) Εαν είναι γνωστή η σχέση μετάδοσης του διαύλου είναι δυνατό να αποτραπεί η μετάδοση σε ζώνες βύθισης της απόκρισης πλάτους.

Φασματική καταλληλότητα

Η φασματική διεύρυνση ευθείας ακολουθίας είναι καταλληλότερη για τις ΠΧΣ, ΧΣ και ΜΣ καθώς σε αυτές τις περιοχές συχνοτήτων η παραμόρφωση των μεταδιδόμενων σημάτων και οι διαλείψεις οφείλονται κατα κύριο λόγο στη φασματική επιλεκτικότητα. Για τις ΥΣ στις οποίες τα φαινόμενα πολυόδου διάδοσης, μια συνέπεια των οποίων είναι η διασυμβολική παρεμβολή, δεσπόζουν στη διαδικασία μετάδοσης, είναι προτιμότερη η χρήση της ορθογωνικής πολύπλεξης διαίρεσης συχνότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γραμμή μεταφοράς είναι μια διάταξη που αποτελείται απο δύο ή περισσότερους παράλληλους αγωγούς οι οποίοι έχουν μικρή απόσταση ανάμεσά τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις αρχές που διέπουν τις γραμμές μεταφοράς δύο αγωγών, καθώς όπως θα δούμε στη συνέχεια η συγκεκριμένη θεωρία είναι επαρκής για την ανάπτυξη των ιδεών της παρούσας εργασίας.

Μερικά τυπικά παραδείγματα γραμμών μεταφοράς δύο αγωγών υπάρχουν στο σχήμα 3.1 που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα. Μια γραμμή μεταφοράς δυο παράλληλων συρμάτων (κυλινδρικών αγωγών) φαίνεται στο σχήμα 3.1(α). Σε αυτή την περίπτωση η πηγή, που παριστάνεται με το κατα Thevenin ισοδύναμο κύκλωμα της, συνδέεται μέσω δυο συρμάτων σε ένα φορτίο RL. Το δεύτερο παράδειγμα γραμμής μεταφοράς δυο αγωγών είναι η περίπτωση ενός σύρματος παράλληλου σε άπειρο αγώγιμο επίπεδο (σχήμα 3.1(β)). Εδώ ο τερματισμός στο τέλος της γραμμής συνδέεται στο αγώγιμο επίπεδο, μέσω του οποίου γίνεται η επιστροφή του σήματος. Το τρίτο παράδειγμα είναι η ομοαξονική γραμμή μεταφοράς του σχήματος 3.1(γ), στην οποία μια κυλινδρική θωράκιση περικλείει ένα σύρμα που βρίσκεται πάνω στον άξονά της. Σε αυτή τη διάταξη, η επιστροφή του σήματος γίνεται μέσω της θωράκισης.

Το σχήμα 3.2 δείχνει μερικές άλλες συνηθισμένες μορφές γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών, οι οποίες ονομάζονται τυπωμένα κυκλώματα. Στο σχήμα 3.2(α) φαίνεται ένας αγωγός ορθογώνιας διατομής ο οποίος βρίσκεται στην πάνω επιφάνεια διηλεκτρικής πλάκας που ονομάζεται υπόστρωμα. Η άλλη πλευρά του διηλεκτρικού υποστρώματος είναι καλυμμένη με αγωγό. Αυτή η διάταξη χρησιμοποιήται συχνά στο σχεδιασμό μικροκυματικών κυκλωμάτων και ονομάζεται μικροταινία. Το σχήμα 3.2(β) δείχνει αγωγούς χαραγμένους στην ίδια μεριά του υποστρώματος και το 3.2(γ) σε απέναντι πλευρές του υποστρώματος.

Το βασικό πρόβλημα κατα την ανάλυση όλων των παραπάνω γραμμών μεταφοράς είναι να καθοριστεί σε κάθε σημείο η τάση ανάμεσα στους αγωγούς, καθώς και τα ρεύματα που τους διαρρέουν. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις διατάξεις του   σχήματος   3.1   και  του  3.2.  Το  περιβάλλον  μέσο  στην  πρώτη  περίπτωση  είναι

Σχήμα 3.1 Παραδείγματα γραμμών μεταφοράς δύο αγωγών σε ομογενές μέσο: α) γραμμή δυο συρμάτων, β) ένα σύρμα πάνω από αγώγιμο επίπεδο, γ) ομοαξονικό καλώδιο.

Σχήμα 3.2 Παραδείγματα επίπεδων γραμμών μεταφοράς σε μη ομογενές μέσο (τυπωμένα κυκλώματα): α) μικροταινία, β) αγωγοί χαραγμένοι στην ίδια πλευρά του υποστρώματος, γ) αγωγοί χαραγμένοι σε απέναντι πλευρές του υποστρώματος.

ομογενές ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι μη ομογενές, καθώς  ένα  μέρος των  πεδίων  που  αναπτύσσονται   βρίσκεται   στον   αέρα   ενώ   ένα   άλλο   μέρος   τους   βρίσκεται   στο διηλεκτρικό. Αν τα σύρματα στο πρώτο σχήμα περιβάλλονταν από μονωτικό υλικό τότε θα είχαμε επίσης γραμμές που θα βρίσκονταν σε μη ομογενές μέσο. Όπως θα δούμε στις επόμενες παραγράφους η μορφή των εξισώσεων που περιγράφουν τις γραμμές μεταφοράς είναι η ίδια και για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Η επίλυση όμως των εξισώσεων αυτών είναι πολύ πιο δύσκολη όταν έχουμε μη ομογενές μέσο.

3.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ

Οι διαφορικές εξισώσεις που καθορίζουν την τάση και το ρεύμα μιας γραμμής μεταφοράς ονομάζονται εξισώσεις της γραμμής μεταφοράς και αποτελούν το μοντέλο της. Η βασική δομή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που περιβάλλουν τους αγωγούς μιας γραμμής μεταφοράς είναι η εγκάρσια ηλεκτρομαγνητική (TEM – Transverse Electromagnetic). Σε αυτή τη δομή τα διανύσματα έντασης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου δεν έχουν καμία συνιστώσα παράλληλη στους αγωγούς της γραμμής, είναι δηλαδή κάθετα στον άξονα της [3]. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα δείξουμε πως τα κύματα διαδίδονται κατα μήκος της γραμμής έτσι ώστε να έχουμε TEM ρυθμό διάδοσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε πως θα περιορίσουμε τη συζήτησή μας σε ομοιόμορφες γραμμές μεταφοράς, δηλαδή σε γραμμές που οι εγκάρσιες διαστάσεις τους (π.χ. εμβαδό διατομής αγωγού ή διηλεκτρικού) είναι ίδιες σε όλα τα σημεία τους.

Για να μπορέσουμε να εξάγουμε τις εξισώσεις της γραμμής μεταφοράς θεωρούμε πως οι δύο αγωγοί μας είναι παράλληλοι στον άξονα z ενός κυλινδρικού συστήματος συντεταγμένων. Θα αναλύσουμε την περίπτωση της γραμμής δυο συρμάτων του σχήματος 3.1(α), αλλά τα αποτελέσματα που θα πάρουμε εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις των σχημάτων 3.1 και 3.2. Ας υποθέσουμε πως εφαρμόζουμε dc τάση και ρεύμα στη γραμμή των δυο παράλληλων συρμάτων. Η εφαρμοζόμενη τάση θα προκαλέσει την εμφάνιση φορτίου στις επιφάνειες των δυο συρμάτων και έτσι θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό πεδίο E→T(z,t) που θα κατευθύνεται από τον ένα αγωγό στον άλλο. Το ρεύμα που θα ρέει στη διάταξη θα δημιουργήσει ένα μαγνητικό πεδίο H→T(z,t) το οποίο θα περικυκλώνει το κάθε σύρμα. Αν η γραμμή έχει άπειρο μήκος, οπότε δεν μπορούν να υπάρξουν φαινόμενα άκρων, τότε τα πεδία θα βρίσκονται στο επίπεδο xy και θα είναι κάθετα στον άξονα z της γραμμής. Με βάση αυτή την παρατήρηση γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί τα πεδία σημειώνονται με το γράμμα T (Transverse). Αν τώρα αρχίσουμε να αυξάνουμε τη συχνότητα της τάσης και του ρεύματος, τα πεδία θα διατηρήσουν την εγκάρσια δομή τους μέχρι να φτάσουμε σε μια συχνότητα πέρα από την οποία θα αρχίσουν να κυματοδηγούνται ρυθμοί ανώτερης τάξης [4]. Για συνηθισμένες διαστάσεις γραμμών οι ρυθμοί ανώτερης τάξης θα γίνουν σημαντικοί μετά από μια πολύ υψηλή συχνότητα, η οποία θα βρίσκεται στην περιοχή των GHz. Επομένως για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει μπορούμε να αγνοήσουμε τους ρυθμούς ανώτερης τάξης και να υποθέσουμε ότι ο TEM ρυθμός διάδοσης είναι ο μόνος σημαντικός στη γραμμή.

Η υπόθεση που κάνουμε για τον TEM ρυθμό μας επιτρέπει να ορίσουμε τάση και ρεύμα για τη γραμμή με μοναδικό τρόπο. Γενικά, τα μεγέθη της τάσης και του ρεύματος μπορούν να οριστούν με μοναδικό τρόπο μόνο για dc διέγερση. Προσεγγιστικά όμως θεωρούμε πως το ίδιο μπορεί να γίνει και για διατάξεις που είναι ηλεκτρικά μικρές. Αυτή είναι η παραδοχή που κάνουμε κατα την ac ανάλυση μοντέλων με διακριτά στοιχεία. Στις γραμμές μεταφοράς η τάση και το ρεύμα μπορούν να οριστούν μοναδικά για οποιοδήποτε μήκος γραμμής (ηλεκτρικά μικρό ή μεγάλο), αρκεί οι εγκάρσιες διαστάσεις (η απόσταση ανάμεσα στους αγωγούς) να είναι ηλεκτρικά μικρές. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε την τάση και το ρεύμα της γραμμής θεωρούμε κατ’ αρχήν τους νόμους του Faraday και του Ampere σε ολοκληρωτική μορφή:

E→⋅dl→=−μddtH→⋅ds→                                         (3.1α)

H→⋅dl→=J→⋅ds→+εddtE→⋅ds→                                   (3.1β)

Φυσικά για να πάρουμε τις παραπάνω σχέσεις έχουμε δεχθεί την ύπαρξη απλού μέσου που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις B→=μH→ και D→=εE→, με ε,μ σταθερά. Αν επιλέξουμε η καμπύλη C και η επιφάνεια S να βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου στο xy επίπεδο, το οποίο είναι κάθετο στον άξονα της γραμμής, τότε παίρνουμε:

(Exdx+Eydy)=−μddtHzdxdy                                (3.2α)

(Hxdx+Hydy)=Jzdxdy+εddtEzdxdy                       (3.2β)

Όμως για τον TEM ρυθμό διάδοσης είναι EZ=HZ= 0. Οπότε από τις δυο προηγούμενες σχέσεις προκύπτει:

(Exdx+Eydy)=0                                             (3.3α)

(Hxdx+Hydy)=Jzdxdy                                    (3.3β)

Παρατηρούμε πως οι παραπάνω εξισώσεις είναι ίδιες με αυτές που παίρνουμε στην περίπτωση στατικού πεδίου (dc). Η (3.3α) μας επιτρέπει να ορίσουμε τάση με μοναδικό τρόπο ως [3]:

V(z,t)=−ET→⋅dl→                                              (3.4)

όπου η καμπύλη CV είναι οποιαδήποτε διαδρομή που ξεκινά από το ένα καλώδιο, καταλήγει στο άλλο και βρίσκεται εξ’ολοκλήρου πάνω στο xy επίπεδο. Όταν ισχύουν αυτές οι προύποθέσεις για τη CV, το ολοκλήρωμα στην (3.4) είναι ανεξάρτητο της διαδρομής, που σημαίνει πως η τάση είναι μοναδική. Με παρόμοιο τρόπο, η εξίσωση (3.3β) μας επιτρέπει να ορίσουμε μονοσήμαντα το ρεύμα ενός αγωγού ως το επικαμπήλιο ολοκλήρωμα του H→Tπάνω σε οποιαδήποτε κλειστή περιφέρεια CI η οποία περικλείει τον αγωγό και βρίσκεται πάνω στο κάθετο στη γραμμή μεταφοράς επίπεδο xy. Δηλαδή έχουμε:

I(z,t)=HT→⋅dl→                                                 (3.5)

Τα ρεύματα που διαρρέουν τα δυο καλώδια έχουν σε κάθε σημείο της γραμμής ίσο πλάτος αλλά αντίθετη φορά. Έχουμε δηλαδή την περίπτωση ρεύματος διαφορικού ρυθμού (differential-mode current). Στη διάταξη είναι δυνατό να υπάρχει και μια άλλη συνιστώσα ρεύματος, το ρεύμα κοινού ρυθμού (common-mode current), αλλά οι εξισώσεις τις γραμμής μεταφοράς προβλέπουν μόνο τη συνιστώσα διαφορικού ρυθμού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε πως το ρεύμα και η τάση όπως παρουσιάζονται είναι συναρτήσεις της θέσης z κατα μήκος της γραμμής καθώς και του χρόνου t.

Δεδομένου ότι οι εξισώσεις (3.3) είναι πανομοιότυπες με αυτές που προκύπτουν στην περίπτωση στατικών (dc) πεδίων, μπορούμε να εξάγουμε το παρακάτω σημαντικό συμπέρασμα: η δομή του εγκάρσιου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για τον TEM ρυθμό είναι ίδια με τη δομή του πεδίου που δημιουργήται από dc διέγερση. Επομένως, μπορούμε να υπολογίσουμε τις απαιτούμενες παραμέτρους ανα μονάδα μήκους χρησιμοποιώντας μόνο μεθόδους στατικών πεδίων, κάτι που απλοποιεί σημαντικά την όλη διαδικασία. Φυσικά, η τελευταία παρατήρηση ισχύει μόνο όταν ο ρυθμός TEM είναι ο μοναδικός ρυθμός διάδοσης στη γραμμή.

Τώρα που έχουμε ορίσει ρεύμα και τάση με μοναδικό τρόπο μπορούμε να μοντελοποιήσουμε ένα ηλεκτρικά μικρό κομμάτι της γραμμής, μήκους Δz, με ένα κυκλωματικό μοντέλο διακριτών στοιχείων. Το μοντέλο αυτό φαίνεται στο σχήμα 3.3. Το ηλεκτρικό πεδίο που περιβάλλει τους αγωγούς της γραμμής προκαλεί την εμφάνιση μιας χωρητικότητας ανάμεσα τους. Επειδή έχουμε θεωρήσει πως η γραμμή είναι ομοιόμορφη, η χωρητικότητα ανα μονάδα μήκους c είναι η ίδια σε οποιοδήποτε σημείο. Αν η γραμμή ήταν μη ομοιόμορφη, είχε δηλαδή μεταβλητή διατομή, τότε η χωρητικότητα c θα ήταν συνάρτηση της θέσης (c=c(z)). Η συνολική χωρητικότητα ενός τμήματος της γραμμής μήκους Δz ισούται με το γινόμενο της χωρητικότητας ανα μονάδα μήκους επί το μήκος του τμήματος (cΔz). Αν τώρα το διηλεκτρικό που περιβάλλει τα σύρματα έχει μη μηδενική αγωγιμότητα (διηλεκτρικό με απώλειες), τότε υπάρχει μια ακόμη παράμετρος ανα μονάδα μήκους, η g, από την οποία προκύπτει μια συνολική αγωγιμότητα gΔz ανάμεσα στους αγωγούς. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως η παράμετρος c αναπαριστά ρεύμα μετατόπισης που ρέει  μεταξύ των αγωγών και τα οποίο υπάρχει είτε το μέσο έχει απώλειες είτε όχι. Από την άλλη μεριά η παράμετρος g αναπαριστά ρεύμα αγωγιμότητας που ρέει ανάμεσα στα σύρματα, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει αν το περιβάλλον μέσο δεν έχει απώλειες. Ας εξετάσουμε τώρα την παράμετρο l του σχήματος 3.3. Το ρεύμα που διαπερνά τους αγωγούς δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, το οποία διεισδύει στο χώρο ανάμεσα στα δυο σύρματα. Αν θεωρήσουμε το βρόχο που σχηματίζεται από τους δυο αγωγούς ως μια επαγωγή, τότε προκύπτει η επαγωγή ανα μονάδα μήκους l, η οποία τοποθετείται σε σειρά με τους αγωγούς της γραμμής. Η συνολική επαγωγή ενός τμήματος της γραμμής μήκους

Δz ισούται με lΔz. Παρατηρήστε πως δεν έχει σημασία αν η επαγωγή θα βρίσκεται ολόκληρη στο ένα σύρμα ή αν θα είναι μοιρασμένη και στα δυο, καθώς αναπαριστά την επαγωγή του βρόχου που δημιουργήται από τα δυο σύρματα. Αν τώρα οι αγωγοί μας δεν είναι τέλειοι, έχουν δηλαδή πεπερασμένη (μη μηδενική) και όχι άπειρη αγωγιμότητα, τότε συμπεριλαμβάνουμε στο μοντέλο μας μια αντίσταση ανα μονάδα μήκους r, η οποία εκφράζει τις απώλειες που σχετίζονται με τους αγωγούς. Η συνολική αντίσταση που εισάγεται από ένα κομμάτι γραμής μήκους Δz ισούται με rΔz.

Σχήμα 3.3 Το ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς δυο αγωγών για τον TEM ρυθμό διάδοσης: α) το ισοδύναμο κύκλωμα για ένα τμήμα μήκους Δz, β) μοντελοποίηση ολόκληρης της γραμμής ως μια σειρά τμημάτων μήκους Δz. Οι εξισώσεις της γραμμής μεταφοράς προκύπτουν όταν πάρουμε το όριο στο οποίο Δz→0.

Επιθυμούμε τώρα να εξάγουμε τις εξισώσεις που  σχετίζουν τις τάσεις και τα ρεύματα στα δυο άκρα ενός τμήματος γραμμής μήκους Δz. Κάνοντας χρήση των κανόνων του Kirchhoff και με τη βοήθεια του σχήματος 3.3(α) προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα [3]:

V(z+Δz,t)−V(z,t)=−rΔzI(z,t)−lΔz∂∂tI(z,t)                        (3.6α)

I(z+Δz,t)−I(z,t)=−gΔzV(z+Δz,t)−cΔz∂∂tV(z+Δz,t)              (3.6β)

Για να είναι σωστό το μοντέλο διακριτών στοιχείων που περιγράψαμε πρέπει το μήκος του Δz να είναι ηλεκτρικά μικρό στη μέγιστη χρησιμοποιούμενη συχνότητα. Για να κάνουμε το μοντέλο μας να ισχύει για όλες τις συχνότητες θεωρούμε τη γραμμή ως μια σειρά από τμήματα μήκους Δz, σχήμα 3.3(β), και απαιτούμε Δz→0. Διαιρώντας και τα δυο μέλη των εξισώσεων (3.6) με Δz προκύπτει:

V(z+Δz,t)−V(z,t)Δz=−rI(z,t)−l∂∂tI(z,t)                                (3.7α)

I(z+Δz,t)−I(z,t)Δz=−gV(z+Δz,t)−c∂∂tV(z+Δz,t)                   (3.7β)

Παίρνοντας το όριο Δz→0 λαμβάνουμε τις εξισώσεις της γραμμής μεταφοράς:

∂V(z,t)∂z=−rI(z,t)−l∂∂tI(z,t)                                     (3.8α)

∂I(z,t)∂z=−gV(z,t)−c∂∂tV(z,t)                                    (3.8β)

Οι εξισώσεις (3.8) είναι ένα ζεύγος συζευγμένων μερικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης.

Τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν στη γενική περίπτωση. Εμείς στη συνέχεια θα εξετάσουμε αρχικά γραμμές μεταφοράς χωρίς απώλειες (r=g=0), οι οποίες έχουν τις εξής ιδιότητες: α) οι αγωγοί τους έχουν άπειρη αγωγιμότητα (τέλειοι αγωγοί) και β) το μέσο που περιβάλλει τους αγωγούς τους έχει μηδενική αγωγιμότητα και συνεπώς δεν υπάρχουν απώλειες που να σχετίζονται μαζί του. Ο λόγος για τον οποίο θα αναλύσουμε αρχικά τέτοιες γραμμές είναι ότι απλοποιούνται πολύ οι μαθηματικοί υπολογισμοί, ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι καλές προσεγγίσεις της πραγματικότητας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις για τις παραμέτρους ανα μονάδα μήκους r,l,g,c. Η μορφή των εξισώσεων γραμμών μεταφοράς όπως προέκυψε προηγουμένως είναι η ίδια για όλες τις γραμμές δυο αγωγών. Το μόνο πράγμα που διαφοροποιεί την κάθε διάταξη από τις υπόλοιπες είναι οι τιμές που παίρνουν οι παραπάνω παράμετροι. Δηλαδή τα r,l,g,c κρύβουν μέσα τους την πληροφορία για τη μορφή της διάταξής μας (π.χ. αν έχουμε δυο καλώδια ή ομοαξονική γραμμή κ.τ.λ.). Συνεπώς είναι εξίσου σημαντικό να μπορούμε να υπολογίσουμε τις παραμέτρους ανα μονάδα μήκους με το να μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις των γραμμών μεταφοράς. Ο υπολογισμός των r,l,g,c μπορεί να γίνει με αρκετές τεχνικές και για διάφορους τύπους γραμμών. Παραδείγματα τέτοιων υπολογισμών υπάρχουν στο [5]. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα θεωρούμε τις παραμέτρους ανα μονάδα μήκους γνωστές.

3.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ

Οι εξισώσεις γραμμών μεταφοράς μπορούν να επιλυθούν είτε στο πεδίο του χρόνου είτε στο πεδίο της συχνότητας. Κατα την επίλυση τους στο πεδίο του χρόνου, η διέγερση της γραμμής μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή και λαμβάνουμε τελικά την πλήρη λύση για τη διάταξη που μελετάμε. Από την άλλη, όταν δουλεύουμε στο πεδίο της συχνότητας θεωρούμε πως η διέγερση γίνεται με μια ημιτονική πηγή η οποία έχει συνδεθεί στη διάταξη για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει εγκατασταθεί συνεπώς μια μόνιμη κατάσταση. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε και με τις δυο παραπάνω περιπτώσεις.

3.3.1 Επίλυση στο πεδίο του χρόνου

Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά γραμμές χωρίς απώλειες. Ο λόγος που δεν ασχολούμαστε με γραμμές που έχουν απώλειες είναι ότι οι εξισώσεις γραμμών μεταφοράς σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να λυθούν στο πεδίο του χρόνου. Επιπλέον, η λύση που προκύπτει από τη μελέτη μιας γραμμής χωρίς απώλειες είναι μια καλή προσέγγιση της λύσης που θα παίρναμε αν εξετάζαμε μια γραμμή με απώλειες. Σημειώνουμε επίσης πως στην παρούσα παράγραφο θα θεωρήσουμε κατά τους υπολογισμούς πως οι παράμετροι ανα μονάδα μήκους δε μεταβάλλονται με τη συχνότητα. Αυτό γενικά δε συμβαίνει στην πραγματικότητα [4], [6]. Παρ’όλα αυτά μια τέτοια παραδοχή είναι ρεαλιστική στην περίπτωση που έχουμε ημιτονοειδή διέγερση, οπότε δουλεύουμε σε μια συχνότητα, και στην περίπτωση που το εύρος ζώνης (B) του σήματος εισόδου είναι πολύ μικρό σε σχέση με την κεντρική συχνότητα λειτουργίας (fC),  οπότε οι παράμετροι ανα μονάδα μήκους είναι πρακτικά σταθερές σε όλο το B. Θέτωντας r=g=0 στις (3.8) παίρνουμε:

∂V(z,t)∂z=−l∂∂tI(z,t)                                            (3.9α)

∂I(z,t)∂z=−c∂∂tV(z,t)                                            (3.9β)

με r=g=0 (γραμμή χωρίς απώλειες)

Διαφορίζοντας τη μια σχέση ως προς z και την άλλη ως προς t και κάνοντας αντικατάσταση παίρνουμε τελικά δυο μη συζευγμένες διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης:

∂2V(z,t)∂z2=lc∂2V(z,t)∂t2                                        (3.10α)

∂2I(z,t)∂z2=cl∂2I(z,t)∂t2                                         (3.10β)

με   r=g=0 (γραμμή χωρίς απώλειες)

Η λύση των (3.10) είναι [3]:

V(z,t)=V+(t−zυ)+V−(t+zυ)                                   (3.11α)

I(z,t)=1ZCV+(t−zυ)−1ZCV−(t+zυ)                            (3.11β)

όπου ZC είναι η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής

ZC=lc=υl=1υc                                              (3.12)

και υ η ταχύτητα διάδοσης στη γραμμή

υ=1lc=1με                                                (3.13)

Στην τελευταία σχέση έχουμε υποθέσει πως το μέσο που περιβάλλει τους αγωγούς χαρακτηρίζεται από τις παραμέτρους μ και ε. Τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν και για γραμμές που βρίσκονται σε μη ομογενές μέσο. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα χρησιμοποιούσαμε για το ε τη σχέση ε=ε0εr', όπου εr' είναι η ενεργός διηλεκτρική σταθερά. Στις (3.11) βλέπουμε τη γενική μορφή των λύσεων των (3.9). Η ακριβής μορφή τους καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο η διέγερση VS(t) μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου. Πάντως από τις (3.11) μπορούμε να δούμε πως οι λύσεις μας, όποιες κι αν είναι τελικά, περιέχουν πάντα δυο συναρτήσεις, τις V+(t−zυ) και V−(t+zυ), οι οποίες εκφράζουν δυο διαδιδόμενα κύματα. Η V+ αντιπροσωπεύει ένα κύμα που κινήται από την πηγή προς το φορτίο. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αν σκεφτούμε πως αν ο χρόνος t αυξηθεί τότε για να παραμείνει σταθερή η τιμή της παράστασης t−zυ θα πρέπει να αυξηθεί και η τιμή του z. Έχουμε δηλαδή κίνηση προς τα θετικά του άξονα z. Με το ίδιο σκεπτικό μπορούμε να δούμε πως η συνάρτηση V- παριστάνει ένα κύμα που κινήται από το φορτίο προς την πηγή. Συνεπώς η πλήρης λύση αποτελείται από το άθροισμα δυο κυμάτων. Η τάση και το ρεύμα του καθενός από αυτά συνδέονται με τις σχέσεις:

I+(t−zυ)=1ZCV+(t−zυ)                                       (3.14α)

I−(t+zυ)=−1ZCV−(t+zυ)                                     (3.14β)

Έστω τώρα L το μήκος της γραμμής μεταφοράς που εξετάζουμε. Τα δυο διαδιδόμενα κύματα σχετίζονται στο φορτίο (z=L) με το συντελεστή ανάκλασης ΓL [3]:

ΓL=V−(t+Lυ)V+(t−Lυ)=RL−ZCRL+ZC                                        (3.15)

Επομένως η κυματομορφή που προκύπτει λόγω ανάκλασης στο φορτίο μπορεί να βρεθεί με τη βοήθεια του προσπίπτοντος κύματος και του ΓL. Είναι δηλαδή:

V−(t+Lυ)=ΓLV+(t−Lυ)                                          (3.16)

Ο συντελεστής ΓL που δίνεται στην (3.15) ισχύει μόνο για το μέγεθος της τάσης. Μπορούμε να εξάγουμε ένα συντελεστή ανάκλασης για το ρεύμα αντικαθιστώντας την (3.15) στις (3.14). Τότε έχουμε:

I−(t+Lυ)=−ΓLI+(t−Lυ)                                         (3.17)

Η ανάκλαση των κυμάτων στο φορτίο φαίνεται στο σχήμα 3.4 που είναι στην επόμενη σελίδα. Το κύμα V- που παράγεται είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του V+ το οποίο έχει παριστραφεί κατά 180ο γύρω  από  τον  κάθετο  άξονα  και  έχει  πολλαπλασιαστεί  με  ΓL.  Παρατηρήστε  πως  η συνολική τάση σε κάθε στιγμή στο φορτίο δίνεται από το άθροισμα των V+ και V-, όπως μας φανερώνουν οι σχέσεις (3.11).

Σχήμα 3.4 Ανάκλαση κυμάτων στο φορτίο

Ας θεωρήσουμε τώρα (σχήμα 3.5) τη μια άκρη μιας γραμμής μεταφοράς (συγκεκριμένα  την  άκρη  που  συνδέεται  στην  πηγή). Είναι λογικό να υποθέσουμε πως

όταν η πηγή συνδέεται για πρώτη φορά στη γραμμή θα παρατηρήσουμε αρχικά μόνο ένα κύμα, το οποίο θα κινήται με κατεύθυνση  προς  το  φορτίο.  Μέχρι  αυτό να  φτάσει  στο φορτίο (μετά από χρόνο T=Lυ) και να γίνει ανάκλαση, δεν αναμένουμε να εμφανιστεί στη γραμμή κάποιο άλλο κύμα που να κινήται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το κομμάτι  του  κύματος  που  ανακλάται  στο  φορτίο  θα χρειαστεί έναν επιπλέον χρόνο T

Σχήμα 3.5 Το ισοδύναμο κύκλωμα που φαίνεται στην είσοδο μιας γραμμής πριν φτάσει εκεί το ανακλώμενο στο φορτίο κύμα.

μέχρι να φτάσει στην πηγή. Επομένως στο χρονικό διάστημα 0≤t≤2Lυ στο z=0 δεν εμφανίζονται κύματα κινούμενα με κατεύθυνση προς την πηγή και συνεπώς η ολική τάση και ρεύμα σε αυτό το σημείο θα καθορίζεται μόνο από τα V+ και I+. Θα είναι δηλαδή:

V(0,t)=V+(t−0υ)                                            (3.18α)

I(0,t)=I+(t−0υ)=V+(t−0υ)ZC                                   (3.18β)

για 0≤t≤2Lυ

Στο z=0 και για 0≤t≤2Lυ, όπως φαίνεται από τις (3.18), ο λόγος της ολικής τάσης προς το ολικό ρεύμα ισούται με ZC. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο απεικονίζεται στο σχήμα 3.5(β). Από τα παραπάνω εύκολα προκύπτει πως τα αρχικά κύματα ρεύματος και τάσης που κινούνται από την πηγή προς το φορτίο σχετίζονται με τη VS(t) ως εξής:

V(0,t)=ZCRS+ZCVS(t)                                         (3.19α)

I(0,t)=VS(t)RS+ZC                                              (3.19β)

Τα κύματα V+, I+ έχουν την ίδια μορφή με την τάση της πηγής (στην περίπτωσή μας έχουν τη μορφή ενός παλμού όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5).

Για να φτάσει η αρχή των V+, I+ στο φορτίο απαιτείται χρόνος ίσος με T=Lυ. Από εκείνο το σημείο και πέρα δημιουργήται ένας ανακλώμενος παλμός, όπως μπορούμε να δούμε στο σχήμα 3.4. Για να φτάσει η αρχή του νέου παλμού στο z=0 απαιτείται και πάλι χρόνος ίσος με T=Lυ. Στην πηγή συντελείται νέα ανάκλαση (ανακλάται το κύμα που επιστρέφει από το φορτίο) και μπορούμε να βρούμε ένα νέο συντελεστή ανάκλασης τάσης:

ΓS=RS−ZCRS+ZC                                                   (3.20)

Το κύμα που προκύπτει έχει την ίδια μορφή με τον αρχικό παλμό αλλά το πλάτος του είναι μειωμένο λόγω των ανακλάσεων που έχουν συντελεστεί (τα ΓL, ΓS έχουν γενικά μέτρο μικρότερο της μονάδας). Η διαδικασία που περιγράψαμε συνεχίζεται και με το πέρασμα του χρόνου γίνονται νέες ανακλάσεις στην πηγή και στο φορτίο. Σε οποιαδήποτε στιγμή η ολική τάση (ρεύμα) σε κάποιο σημείο της γραμμής ισούται με το άθροισμα όλων των μεμονωμένων κυμάτων τάσης (ρεύματος) που υπάρχουν στη γραμμή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

3.3.2 Επίλυση στο πεδίο της συχνότητας (ημιτονική μόνιμη κατάσταση)

Θεωρούμε την περίπτωση όπου στην είσοδο της γραμμής μεταφοράς εφαρμόζεται ημιτονοειδής διέγερση. Τότε είναι:

VS(t)=VScosωt=Re(VSejωt)                                       (3.21)

Για την ανάλυση που θα ακολουθήσει θα κάνουμε την υπόθεση ότι η πηγή έχει μείνει συνδεδεμένη στη γραμμή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που σημαίνει πως τα μεταβατικά φαινόμενα έχουν εξασθενίσει και συνεπώς έχουμε ημιτονοειδή τάση και ρεύμα σε κάθε σημείο της γραμμής. Λαμβάνοντας υπόψι μας τις παραπάνω παρατηρήσεις θα χρησιμοποιήσουμε τα μιγαδικά μεγέθη της τάσης και του ρεύματος (φασιθέτες) τα οποία συνδέονται με τα πραγματικά μεγέθη με τις σχέσεις:

V(z,t)=Re[V(z)ejωt]                                           (3.22α)

I(z,t)=Re[I(z)ejωt]                                              (3.22β)

3.3.2.1 Τάση και ρεύμα ως συναρτήσεις της θέσης

Κάνοντας χρήση των φασιθετών μπορούμε να γράψουμε τις εξισώσεις (3.9) στη μορφή:

dV(z)dz=−rI(z)−jωlI(z)                                       (3.23α)

dI(z)dz=−gV(z)−jωcV(z)                                      (3.23β)

Αρχικά θα ασχοληθούμε με γραμμές μεταφοράς χωρίς απώλειες (r=g=0). Σε αυτή την περίπτωση οι εξισώσεις (3.23) γίνονται:

dV(z)dz=−jωlI(z)                                                (3.24α)

dI(z)dz=−jωcV(z)                                         (3.24β)

Αν διαφορίσουμε τις (3.24) ως προς z και κάνουμε αντικατάσταση παίρνουμε δυο μη συζευγμένες εξισώσεις δεύτερης τάξης:

d2V(z)dz2+ω2lc {V(z)=0                                         (3.25α)

d2I(z)dz2+ω2lc {I(z)=0                                           (3.25β)

Οι λύσεις των (3.25) είναι εύκολο να βρεθεί πως είναι οι [3]:

V(z)=V+e−jβz+V−ejβz                                          (3.26α)

I(z)=V+ZCe−jβz−V−ZCejβz                                         (3.26β)

Όπου V+ και V− είναι μιγαδικές σταθερές προς το παρόν μη προσδιορισμένες. Τα ZC  και β είναι η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής και η σταθερά διάδοσης αντίστοιχα. Αυτά τα δυο μεγέθη δίνονται από τις σχέσεις:

ZC=lc                                                       (3.27)

β=ωυ                                                         (3.28)

όπου υ είναι η ταχύτητα διάδοσης στη γραμμή και ισούται με:

υ=1lc=1με                                                  (3.29)

Το μέσο που περιβάλλει τη γραμμή θεωρείται ομογενές και χαρακτηρίζεται από τις σταθερές ε και μ. Τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν και για γραμμές σε μη ομογενές μέσο όπως είναι αυτές του σχήματος 3.2. Αυτές οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από μια ενεργό επιτρεπτότητα ε=εοεr'.

Ας εξετάσουμε τώρα τη διάταξη του σχήματος 3.6 που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα. Όπως βλέπουμε η γραμμή μεταφοράς τερματίζεται στο z=L με μια σύνθετη αντίσταση ZL, ενώ η πηγή είναι ημιτονική (ο φασιθέτης της ισούται με VS=VS∠0°) και έχει εσωτερική σύνθετη αντίσταση ίση με ZS. Ορίζουμε το μιγαδικό συντελεστή ανάκλασης τάσης (Γ(z)) σε ένα συγκεκριμένο σημείο z της γραμμής ως το λόγο των φασιθετών τάσης των δυο κυμάτων  που  διαδίδονται  στη  γραμμή  (το ένα κύμα κινήται από  την  πηγή  προς  το φορτίο ενώ το άλλο από το φορτίο προς την πηγή). Είναι δηλαδή:

Σχήμα 3.6 Ορισμός μεγεθών για την ανάλυση γραμμών μεταφοράς στην ημιτονική μόνιμη κατάσταση.

Γ(z)=V−ejβzV+e−jβz=V−V+ej2βz                                          (3.30)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3.26), (3.30) παίρνουμε για την τάση και το ρεύμα τις παρακάτω εκφράσεις:

V(z)=V+e−j2βz[1+Γ(z)]                                         (3.31α)

I(z)=V+ZCe−jβz[1−Γ(z)]                                         (3.31β)

Μπορούμε ακόμη να ορίσουμε μια αντίσταση εισόδου (Zin(z)) σε κάθε σημείο της γραμμής ως το λόγο της συνολικής τάσης προς το συνολικό ρεύμα σε εκείνο το σημείο. Έχουμε δηλαδή:

Zin(z)=V(z)I(z)=ZC1+Γ(z)1−Γ(z)                                        (3.32)

Ο συντελεστής ανάκλασης στο φορτίο (δηλ. για z=L) ισούται με:

ΓL=ZL−ZCZL+ZC                                                   (3.33)

Ο συντελεστής ανάκλασης σε κάποιο άλλο σημείο της γραμμής συνδέεται με το ΓL σύμφωνα με την παρακάτω σχέση [3]:

Γ(z)=ΓLej2β(z−L)                                                (3.34)

Επομένως το Γ(z) σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής σχετίζεται με το ΓL, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί απ’ευθείας από την (3.33). Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να φτιάξουμε μια γενική διαδικασία για να υπολογίζουμε την τάση και το ρεύμα της γραμμής. Η διαδικασία αυτή είναι η εξής:

- Υπολογίζουμε το συντελεστή ανάκλασης στο φορτίο χρησιμοποιώντας τη σχέση (3.33)

- Υπολογίζουμε το συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο της γραμμής βάση της (3.34). Ισχύει δηλαδή:

Γ(0)=Γin=ΓLe−j2βL                                           (3.35)

- Από την (3.32) υπολογίζουμε την αντίσταση εισόδου της γραμμής:

Zin(0)=ZC1+Γ(0)1−Γ(0)                                           (3.36)

- Υπολογίζουμε το φασιθέτη της τάσης στο σημείο z=0 ως:

V(0)=Zin(0)Zin(0)+ZSVS                                          (3.37)

- Υπολογίζουμε τη μη προσδιορισμένη σταθερά V+ από την (3.31):

V+=V(0)1+Γ(0)                                                (3.38)

- Τέλος, κάνοντας χρήση της (3.31) βρίσκουμε τους φασιθέτες της τάσης και του ρεύματος της γραμμής σε οποιοδήποτε σημείο της.

Οι φασιθέτες αυτοί σε συνδυασμό με τις (3.22) μπορούν να μας δώσουν τις εκφράσεις των τάσεων και των ρευμάτων στο πεδίο του χρόνου.

Με βάση όλα τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να εξάγουμε σχέσεις που να συνδέουν τα V(z), I(z)σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής με το φασιθέτη της πηγής. Έτσι προκύπτει ότι:

V(z)=1+ΓLe−j2βLej2βz1−ΓSΓLe−j2βLZCZC+ZSVSe−jβz                            (3.39α)

I(z)=1−ΓLe−j2βLej2βz1−ΓSΓLe−j2βL1ZC+ZSVSe−jβz                             (3.39β)

Η αντίσταση εισόδου μπορεί επίσης να γραφεί ως:

Zin(0)=ZC1+ΓLe−j2βL1−ΓLe−j2βL=ZCZL+jZCtanβLZC+jZLtanβL                          (3.40)

Ας εξετάσουμε τώρα λιγο πιο προσεκτικά κάποιες από τις προαναφερόμενες σχέσεις. Από την (3.33) βλέπουμε πως αν η γραμμή είναι προσαρμοσμένη (ZL=ZC ) τότε ο συντελεστής ανάκλασης στο φορτίο ισούται με 0. Ακόμη οι εξισώσεις (3.39) μας δείχνουν πως σε αυτή την περίπτωση τα πλάτη της τάσης και του ρεύματος είναι ανεξάρτητα της θέσης κατά μήκος της γραμμής:

V(z)=ZCZC+ZSVSe−jβz                                          (3.41α)

I(z)=1ZC+ZSVSe−jβz                                           (3.41β)

με ZL=ZC

Γενικά, επιθυμούμε, όπου είναι δυνατό, να προσαρμόζουμε τις γραμμές μεταφοράς (ZL=ZC), ώστε να εξαλείφουμε τις ανακλάσεις. Όταν συμβαίνει αυτό τα πλάτη της τάσης και του ρεύματος είναι σταθερά. Το μόνο που μεταβάλλεται είναι η φάση, όπως φαίνεται από τον όρο e−jβz της (3.41). Φυσικά δεν είναι δυνατόν να προσαρμόσουμε τέλεια μια γραμμή. Επομένως, είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ποσοτικό κριτίριο που να μας δείχνει πόσο καλή προσαρμογή έχει επιτευχθεί. Έχοντας αυτό κατα νου ορίζουμε ένα καινούριο μέγεθος, το λόγο στασίμων κυμάτων (VSWR). Ο VSWR ορίζεται ως ο λόγος του μέγιστου πλάτους τάσης της γραμμής προς το ελάχιστο πλάτος τάσης της γραμμής. Δηλαδή [3]:

VSWR=V(z)maxV(z)min=1+ΓL1−ΓL                                         (3.42)

Ο συντελεστής ανάκλασης στο φορτίο σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και ανοικτοκυκλώματος ισούται με –1 και 1 αντίστοιχα. Και στις δυο περιπτώσεις το μέτρο του ΓL ισούται με τη μονάδα, που σημαίνει πως ο λόγος στασίμων κυμάτων γίνεται άπειρος. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει αφού όταν ΓL=±1 η ελάχιστη τάση της γραμμής είναι μηδενική. Ένας μεγάλος VSWR μας δείχνει πως υπάρχει μεγάλη διακύμανση του πλάτους της τάσης και του ρεύματος κατα μήκος της γραμμής, κάτι που είναι μη επιθυμητό. Αντιθέτως, όταν η γραμμή είναι προσαρμοσμένη ο συντελεστής ανάκλασης είναι μηδενικός και ο λόγος στασίμων κυμάτων ισούται με τη μονάδα. Επομένως ο VSWR παίρνει τιμές ανάμεσα στη μονάδα και το άπειρο:

1≤VSWR≤∞

Όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται ο VSWR τόσο πιο καλή προσαρμογή έχουμε. Η εξίσωση (3.40) μας δείχνει πως η αντίσταση εισόδου μιας γραμμής μεταφοράς χωρίς απώλειες επαναλαμβάνεται για μήκη γραμμών που είναι πολλαπλάσια ημίσεων μηκών κύματος. Αυτό σημαίνει πως μια γραμμή συνεχίζει να εμφανίζει την ίδια αντίσταση εισόδου αν προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε απο αυτή κομμάτια μήκους πολλαπλάσιου ημίσεων μηκών κύματος. Αυτό φαίνεται αν παρατηρήσουμε πως β=2πλ. Η εξίσωση (3.40) μας δείχνει ακόμη πως μια γραμμή μήκους ίσου με 14 μήκους κύματος η οποία τερματίζεται σε βραχυκύκλωμα (ανοιχτοκύκλωμα) εμφανίζεται στην αρχή της (z=0) ως ανοιχτοκύκλωμα (βραχυκύκλωμα).

3.3.2.2 Ροή ισχύος

Λόγω της εγκάρσιας φύσης του TEM ρυθμού διάδοσης η ροή ισχύος γίνεται στην κατεύθυνση του άξονα z (το διάνυσμα Poynting βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση). Σε σχέση με την τάση και το ρεύμα της γραμμής η μέση ροή ισχύος από την πηγή προς το φορτίο δίνεται από:

Pav(z)=12Re[V(z)I(z)]                                          (3.43)

Κάνοντας αντικατάσταση από τις (3.41) στη (3.43) παίρνουμε [3]:

Pav(z)=12V+2ZC(1−ΓL2)                                          (3.44)

Αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει προκύψει αν είχαμε αθροίσει τις μέσες ισχείς των δυο κυμάτων που κινούνται το ένα από την πηγή προς το φορτίο και το άλλο από το φορτίο προς την πηγή. Αν ονομάσουμε το πρώτο απο αυτά προσπίπτον κύμα και το δεύτερο ανακλώμενο, τότε ο λόγος των μέσων ισχύων αυτών των δυο κυμάτων είναι:

Pav,ανακλώμενουPav,προσπιπτωντος=ΓL2                                              (3.45)

Όταν το φορτίο είναι βραχυκύκλωμα ή ανοιχτοκύκλωμα, το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης ΓL είναι ίσο με τη μονάδα και η (3.45) μας δείχνει πως όλη η προσπίπτουσα ισχύς ανακλάται. Παρόμοια αν η γραμμή είναι προσαρμοσμένη τότε ο ΓL είναι μηδενικός και η (3.45) δείχνει πως όλη η προσπίπτουσα ισχύς απορροφάται από το φορτίο.

3.3.2.3 Περίπτωση γραμμής μεταφοράς με απώλειες

Οι εξισώσεις γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών υπολογίστηκαν στην παράγραφο 3.2 και δίνονται από τις σχέσεις (3.8). Με χρήση των φασιθετών παίρνουμε:

dV(z)dz=−zI(z)                                               (3.46α)

dI(z)dz=−yV(z)                                               (3.46β)

όπου η ανα μονάδα μήκους σύνθετη αντίσταση z και σύνθετη αγωγιμότητα y δίνονται από:

z=r(f)+jωl                                                (3.47α)

y=g+jωc                                                  (3.47β)

Στις παραπάνω σχέσεις φαίνεται η εξάρτηση της παραμέτρου r από τη συχνότητα f. Επειδή δουλεύουμε στην ημιτονική μόνιμη κατάσταση στους υπολογισμούς που θα ακολουθήσουν η r θα θεωρείται σταθερή. Οι εξισώσεις (3.46) είναι δυο συζευγμένες διαφορικές εξισώσεις. Με διαφόριση της κάθε μιας και αντικατάσταση από την άλλη μπορούμε να πετύχουμε την αποσύζευξή τους. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε από αυτή τη διαδικασία είναι το εξής:

d2V(z)dz2−zyV(z)=0                                            (3.48α)

d2I(z)dz2−yzI(z)=0                                               (3.48β)

Η γενική λύση των παραπάνω εξισώσεων είναι παρόμοια με αυτή της γραμμής χωρίς απώλειες:

V(z)=V+e−aze−jβz+V−eazejβz                                    (3.49α)

I(z)=V+ZCe−aze−jβz−V−ZCeazejβz                                   (3.49β)

όπου για τη χαρακτηριστική αντίσταση έχουμε:

ZC=zy=r(f)+jωlg+jωc                                          (3.50)

και η σταθερά διάδοσης είναι:

γ=zy=a+jβ                                               (3.51)

Η διαδικασία επίλυσης των εξισώσεων γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών όταν δεν υπάρχουν απώλειες είναι η ίδια και όταν υπάρχουν απώλειες [3]. Έχουμε όμως κάποιες σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα που παίρνουμε στην κάθε περίπτωση. Παρατηρήστε στις εξισώσεις (3.49) πως το προσπίπτον και το ανακλώμενο κύμα τάσης και ρεύματος αποσβαίνουν καθώς ταξιδεύουν κατα μήκος της γραμμής. Αυτό φαίνεται απο την ύπαρξη των όρων e−az και eaz. Επιπλέον η μέση ισχύς μειώνεται καθώς τα κύματα ταξιδεύουν κατα μήκος της γραμμής, κάτι βέβαια που δε συμβαίνει στις γραμμές χωρίς απώλειες.

3.4 ΟΔΕΥΟΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΔΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ

Στις προηγούμενες παραγράφους είδαμε πώς επιλύονται οι εξισώσεις γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο τις συχνότητας. θα εξετάσουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι δυο παραπάνω λύσεις. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνουν και που διαφέρουν μεταξύ τους κάποιες έννοιες που είναι πολύ χρήσιμες για την ανάλυση που θα κάνουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Ας θεωρήσουμε τη γραμμή μεταφοράς του σχήματος 3.7 που φαίνεται στην επόμενη σελίδα και έστω ότι η διέγερση είναι ημιτονοειδής. Όταν στη διάταξη ξεκινήσει η εφαρμογή της Vg θα δημιουργηθεί αρχικά ένα κύμα (το οποίο στο σχήμα 3.7 σημειώνεται με το βέλος Νο 1) που θα διαδίδεται από την πηγή προς το φορτίο. Με βάση όσα αναφέραμε στην παράγραφο 3.3.1 εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως αυτό το κύμα θα είναι ημιτονοειδές. Όταν φτάσει στο z=L, αν η γραμμή δεν είναι προσαρμοσμένη, ένα μέρος του θα ανακλαστεί δημιουργώντας ένα δεύτερο κύμα (βέλος Νο 2) το οποίο θα κινήται από το φορτίο προς την πηγή. Το κύμα Νο 2 κάποια στιγμή θα φτάσει στο z=0 και τότε ένα μέρος του θα ανακλαστεί δημιουργώντας στη διάταξη ένα τρίτο κύμα (βέλος Νο 3) ή πολύοδο συνιστώσα (χρησιμοποιώντας την ορολογία του κεφαλαίου 1). Καθώς συνεχίζεται η παραπάνω διαδικασία παράγονται όλο και περισσότερα καινούρια κύματα. Φυσικά το κάθε νέο κύμα έχει μικρότερο πλάτος από όλα τα κύματα που υπήρχαν πριν από αυτό στη γραμμή (αυτή η παρατήρηση γίνεται εύκολα κατανοητή αν σκεφτούμε ότι έχουμε εξασθένηση κατά τη διάδοση και ότι οι συντελεστές ανάκλασης γενικά δεν έχουν μοναδιαίο μέτρο). Νέες πολύοδες συνιστώσες σταματούν να δημιουργούνται ύστερα από θεωρητικά άπειρο χρόνο.  Βεβαίως  στην   πράξη   μετά   από  κάποιο   πεπερασμένο  χρονικό  διάστημα  οι καινούργιες συνιστώσες που προκύπτουν έχουν πολύ μικρό πλάτος (γίνονται αμελητέες). Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε πως μετά από αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε φτάσει στη μόνιμη κατάσταση (είναι η ημιτονική μόνιμη κατάσταση που εξετάσαμε στην παράγραφο 3.3.2). Όταν είμαστε στη μόνιμη κατάσταση αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό (θεωρητικά άπειρο) πολυόδων συνιστωσών οι οποίες φαίνονται συνολικά σαν δυο μόνο κύματα που διαδίδονται το ένα από την πηγή προς το φορτίο και το άλλο από το φορτίο προς την πηγή (είναι τα δυο κύματα που φαίνονται στις εξισώσεις (3.26)). Η συνολική τάση και ρεύμα σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής προκύπτει φυσικά   από   την   υπέρθεση   όλων   των  πολυόδων  συνιστωσών  (ή   αλλιώς   από   το

Σχήμα 3.7 Γραμμή μεταφοράς με ημιτονική διέγερση. Τα βέλη παριστάνουν κύματα που δημιουργούνται ύστερα από ανακλάσεις στα δυο άκρα της γραμμής.

άθροισμα των δυο κυμάτων που μόλις αναφέραμε). Επειδή τώρα η κάθε μια από αυτές ακολουθεί και ένα διαφορετικό μονοπάτι, στο σημείο z=L που βρίσκεται το φορτίο θα φτάνουν πολύοδες συνιστώσες που θα παράγουν τάσεις και ρεύματα με διαφορετικά πλάτη και φάσεις. Είναι συνεπώς πιθανό λόγω της πολυοδικής διάδοσης να παρατηρήσουμε ισχυρή απόσβεση του σήματος στην έξοδο της διάταξης.

Όλη η παραπάνω ανάλυση έγινε θεωρώντας ως δεδομένο ότι η γραμμή μεταφοράς δεν είναι προσαρμοσμένη. Στην περίπτωση που είχαμε προσαρμογή δε θα γίνονταν ανακλάσεις στο φορτίο και στη μόνιμη κατάσταση θα υπήρχε μόνο ένα κύμα που θα κινούταν από την πηγή προς το φορτίο.Συνεπώς η συνάρτηση μεταφοράς της γραμμής (HTL(f)), αν θεωρήσουμε πως η έξοδος λαμβάνεται στο φορτίο, θα ήταν ίση με:

HTL(f)=e−γd                                                  (3.52)

όπου d το μήκος της γραμμής. Η (3.52) προέκυψε με χρήση της (3.49). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε το εξής: αν δεν έχουμε προσαρμογή η HTL(f) προφανώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τη μόνιμη κατάσταση. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να αποτελεί τη συνάρτηση μεταφοράς της κάθε μιας ξεχωριστής πολυόδου συνιστώσας που κινήται στη γραμμή.

Ώς τώρα είδαμε τι συμβαίνει όταν έχουμε μόνο μία γραμμή μεταφοράς που τερματίζεται με ένα φορτίο. Αν η διάταξή μας ήταν πιο περίπλοκη (είχαμε δηλαδή πολλές γραμμές μεταφοράς διασυνδεδεμένες μεταξύ τους) θα παρατηρούσαμε πάλι όλα τα προηγούμενα φαινόμενα. Βεβαίως τώρα θα γίνονταν ανακλάσεις σε διάφορα σημεία, και όχι μόνο σε δυο, θα  παράγονταν πολλές πολύοδες συνιστώσες και τελικά η όλη διαδικασία θα ήταν πολύ πιο σύνθετη. Όσον αφορά τη συνολική τάση ή ρεύμα σε κάποιο σημείο, θα προέκυπτε και σε αυτή την περίπτωση από την υπέρθεση όλων των πολυόδων συνιστωσών που περνούν από το σημείο που μας ενδιαφέρει.

Έστω τώρα ότι θέλουμε να υπολογίσουμε θεωρητικά ένα μέγεθος (τάση ή ρεύμα) σε κάποιο σημείο μιας διάταξης. Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι να κάνουμε ανάλυση μόνιμης κατάστασης και να βρούμε το μέγεθος που ψάχνουμε με τη βοήθεια των δυο κυμάτων που θα προκύψουν. Ο δεύτερος είναι να υπολογίσουμε όλες τις ξεχωριστές πολύοδες συνιστώσες που διέρχονται από το σημείο που μας ενδιαφέρει και να τις χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς ο δεύτερος τρόπος είναι πολύ πιο δύσκολος και επίπονος από τον πρώτο. Παρόλα αυτά στην ανάλυση που υπάρχει στο κεφάλαιο 4 εμείς χρησιμοποιούμε τη δεύτερη προσέγγιση επειδή μόνο με αυτή μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για δυο σημαντικά μεγέθη που αναφέραμε στο κεφάλαιο 1: την ενεργό διασπορά καθυστέρησης (τrms) και τη μέση καθυστέρηση (τ).

Όπως βλέπουμε από τα παραπάνω οι όροι πολύοδος συνιστώσα και κύμα μόνιμης κατάστασης περιγράφουν δυο διαφορετικά πράγματα. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό τι ακριβώς σημαίνει ο κάθε όρος ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχυση στη συνέχεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΟΛΥΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η συμπεριφορά των δικτύων ηλεκτρικών γραμμών που υπάρχουν σε κτίρια όταν προσπαθούμε να μεταδώσουμε μεσα από αυτά σήματα πληροφορίας. Θα εξεταστεί η περίπτωση δικτύων για τις καλωδιώσεις των οποίων ισχύει το μοντέλο γραμμών μεταφοράς δυο αγωγών.

Τα ηλεκτρικά δίκτυα που υπάρχουν σε κτίρια είναι γενικά χρονομεταβλητά. Επειδή όμως οι αλλαγές που συντελούνται στη δομή τους είναι σχετικά αργές μπορούμε να θεωρήσουμε πως για το διάστημα μετάδοσης ενός σήματος παραμένουν χρονικά αμετάβλητα. Έτσι η διάδοση του κάθε σήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί με ντετερμινιστικό τρόπο. Με βάση αυτή την παραδοχή θα εφαρμοστεί σε επόμενες παραγράφους η θεωρία γραμμών μεταφοράς που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 3. Ακόμη επειδή συνήθως οι μεταβολές που γίνονται στα δίκτυα αυτά δεν είναι πολύ μεγάλες, μπορούμε μελετώντας μια αντιπροσωπευτική υλοποίησή ενός δικτύου να πάρουμε κάποια αποτελέσματα ως προς ορισμένα μεγέθη, όπως είναι η ενεργός διασπορά καθυστέρησης τrms, τα οποία στη συνέχεια να γενικεύσουμε για οποιαδήποτε υλοποίηση. Φυσικά η μελέτη και σε αυτή την περίπτωση γίνεται με ντετερμινιστικό τρόπο.

Οι καλωδιώσεις εσωτερικών χώρων έχουν γενικά μια συγκεκριμένη δομή. Έτσι, κατα κανόνα υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας ο οποίος συνδέεται με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και από τον οποίο ξεκινούν γραμμές που καταλήγουν σε υποπίνακες. Από τους υποπίνακες ξεκινούν νέες γραμμές οι οποίες έχουν εγκάρσιους κλάδους που φτάνουν μέχρι τα σημεία που γίνεται η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω γίνεται προφανές πως οι τοπολογίες αστέρα και διαύλου είναι πολύ συνήθεις σε καλωδιώσεις εσωτερικών χώρων. Για την ακρίβεια τα δίκτυα ηλεκτρικών γραμμών κτιρίων αποτελούνται κατα κύριο λόγο από διατάξεις τοπολογίας διαύλου που είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους σε τοπολογίες αστέρα. Είναι συνεπώς λογικό να υποθέσουμε πως οι στατιστικές ιδιότητες μιας γραμμής με εγκάρσιους κλάδους θα απαντώνται στα δίκτυα ηλεκτρικών γραμμών εσωτερικών χώρων. Αυτός είναι ο λόγος που στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με διατάξεις τοπολογίας διαύλου.

4.2 ΠΟΛΥΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4.2.1 Θεωρητικοί υπολογισμοί

Ας θεωρήσουμε μια ομοιόμορφη γραμμή μεταφοράς δυο αγωγών για την οποία ισχύει το μοντέλο που περιγράψαμε στην παράγραφο 3.2 και έστω r, l, c, g οι παράμετροι ανα μονάδα μήκους. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, αν η γραμμή είναι προσαρμοσμένη η συνάρτηση μεταφοράς της δίνεται από:

HTL(f)=e−γd                                                    (4.1)

όπου d είναι το μήκος της γραμμής και γ η σταθερά διάδοσης. Για τη γ ισχύει:

γ=a+jβ                                               (4.2)

Στην τελευταία σχέση α είναι η σταθερά εξασθένησης και β η σταθερά φάσης. Όπως βλέπουμε τα α,β αποτελούν το πραγματικό και φανταστικό μέρος της σταθεράς διάδοσης. Γενικά αυτά τα δυο μεγέθη μεταβάλλονται με τη συχνότητα. Επειδή όμως η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά σήματα στενής ζώνης, δηλαδή σήματα που το εύρος ζώνης τους (Β) είναι πολύ μικρό σε σχέση με την κεντρική συχνότητα λειτουργίας (fC), από εδώ και στο εξής θα υποθέτουμε πως τα α,β είναι σταθερά. Για το γ έχουμε γενικά:

γ=r+jωlg+jωc                                   (4.3)

ω=2πf                                                 (4.4)

όπου f είναι η συχνότητα. Η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής ισούται με:

Z0=r+jωlg+jωc                                            (4.5)

Έστω τώρα ότι θέλουμε να μελετήσουμε τη διάδοση ενός σήματος στενής ζώνης σε μια διάταξη που αποτελείται απο ομοιόμορφες γραμμές μεταφοράς 2 αγωγών και από κάποια διακριτά  στοιχεία.  Επειδή  ισχύει  ότι  B<<fC,  για  να  πάρουμε τα αποτελέσματα που

θέλουμε αρκεί να εξετάσουμε τη διάδοση ενός ημιτονοειδούς σήματος το οποίο έχει συχνότητα fC.

0

ZL

(α) Τερματισμος

Ii, Vi

Ir, Vr

IL    VL

Ii, Vi

Z01

Itn, Vtn

Z0n

It1, Vt1

Z0

Ir, Vr

(γ) Διασταύρωση τριών γραμμών μεταφοράς

Ir, Vr

Ii, Vi

It, Vt

Z0

(β) Σύνδεση δυο καλωδίων διαφορετικού τύπου

Θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας διερευνόντας αρχικά τι συμβαίνει σε ένα σημείο ασυνέχειας όταν προσπίπτει σε αυτό μια πολύοδος συνιστώσα. Aσυνέχεια παρουσιάζεται εκεί όπου κάποια γραμμή τερματίζεται καθώς και σε θέσεις δεξιά και αριστερά των οποίων εμφανίζονται διαφορετικές συνολικές χαρακτηριστικές αντιστάσεις. Δυο παραδείγματα της δεύτερης περίπτωσης είναι η σύνδεση δυο καλωδίων διαφορετικού τύπου και η διασταύρωση τριών ή περισσοτέρων γραμμών μεταφοράς. Και οι τρείς παραπανω συνδεσμολογίες φαίνονται στο επόμενο σχήμα:

]Σχήμα 4.1 Σημεία ασυνέχειας

Ας θεωρήσουμε λοιπόν μια ημιτονική πολύοδο συνιστώσα η οποία κινήται προς ένα σημείο ασυνέχειας. Όταν φτάσει σε αυτό ένα μέρος της θα ανακλαστεί και ένα μέρος της θα συνεχίσει να διαδίδεται. Οι σχέσεις που συνδέουν τις τάσεις και τα ρεύματα στη θέση που εξετάζουμε είναι οι εξής:

Vi+Vr=Vt                                                       (4.6)

Ii−Ir=It                                                       (4.7)

Ii=ViZ0                                                         (4.8α)

Ir=VrZ0                                                         (4.8β)

It=VtZ0t                                                       (4.8γ)

οπου Z0t είναι η χαρακτηριστική αντίσταση αμέσως μετά το σημείο ασυνέχειας. Οι δείκτες i, r, t των (4.6)-(4.8) χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν κάποιο μέγεθος (τάση ή ρεύμα) του προσπίπτωντος, του ανακλώμενου και του διαδιδόμενου κύματος αντίστοιχα. Αν με ρ συμβολίσουμε το συντελεστή ανάκλασης και με t το συντελεστή διάδοσης τότε έχουμε:

Vt=tVi                                                        (4.9α)

Vr=ρVi                                                       (4.9β)

Με αντικατάσταση των (4.8), (4.9) στις (4.6), (4.7) παίρνουμε:

1+ρ=t                                                       (4.10)

ρ=Z0t−Z0Z0t+Z0                                                    (4.11)

Πρέπει εδώ να τονίσουμε πως οι συντελεστές ρ, t των (4.10), (4.11) αφορούν την ανάκλαση και διάδοση μιας πολυόδου συνιστώσας και όχι ενός συνολικού οδεύοντος κύματος μόνιμης κατάστασης (η διαφορά ανάμεσα στις δυο αυτές έννοιες εξηγήθηκε στο κεφάλαιο 3). Η ίδια παρατήρηση θα ισχύει για τα μεγέθη που θα υπολογίσουμε παρακάτω.

Αν στο σημείο ασυνέχειας έχουμε τερματισμό μιας γραμμής με ένα φορτίo ZL, τότε θα είναι Z0t=ZL και για το συντελεστή ανάκλασης θα έχουμε:

ρL=ZL−Z0ZL+Z0                                                   (4.12)

Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση στην οποία έχουμε σε κάποια θέση παράλληλη σύνδεση ν+1 γραμμών μεταφορας. Αν θεωρήσουμε πως η πολύοδος συνιστώσα διαδίδεται στη γραμμή ν+1, κινούμενη προς το σημείο διασύνδεσης, και ότι Z0k,k=1,..,ν είναι οι χαρακτηριστικές αντιστάσεις των υπόλοιπων γραμμών, τότε η συνολική χαρακτηριστική αντίσταση μετά το σημείο ασυνέχειας ισούται με:

Z0t=Z01||Z02||..||Z0ν                                          (4.13)

Ο συντελεστής ανάκλασης γίνεται σε αυτή την περίπτωση:

ρJ=Z01||Z02||..||Z0ν−Z0Z01||Z02||..||Z0ν+Z0                                       (4.14)

όπου Z0 είναι η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής ν+1. Η σχέση (4.13) προέκυψε ως εξής: μετά την πρόσπτωση της πολυόδου συνιστώσας στο σημείο διασύνδεσης  δημιουργούνται ν ρεύματα (Iti, i=1,..,ν) στις γραμμές μεταφοράς 1 έως ν. Το άθροισμα των Iti ισούται με το συνολικό ρεύμα (It) που βλέπουμε μετά τη θέση ασυνέχειας, δηλαδή:

It=It1+It2+..+Itν                                              (4.15)

Επιπλέον, για τα ν ρεύματα ισχύουν οι σχέσεις:

It1=Vt1Z01, It2=Vt2Z02, .. , Itν=VtνZ0ν                                   (4.16)

ενώ λόγω της παράλληλης σύνδεσης έχουμε:

Vt1=Vt2= .. =Vtν=Vt                                             (4.17)

Με αντικατάσταση των (4.16), (4.17) στην (4.15) προκύπτει εύκολα η (4.13)

Μέχρι στιγμής είδαμε τι συμβαίνει σε κάθε σημείο ασυνέχειας. Αν τώρα έχουμε  διάδοση ενός ημιτονικού σήματος σε μια διάταξη αποτελούμενη από γραμμές μεταφοράς και από διακριτά στοιχεία, τότε θα υπάρχουν πολλές θέσεις στις οποίες θα γίνονται ανακλάσεις. Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 3 αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνουν στην έξοδο πολύοδες συνιστώσες. Η κάθε μια από αυτές θα έχει περάσει από έναν αριθμό σημείων ασυνέχειας και θα έχει ανακλαστεί σε κάποια από αυτά. Έστω τώρα πως φτάνουν στην έξοδο Ν διαφορετικές πολύοδες συνιστώσες (δηλαδή ότι έχουμε Ν διαφορετικά μονοπάτια). Αν το κάθε μονοπάτι αποτελείται από Νi μη διακοπτόμενα τμήματα γραμμών μεταφοράς, το n-οστό από τα οποία έχει σταθερά διάδοσης γni=αni+jβni και μήκος dni, τότε, με βάση τη (3.49), η συνάρτηση μεταφοράς για το i-οστό μονοπάτι δίνεται από τη σχέση:

Hif=ZWTXZTX+ZWTXgiexp−n=1Nianidni+jβnidni                       (4.18)

όπου ZTX είναι η εσωτερική αντίσταση της πηγής, ZWTX είναι η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής που συνδέεται στην πηγή και

gi=giejφi                                                    (4.19)

είναι ένας παράγοντας ο οποίος εκφράζει την επίδραση των συντελεστών ανάκλασης και διάδοσης κατα μήκος της διαδρομής i. Ο gi ορίζεται ως εξής:

gi=mt=1Mt,iti,mt ⋅ mr=1Mr,iρi,mr                                         (4.20)

Στην (4.20) θεωρούμε πως το μονοπάτι i διέρχεται από Mt,i σημεία ασυνέχειας και ότι ανακλάται σε Mr,i σημεία ασυνέχειας.

Για το πλάτος του Hi(f) έχουμε:

Hif=ZWTXZTX+ZWTX gi exp−n=1Nianidni                             (4.21)

Ο χρόνος άφιξης της i-οστής πολυόδου συνιστώσας στην έξοδο ισούται με:

τi=n=1Nidnivp, ni                                                    (4.22)

όπου νp,ni η ταχύτητα διάδοσης στο n-οστό τμήμα του μονοπατιού i. Με χρήση της (4.18) η συνολική συνάρτηση μεταφοράς της διάταξης προκύπτει:

H(f)=i=0NHif=i=0NZWTXZTX+ZWTXgiexp−n=1Nianidni+jβnidni        (4.23)

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής: στο υπόλοιπο αυτής της εργασίας θα θεωρούμε πως όσο αυξάνεται η τιμή του i τόσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι άφιξης για τα αντίστοιχα μονοπάτια. Μια πολύοδος συνιστώσα δηλαδή που κινήται στο μονοπάτι i φτάνει στην έξοδο πριν από μια συνιστώσα που κινήται στο i+1 (η πρώτη συνιστώσα που φτάνει στην έξοδο είναι αυτή που κινήται στη διαδρομή i=0, κατα μήκος της οποίας δεν έχουμε ανακλάσεις). Τέλος, για λόγους ευκολίας με τον όρο «μονοπάτι» θα εννοούμε από δω και πέρα εκτός από τη φυσική διαδρομή και τη συνάρτηση μεταφοράς Hi(f) ενός μονοπατιού.

4.2.2 Πειραματικές διατάξεις και υπολογιστική προσέγγιση προσωμείωσης

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη διατάξεων φτιαγμένων με καλώδια χαμηλής τάσης για τα οποία ισχύει το μοντέλο γραμμών μεταφοράς 2 αγωγών που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο 3. Καθώς σε κτιριακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι καλωδίων χαμηλής τάσης για τους οποίους ισχύει το προαναφερθέν μοντέλο [6,7,8,9], εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως με βάση όσα έχουμε πει μέχρι τώρα είναι δυνατό να αναλύσουμε ακόμη και ολόκληρα δίκτυα ηλεκτρικών γραμμών κτιρίων.

Στο εργαστήριο υλοποιήσαμε 2 διατάξεις η γενική μορφή των οποίων παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2. Βλέπουμε πως έχουμε ένα κεντρικό δίαυλο στον οποίο συνδέονται εγκάρσιοι ανοικτοκυκλωμένοι κλάδοι. Πρόκειται δηλαδή για τοπολογία διαύλου. Οι κλάδοι (n συνολικά) αριθμούνται κατά σειρά ξεκινώντας από τον πομπό και κινούμενοι προς το δέκτη. Με x[i], i=1 έως n, συμβολίζεται η απόσταση ανάμεσα  στον πομπό και το σημείο τομής του i κλάδου με τον κεντρικό δίαυλο, ενώ y[i] ], i=1 έως n, και X είναι τα μήκη του i κλάδου και του κεντρικού διαύλου αντίστοιχα. Οι δυο τοπολογίες που φτιάξαμε είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:

1η τοπολογία:	n=4, X=32.3m,

x=[2.1m 3.8m 28.8m 30.4m]T

y=[1.7m 2.0m 2.0m 2.0m]T

2η τοπολογία: n=6, X=59.6m,

x=[2.0m 3.8m 28.8m 30.8m 55.8m 57.6m]T

y=[2.0m 1.6m 1.6m 2.0m 2.2m 1.6m]T

Για το σχηματισμό των παραπάνω διατάξεων χρησιμοποιήσαμε κοινά NYM 3x2.5mm2    καλώδια    των   οποίων   η   διατομή   φαίνεται   στο   σχήμα   4.3.   Στο   [6] αποδεικνύεται θεωρητικά  πως  για  αυτα τα καλώδια, στο  εύρος  συχνοτήτων που θα μας απασχολήσει, ισχύει το μοντέλο γραμμών μεταφοράς 2 αγωγών (αν και στην πραγματικότητα έχουμε 3 αγωγούς) με παραμέτρους:

R=μrμ0fπσr2D2rD2r2−1                                      (4.24α)

ΑΚ: Ανοικτοκύκλωμα, Tx:  Πομπός (προσαρμοσμένος), Rx: Δέκτης (προσαρμοσμένος)

x[1]

ΑΚ

Tx

ΑΚ

ΑΚ

ΑΚ

Rx

y[1]

y[2]

y[n-1]

y[n]

x[2]

x[n-1]

x[n]

X

Σχήμα 4.2 Γενική μορφή των διατάξεων που υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο

2r

μονωτικό  περίβλημα

μονωτικό περικάλυμμα

αγωγός

D

PVC:

Σχήμα 4.3 Διατομή καλωδίου NYM 3x2.5mm2

L=μrμ0πCosh−1D2r+R2πf                                     (4.24β)

C=πεrε0Cosh−1D2r                                              (4.24γ)

G=2πfCtanδ                                                (4.24δ)

Z0=LC                                                       (4.25)

a=R2Z0+GZ02                                                (4.26α)

β=2πfεrc0                                          (4.26β)

Η ισχύς του παραπάνω μοντέλου επιβεβαιώνεται πειραματικά στο [10]. Δεδομένου του χρησιμοποιούμενου τύπου καλωδίου, στις σχέσεις (4.24)-(4.26) θεωρούμε πως τα μεγέθη r, D, μr, σ  είναι ίσα με 1.58·10-3 mm, 4.96 mm, 1, 5.76·107 S/m  αντίστοιχα και πως η τιμή των εr, tanδ εξαρτάται από τη συχνότητα και υπολογίζεται με τη βοήθεια του πίνακα 4.1.

Στο εργαστήριο ως πομπό χρησιμοποιήσαμε μια γεννήτρια ημιτονικών κυματομορφών   και   ως   δέκτη   μια   ωμική   αντίσταση   που   είχε   τιμή   ίση   με  Z0.

Τροφοδοτήσαμε τις δυο τοπολογίες που μας ενδιέφεραν με ημιτονικά σήματα σταθερού πλάτους και με τη βοήθεια ενός ψηφιακού παλμογράφου μετρήσαμε τις τάσεις εισόδου και εξόδου για συχνότητες που κυμαίνονταν από 1,6 MHz έως 30 MHz με βήμα 50 kHz.

| Σχετική Διηλεκτρική Επιτρεπτότητα 1.6MHz≤f<30MHz | Συντελεστής απωλειών 1.6MHz≤f<30MHz |
| --- | --- |
| εr=−0.88logf+9.6, 1.6MHz≤f<5MHz | tanδ=−5.7⋅10−10f+0.075 |

Πίνακας 4.1. Εξάρτηση σχετικής διηλεκτρικής επιτρεπτότητας και συντελεστή απωλειών από τη συχνότητα

Με αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να βρούμε πειραματικά τα πλάτη των συναρτήσεων μεταφοράς των διατάξεών μας.

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος σε PASCAL ο οποίος μπορούσε να προσομοιώσει τη συμπεριφορά ενός δικτύου ηλεκτρικών γραμμών για το οποίο έχει εφαρμογή το μοντέλο γραμμών μεταφοράς 2 αγωγών με παραμέτρους που δίνονται από τις (4.24)-(4.26). Ως είσοδο δεχόταν τις ποσότητες n, X, r, D, μr, σ, εr, tanδ (η εξάρτηση των εr, tanδ από τη συχνότητα λαμβανόταν υπ’όψιν) και τα διανύσματα x,y. Ως έξοδο έδινε τη συνάρτηση μεταφοράς του υπο μελέτη δικτύου. Ο αλγόριθμος έκανε την προσομοίωση υπολογίζοντας πολύοδες συνιστώσες και όχι χρησιμοποιώντας ανάλυση μόνιμης κατάστασης. Επειδή οι πολύοδες συνιστώσες είναι θεωρητικά άπειρες, και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν όλες, στην προσομοίωση εξετάζονταν μόνο αυτές για τις οποίες ίσχυε ότι:

gi exp−n=1Nianidnig0 exp−n=1N0anodno10−2                                 (4.27)

όπου, όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, ο αριθμητής εκφράζει το πλάτος της συνάρτησης μεταφοράς του μονοπατιού που ακολουθεί μια συνιστώσα i και ο παρονομαστής το πλάτος της συνάρτησης μεταφοράς του μονοπατιού που ακολουθεί η συνιστώσα που φτάνει στην έξοδο χωρίς να υποστεί ανάκλαση σε κάποιο σημείο ασυνέχειας. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε υπάρχει στο [11] και παρατίθεται και στο παράρτημα.

4.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και μετρήσεων

Σε καθένα από τα δυο παρακάτω σχήματα είναι σχεδιασμένες δυο γραμμές. Η σκούρα γραμμή παριστάνει την απόκριση συχνότητας με βάση τις μετρήσεις, ενώ η αχνή γραμμή την απόκριση συχνότητας που προέκυψε από την προσομοίωση.

4.2.4 Συμπεράσματα

Όπως φαίνεται στα σχήματα της σελίδας 83, η απόκλιση ανάμεσα στις καμπύλες που προέκυψαν από τις μετρήσεις και στις καμπύλες που προέκυψαν από την προσομοίωση δεν ξεπερνά σε κανένα σημείο τα 5db. Δεδομένου ότι η απόκριση συχνότητας των διατάξεων που μελετήσαμε  έχει  μεγάλη  διακύμανση (της τάξεως των 50 db), μπορούμε

Σχήμα 4.4 Απόκριση συχνότητας της 1ης διάταξης

Σχήμα 4.5 Απόκριση συχνότητας της 2ης διάταξης

να πούμε πως η απόκλιση των 5db δεν είναι σημαντική. Επομένως συμπεραίνουμε πως το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε για να περιγράψουμε τη συμπεριφορά των κυκλωμάτων που φτιάξαμε είναι σωστό και πως το κριτήριο με βάση το οποίο έγινε η επιλογή των πολυόδων συνιστωσών που συμμετέχουν στου υπολογισμούς είναι ικανοποιητικό. Η παρατηρούμενη απόκλιση των 5db πρέπει να οφείλεται κυρίως στις ατέλειες της πειραματικής διάταξης, οι οποίες εντοπίζονται κατα κύριο λόγο στα σημεία διασύνδεσης των διαφόρων τμημάτων των κυκλωμάτων, καθώς και στην παρουσία θορύβου, την επίδραση του οποίου δεν την έχουμε λάβει καθόλου υπόψι μας στους θεωρητικούς υπολογισμούς.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε πως η προσομοίωση που έγινε ήταν αποδοτική και από πλευράς χρονικής διάρκειας. Η ανάλυση του κάθε δικτύου από τον υπολογιστή τελείωνε σε λιγότερο από 3 λεπτά και σε αυτό το χρόνο υπολογιζόταν το πλάτος, η φάση και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της συνάρτησης μεταφοράς χιλιάδων κατάλληλα επιλεγμένων μονοπατιών για κάθε μια από 569 συχνότητες που ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένες ανάμεσα στα 1.6MHz και 30MHz.

4.3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4.3.1 Εισαγωγή

Μέχρι τώρα μελετήσαμε τη συνάρτηση μεταφοράς ηλεκτρικών διατάξεων που θεωρήσαμε οτι δεν είναι χρονικά μεταβαλλόμενες και για τις οποίες ισχύει το μοντέλο γραμμών μεταφοράς 2 αγωγών που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 3. Τώρα θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά τέτοιων δικτύων ως προς την ενεργό διασπορά καθυστέρησης τrms. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι η παράμετρος τrms είναι ενδεικτική του ρυθμού με τον οποίο μπορούμε να μεταδώσουμε πληροφορία μέσα από μια διάταξη. Είναι γενικά παραδεκτό πως ο μέγιστος ρυθμός πληροφορίας DRmax που μπορεί να μεταδοθεί χωρίς ισοστάθμιση (equalization) είναι ίσος με κάποιο ποσοστό του αντιστρόφου της ενεργού διασποράς καθυστέρησης [1,2,12]. Δηλαδή είναι:

DRmax=k (τrms)−1, 0.1<k<0.5                                       (4.28)

Υπενθυμίζουμε εδώ πως η παράμετρος τrms για την κατηγορία των δικτύων που μας ενδιαφέρει δίνεται από τη σχέση:

τrms=k=0Nj=k+1NAk2Aj2(τk−τj)212k=0NAk2                                 (4.29)

η οποία έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 1.

4.3.2 Τοπολογίες προσομοίωσης

Όπως έχουμε πει τα δίκτυα ηλεκτρικών γραμμών κτιρίων αποτελούνται από διατάξεις τοπολογίας διαύλου που είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Επομένως είναι λογικό να υποθέσουμε πως οι στατιστικές ιδιότητες ενός κυκλώματος που αποτελείται από ένα κεντρικό αγωγό και εγκάρσιους κλάδους θα είναι ίδιες με αυτές που θα εμφανίζονται στα δίκτυα ηλεκτρικών γραμμών κτιρίων.

Στο εργαστήριο προσομοιώσαμε τη λειτουργία διατάξεων που είχαν τοπολογία όπως αυτή του σχήματος 4.2 . Το 30% των εγκάρσιων κλάδων ήταν τερματισμένοι με φορτία 200Ω, μια τυπική αντίσταση εισόδου ηλεκτρικών συσκευών,  ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι ήταν ανοικτοκυκλωμένοι. Θεωρήσαμε δηλαδή πως γίνεται κατα μέσο όρο χρήση του 30% των σημείων απο όπου μπορεί να γίνει κατανάλωση ενέργειας. Η χρησιμοποιούμενη τοπολογία είναι η χειρότερη δυνατή όσον αφορά την ενεργό διασπορά καθυστέρησης. Αυτό συμβαίνει επειδή η διαδρομή που ακολουθεί σε αυτή την περίπτωση η συνιστώσα που φτάνει στην έξοδο χωρίς να ανακλαστεί πουθενά, περνά από όλους τους κόμβους και έχει συνεπώς το μικρότερο δυνατό πλάτος. Συνέπεια αυτού είναι να μεγιστοποιήται ο αριθμός των μη αμελητέων συνιστωσών που λαμβάνονται υπόψι στον υπολογισμό της εξόδου και η παράμετρος τrms να παίρνει τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή.

4.3.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης και συμπεράσματα

Όλες οι προσομοιώσεις έγιναν με τη βοήθεια του αλγόριθμου που αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.2.2. Στο εργαστήριο εξετάσαμε αρχικά 4 διατάξεις. Σε μια από αυτές, διατηρώντας το συμβολισμό που έχουμε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες παραφράφους, η απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικούς κόμβους ήταν ίση με το μήκος X του διαύλου δια τον αριθμό (n+1) των διαστημάτων ανάμεσα στους κόμβους. Επιπλέον το μήκος του κάθε κλάδου ήταν ίσο με το συνολικό μήκος όλων των κλάδων δια του αριθμού n των κλάδων. Είχαμε δηλαδή μια ομοιόμορφη διάταξη για την οποία ίσχυε:

x[ib]−x[ib−1]=x[1]=X−x[n]=X(n+1) , ib=2,..,n                  (4.30α)

y[ib]=Yn , ib=1,..,n                                          (4.30β)

Στις άλλες τρείς διατάξεις οι αποστάσεις ανάμεσα σε διαδοχικούς κόμβους και τα μήκη των εγκάρσιων κλάδων ήταν τυχαία όμως η μέση τιμή τους ήταν ίση με Xn+1 και Yn αντίστοιχα. Η προσομοίωση έγινε για f=20MHz, X=100m, Y=25m, n=10 και ως αποτέλεσμα μας έδωσε την κατανομή του πλάτους και του χρόνου αφίξεως των συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο. Αυτές οι κατανομές φαίνονται στο σχήμα 4.6 της σελίδας 87.

Όπως   είπαμε   το   ένα   δίκτυο   ήταν   ομοιόμορφο.   Αυτό   σημαίνει   πως  πολλές διαφορετικές συνιστώσες έφταναν ταυτόχρονα στην έξοδο και πως μεσολαβούσαν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις αφίξεις. Δεν υπήρχε δηλαδή ποικιλία στους χρόνους που μεσολαβούσαν ανάμεσα στις αφίξεις. Παρόλα αυτά όπως βλέπουμε στο σχήμα 4.6 και οι τέσσερεις καμπύλες που υπάρχουν σε κάθε διάγραμμα βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, κάτι που σημαίνει πως οι στατιστικές ιδιότητες και των τεσσάρων δικτύων είναι περίπου οι ίδιες.

Στη συνέχεια προσομοιώσαμε διατάξεις στις οποίες το μήκος X του διαύλου και το συνολικό μήκος Y των εγκάρσιων κλάδων διατηρούνταν σταθερά. Μεταβαλλόταν όμως, από δίκτυο σε δίκτυο, ο αριθμός των σημείων ανάκλασης nr και η συχνότητα. Για τις τοπολογίες που εξετάσαμε ίσχυε η σχέση nr=2n, όπου n ο αριθμός των εγκάρσιων κλάδων, αφού ανακλάσεις γίνονταν στους κόμβους του δικτύου και στο τέλος του κάθε κλάδου. Έγιναν προσομοιώσεις για κυκλώματα που είχαν από 3 μέχρι 15 κλάδους, δηλαδή 6 έως 30 σημεία ανάκλασης, και για συχνότητες 10MHz, 20MHz και 30MHz. Με τα αποτελέσματα που πήραμε φτιάξαμε το σχήμα 4.7 (σελ.88) στο οποίο φαίνεται η εξάρτηση της ενεργού διασποράς καθυστέρησης από την παράμετρο nr.

Όπως βλέπουμε στο σχήμα, για τις συχνότητες 20MHz και 30MHz καθώς μεγαλώνει ο αριθμός των σημείων ανάκλασης, δηλαδή γίνεται μεγαλύτερο το πλήθος των πολυόδων συνιστωσών, αρχικά αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου τrms και από ένα σημείο και μετά αρχίζει να μειώνεται. Η μείωση πρέπει να οφείλεται στο ότι η αύξηση του αριθμού των σημείων ασυνέχειας του δικτύου από ένα σημειό και μετά προκαλεί μείωση των μη αμελητέων συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο. Στη συχνότητα των 10MHz βλέπουμε πως  η  καμπύλη  που  προκύπτει είναι φθίνουσα και δεν έχει σε κανένα σημείο αυξητική

(α) Κατανομή πλάτους  συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο

(β) Κατανομή χρόνου αφίξεως συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο

Σχήμα 4.6 Κατανομές πλάτους και χρόνου αφίξεως των συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο για  4 διατάξεις με f=20MHz, n=10, X=100m, Y=25m. Η πλήρης γραμμή αφορά το δίκτυο για το οποίο ισχύουν οι σχέσεις: x[ib+1]−x[ib]=100m11, y[ib]=2.5m και οι διακεκομμένες τα δίκτυα για τα οποία είναι: x[ib+1]−x[ib]=100m11, y[ib]=2.5m.

Σχήμα 4.7  Εξάρτηση ενεργού διασποράς καθυστέρησης από τον αριθμό των σημείων ανάκλασης X=75m, Y=50m.

τάση. Τα αποτελέσματα που πήραμε από την προσομοίωση προσεγγίζονται πολύ καλά από λογαριθμοκανονικές κατανομές πυκνότητας πιθανότητας πολλαπλασιασμένες με κατάλληλους διορθωτικούς συντελεστές. Στο σχήμα 4.7 έχουν σχεδιαστεί οι κατανομές αυτές, οι οποίες περιγράφονται από τη σχέση:

τrms(nr)=Arexp−lnnr−lnnr22σγ2nr2πσγ                                 (4.31)

Οι παράμετροι Ar (διορθωτικός πολλαπλασιαστικός συντελεστής), lnnr (μέση τιμή), σr (τυπική απόκλιση) δίνονται στον πίνακα 4.2.

| ## Συχνότητα | ## Ar | ## lnnr | ## σr |
| --- | --- | --- | --- |
| 10MHz | 0.50×10−6 | 1.72 | 1.60 |
| 20MHz | 0.24×10−6 | 2.50 | 1.10 |
| 30MHz | 0.20×10−6 | 2.70 | 1.15 |

Πίνακας 4.2  Τιμές παραμέτρων Ar , lnnr, σr της σχέσης (4.31)

Οι  επόμενες  διατάξεις  με  τις οποίες ασχοληθήκαμε είχαν όλες τον ίδιο αριθμό σημείων

ανάκλασης (n=10) και η κάθε μια διαφορετικό συνολικό μήκος δικτύου S=X+Y. Σε όλες τις περιπτώσεις ίσχυε ότι X=Y. Οι προσομοιώσεις έγιναν για μήκη δικτύου από 20m έως 200m και για συχνότητες 10MHz ,20MHz, 30MHz. Με τα αποτελέσματα που πήραμε φτιάξαμε το σχήμα 4.8 το οποίο δείχνει την εξάρτηση της ενεργού διασποράς καθυστέρησης από την παράμετρο S. Οι καμπύλες που προέκυψαν προσεγγίζονται πολύ καλά από εκθετικές συναρτήσεις οι οποίες περιγράφονται από τη σχέση:

τrms(S)=AS S BS                                                (4.32)

όπου οι παράμετροι As και Bs δίνονται στον πίνακα 4.3.

Σχήμα 4.8 Εξάρτηση ενεργού διασποράς καθυστέρησης από το συνολικό μήκος S του δικτύου. n=10.

| ## Συχνότητα | ## AS | ## BS |
| --- | --- | --- |
| 10MHz | 1.71×10−9 | 0.851 |
| 20MHz | 2.28×10−9 | 0.752 |
| 30MHz | 2.77×10−9 | 0.681 |

Πίνακας 4.3 Τιμές παραμέτρων As, Bs της σχέσης (4.32)

Όπως βλέπουμε η ενεργός διασπορά καθυστέρησης αυξάνεται καθώς μεγαλώνει το μήκος του δικτύου. Αυτό σημαίνει πως οι συνιστώσες που ακολουθούν μακρινές διαδρομές έχουν σημαντική επίδραση στο τrms. Αν τώρα το μήκος του δικτύου μεγάλωνε πάρα πολύ θα μειωνόταν ο αριθμός των μη αμελητέων συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο. Επομένως είναι λογικό να περιμένουμε πως αν αυξήσουμε πολύ την παράμετρο S από ένα σημείο και μετά η τrms θα αρχίσει να φθίνει. Δε θα είχε νόημα όμως να κάνουμε κάτι τέτοιο καθώς το εύρος των τιμών που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι αντιπροσωπευτικό των μεγεθών που συναντάμε σε ηλεκτρικά δίκτυα κτιρίων.

Στο σχήμα 4.9 (σελ.91) φαίνεται η εξάρτηση της ενεργού διασποράς καθυστέρησης από τη συχνότητα. Στο διάγραμμα του σχήματος 4.9(α) φαίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης  σε  δίκτυα  που  είχαν  ίδιο  μήκος  διαύλου  X  και  ίδιο  συνολικό μήκος

εγκάρσιων κλάδων Y, αλλά διαφορετικό αριθμό σημείων ανάκλασης. Το σχήμα 4.9(β) αφορά διατάξεις με τον ίδιο αριθμό σημείων ασυνέχειας αλλά διαφορετικά συνολικά μήκη S. Οι καμπύλες των δυο διαγραμμάτων προσεγγίζονται πολύ καλά από εκθετικές συναρτήσεις οι οποίες περιγράφονται από τη σχέση:

τrms(f)=Af f Bf                                                 (4.33)

όπου οι παράμετροι Af και Bf δίνονται στον πίνακα 4.4.

| ## Παράμετροι διάταξης |  | ## Af | ## Bf |
| --- | --- | --- | --- |
| X=75m Y=50m | n=3 | 6.58×10−7 | −0.744 |
|  | n=9 | 1.95×10−7 | −0.298 |
|  | n=15 | 9.44×10−8 | −0.143 |
| n=10 | X=Y=10m | 2.51×10−8 | −7.42×10−2 |
|  | X=Y=40m | 1.16×10−7 | −0.192 |
|  | X=Y=100m | 3.73×10−7 | −0.400 |

Πίνακας 4.4 Τιμές παραμέτρων Af, Bf της σχέσης (4.33)

Όπως βλέπουμε η τrms μειώνεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας τα σχήματα 4.7 και 4.8. Αυτή η συμπεριφορά δικαιολογείται αν σκεφτούμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο περισσότερη είναι η απόσβεση των καλωδίων και συνεπώς τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των μη αμελητέων  συνιστωσών  που  φτάνουν  στην  έξοδο.  Ακόμη  παρατηρούμε πως καθώς η

(α) Διαφορετικός αριθμός σημείων ανάκλασης. X=75m, Y=50m.

(β) Διαφορετικά μήκη δικτύου. n=10.

Σχήμα 4.9 Εξάρτηση της ενεργού διασποράς καθυστέρησης από τη συχνότητα

μέση  απόσταση  ανάμεσα  σε  διαδοχικά σημεία ασυνέχειας λιγοστεύει, οι καμπύλες του

σχήματος 4.9 γίνονται σχεδόν επίπεδες. Η εξάρτηση δηλαδή της τrms από τη συχνότητα μικραίνει όσο μεγαλώνει η χωρική πυκνότητα των σημείων ασυνέχειας (δηλαδή όσο αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων ανάκλασης ή ισοδύναμα όσο μειώνεται το συνολικό μήκος του δικτύου). Αυτό συμβαίνει επειδή όταν έχουμε πολλά σημεία ασυνέχειας ελαχιστοποιήται ο αριθμός των μη αμελητέων συνιστωσών που φτάνουν στην έξοδο έχοντας διανύσει μεγάλα μονοπάτια, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η επίδραση της απόσβεσης των καλωδίων στον υπολογισμό της εξόδου της διάταξης.

Οι σχέσεις 4.31 έως 4.33 που είδαμε παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν θέλουμε μια ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης που θα έχει στην τrms η μεταβολή ενός από τα εξής μεγέθη μιας διάταξης: συνολικό μήκος, αριθμός κόμβων, συχνότητα.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στη συνέχεια παρατίθεται ο αλγόριθμος με τη βοήθεια του οποίου έγιναν όλες οι προσωμοιώσεις αυτής της εργασίας.

program busf(input,output,magfil,timfil);

{PATH INVENTORY: AMPLITUDE, ARRIVAL-TIME}

{BRANCHED BUS, BRANCHES COUPLED TO LOADS, MATCHED ENDS (TRANSMITTER,RECEIVER)}

{NYM3x2.5 - VARIABLE DISSIPATION FACTOR AND PERMITTIVITY - 1.6MHz TO 30MHz}

{MATCHED TRANSMISSION AND RECEPTION}

{PATH SELECTION BASED ON BOTH WEIGHTING-FACTOR AND ROUTE-LENGTH ATTENUATION}

const t=(2.0/3.0);

r=(-1.0/3.0);

pi=3.14159;

e0=8.85415e-12;

m0=4*pi*1.0e-7;

c0=3.0e+8;

maxbnr=100;

bound=0.01;

type pathtreeptr=^pathtree;

pathtree=record

i,dir:integer; gval,s:real;

branchptr:pathtreeptr

end;

var magfil,phasfil,timfil: text;

path: pathtreeptr;

x:array [0..(maxbnr+1)] of real;

y:array [1..maxbnr] of real;

refcb:array [1..maxbnr] of real;

f,er,c,wavel,fA0,thresh,tand,Rdist,Lex,Ldist,Cdist,Gdist,Z0,a,b:real;

mag,tim:real;

busl,D,rad,cond,mr:real;

n,j,pathnbr:integer;

function power(x:real; expnt:integer): real;

var z:real; j:integer;

begin

z:=1.0;

for j:=1 to expnt do z:=x*z;

power:=z

end;

function sign(x:real): integer;

begin

sign:=round(x/abs(x))

end;

procedure endpathinv(var path:pathtreeptr);

var q:pathtreeptr; Aprop:real;

begin

Aprop:=abs(path^.gval)*power(t,(n-(path^.i)))*exp(-a*(path^.s+(busl-x[path^.i])));

case path^.dir of

1: begin

if (path^.i)<>(n+1) then

begin

if (t*Aprop)>thresh then

begin

new(q);

q^.gval:=t*(path^.gval);

q^.i:=(path^.i)+1; q^.dir:=1;

q^.s:=(path^.s)+(x[path^.i+1]-x[path^.i]);

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil;

if (power(t,2)*abs(refcb[path^.i])*Aprop)>thresh then

begin

new(q);

q^.gval:=t*refcb[path^.i]*(path^.gval);

q^.i:=path^.i; q^.dir:=2;

q^.s:=(path^.s)+2.0*y[path^.i];

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil;

end;

if (path^.i<>1) and ((abs(r)*power(t,3)*Aprop)>thresh) then

begin

new(q);

q^.gval:=r*(path^.gval);

q^.i:=(path^.i)-1; q^.dir:=3;

q^.s:=(path^.s)+(x[path^.i]-x[path^.i-1]);

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil

end

end

end

else

begin

mag:=abs(path^.gval)*exp(-a*(path^.s)); writeln(magfil,mag);

tim:=(path^.s)/c; writeln(timfil,tim);

pathnbr:=pathnbr+1; writeln(pathnbr)

end

end;

2: begin

if (t*Aprop)>thresh then

begin

new(q);

q^.gval:=t*(path^.gval);

q^.i:=path^.i+1; q^.dir:=1;

q^.s:=path^.s+(x[path^.i+1]-x[path^.i]);

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil;

if (abs(r*refcb[path^.i])*t*Aprop)>thresh then

begin

new(q);

q^.gval:=r*refcb[path^.i]*(path^.gval);

q^.i:=path^.i; q^.dir:=2;

q^.s:=path^.s+2.0*y[path^.i];

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil;

end;

if (path^.i<>1) and ((power(t,4)*Aprop)>thresh) then

begin

new(q);

q^.gval:=t*(path^.gval);

q^.i:=path^.i-1; q^.dir:=3;

q^.s:=path^.s+(x[path^.i]-x[path^.i-1]);

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil

end

end

end;

3: begin

if (power(t,2)*abs(refcb[path^.i])*Aprop)>thresh then

begin

new(q);

q^.gval:=t*refcb[path^.i]*(path^.gval);

q^.i:=path^.i; q^.dir:=2;

q^.s:=path^.s+2.0*y[path^.i];

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil;

end;

if (abs(r)*Aprop)>thresh then

begin

new(q);

q^.gval:=r*(path^.gval);

q^.i:=path^.i+1; q^.dir:=1;

q^.s:=path^.s+(x[path^.i+1]-x[path^.i]);

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil;

end;

if (path^.i<>1) and ((power(t,4)*Aprop)>thresh) then

begin

new(q);

q^.gval:=t*(path^.gval);

q^.i:=path^.i-1; q^.dir:=3;

q^.s:=path^.s+(x[path^.i]-x[path^.i-1]);

q^.branchptr:=nil;

path^.branchptr:=q; q:=nil;

endpathinv(path^.branchptr);

dispose(path^.branchptr); path^.branchptr:=nil

end

end

end

end;

begin

{ writeln('Give frequency'); readln(f);                                        }

{ writeln('Give the bus length:'); readln(busl);                               }

{ writeln('Give the multitude of branches:'); readln(n);                       }

{ writeln('Give the total length of branches');                                }

{ writeln('Give the branch position sequence'); for j:=1 to n do readln(x[j]); }

{ writeln('Give the branch length sequence:'); for j:=1 to n do readln(y[j]);  }

busl:=100.0; n:=10; x[0]:=0.0; x[n+1]:=busl;

for j:=1 to n do

begin

x[j]:=x[j-1]+busl/(n+1); y[j]:=2.5;

if (j mod 3)=0 then

refcb[j]:=0.5

else

refcb[j]:=1.0

end;

f:=2.0e+7;

rad:=0.000892;D:=0.0035;cond:=5.80e+7; mr:=1.0;

assign(magfil,'magfil'); assign(timfil,'timfil');

rewrite(magfil); rewrite(timfil);

Lex:=mr*m0/pi*ln((D/rad+sqrt(sqr(D/rad)-4.0))/2.0);

if f<5.0e+6 then

begin

er:=-0.9*(ln(f)/ln(10.0))+8.9964+0.5

end

else

begin

er:=-3.3*(1.0e-9)*f+3.1167+0.5

end;

c:=c0/sqrt(er);

b:=2.0*pi*f/c;

wavel:=c/f;

tand:=-5.7257*(1.0e-10)*f+0.084;

Rdist:=sqrt(mr*m0*f/(pi*cond*sqr(rad)))*((D/(2.0*rad))/sqrt(sqr(D/(2.0*rad))-1.0));

Ldist:=Rdist/(2.0*pi*f)+Lex;

Cdist:=pi*er*e0/ln((D/rad+sqrt(sqr(D/rad)-4.0))/2.0);

Gdist:=2.0*pi*f*Cdist*tand;

Z0:=sqrt(Ldist/Cdist);

a:=Rdist/(2.0*Z0)+Gdist*Z0/2.0;

fA0:=exp(-a*busl)*power(t,n); thresh:=bound*fA0;

pathnbr:=0;

new(path);

path^.gval:=1.0; path^.i:=1; path^.dir:=1; path^.s:=x[1];

path^.i:=1; path^.dir:=1; path^.s:=x[1];

path^.branchptr:=nil;

endpathinv(path);

dispose(path); path:=nil;

close(magfil); close(timfil)

end.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[1] Pahlavan K, Levesque A.H. Wireless Information Networks. John Wiley & Sons, Inc: New York, 1995; pp. 42-60, 73-74.

[2] Dimitrakopoulos G.A, Capsalis C.N. 2000. Statistical modeling of RMS-delay spread under multipath fading conditions in Local Areas. IEEE Trans. Vehicular Techology 2000; 49(5): 1522-1528.

[3] C.R. Paul and S.A. Nasar, Introduction to Electromagnetic Fields, second edition,

McGraw-Hill, NY (1987).

[4] S.Ramo, J.R. Whinnery, and T.VanDuzer, Fields  and  Waves  in Communication

Electronics, John Wiley, NY (1994).

[5] C.R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley, NY (1992).

[6] I.C. Papaleonidopoulos, C.G. Karagiannopoulos, N.J. Theodorou, C.E. Anagnostopoulos and I.E. Anagnostopoulos, “Modelling of Indoor Low-Voltage Cables in the High Frequency range,” in Proc. ISPLC2002, 2002, pp. 267-271.

[7] M. Zimmermann and K. Dostert, “A Multi-Path Propagation Model for the Power-Line Channel in the High Frequency Range,” in Proc. ISPLC’99, 1999, pp.45-61.

[8] A. Matov, “A Planning Tool for High Bit Rate Transmission over Power Line Communication Channels ”, in Proc. ISPLC2001, 2001, pp. 15-20.

[9] S. Tsuzuki, T. Takamatsu, H. Nishio, Y. Yamada, “An Estimation Method of the Transfer Function of Indoor Power-Line Channels for Japanese Houses,” in Proc. ISPLC2002, 2002, pp. 267-271.

[10] Papaleonidopoulos I.C, Karagiannopoulos C.G, Andreou G.T, Theodorou N.J. Two-conductor HF transmission-line solution for symmetrical indoor triple-pole cables. In Proceedings of ISPLC2004, Zaragoza, Spain, 2004;

[11] Ιωάννης Κ. Παπαλεωνιδόπουλος, «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΧΥΟΣ», Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2005

[12] Hashemi H, Tholl D. 1994. Statistical modelling and simulation of the RMS delay spread of indoor radio propagation channels. IEEE Trans. Vehicular Technology 1994; 43(1): 110-120.