ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υπολογισμός Πεδίου Περίθλασης στο Εγγύς Πεδίο

από Διπολική Πηγή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεώργιος Χ. Λιάκος

Επιβλέπων : Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υπολογισμός Πεδίου Περίθλασης στο Εγγύς Πεδίο

από Διπολική Πηγή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεώργιος Χ. Λιάκος

Επιβλέπων : Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την   18η   Οκτωβρίου 2005

.................................               .................................               .................................

Ν. Ουζούνογλου                         Δ. Κακλαμάνη                             Π. Φράγκος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.                     Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.              Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Οκτώβριος 2005

...............................

Γεώργιος Χ. Λιάκος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Γεώργιος Χ. Λιάκος, 2005

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ’ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προυπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η εύρεση του συνολικού H/M πεδίου περίθλασης στο εγγύς πεδίο από διπολική πηγή. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με κύριο στόχο την αναλυτική εύρεση λύσης καθώς και τη γραφική αναπαράσταση του Η/Μ πεδίου που οφείλεται σε συγκεκριμένη πηγή, σε περιοχές κοντά σε αιχμή, η οποία αποτελούσε το άκρο ενός ημιάπειρου επιπέδου.

Αρχικά διατυπώνεται το πρόβλημα της περίθλασης με τη βοήθεια συνοριακών συνθηκών, καθώς και η ηλεκτρομαγνητική αρχή του Babinet. Αναλύεται το διδιάστατο πρόβλημα της περίθλασης από επίπεδο, και εκφράζονται τα πεδία με τη βοήθεια ολοκληρωμάτων, έχοντας τη μορφή γωνιώδους φάσματος επίπεδων κυμάτων. Η λύση που προκύπτει, τόσο για Ε–πόλωση, όσο και για Η–πόλωση, εκφράζεται με δυαδικές ολοκληρωτικές εξισώσεις. Η ανάλυση επικεντρώνεται στη διδιάστατη περίθλαση επίπεδων κυμάτων από ημιεπίπεδο, κοντά στην αιχμή περίθλασης, στο άκρο δηλαδή του ημιεπιπέδου, και οι δυαδικές ολοκληρωτικές εξισώσεις που δίνουν τη λύση χρησιμοποιούνται στην περίπτωση Ε–πόλωσης.

Επόμενο βήμα αποτελεί η έκφραση της λύσης με μιγαδικά ολοκληρώματα Fresnel. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ασυμπτωτικές προσεγγίσεις ολκληρωμάτων, με βάση τη μέθοδο του Steepest Descent, που έχει να κάνει με την επιλογή του κατάλληλου μονοπατιού ολοκλήρωσης.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν προσαρμόζονται τόσο στην περιοχή της αιχμής περίθλασης που είναι ο χώρος ενδιαφέροντος, όσο και μακριά από αυτή.

Στη συνέχεια οι λύσεις που έχουν εξαχθεί για το διδιάστατο πρόβλημα, επεκτείνονται και προσαρμόζονται στις τρεις διαστάσεις, και η μελέτη συνεχίζεται με τα προσπίπτοντα επίπεδα κύματα των πεδίων να οφείλονται σε συγκεκριμένες πηγές. Οι πηγές είναι είτε γραμμική πηγή είτε δίπολο, και βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο.

Τελευταίο βήμα αποτελεί η μεταφορά σε κατάλληλη μορφή των πεδίων περίθλασης λόγω του διπόλου στο πρόγραμμα Matlab, και η γραφική τους απεικόνιση.

Λέξεις Κλειδιά

Περίθλαση, Η/Μ πεδία, Μιγαδικά Ολοκληρώματα Fresnel, Διπολική Πηγή, Ημιάπειρο Επίπεδο, Ασυμπτωτικές Προσεγγίσεις, Ε–Πόλωση, Η–Πόλωση, Δυαδικές Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

Abstract

The scope of this thesis was the finding of the total H/M diffraction field in the near field, due to a dipole. The main target of this study was the analytical finding of the solution and the graphical representation of the H/M field due to located sources, in regions near an edge, which was the end point of an infinite half plane.

In the beginning, the diffraction problem is stated using boundary conditions, just as Babinet’s electromagnetic principle. The two-dimensional diffraction problem by a plane screen is resolved, and the fields are expressed using integrals which have the form of an angular spectrum of plane waves. The derived solution for E–polarization or H–polarization is expressed in terms of dual integral equations. The analysis is focused in the two-dimensional diffraction of plane waves by a half plane, near the diffraction edge, which is the end point of the half plane, and the dual integral equations which give the solution are used for E–polarization.

The next step is to express the solution using complex Fresnel integrals. For this purpose, asymptotic expansions of integrals are occupied, using the Steepest Descent method, which is also helpful with finding the appropriate path of integration.

The results we obtain are adapted not only in the region near the diffraction edge, which is the space of interest, but also at points which are further.

The solutions which have been obtained for the two-dimensional problem are then expanded to adapt in the three dimensions, and the study is continued with the incident plane waves being generated by specified sources. The sources can be a line current or a dipole which are located in certain points in space.

The last step is the use of the Matlab program in order to obtain the graphical representation of the diffraction fields due to the dipole.

Key Words

Diffractio, H/M Fields, Complex Fresnel Integrals, Dipole, Infinite Half  Plane, Asymptotic Expansions, E–Polarization, H–Polarization, Dual Integral Equations

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Νικόλαου Ουζούνογλου, Καθηγητή Ε.Μ.Π. , τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την καθοδήγηση και τη σημαντική βοήθειά του, καθώς και για το χρόνο που μου αφιέρωσε. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το μεταπτυχιακό φοιτητή Νίκο Τσίτσα για τη βοήθειά του στα τελευταία στάδια της διπλωματικής, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κώδικα σε Matlab. Ευχαριστώ και τους δυο θερμά.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1	9

Εισαγωγή	9

Κεφάλαιο 2	11

Συνορακές τιμές και επιφανειακά ρεύματα	11

Κεφάλαιο 3	14

Περίθλαση από επίπεδο:	14

Ηλεκτρομαγνητική μορφή της αρχής του Babinet	14

Κεφάλαιο 4	16

Διδιάστατη περίθλαση από αγώγιμο άπειρο επίπεδο	16

4.1 Βαθμωτά διδιάστατα ηλεκτρομαγνητικά πεδία	16

4.2 Γωνιώδες φάσμα επίπεδων κυμάτων	18

4.3 Διατύπωση διδιάστατου προβλήματος χρησιμοποιώντας δυαδικές ολοκληρωτικές εξισώσεις	23

Κεφάλαιο 5	27

Διδιάστατη περίθλαση επιπέδου κύματος από ημιεπίπεδο	27

5.1 Λύση των δυαδικών ολοκληρωτικών εξισώσεων στην περίπτωση Ε–πόλωσης	27

5.2 Έκφραση της λύσης με ολοκληρώματα Fresnel	31

5.3 Η φύση της λύσης	43

5.4 Λύση του διδιάστατου προβλήματος περίθλασης με	56

Η–πόλωση	56

5.5 Αριθμητικοί υπολογισμοί	58

5.6 Σύγκριση θεωρίας και πειραματικών αποτελεσμάτων	60

Κεφάλαιο 6	63

Τρισδιάστατη περίθλαση επιπέδων κυμάτων από ημιεπίπεδο	63

Κεφάλαιο 7	67

Περίθλαση εντοπισμένης πηγής από ημιεπίπεδο	67

7.1 Γραμμική πηγή ρεύματος παράλληλη στην αιχμή περίθλασης	67

7.2 Δίπολο	84

Κεφάλαιο 8	89

Μοναδικότητα της λύσης	89

Κεφάλαιο 9	91

Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις ολοκληρωμάτων	91

9.1 Η μέθοδος Steepest Descent	91

9.2 Η μέθοδος της ακίνητης (σταθερής) φάσης	99

9.3 Διπλά ολοκληρώματα	101

9.4 Συναρτήσεις Hankel	103

Κεφάλαιο 10	106

Γραφική αναπαράσταση λύσεων	106

10.1 Εξισώσεις προβλήματος	106

10.2 Μορφοποίηση εξισώσεων	106

10.3 Κώδικας και αποτελέσματα	108

# Κεφάλαιο 1

## Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις του Maxwell μαζί με τις γνωστές μας συνοριακές συνθήκες, το πρόβλημα της σκέδασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα εμπόδιο μετατρέπεται σε ένα καλά ορισμένο μαθηματικό πρόβλημα συνοριακών τιμών. Η παρακάτω ανάλυση δίνει λεπτομερώς μια αυστηρή λύση στο πρόβλημα της περίθλασης μονοχρωματικών κυμάτων από ένα τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο.

Σε αρχικές θεωρείες το εμπόδιο περίθλασης θεωρούνταν τέλεια “μαύρο”, δηλαδή όση ακτινοβολία έπεφτε σε αυτό απορροφούνταν πλήρως και δεν υπήρχε καθόλου ανάκλαση. Μια τέτοια υπόθεση δε μπορεί να γίνει δεκτή, αφού είναι ασύμβατη με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία.

Στο παρελθόν έχουν εξεταστεί θεωρητικά περιπτώσεις στις οποίες το σώμα περίθλασης έχει πεπερασμένη διηλεκτρική σταθερά και πεπερασμένη αγωγιμότητα. Γενικά όμως, η υπόθεση πεπερασμένης αγωγιμότητας οδηγεί σε πολύπλοκα μαθηματικά, επομένως είναι συχνά επιθυμητό να δεχθούμε πως το σώμα περίθλασης είναι τέλεια αγώγιμο, άρα προκαλεί και τέλεια ανάκλαση. Αυτή η εξιδανίκευση είναι συμβατή με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία σε χαμηλές συχνότητες, αφού τα περισσότερα μέταλλα έχουν υψηλή αγωγιμότητα, αν και μπορεί να μην είναι απόλυτα επαρκής η παραπάνω προσέγγιση στις οπτικές συχνότητες (THz). Στην ανάλυση που ακολουθεί, όπου και καταλήγουμε σε ακριβείς μαθηματικές διατυπώσεις, χρησιμοποιούμε την παραπάνω υπόθεση άπειρης αγωγιμότητας για το εμπόδιο περίθλασης.

Η πρώτη αυστηρή λύση ενός προβλήματος περίθλασης δόθηκε από τον Sommerfeld, ο οποίος ασχολήθηκε με το διδιάστατο πρόβλημα της πρόσπτωσης ενός επίπεδου κύματος σε ένα απειροστά λεπτό, τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο. Η σημαντικότητα της προσέγγισης του Sommerfeld οφείλεται στο γεγονός ότι η λύση εκφράζεται σε μορφή ολοκληρωμάτων Fresnel.

Παραλλαγές του προβλήματος του ημιεπιπέδου, όπως προβλήματα με σφήνα ή με γραμμικές και σημειακές πηγές έχουν λυθεί στο παρελθόν. Οι εξελίξεις στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών έχουν ωθήσει στην επίλυση νέων προβλημάτων και στη δημιουργία νέων μεθόδων. Αξίζει να ασχοληθούμε για λίγο με τους τρόπους προσέγγισης των προβλημάτων αυτών.

Αν υπάρχει ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, έστω u1 ,  u2 ,  u3 τέτοιο ώστε η επιφάνεια του σώματος περίθλασης να ταυτίζεται με ένα από τα επίπεδα   ui  =  σταθερο , τότε η κλασσική τεχνική χωρισμού των μεταβλητών θα είναι κατάλληλη για την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών εμφανίζεται ως μια άπειρη σειρά, και η χρησιμότητά της εξαρτάται από την ευκολία υπολογισμού των σχετιζόμενων συναρτήσεων, καθώς και από την ταχύτητα με την οποία η σειρά συγκλίνει. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για παράδειγμα σε προβλήματα όπου έχουμε σφαίρες ή κυκλικούς δίσκους, καθώς και σε ανοίγματα επιφανειών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο σε βαθμωτά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στη θεωρία των ηχητικών κυμάτων μικρού πλάτους. Τα διδιάστατα προβλήματα της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας είναι ουσιαστικά βαθμωτά, οπότε μπορούμε να τα λύσουμε με χωρισμό μεταβλητών. Στην περίπτωση που το πεδίο έχει διανυσματική φύση, τότε εισάγεται μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

Μια δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στη διατύπωση ολοκληρωτικών εξισώσεων. Διάφορα προβλήματα, με το πιο απλό να είναι αυτό του ημιεπιπέδου που αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορούν να παράγουν ολοκληρωτικές εξισώσεις που λύνονται με τη μέθοδο Wiener and Hopf, και οδηγούν σε λύσεις κλειστής μορφής.

Όσα αναφέρονται στη συνέχεια ακολουθούν την οδό των ολοκληρωτικών εξισώσεων. Θα φτάσουμε στο πρόβλημα του ημιεπιπέδου του Sommerfeld αφού πρώτα ασχοληθούμε με κάποια γενικότητα με το πρόβλημα της σκέδασης Η/Μ κυμάτων από τέλεια αγώγιμες δομές, ενώ θα ασχοληθούμε και με την αναπαράσταση του πεδίου ως ένα ολοκλήρωμα που οφείλεται σε ένα φάσμα επίπεδων κυμάτων. Θα καταλήξουμε έτσι στη διατύπωση κάποιων προβλημάτων περίθλασης με “δυαδικές” ολοκληρωτικές εξισώσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εκτός από το αυτούσιο πρόβλημα του ημιεπιπέδου, θα ασχοληθούμε με κάποια λεπτομέρεια και με άλλα συνδεδεμένα με αυτό προβλήματα.

# Κεφάλαιο 2

## Συνορακές τιμές και επιφανειακά ρεύματα

Είναι γνωστό πως το Η/Μ πεδίο διεισδύει αλλά λίγο μέσα σε έναν αγωγό. Η εξιδανίκευση της άπειρης αγωγιμότητας, όπου δεν υπάρχει καθόλου διείσδυση, οδηγεί στην ύπαρξη μόνο επιφανειακών ρευμάτων στον αγωγό.

Γνωρίζουμε απ’τις οριακές συνθήκες των εξισώσεων του Maxwell, πως η εφαπτομενική συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου E , το οποίο διαπερνά ένα απειροστά λεπτό φύλλο με ηλεκτρικό ρεύμα, είναι συνεχής, ενώ η εφαπτομενική συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου H είναι ασυνεχής. Πιο συγκεκριμένα, η ασυνέχεια του μαγνητικού πεδίου βρίσκεται στην εφαπτομενική συνιστώσα του, η οποία είναι κάθετη στην επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος J, και είναι της τάξης του  4πJc . Αντίστοιχα, η κάθετη συνιστώσα του H είναι συνεχής κατά μήκος του αγώγιμου φύλλου, ενώ η κάθετη συνιστώσα του E είναι ασυνεχής και σχετίζεται με την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου, με το μέγεθος της ασυνέχειας να είναι ίσο με   4π×σ  , όπου  σ  η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου. Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι εφαπτομενικές συνιστώσες του Η/Μ πεδίου. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το πεδίο στον ελεύθερο χώρο, στην περιοχή έξω απ’το τέλεια αγώγιμο σώμα είναι τέτοιο ώστε στην επιφάνεια του αγωγού να ισχύει: (a)  Η εφαπτομενική συνιστώσα του  E=0

(b) Η εφαπτομενική συνιστώσα του H είναι κάθετη στην επιφανειακή πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος  J, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, και είναι της τάξης του  4πJc

(c)  Η κάθετη συνιστώσα του   H=0

(d)  Η εξερχόμενη συνιστώσα του  E  είναι ίση με  4π  επί την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου.

Το φαινόμενο της πρόσπτωσης ακτινοβολίας πάνω σε ένα τέλεια αγώγιμο σώμα μπορεί να ερμηνευθεί εύκολα χρησιμοποιώντας τα επαγόμενα επιφανειακά ρεύματα. Αν  Ei  είναι το διάνυσμα του προσπίπτοντος πεδίου και Es  είναι αυτό του σκεδαζόμενου πεδίου λόγω των επαγόμενων ρευμάτων, τότε το συνολικό διάνυσμα του πεδίου θα είναι φυσικά το άθροισμα του προσπίπτοντος και του σκαδαζόμενου, δηλαδή  Ei+   {Es  . Το πρόβλημα της περίθλασης λοιπόν μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Έχοντας το προσπίπτον πεδίο, αναζητούμε το σκεδαζόμενο, το οποίο προέρχεται από το επαγόμενο ρεύμα στην επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι η εφαπτομενική συνιστώσα του σκαδαζόμενου θα είναι   Es  =  −Ei , στην επιφάνεια του αγωγού.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι η συνοριακή συνθήκη  (a)  που διατυπώθηκε παραπάνω είναι θεμελιώδης, και ικανή από μόνη της να προσδιορίσει μοναδικά το πρόβλημα περίθλασης στη μορφή που ορίστηκε. Όσον αφορά τις άλλες συνθήκες, η  (b)  χρησιμοποιείται στο να σχετίζει το πεδίο με τα επαγόμενα ρεύματα, ενώ οι  (c)  και  (d)  δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το συμπέρασμα ότι  Es  =  −Ei  για εσωτερικά σημεία του αγωγού, σημαίνει την ύπαρξη μιας μοναδικής πυκνότητας ρεύματος, σε κάθε κλειστή επιφάνεια  S , η οποία πυκνότητα αναπαράγει σε όλα τα σημεία στο εσωτερικό της  S το πεδίο που οφείλεται σε πηγές στο εξωτερικό της  S . Έτσι λοιπόν, αν σκεφτούμε την περίπτωση όπου το σύνορο τέλειου αγωγού, στο οποίο πέφτει η ακτινοβολία, είναι ένα πλήρες άπειρο επίπεδο, συμπεραίνουμε πως υπάρχει μια μοναδική πυκνότητα ρεύματος σε κάθε επίπεδο, η οποία αναπαράγει στη μια μεριά του επιπέδου το πεδίο που οφείλεται σε πηγές που βρίσκονται στην άλλη μεριά του επιπέδου.

Στα προβλήματα περίθλασης, εκτός από την υπόθεση άπειρης αγωγιμότητας του αγωγού, είναι επιθυμητό να θεωρούμε πως το σώμα περίθλασης είναι απειροστά λεπτό, τείνοντας στο μηδέν στο όριο, παραμένει όμως αδιαφανές. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να απλοποιήσουμε κάπως το μαθηματικό μέρος της ανάλυσης. Το αδιαφανές του σώματος βεβαίως διατηρείται, με την ιδέα ότι έχουμε έναν τέλειο αγωγό του οποίου το πάχος τείνει στο μηδέν στο όριο. Από όσα έχουν ειπωθεί, ένα τέτοιο σώμα μπορεί να θεωρηθεί πως μεταπίπτει σε ένα φύλλο που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διαφορά ότι το φύλλο δεν είναι πλέον μια κλειστή επιφάνεια. Μια σχετικά απλή υπόθεση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι αυτή όπου το φύλλο είναι επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, κάποιες σημαντικές σχέσεις που ικανοποιούνται από το σκεδαζόμενο πεδίο  Es  ,  Hs , το οποίο ακτινοβολεί, μπορούν να εξαχθούν, και δίνονται παρακάτω.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, με το φύλλο να καταλαμβάνει το επίπεδο  y=0  (xz–επίπεδο) . Ισχύουν τότε οι επόμενες σχέσεις για το σκεδαζόμενο πεδίο:

Exsx, y, z   =   Exsx, −y, z  ,               Hxsx,y,z   =   −Hxsx,−y,zEysx,y,z   =   −Eysx,−y,z  ,            Hysx,y,z   =   Hysx,−y,z     (1)

Οι παραπάνω σχέσεις ικανοποιούν τις οριακές συνθήκες στην επιφάνεια του φύλλου για το σκεδαζόμενο πεδίο. Η πυκνότητα του ρεύματος που ρέει πάνω στο φύλλο που βρίσκεται στο xz–επίπεδο θα έχει φυσικά μόνο τις συνιστώσες Jx και Jz , που συνδέονται με το σκεδαζόμενο μαγνητικό πεδίο με τις σχέσεις

Hxs   =   ∓  2πcJz  ,                 Hzs   =   ±  2πcJx                      (2)

Στη σχέση  (2) , η επιλογή του πάνω ή του κάτω προσήμου γίνεται αν το y πηγαίνει προς το μηδέν μέσω θετικών ή αρνητικών τιμών αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η εφαρμογή των απλών αυτών σχέσεων στο ενδιαφέρον πρόβλημα της περίθλασης από ένα επίπεδο παραπέτασμα, οδηγεί σε μια χρήσιμη διατύπωση, η οποία πιο συγκεκριμένα δείχνει την ισχύ ενός ακριβούς ηλεκτρομαγνητικού αναλόγου της αρχής του  Babinet.

# Κεφάλαιο 3

## Περίθλαση από επίπεδο:

## Ηλεκτρομαγνητική μορφή της αρχής του Babinet

Ας υποθέσουμε πως ένα Η/Μ πεδίο   Ei ,   {Hi   προσπίπτει σε ένα σύνολο απειροστά λεπτών, τέλεια αγώγιμων φύλλων που βρίσκονται στο επίπεδο  y = 0. Έστω ότι με  Μ  δηλώνουμε τις περιοχές του επιπέδου που καταλαμβάνονται από μέταλλο, και με  Α  τα υπολοιπόμενα ανοίγματα, έτσι ώστε οι περιοχές  Μ και  Α  μαζί να συνιστούν το συνολικό επίπεδο. Είτε το  M, είτε το  Α, ή και τα δυο μπορεί να είναι άπειρης έκτασης.

Όπως έχει εξηγηθεί και νωρίτερα, ζητείται ένα σκεδαζόμενο πεδίο το οποίο ικανοποιεί κάποια συνοριακή συνθήκη στην περιοχή  Μ. Αν δούμε τις σχέσεις   (1)   του προηγούμενου κεφαλαίου, παρατηρούμε ότι είναι αναγκαίο να μελετήσουμε το σκεδαζόμενο πεδίο μόνο σε έναν από τους ημιχώρους  y≥0  ή  y≤0, με την προυπόθεση ότι αναγνωρίζεται ρητά η απαίτηση συνέχειας κατά μήκος του  Α. Έτσι το πρόβλημα τώρα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:  Θέλουμε να βρούμε στο χώρο  y≥0 (ή στον  y≤0)  ένα Η/Μ πεδίο   Es ,   {Hs  , που θα μπορούσε να παραχθεί από ρεύματα στο επίπεδο  y=0 , τέτοιο ώστε

(I)     Ex(i)+Ex(s)=Ez(i)+Ez(s)=0              στην περιοχή  Μ,

(II)    Hx(s)=Hz(s)=0                                  στην περιοχή  Α.

Εδώ, η σχέση  (I)  είναι η θεμελιώδης συνοριακή συνθήκη για τέλειο αγωγό (η εφαπτομενική συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια του αγωγού είναι μηδέν), και η  (II)  αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να εκφράσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαγόμενα ρεύματα στην περιοχή  Α. Αν η  (II)  ικανοποιείται από το σκεδαζόμενο πεδίο στο χώρο  y ≥ 0, και οι σχέσεις   (1)   του προηγούμενου κεφαλαίου χρησιμοποιηθούν για να εξάγουμε το σκεδαζόμενο πεδίο στο χώρο  y ≤ 0, τότε επιτυγχάνεται η συνέχεια στην επιφάνεια  Α.

Τώρα, μια ακριβής μορφή της αρχής του Babinet για τα Η/Μ κύματα μπορεί να παραχθεί. Εξάγουμε μια σχέση μεταξύ των σχετικών πεδίων που υπάρχουν λόγω της μεταλλικής επιφάνειας και της συμπληρωματικής που προκύπτει αν αλλάξουμε το αγώγιμο φύλλο με τα ανοίγματα. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι το προσπίπτον πεδίο στη συμπληρωματική επιφάνεια δεν είναι το ίδιο με το προσπίπτον στην αρχική, αλλά μπορεί να παραχθεί χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό  E→H.

Αρχικά, έστω ότι το πεδίο (με δείκτη 1) που προσδιορίζεται από τη σχέση  E1(i)=F(i) , είναι το προσπίπτον στο χώρο  y>0  πάνω στη μεταλλική επιφάνεια. Από τις  (I)  και  (II), έχουμε:

(I’)       E1x(s)=−Fx(i),          E1z(s)=−Fz(i)                στην περιοχή Μ,

(II’)     H1x(s)=H1z(s)=0                                           στην περιοχή Α.

Στη συνέχεια, έστω ότι το πεδίο (με δείκτη 2) που προσδιορίζεται από τη σχέση H2(i)=F(i) , είναι το προσπίπτον στη συμπληρωματική επιφάνεια. Γράφοντας τις οριακές συνθήκες για το συνολικό τώρα πεδίο θα έχουμε:

(I’’)      E2x=E2z=0                                                   στην περιοχή Μ,

(II’’)    H2x=Fx(i) ,               H2z=Fz(i)                    στην περιοχή Α.

Επειδή οι εξισώσεις του Maxwell στον ελεύθερο χώρο παραμένουν αμετάβλητες κατά το μετασχηματισμό  E→H, H→−E, και λόγω του ότι υπάρχει μοναδική επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος στο επίπεδο  y=0  που θα παρήγαγε το προσπιπτον πεδίο σε όλα τα σημεία στο χώρο  y≤0, είναι φανερό από μια σύγκριση των σχέσεων  (I’), (II’),  με τις  (ΙΙ’’), (Ι’’)  αντίστοιχα, πως

H2=−E1(s)                                                           (1)

που ισχύει στον ημιχώρο πίσω από το επίπεδο. Για το συνολικό πεδίο  E1  η σχέση  (1)  δίνει:

E1+H2=F(i)                                                       (2)

που είναι η ζητούμενη ηλεκτρομαγνητική μορφή της αρχής του  Babinet.

# Κεφάλαιο 4

## Διδιάστατη περίθλαση από αγώγιμο άπειρο επίπεδο

### 4.1 Βαθμωτά διδιάστατα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ένα πρόβλημα που είναι τελείως ανεξάρτητο από μια καρτεσιανή συντεταγμένη, έστω τη   z, ονομάζεται διδιάστατο. Τέτοια προβλήματα στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία

είναι βαθμωτής φύσης και μπορούν να εκφραστούν με όρους μιας εξαρτημένης μεταβλητής, όπως θα δείξουμε παρακάτω.

Με χρονική εξάρτηση  exp−iωt , και θέτοντας  k=ωc, οι εξισώσεις του Maxwell στο κενό γράφονται:

curlH   =   −ikE,           curlE   =   ikH

Αναπτύσσοντας την ορίζουσα και έχοντας πάντα ∂∂z=0, εξισώνουμε τις αντίστοιχες συνιστώσες και προκύπτουν δυο ομάδες εξισώσεων με μερικές παραγώγους:

∂Ez∂y=ikHx,             ∂Ez∂x=−ikHy,             ∂Hy∂x−∂Hx∂y=−ikEz   (1η ομάδα)  (1)

∂Hz∂y=−ikEx,           ∂Hz∂x=ikEy,              ∂Ey∂x−∂Ex∂y=ikHz       (2η ομάδα)  (2)

Παρατηρούμε πως η πρώτη ομάδα περιέχει μόνο τις συνιστώσες  Hx , Hy , Ez , ενώ η δεύτερη μόνο τις Ex , Ey , Hz . Για λόγους απλότητας, θεωρούμε πως κάθε λύση είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των δύο λύσεων που προκύπτουν, αν υποθέσουμε ότι όλα τα μέλη της πρώτης ή της δεύτερης ομάδας είναι μηδενικά. Έτσι χαρακτηρίζουμε δυο τύπους πεδίων, το   E – πολωμένο   και το   H – πολωμένο.

Ε – πόλωση: Στην περίπτωση αυτή, όλα τα μέλη της δεύτερης ομάδας είναι μηδενικά, δηλαδή

Ex=  Ey=  Hz=0

Οι δυο πρώτες εξισώσεις της 1ης ομάδας, παραγωγίζοντάς τες κατάλληλα, γράφονται:

Hx=1ik∂Ez∂y       ⇒    ∂Hx∂y=1ik∂2Ez∂y2

Hy=−1ik∂Ez∂x    ⇒    ∂Hy∂x=−1ik∂2Ez∂x2

Αντικαθιστώντας τις δύο παραπάνω σχέσεις στην τρίτη της 1ης ομάδας θα έχουμε:

∂Hy∂x−∂Hx∂y=−ikEz    ⇒    −1ik∂2Ez∂x2−1ik∂2Ez∂y2=−ikEz    ⇒

∂2Ez∂x2+∂2Ez∂y2+k2Ez=0

Καταλήγουμε λοιπόν στην παραπάνω σχέση, η οποία εκφράζει το συνολικό πεδίο μέσω της Ez συνιστώσας. Είναι φανερό πως το πεδίο ικανοποιεί τη διδιάστατη μορφή της κυματικής εξίσωσης.

Η – πόλωση: Τώρα, όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας είναι μηδενικά, δηλαδή

Hx=  Hy=  Ez=0

Παραγωγίζοντας όπως και πρίν τις δυο πρώτες εξισώσεις της 2ης ομάδας θα έχουμε:

Ex=−1ik∂Hz∂y     ⇒     ∂Ex∂y=−1ik∂2Hz∂y2

Ey=1ik∂Hz∂x        ⇒     ∂Ey∂x=1ik∂2Hz∂x2

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω στην τρίτη της 2ης ομάδας και κάνοντας πράξεις όπως προηγουμένως προκύπτει

∂2Hz∂x2+∂2Hz∂y2+k2Hz=0

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν το συνολικό πεδίο εκφράζεται μέσω της Hz συνιστώσας και επίσης ικανοποιεί τη διδιάστατη κυματική εξίσωση.

### 4.2 Γωνιώδες φάσμα επίπεδων κυμάτων

Δείξαμε στην προηγούμενη παράγραφο, πως για τα διδιάστατα προβλήματα στα οποία περιορίζουμε την ανάλυσή μας  (∂∂z=0), οι καρτεσιανές συνιστώσες των  E  και  H  ικανοποιούν την εξίσωση

∂2V∂x2+∂2V∂y2+k2V=0                                                   (3)

(όπου  V  ≡  Ez,  Hz).

Η εξίσωση αυτή θα πρέπει να λυθεί χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συνοριακές συνθήκες.

Μια θεμελιώδης, στοιχειώδης λύση της (3) είναι η

eikrcos(θ−α)=eik(xcosα+ysinα)                                          (4)

(Χρησιμποιήσαμε την ταυτότητα  cosθ−α   =   cosθcosα  +  sinθsinα )

όπου τα  r , θ είναι οι πολικές συντεταγμένες   (με  0  ≤  θ  ≤  2π )  , οι οποίες συνδέονται με τις καρτεσιανές συντεταγμένες   x , y  με  τις εξισώσεις   x  =  rcosθ ,  y  =  rsinθ . Αν το  α  είναι πραγματικό, τότε η σχέση   (4)   αναπαριστά ένα   ομογενές   επίπεδο κύμα, δηλαδή ένα του οποίου τα ισοφασικά επίπεδα και τα επίπεδα ίσου πλάτους συμπίπτουν. Το  α   είναι η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης διάδοσης και του  x– άξονα  , όπως φαίνεται στο Σχημα 1(a) . Αν όμως το  α  είναι μιγαδικό, τότε η   (4)   αναπαριστά ένα   μη ομογενές   επίπεδο κύμα, του οποίου τα ισοφασικά επίπεδα και τα επίπεδα ίσου πλάτους δεν συμπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή γράφοντας  α  =  α1+iα2 , όπου τα  α1  και  α2  είναι πραγματικά, έχουμε:

cosθ−α   =   cosθ−α1−iα2   =   cosθ−α1cosiα2  +  sinθ−α1siniα2   =

cosθ−α1coshα2  −  1isinθ−α1sinhα2

Έτσι λοιπόν η σχέση (4) τώρα γίνεται

eikrcosha2cos(θ−a1)e−krsinha2sin(θ−a1)                                    (5)

Από την  (5)  προκύπτει ότι όταν το α είναι μιγαδικό, τότε τα ίσου πλάτους και ισοφασικά επίπεδα είναι αμοιβαία κάθετα., ιδιότητα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1(b)   Η κατέθυνση της διάδοσης της φάσης σχηματίζει μια γωνία  α1  με τον  x– άξονα, η ταχύτητα της φάσης μειώνεται σύμφωνα με τον παράγοντα  sechα2 , (sechα2=1coshα2 ), και η εξασθένηση είναι εκθετική, σύμφωνα με τον παράγοντα εξασθένηςης   ksinhα2  κατά τη διεύθυνση δεξιών γωνιών.

Σχήμα 1:

- Το ομογενές επίπεδο κύμα της σχέσης  (4) , όπου το   α   είναι πραγματικό. Οι διακεκομμένες γραμμές δηλώνουν τόσο τα επίπεδα ίσου πλάτους, όσο και τα ισοφασικά επίπεδα.

- Το μη-ομογενές επίπεδο κύμα της σχέσης  (4)  , όπου το  α  είναι μιγαδικό (σχέση  (5) ). Οι κανονικές γραμμές δηλώνουν επίπεδα ίσου πλάτους, ενώ οι διακεκομμένες ισοφασικά επίπεδα.

Τώρα μπορεί να δειχθεί πως κάθε λύση της σχέσης (3) μπορεί να τεθεί στην παρακάτω μορφή ενός γωνιακού φάσματος επίπεδων κυμάτων

f(a)eikrcos(θ−α)da

κάνοντας κατάλληλη επιλογή του μονοπατιού ολοκλήρωσης και της συνάρτησης f(a). Αυτή η αναπαράσταση είναι στενά συνδεδεμένη με την αναπαράσταση μιας τυχαίας συνάρτησης με ολοκληρώματα Fourier και είναι πολύ χρήσιμη για εφαρμογές. Χωρίς απώλεια της γενικότητας μπορεί να διαγραφεί ένα συγκεκριμένο μονοπάτι ολοκλήρωσης, έτσι ώστε κάθε πρόβλημα να είναι θέμα μόνο προσδιορισμού της κατάλληλης συνάρτησης f(a). Αρχικά θα εκφράσουμε το Η/Μ πεδίο που οφείλεται σε ένα επίπεδο ρευματοφόρο φύλλο με τον τρόπο αυτόν, και στη συνέχεια θα δείξουμε ότι το αποτέλεσμα οδηγεί σε μια διατύπωση του προβλήματος της περίθλασης από μια επίπεδη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας δυαδικές ολοκληρωτικές εξισώσεις.

Ας θεωρήσουμε ένα διδιάστατο ρευματοφόρο φύλλο στο  y  =  0 ( xz–επίπεδο). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι βολικό να ασχοληθούμε χωριστά με τις δυο περιπτώσεις της  E–πόλωσης και της  H–πόλωσης. Αναλύουμε αρχικά την πρώτη περίπτωση, όπου το ρεύμα έχει μόνο  z–συνιστώσα, δηλαδή  Jz , και αρχίζουμε ψάχνοντας ποια ρευματική κατανομή θα ακτινοβολεί το E–πολωμένο επίπεδο κύμα που έχει τη μορφή

Ε–πόλωση

E=(0,0,1)eikrcos(θ−α),                    H=(sina,−cosa,0)eikrcos(θ−α)        (6)

στον ημιχώρο y  ≥  0. (θυμόμαστε τις συνιστώσες του πεδίου της E–πόλωσης για τον υπολογισμό των συνιστωσών  Hx και  Hy, και χρησιμοποιούμε τις σχέσεις (3) και (4) της ενότητας 4.1). Γνωρίζουμε όμως ότι Hx=∓2πcJz , επομένως για  y  ≥  0 , η  z–συνιστώσα του ρεύματος σε ένα σημείο  r , θ  =  ξ , 0 θα είναι

Jz  =  −c2πHx  =  −c2πeikrcosθ−αsinα        ⇒        Jz|r=ξ , θ=0=  −c2πeikξcosαsinα        ⇒

Jz(ξ)=−c2πeikξcosαsina                                                (7)

Το μείον προκύπτει γιατί βρισκόμαστε στον ημιχώρο  y  ≥  0 , επομένως το  y πλησιάζει το μηδέν από αρνητικές τιμές,

Τώρα, μιλώντας γενικά, θεωρούμε πως κάθε ρευματική κατανομή μπορεί να δημιουργηθεί από μια κατάλληλη υπέρθεση εκφράσεων της σχέσης  (7)  για διαφορετικές τιμές του   α , και το ακτινοβολούμενο πεδίο θα δίνεται από την αντίστοιχη υπέρθεση των επίπεδων κυμάτων  (6)  . Αυτό που επιδιώκουμε λοιπόν είναι η αντίστροφη ανάλυση, η εύρεση δηλαδή του σκεδαζόμενου πεδίου, αφού έχουμε υπολογίσει την κατανομή ρεύματος, έχοντας υπ’όψιν τη μορφή των λύσεων των πεδίων από την  (6)  και της κατανομής ρεύματος από την  (7) , υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ας υποθέσουμε πως η πυκνότητα ρεύματος γράφεται σε μορφή ολοκληρώματος Fourier για τις συντεταγμένες  ξ , 0, δηλαδή

Jz(ξ)=−c2π−∞∞P(μ)eikξμdμ.                                            (8)

όπου  P  μια άγνωστη συνάρτηση.

Η αλλαγή μεταβλητής  μ=cosα     ⇒     dμ=−sinα  dα       δίνει:

Jz(ξ)=−c2πCsinαP(cosα)eikξcosαdα                          (9)

- (b)

Σχήμα 2:

- Το μονοπάτι  C  στο μιγαδικό  α–επίπεδο

- Φαίνονται εδώ οι κατευθύνσεις διάδοσης των ομογενών κυμάτων που ακτινοβολούν στον ημιχώρο  y  >  0  και παριστάνονται με κανονικές γραμμές, και στον ημιχώρο  y  <  0  που παριστάνονται με διακεκομμένες γραμμές.

όπου C είναι το μονοπάτι στο μιγαδικό  α–επίπεδο, κατά μήκος του οποίου το  cosα   εκτείνεται σε πραγματικές τιμές  από το  ∞  στο  −∞ , όπως φαίνεται στο Σχημα 2(a) Θυμίζουμε ότι ο α είναι μιγαδικός, επομένως το  cosα  συμπεριφέρεται διαφορετικά από το γνωστό μας συνημίτονο. Οι συνιστώσες του σκεδαζόμενου μη μηδενικού πεδίου που προκύπτει απ’τη ρευματική κατανομή  (9) , αν θυμηθούμε πως έχουμε E–πόλωση, γράφονται συγκρίνοντας τις  (6) , (7) , και  (8)  και κοιτάζοντας την αλλαγή μεταβλητής που έγινε στη σχέση  (9) . Έτσι λοιπόν το σκεδαζόμενο πεδίο λόγω της κατανομής ρεύματος θα είναι:

Ez(s)=  CP(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα                                    (10)

Hx(s)=  ±  Csinα   P(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα                    (11)

Hy(s)=  −  Ccosα  P(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα                     (12)

με το πάνω πρόσημο να ισχύει για  y  ≥  0  και το κάτω για  y  ≤  0 . Οι παραπάνω σχέσεις είναι γενικές και δεν ισχύουν μόνο στο σημείο  ξ , 0

Οι εξισώσεις  (10) ,  (11) , και  (12)  αναπαριστούν το πεδίο στη μορφή φάσματος επίπεδων κυμάτων, η οποία προσδιορίζεται απ’τη συνάρτηση  P(cosα) . Τα επίπεδα κύματα του φάσματος που αντιστοιχούν στο τμήμα του μονοπατιού C, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του πραγματικού άξονα είναι ομογενή. Ακτινοβολούν στις περιοχές   y>0   και   y<0  , με τις κατευθύνσεις διάδοσής τους να εμπεριέχουν εύρος

γωνιών   π  σε κάθε περιοχή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2(b) . Τα επίπεδα κύματα του φάσματος που αντιστοιχούν στους δυο βραχίονες του μονοπατιού C στους οποίους  α=iβ  και   α=π−iβ  ,  (με  β  =  0  εως  ∞)  είναι μη ομογενή. Όλες οι κατευθύνσεις της διάδοσης φάσης βρίσκονται κατά μήκος του θετικού ή του αρνητικού  x–άξονα και εξασθενούν εκθετικά απομακρυνόμενα απ’το επίπεδο   y  =  0  , και κάθετα σε αυτό. Όπως μπορεί εύκολα να δειχθεί αν υπολογίσουμε το διάνυσμα Poynting, κατά μέσο όρο καθόλου ενέργεια δε μεταφέρεται μακριά απ’το επίπεδο   y  =  0   από κανένα από αυτά τα εξαφανιζόμενα κύματα. Η παρουσία τους είναι χρήσιμη μόνο για να λάβουμε υπ’όψιν τη μαθηματική δομή στην κατανομή ρεύματος.

Η–πόλωση

Στην περίπτωση αυτή, αντίστοιχα με τη σχέση (6) έχουμε για τα H–πολωμένα επίπεδα κύματα:

H=(0,0,1)eikrcos(θ−α),                E=(−sinα,cosα,0)eikrcos(θ−α)

Τώρα θα έχουμε πυκνότητα ρεύματος με μοναδική τη  Jx συνιστώσα πάνω στο επίπεδο   y  =  0. Το σκεδαζόμενο πεδίο που οφείλεται σε αυτή τη ρευματική κατανομή, σε αναλογία με την E–πόλωση, γράφεται:

Hz(s)=  ±  CP(cosα)eikrcos(θ∓α)dα                                (13)

Ex(s)=  −  CsinαP(cosα)eikrcos(θ∓α)dα                         (14)

Ey(s)=  ±  CcosαP(cosα)eikrcos(θ∓α)dα                        (15)

με το κάτω πρόσημο να αντιστοιχεί στην περιοχή  y  ≥  0  και το κάτω στην  y  ≤  0 . Η πυκνότητα ρεύματος θα είναι τώρα

Jx(ξ)=c2π−∞∞P(μ)(1−μ2)eikξμdμ                                    (16)

στο σημείο   ξ , 0 .

### 4.3 Διατύπωση διδιάστατου προβλήματος χρησιμοποιώντας δυαδικές ολοκληρωτικές εξισώσεις

Το διδιάστατο πρόβλημα της περίθλασης από άπειρο επίπεδο μπορεί τώρα να διατυπωθεί με όρους δυαδικών ολοκληρωτικών εξισώσεων.

Ας υποθέσουμε ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο  Ei  , Hi   προσπίπτει σε μια συλλογή από απειροστά λεπτές και τέλεια αγώγιμες λωρίδες που βρίσκονται στο επίπεδο  y  =  0 . Ορίζουμε ως  M  το κομμάτι του   x–άξονα στο οποίο υπάρχει μέταλλο, και ως Α  το υπόλοιπο. Αν το σκεδαζόμενο πεδίο  Es  ,  Hs   αναπαριστάται από ένα γωνιακό φάσμα επίπεδων κυμάτων της μορφής (10), (11), (12)  ή  (13), (14), (15), ανάλογα με την πόλωση, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, τότε οι συνθήκες  (I)  και  (II)  που αναφέρονται στην αρχή του Babinet, γράφονται:

Ε–πόλωση

(I):     Ez(i)+Ez(s)=0     ⇒     Ez(s)=−Ez(i)  .

Στην ανάλυση της προηγούμενης παραγράφου όμως δείξαμε ότι η  z–συνιστώσα του σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου είναι:

Ez(s)=  CP(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα

Κάνοντας την αλλαγή μεταβλητής  μ = cosα  θα έχουμε

μ=cosα     ⇒     dμ=−sinα  dα     ⇒     −1sinα  dμ=dα

Όμως λόγω της γνωστής ταυτότητας που συνδέει ημίτονο και συνημίτονο μιας γωνίας είναι:

sin2α+cos2α=1     ⇒     sin2α=1−cos2α=1−μ2     ⇒     sinα=(1−μ2)

Συνδυάζουμε τις παραπάνω εξισώσεις,λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι  x=rcosθ,   y=rsinθ, και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο επίπεδο  y  =  0. Επίσης το  C  είναι το μονοπάτι στο οποίο το  cosα  μεταβάλλεται από   −∞   εως    ∞  , άρα θα έχουμε:

Ez(s)=CP(cosα)eikrcos(θ∓α)dα     =     CP(cosα)eikr[cosθcosα  ±  sinθsinα]dα       ⇒

Ez(s)=CP(cosα)eik(xcosα±ysinα)dα     =    CP(cosα)eikxcosαdα       ⇒

Ez(s)=−∞∞P(cosα)eikxcosα−1sinαdμ     =     −∞∞P(μ)1−μ2eikxμdμ

Επομένως η σχέση  (I)  θα γίνει:

−∞∞P(μ)1−μ2eikxμdμ  =  −Ez(i)	           στην περιοχή  Μ.              (17)

(II):     Hx(s)=  0

Το μαγνητικό πεδίο όταν έχουμε  E–πόλωση έχει  x–συνιστώσα  και  y–συνιστώσα  , οι οποίες έχουν υπολογιστεί και είναι:

Hx(s)=  ±  Csinα   P(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα

και

Hy(s)=  −  Ccosα  P(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα

Με διαδικασία όμοια με προηγουμένως και μετά από πράξεις έχουμε:

−∞∞P(μ)eikxμdμ  =  0		              στην περιοχή  Α.            (18)

Η–πόλωση

Στην   H–πόλωση έχουμε μόνο τις συνιστώσες   Ex , Ey , και  Hz . Έτσι οι σχέσεις  (I)  και  (II)  παίρνουν τη μορφή

(I)	Ex(i)+Ex(s)=  0       ⇒       Ex(s)=−Ex(i)

(II)	Hz(s)=  0

Κάνοντας ακριβώς τα ίδια βήματα με την  E–πόλωση, καταλήγουμε στις παρακάτω σχέσεις

−∞∞P(μ)eikxμdμ  =  Ex(i)                       στην περιοχή  Μ             (19)

−∞∞P(μ)1−μ2eikxμdμ  =  0                       στην περιοχή  Α.            (20)

Σχήμα 3:  Το μονοπάτι ολοκλήρωσης  από το  −∞  στο  ∞  στο μιγαδικό  μ–επίπεδο

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το μιγαδικό   α–επίπεδο   μεταξύ του   ℜα=0  και του  ℜα=π   (όπου το  ℜ  συμβολίζει το πραγματικό μέρος της γωνίας  α), αντιστοιχεί στο πλήρες μιγαδικό   μ–επίπεδο  ( όπου μ  =  cosα ), βλέπουμε πως το μονοπάτι ολοκλήρωσης κατά μήκος του πραγματικού άξονα αποφεύγει τα πιθανά κομβικά σημεία στο  μ  =  ±1  , όπως φαίνεται στο  Σχήμα 3 . Αυτό συμβαίνει διότι στο μιγαδικό   α–επίπεδο ,  τα σημεία που αντιστοιχούν στο  μ  =  ±1 , είναι ασυνεχή. Οι ολοκληρωτικές εξισώσεις αυτού του τύπου όπου η μοναδική άγνωστη συνάρτηση  P(μ)  ικανοποιεί διαφορετικές εξισώσεις για δυο διαφορετικά μέρη της παραμέτρου x , ονομάζονται “δυαδικές”.

Θα πρέπει να σημειωθεί η σύνδεση της παρούσας μεθόδου όπου έχουμε δυαδικές εξισώσεις, με την περίπτωση μιας μοναδικής ολοκληρωτικής εξίσωσης. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε  E–πόλωση, η λύση της  εξίσωσης  (8)  , Jz(ξ)=−c2π−∞∞P(μ)eikξμdμ  , της προηγούμενης ενότητας που δίνει τη  x–συνιστώσα του ρεύματος, λύση ως προς  P(μ) , δηλαδή ο υπολογισμός της ζητούμενης συνάρτησης  P(μ), αποκτάται παίρνοντας το μετασχηματισμό Fourier της σχέσης (8)  και γράφεται στη μορφή

P(μ)=−kcMJz(ξ)e−ikμξdξ                                            (21)

η οποία συμφωνεί με τη σχέση  (8)  της προηγούμενης παραγράφου και με το γεγονός ότι  Jz(ξ)=0 στην περιοχή  Α. Αντικαθιστώντας την τιμή του  P(μ)  της  (21) που βρήκαμε, στη (17) , και ολοκληρώνοντας ως προς  μ  έχουμε:

kc  M   Jzξ  H01kx−ξ  dξ     =     Ezi              , στο  M    (22)

# Κεφάλαιο 5

## Διδιάστατη περίθλαση επιπέδου κύματος από ημιεπίπεδο

### 5.1 Λύση των δυαδικών ολοκληρωτικών εξισώσεων στην περίπτωση Ε–πόλωσης

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την αυστηρή επίλυση του προβλήματος της περίθλασης επιπέδων κυμάτων από ένα ημιάπειρο επίπεδο, αποκτώντας μια απλή ρητή λύση των κατάλληλων δυαδικών ολοκληρωτικών εξισώσεων.

Ας θεωρήσουμε αρχικά πως το  E–πολωμένο επίπεδο κύμα

Ez(i)=e−ikrcos(θ−α)                                                  (1)

προσπίπτει σε ένα τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο  y  =  0 , x  >  0 , όπου θεωρείται για ευκολία ότι η γωνία  α0  είναι πραγματική και  0 < α0 < π , όπως φαίνεται στο Σχήμα 4

Σχήμα 4:  Το προσπίπτον επίπεδο κύμα σε τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο

Οι εξισώσεις του προηγούμενου κεφαλαίου (17)  και  (18) , αντικαθιστώντας την τιμή του προσπίπτοντος κύματος, γίνονται:

−∞∞P(μ)1−μ2eikxμdμ  =  −e−ikxμ0                   για   x  >  0,                (2)

−∞∞P(μ)eikxμdμ  =  0                                  για   x  <  0,                (3)

όπου  μ0=cosα0  και  θ=0. Συνεχίζουμε λύνοντας τις εξισώσεις αυτές χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές με επικαμπύλια ολοκλήρωση.

Στο ολοκλήρωμα, στο αριστερό μέλος της εξίσωσης (3) , το  x  είναι αρνητικό. Έτσι από το λήμμα του Jordan , με την προυπόθεση ότι η  P(μ)→0  όταν  μ→∞, με το όρισμα του  μ να είναι περιορισμένο,  −π  ≤  argμ  ≤  0, μπρούμε να κλείσουμε το μονοπάτι ολοκλήρωσης με ένα άπειρο ημικύκλιο κάτω από τον πραγματικό άξονα, χωρίς κάποια άλλη συνεισφορά στο ολοκλήρωμα. Έτσι το μόνο που απαιτούμε είναι η συνάρτηση  P(μ)  να μην έχει ιδιομορφίες στο ημιεπίπεδο κάτω από το μονοπάτι ολοκλήρωσης για να ικανοποιείται η εξίσωση (3) , αφού το ολοκλήρωμα βρίσκεται αποτελεσματικά γύρω απ’την κλειστή καμπύλη, μέσα στην οποία ο ολοκληρωτέος είναι ομαλή συνάρτηση.

Ομοίως, στο ολοκλήρωμα του αριστερού μέλους της εξίσωσης (2) το  x  είναι θετικό, και μπορούμε να κλείσουμε το μονοπάτι ολοκλήρωσης με ένα άπειρο ημικύκλιο πάνω απ’τον πραγματικό άξονα, χωρίς κάποια άλλη συνεισφορά στο ολοκλήρωμα, με την υπόθεση όμως ότι  P(μ)1−μ2→0     όταν    μ→∞,  με το όρισμα του   μ   να είναι  0  ≤  argμ  ≤  π. Το πρόβλημα είναι η εύρεση της   P(μ) ,σκοπός που επιτυγχάνεται με το παρακάτω τέχνασμα. Αν η  U(μ)  είναι μια οποιαδήποτε συνάρτηση, η οποία δεν έχει ιδιομορφίες στο ημιεπίπεδο πάνω απ’το μονοπάτι ολοκλήρωσης, και έχει κατάλληλη συμπεριφορά όταν   μ→∞   σε αυτό, τότε η  (2)  ικανοποιείται από την

P(μ)1−μ2  =  −12πiU(μ)U(−μ0)1(μ+μ0)                               (4)

Σχήμα 5:  Το μονοπάτι ολοκλήρωσης στο μιγαδικό  μ–επίπεδο

αν το μονοπάτι ολοκλήρωσης περάσει κάτω από τον πόλο στο σημείο  μ=−μ0  , όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5 . Η μόνη σχετική ιδιομορφία στη συνάρτηση του δεξιού μέλους της σχέσης (4) είναι ο πόλος στο σημείο  μ=−μ0 , με υπόλοιπο  −12πi,  και από το θεώρημα υπολοίπου του Cauchy, αυτό θα συνεισφέρει στο ολοκλήρωμα (2) ακριβώς τον όρο   −e−ikxμ0.

Αν τώρα γράψουμε την  (4)  στη μορφή

P(μ)1−μ(μ+μ0)  =  −12πiU(μ)U(−μ0)1+μ                        (5)

μπορούμε να πούμε πως κάθε πλευρά της (5) είναι μια σταθερά. Το αριστερό μέρος της εξίσωσης παρατηρούμε πως δεν έχει ιδιομορφίες στο ημιεπίπεδο κάτω απ΄το μονοπάτι ολοκλήρωσης, άρα δεν έχει και αλγεβρική αύξηση προς το άπειρο, ενώ το δεξί μέλος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά στο ημιεπίπεδο πάνω απ’το μονοπάτι ολοκλήρωσης. Η συνάρτηση με την οποία και οι δυο πλευρές είναι ίδιες και έτσι δεν έχουμε ιδιομορφίες ούτε αλγεβρική αύξηση προς το άπειρο σε όλο το μιγαδικό   μ   επίπεδο, θα πρέπει να είναι πολυώνυμο. Αφού για κάποιες τιμές του ορίσματος   argμ  έχουμε ότι    P(μ)→0  όταν     μ→∞, το πολυώνυμο μπορεί να περιέχει μόνο ένα σταθερό όρο.

Η τιμή της σταθεράς  P(μ)  βρίσκεται αμέσως βάζοντας   μ=−μ0  στο δεξί μέλος της εξίσωσης (5). Αυτό επιτρέπεται διότι όπως αναφέρθηκε το δεξί μέλος δεν περιέχει ιδιομορφίες στο ημιεπίπεδο πάνω απ’το μονοπάτι ολοκλήρωσης, και όπως φαίνεται στο Σχήμα 5 , το  −μ0 περιέχεται στο πάνω ημιεπίπεδο. Αφού γίνει η αντικατάσταση αυτή στο δεξί μέλος, μεταφέρουμε όλους τους όρους του αριστερού μέλους στο δεξί, εκτός απ’το   P(μ)  το οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε. Με το τέχνασμα αυτό καταφέρνουμε να απομονώσουμε τη ζητούμενη συνάρτηση. Έτσι λοιπόν έχουμε:

P(μ)1−μ(μ+μ0)  =  −12πiU(μ)U(−μ0)1+μ  =  −i2πi2U(μ)U(−μ0)1+μ|μ=−μ0                           =  i2πU(−μ0)U(−μ0)1−μ0  =  i2π1−μ0               ⇒					P(μ)  =  i2π1−μ01−μμ+μ0                                              (6)

Κάνοντας τώρα την αντικατάσταση  μ=cosα,  μ=cosα0, προκύπτουν τα εξής:

P(cosα)  =  i2π1−cosα01−cosαcosα+cosα0  =  i2π2sin2α022sin2α2cosα+cosα0                             =  i2π2sinα022sinα2cosα+cosα0                                            ⇒

P(cosα)  =  iπsin12α0  sin12αcosα+cosα0                                        (7)

Υπάρχει συμμετρία μεταξύ των  α  και  α0, η οποία θα εξηγηθεί αργότερα, στο τέλος της ενότητας 7.1 του 7ου κεφαλαίου.

Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε το συνολικό πεδίο στην περίπτωση E–πόλωσης, αν θυμηθούμε πως το σκεδαζόμενο πεδίο δίνεται από τη σχέση (10) της ενότητας 4.2

Ez(s)=  CP(cosα)  eikrcos(θ∓α)dα ,

με την  P(cosα)  να είναι πλέον γνωστή, το προσπίπτον δίνεται από την

Ez(i)=e−ikrcos(θ−α),

και ισχύει     Ez  =  Ez(i)+Ez(s)  . Άρα το συνολικό πεδίο όταν έχουμε Ε–πόλωση είναι

Ez  =  e−ikrcos(θ−α0)  −  1iπCsin12α0  sin12αcosα+cosα0  eikrcos(θ∓α)  dα                      (8)

με το πάνω πρόσημο για  y  >  0 , και το κάτω πρόσημο για  y  <  0 . Με την παραπάνω ανάλυση ολοκληρώνεται η διαδικασία εύρεσης της λύσης για το συνολικό πεδίο λόγω περίθλασης σε ημιεπίπεδο, και αυτό που απομένει είναι η μετατροπή της σε μια πιο χρήσιμη μορφή. Αυτό γίνεται στην επόμενη ενότητα όπου η διαδικασία που ακολουθείται στηρίζεται στο κεφάλαιο των ασυμπτωτικών προσεγγίσεων ολοκληρωμάτων και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο Steepest Descent. Πραγματοποιείται έκφραση της λύσης με τη μορφή ολοκληρωμάτων Fresnel.

### 5.2 Έκφραση της λύσης με ολοκληρώματα Fresnel

Όταν το  kr είναι μεγάλο, δηλαδή για αποστάσεις μεγαλύτερες από ένα μήκος κύματος από την πηγή, η εκτίμηση ολοκληρωμάτων του γενικού τύπου

P(cosα)eikrcos(θ−α)  dα                                                  (9)

μπορεί να δοκιμαστεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του  Steepest Descent, η οποία αναπτύσεται στο κεφάλαιο 8. Το προκαταρκτικό βήμα της διαδικασίας αυτής είναι να διαστρέψουμε το μονοπάτι ολοκλήρωσης στο μιγαδικό α–επίπεδο , το οποίο παρουσιάζεται στην ενότητα 4.2 (επιτρέποντας να υπάρχουν ιδιομορφίες στον ολοκληρωτέο), σε αυτό των  Steepest Descents, έστω  Sθ, δια μέσω του  saddle-point  α=θ. Το μονοπάτι  Sθ  φαίνεται στο Σχήμα 6  .

Σχήμα 6:  Το μονοπάτι  Sθ  των  Steepest Descents  στο μιγαδικό  α–επίπεδο

Κατά μήκος του, η νέα μεταβλητή

τ  =  2e14iπsin12α−θ                                                (10)

πηγαίνει από τις πραγματικές τιμές  –∞  εως  ∞ .Τότε το ολοκλήρωμα της σχέσης (9) μεταβάλλεται χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή  τ  , και έχουμε:

τ  =  2e14iπsin12α−θ       ⇒       dτ   =   2e14iπ  12  cos12α−θ   dα       ⇒

dα   =   2  e−14iπ  cos12θ−α  dτ    , για το διαφορικό.

Ισχύει ότι

τ2=  2  e12iπ  sin212θ−α       ⇒       τ2=  2cosπ2  +  isinπ2  sin212θ−α       ⇒

τ2=  2i  sin212θ−α    , για το τετράγωνο της μεταβλητής  τ .

Επίσης ισχύει η τριγωνομετρική ισότητα

sin212θ−α   =   1−cosθ−α2       ⇒       cosθ−α   =   1  −  2sin212θ−α.

Άρα το τερτάγωνο του  τ  μπορεί επίσης να γραφτεί και ως

τ2=  2  e12iπ  sin212θ−α       ⇒       τ2=  2  e12iπ  1−cosθ−α2        ⇒

τ2=  e12iπ1−cosθ−α

Επομένως

P(cosα)  eikrcosθ−αdα

=     −∞∞P(cosα)  eikr  1−2sin212θ−α  2  e−  14iπ  cos12θ−α  dτ

=     −∞∞P(cosα)  eikr  e−kr2i  sin212θ−α  2  e−  14iπ  cos12θ−α  dτ

=     2e−  14iπeikr−∞∞  P(cosα)  cos12θ−α  e−krτ2  dτ          : ολοκλήρωμα της σχέσης (9)

Ισχύει επίσης ότι:

cos12θ−α   =   1−sin212θ−α   =   1−1−cosθ−α2   =   1−121−cosθ−α

=     1  +  12icosπ2  +  isinπ2  1−cosθ−α   =   1  +  12i  e12iπ1−cosθ−α

=     1  +  12iτ2  ,

επομένως το ολοκλήρωμα της σχέσης  (9)  τελικά παίρνει τη μορφή

(9)    ⇒             2e−  14iπeikr−∞∞  P(cosα)1+12iτ2  e−krτ2  dτ                                       (11)

από την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε ασυμπτωτικές εκφράσεις για  kr>>1 .

Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής στο συγκεκριμένο ολοκλήρωμα της  (8)  της προηγούμενης ενότητας που δίνει το συνολικό πεδίο για  E–πόλωση , οδηγεί χωρίς προσέγγιση, στην έκφρασή του σε μορφή ολοκληρωμάτων Fresnel. Αυτό θα δείξουμε στα παρακάτω.

Ας θεωρήσουμε αρχικά την περίπτωση  0  <  θ  <  π  . Η σχέση (7)  της ενότητας 5.1 η οποία δίνει τη συνάρτηση φάσματος, μπορεί να γραφτεί σε μια πιο χρήσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση  secx=1cosx , ως εξής:

(7)⇒    P(cosα)   =   iπ  sin12α0sin12αcosα+cosα0

=   i2π  sin12α0sin12αcosα+cosα02

=   i2π  sin12α0sin12α1+cosα2  1+cosα02  −  1−cosα2  1−cosα02

=   14πi  −2sin12α0sin12αcos212α  cos212α0  −  sin212α  sin212α0

=14πi  cos12α  cos12α0  −  sin12α  sin12α0  −  cos12α  cos12α0  −  sin12α  sin12α0cos12α  cos12α0  +  sin12α  sin12α0   cos12α  cos12α0  −  sin12α  sin12α0

=   14πi  cos12α+α0  −  cos12α−α0cos12α−α0  cos12α+α0

=   14πi  1cos12α−α0  −  1cos12α+α0       ⇒

P(cosα)  =  14πisec12α−α0−sec12α+α0                    (12)

οπότε είναι αρκετό να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα

S(ϑ)sec12α−α0eikrcos(θ−α)dα                                      (13)

αντί του ολοκληρώματος  (9)  ,αφού η συνεισφορά από τον όρο  sec12α+α0  μπορεί να γραφτεί στη συνέχεια αλλάζοντας απλά το πρόσημο του  α0. Τώρα, με απλούς μετασχηματισμούς, για  θ=0 η  (13)  γίνεται:

(13) ⇒       S(0)sec12α−α0+θeikrcosαdα

=    12S(0)sec12α−α0+θ+sec12α+α0−ϑeikrcosαdα

=    2 S(0)cos12α0−θ  cos12αcosα+cosα0−θ  eikrcosα  dα                                          (14)

Κάνοντας τώρα την αλλαγή μεταβλητής

τ   =   2e14iπsin12α     ,      έχουμε:

dτ   =   2e14iπ12  cos12α  dα       ⇒       dα   =   2  e−  14iπ  cos12α  dτ

Επίσης

τ2=  2  e12iπsin212α       ⇒       τ2=  cosπ2  +  isinπ21−cosα       ⇒

τ2=  i1−cosα       ⇒       cosα=  iτ2+1

Εισάγουμε και τη μεταβλητή          η   =   2cos12θ−α0,

και η (14) γίνεται:

(14)   ⇒           2 S(0)cos12α0−θ  cos12αcosα+cosα0−θ  eikrcosα  dα

=   2  −∞∞cos12θ−α0cos12αcosα+cosθ−α0  eikriτ2+1  2  e−  14iπ  cos12α  dτ

=   2  −∞∞cos12θ−α0cosα+cosθ−α0  eikre−krτ2  2  e−  14iπ  dτ

=   2  eikrη−∞∞e−krτ2cosα+cosθ−α0   e−  14iπ  dτ

=  −i−i   e−14iπ  2  eikrη−∞∞e−krτ2cosα+cosθ−α0  dτ

=  −cosπ2  +  isinπ2   e−14iπ  2  eikrη−∞∞e−krτ2−i  cosα+cosθ−α0  dτ

=  −  2  e12iπ  e−14iπ    eikrη−∞∞e−krτ2−i  cosα+cosθ−α0  dτ

=  −  2  e14iπ  eikrη−∞∞e−krτ2τ2−iη2   1α  dτ

όπου αποδεικνύεται πως  τ2−iη2  =  −icosα+cosθ−α0

Μετά την παραπάνω ανάλυση η σχέση  (14)  καταλήγει στην

(14)   ⇒         −2e14iπeikrη  −∞∞e−krτ2τ2−iη2dτ                                             (15)

όπου υπενθυμίζεται ότι     η   =   2cos12θ−α0

Όμως ισχύει ότι,

−∞∞e−ξτ2dτ  =  πξ    ,

και στη συνέχεια πολλαπλασιάζω και τα δυο μέλη της παραπάνω με   eiη2ξ  και ολοκληρώνω ως προς  ξ  από το  kr  εως το  ∞  , οπότε έχουμε:

kr∞eiη2ξ−∞∞e−ξτ2dτdξ=  kr∞eiη2ξπξdξ                                            (Α)

Κάνουμε πράξεις στην  (Α)  προκειμένου να καταλήξουμε σε μια μορφή που θα μπορεί να εκφραστεί με ολοκλήρωμα Fresnel, όπως είναι ο στόχος μας. Ασχολούμαστε με το κάθε μέλος ξεχωριστά όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Στο πρώτο μέλος αλλάζουμε τη σειρά ολοκλήρωσης για διευκόλυνση στις πράξεις και πραγματοποιούμε τους επόμενους υπολογισμούς:

1ο μέλος

kr∞eiη2ξ−∞∞e−ξτ2dτdξ       =      −∞∞dτ  kr∞eiη2ξe−ξτ2dξ

=     −∞∞dτkr∞eiη2−τ2ξdξ        =       −∞∞dτkr∞e−τ2−iη2ξdξ

=     −∞∞dτ−1τ2−iη2e−τ2−iη2ξkr∞       =       −∞∞dτ−1τ2−iη20−e−τ2−iη2kr

=     −∞∞dτ1τ2−iη2e−τ2−iη2kr              =     eikrη2−∞∞e−krτ2τ2−iη2  dτ

Το πρώτο μέλος λοιπόν κατέληξε στο παραπάνω ολοκλήρωμα. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέλος:

2ο μέλος

kr∞eiη2ξπξ  dξ       =       πkr∞eiη2ξξ  dξ

Κάμουμε αλλαγή μεταβλητής θέτοντας

μ2=η2ξ       ⇒       μ2η2=ξ       ⇒    ξ=μη

οπότε για το διαφορικό θα έχουμε

μ2η2=ξ       ⇒       2μη2dμ=dξ

και για τα άκρα του ολοκληρώματος θα ισχύει:

Για ξ=∞   →   μ=∞

Για  ξ=kr  →  μ=ηkr .

Συνεχίζουμε επομένως με τον υπολογισμό.

=     πkr∞eiη2ξξ  dξ       =       πμkr∞eiμ2μη2μη2  dμ

=     2πημkr     eiμ2  dμ

Εξισώνοντας τώρα τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τα δυο μέλη, περιλαμβάνοντας και τις τρεις μεταβλητές  τ,  ξ,  μ,  έχουμε:

eikrη2−∞∞e−krτ2τ2−iη2  dτ     =     πkr∞eiη2ξξ  dξ     =     2πηηkr∞     eiμ2  dμ              (16)

Στη συνέχεια εισάγουμε τον ορισμό του μιγαδικού ολοκληρώματος Fresnel

F(α)  =  α∞eiμ2  dμ                                               (17)

Συγκρίνοντας το δεξί μέλος της (16) με το ολοκλήρωμα Fresnel της (17), εστιάζοντας στα άκρα,      α  =  ηkr  =  ±ηkr , συμπεραίνουμε πως

F(±ηkr)  =  ±ηkr∞     eiμ2  dμ

Συνεχίζουμε κάνοντας πράξεις στη σχέση (16), στις οποίες πράξεις συμμετέχουν τα δυο ακραία μέλη και έχουμε:

eikrη2−∞∞e−krτ2τ2−iη2  dτ     =     2πη±ηkr∞      eiμ2  dμ

⇒     η−∞∞e−krτ2τ2−iη2  dτ     =     ±2πe−ikrη2±ηkr∞     eiμ2  dμ

⇒                       η−∞∞e−krτ2τ2−iη2  dτ     =     ±2πe−ikrη2F±ηkr                     (18)

Στη (18), το πάνω πρόσημο ισχύει για  η>0 , και το κάτω πρόσημο για  η<0 . Στη σχέση (18) λοιπόν συνδέουμε τη (15) η οποία είναι μια άλλη έκφραση της (14) , ή διαφορετικά της  P(cosα)  που αποτελεί μέρος του συνολικού πεδίου (8) , με ένα ολοκλήρωμα Fresnel.

Συνδυάζουμε τώρα τα παραπάνω αποτελέσματα για να πάρουμε το σκεδαζόμενο πεδίο, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι του δεξιού μέλους της εξίσωσης (8) της ενότητας  5.1, εκφρασμένο με ολοκληρώματα Fresnel, ενώ στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το συνολικό πεδίο. Εργαζόμαστε στην περιοχή  y  ≥  0, άρα επιλέγουμε μόνο το πάνω πρόσημο στις εξισώσεις μας. Το σκεδαζόμενο πεδίο λοιπόν είναι:

(8)⇒        −1iπS(θ)sin12α0  sin12αcosα+cosα0  eikrcos(θ−α)  dα

=   −1iπ  −2e14iπeikr  ±2πe−ikrη2F±ηkr

Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι

η2=  2cos212θ−α0       ⇒       η2=  1−cosθ−α0      ,  προκύπτει ότι

=   4e12iππ  e14iπeikr  ±  πe−ikr1−cosθ−α0F±ηkr

=   4π  e−14iπeikr  ±  πe−ikreikrcosθ−α0F±ηkr

=   4π  e−14iπ  ±  π  eikrcosθ−α0F±ηkr

με το πάνω πρόσημο για    θ+α0<π  , και το κάτω για    θ+α0>π  .

Για να πάρουμε το συνολικό πεδίο της εξίσωσης (8), θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και τον απλό πόλο στη θέση    α=π−α0   που φαίνεται στο  Σχήμα 6 . Για   0  ≤  θ  ≤  π  , με την αλλαγή στο μονοπάτι ολοκλήρωσης από  C  σε  S(θ) , οι τομείς στο   ∞   δε συνεισφέρουν καθόλου στο ολοκλήρωμα, και φαίνεται απ’το  Σχήμα 6  πως ο πόλος είναι μέρος του μονοπατιού αν και μόνο αν  π−α0>θ . Η συνεισφορά του πόλου όπως προκύπτει απ’το Θεώρημα Υπολοίπου, είναι:

−e−ikrcos(θ+α0)                                                       (20)

Με άλλα λόγια, είναι το ανακλώμενο κύμα της  Γεωμετρικής Οπυικής, η ασυνέχεια του οποίου κατά μήκος του  θ=π−α0 , ισοσταθμίζει ακριβώς αυτήν του περιθλώμενου πεδίου της (19). Επικαλούμενοι τη σχέση

F(α)+F(−α)  =  πe14iπ                                               (21)

το συνολικό πεδίο της σχέσης (8) μπορεί να γραφτεί στη μορφή

Ez  =  e−14iππe−ikrcos  (θ−α0)F−2krcos12θ−α0  −  e−ikrcos(θ+α0)  F−2krcos12(θ+α0)

(22)

που είναι το διάσημο αποτέλεσμα του  Sommerfeld.

Όταν το  y<0, τότε το ολοκλήρωμα που πρέπει να υπολογιστεί είναι

Csin12α0  sin12αcosα+cosα0  eikrcos(θ+α)  dα

Το κατάλληλο μονοπάτι των  Steepest Descents είναι τώρα το  S(2π−θ) , και το πέρασμα από τον πόλο στο  α=π−α0, που συμβαίνει μόνο για   θ>π+α0  , παράγει το αρνητικό του προσπίπτοντος κύματος. Το συνολικό πεδίο δίνεται πάλι απ’τη σχέση  (22). Τα παραπάνω ισχύουν βεβαίως για την περίπτωση της  E–πόλωσης.

Για να αποκτήσουμε τις αντίστοιχες εκφράσεις για τις συνιστώσες του μαγνητικού πεδίου  H, απλά παραγωγίζουμε τη  z–συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου που έχει υπολογιστεί, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις του Maxwell. Μας ενδιαφέρουν τόσο οι καρτεσιανές συνιστώσες   Hx,  Hy , όσο και οι πολικές συνιστώσες   Hr,  Hθ. Λόγω του γεγονότος ότι η σχέση  (22)  η οποία δίνει τη  z–συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου έχει εκφραστεί συναρτήσει των πολικών συντεταγμένων  r,  θ, είναι βολικό να εξάγουμε πρώτα τις πολικές συνιστώσες μέσω των σχέσεων

Hr  =  1ikr∂Ez∂θ  ,            Hθ  =  −1ik∂Ez∂r                                    (23)

και στη συνέχεια να υπολογίσουμε και τις καρτεσιανές συνιστώσες μέσω των σχέσεων

Hx  =  cosθHr−sinθHθ  ,              Hy  =  sinθHr+cosθHθ

οι οποίες συνδέουν τις πολικές με τις καρτεσιανές συντεταγμένες.

Εισάγουμε τις παρακάτω μεταβλητές για να πετύχουμε μεγαλύτερη συμπύκνωση των αποτελεσμάτων:

u  =  −2krcos12θ−α0  ,               v  =  −2krcos12θ+α0                      (24)

G(α)  =  e−iα2F(α)                                                         (25)

Σημειώνουμε επίσης ότι

dG(α)dα  =  −1−2iαG(α)

Έχουμε λοιπόν ότι

u2  =   2krcos212θ−α0   =   kr1+cosθ−α0

v2  =   2krcos212θ+α0   =   kr1+cosθ+α0

και

Gu   =   e−iu2Fu   =   e−ikr1  +  cosθ−α0Fu

⇒        Gu   =   e−ikre−ikrcosθ−α0  Fu

Gv   =   e−iv2Fv   =   e−ikr1  +  cosθ+α0Fv

⇒        Gv   =   e−ikre−ikrcosθ+α0  Fv

Μετά από την εισαγωγή των παραπάνω εκφράσεων, το πεδίο της σχέσης (22) εύκολα παίρνει τη μορφή

Ez  =  e−14iππ  eikr  G(u)−G(v)                                       (26)

Ακολούθως, υπολογίζουμε και τις μαγνητικές συνιστώσες του πεδίου χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που προαναφέρθηκαν, και έχουμε:

Hr  =  e−14iππ  eikrsinθ−α0G(u)−sinθ+α0G(v)−i2krsin12α0cos12θ

(28)

Hθ  =  e−14iππ  eikrcosθ−α0G(u)−cosθ+α0G(v)+i2krsin12α0sin12θ

Hx  =  −e−14iππ  eikrsinα0G(u)+G(v)+i2krsin12α0cos12θ

(27)

Hy  =  e−14iππ  eikrcosα0G(u)−G(v)−i2krsin12α0sin12θ

### 5.3 Η φύση της λύσης

Εξετάζουμε τώρα με κάποια λεπτομέρεια, τη φύση των αποτελεσμάτων που δόθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Είναι φανερό απ’τον τρόπο εξαγωγής τους, και μπορεί να επαληθευτεί άμεσα, ότι η   G(u)eikr ,  είναι από μόνη της μια λύση της διδιάστατης κυματικής εξίσωσης, όπως φαίνεται και απ’την  (26)  για οποιαδήποτε τιμή της γωνίας  α0 . Το σημαντικό σημείο είναι ότι έχει περιοδικότητα 4π, έτσι ώστε η  G(u)−G(v)  να εξαφανίζεται στο  θ=0,  θ=2π , στις δυο επιφάνειες του ημιάπειρου επιπέδου,  αλλά να μην εξαφανίζεται για  θ=π , πάνω δηλαδή στην αιχμή. Ο Sommerfeld, έφτασε στη σχέση (22) για το πεδίο στην περίπτωση  E–πόλωσης, ψάχνοντας μια κατάλληλη λύση της κυματικής εξίσωσης που να έχει περίοδο  4π , συνδυάζοντάς την με την “εικόνα” της, με τη φυσική της δηλαδή ερμηνεί. Τυχαία, προκύπτει απ’την (28) ότι οι

cos12θ  eikrkr  ,                         sin12θ  eikrkr

είναι επίσης λύσεις της διδιάστατης κυματικής εξίσωσης, ένα αποτέλεσμα που είναι γνωστό.

Μια άλλη πλευρά της  (26)  που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η συμπεριφορά της καθώς  r→∞ . Αυτό θα είναι το κύριο ζήτημα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα ενότητα.

Ένα πολύ ελκυστικό χαρακτηριστικό του προβλήματος του ημιεπιπέδου είναι ότι το πεδίο μπορεί να εκτιμηθεί σε οποιοδήποτε σημείο, χρησιμοποιώντας πίνακες ολοκληρωμάτων Fresnel. Επιπλέον, στις δυο περιπτώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή όταν  kr>>1 , και  kr<<1 , είναι διαθέσιμες απλές προσεγγίσεις των ολοκληρωμάτων Fresnel. Η πρώτη περίπτωση  (kr>>1) , ικανοποιείται πάντα στα οπτικά πειράματα, όπου το σημείο παρατήρησης είναι δυνατό να βρίσκεται εκατομμύρια μήκη κύματος μακριά από το άκρο περίθλασης. Η δεύτερη περίπτωση  (kr<<1)   συναντάται όταν μελετούμε το πεδίο στη γειτονιά του άκρου, και μπορεί να μελετηθεί  με εκατοστομετρικά ραδιομήκη κύματος. Αναλύουμε στη συνέχεια τις δυο περιπτώσεις, στο μακρινό και στο εγγύς πεδίο.

Σχήμα 7:  Περίθλαση επιπέδου κύματος από τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο.

Φαίνονται οι πέντε περιοχές σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να περιγραφεί η συμπεριφορά του πεδίου

- kr>>1

Στην περίπτωση αυτή, τα  u  και  v  είναι μεγάλα συγκρινόμενα με τη μονάδα, εκτός από τιμές του  θ  που είναι αρκετά κοντά στα   π+α0  και   π−α0  αντίατοιχα, που όπως φαίνεται απ’την σχέση (24) της προηγούμενης ενότητας, μηδενίζονται. Για να είμαστα ακριβείς, εισάγουμε πέντε περιχές, όπως φαίνεται στο  Σχήμα 7 . Οι εξισώσεις των καμπυλών που περιορίζουν τις περιοχές   II   και   IV   είναι   u2=1  και  v2=1  αντίστοιχα, έτσι ώστε οι καμπύλες να είναι παραβολές με κέντρο την αρχή , δηλαδή το άκρο του ημιεπιπέδου, και έχουν άξονες  θ=π+α0  ,   θ=π−α0 . Αναλύουμε στη συνέχεια τις περιοχές αυτές. Σε σημεία της περιοχής   II   που βρίσκονται κοντά στον άξονα  π+α0  (που ισοδυναμεί με παραβολή  u2=ε, όπου   ε<<1 ), το μέτρο του  u  είναι πολύ μικρότερο της μονάδος, δηλαδή  u  <<  1 . Σε σημεία έξω και μακριά απ’την περιοχή    II    (που ισοδυναμεί με παραβολή  v2=γ,  όπου  γ>>1), το μέτρο του  u  είναι πολύ μεγαλύτερο της μονάδος, δηλαδή  u>>1 . Τα αντίστοιχα ισχύουν για το  v  και την περιοχή   IV . Συσχετίζοντας τις γωνίες με τις τιμές των   u,v  έχουμε:

  - Για     0  <  θ  <  π−α0    τα   u  και   v   είναι και τα δυο αρνητικά.

  - Για   π−α0  <  θ  <  π+α0    το    u   είναι αρνητικό αλλά το    v    είναι θετικό.

  - Τέλος, για    π+α0  <  θ  <  2π    τα   u   και   v   είναι και τα δυο θετικά.

Οι περιοχές  I,  III,  και  V , είναι φανερά στενά συνδεδεμένες  με αυτές που θα προέκυπταν με την προσέγγιση της    Γεωμετρικής Οπτικής   , στην οποία το φως ταξιδεύει σε ευθείες γραμμές. Όπως φαίνεται στο  Σχήμα 8  υπάρχουν τρεις τομείς:

Σχήμα 8:  Περίθλαση επιπέδου κύματος από τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο

Οι τρεις περιοχές της γεωμετρικής οπτικής

Τομέας Σκιάς: Ο τομέας αυτός εκτείνεται πίσω από το παραπέτασμα όπου δεν υπάρχει καθόλου πεδίο, δηλαδή για γωνίες  π+α0  <  θ  <  2π.

Τομέας Φωτισμού: Στην περιοχή αυτή υπάρχει μόνο το προσπίπτον πεδίο, και καταλαμβάνει τις γωνίες    π−α0  <  θ  <  π+α0.

Τομέας Ανάκλασης: Στον τομέα αυτό συνυπάρχουν και τα δυο κύματα, προσπίπτον και ανακλώμενο. Το ανακλώμενο ισοδυναμεί με αυτό που προκύπτει λόγω ανάκλασης σε άπειρο επίπεδο.

Μπορεί να θεωρηθεί πως οι περιοχές   II   και   IV   υπάρχουν για την ομαλή μετάβαση της λύσης για το πεδίο της γεωμετρικής οπτικής, απ’τον ένα τομέα στον παρακείμενο. Για να δούμε αυτό το συμπέρασμα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα πρέπει πριν συνεχίσουμε, να εξάγουμε μια ασυμπτωτική προσέγγιση του ολοκληρώματος Fresnel για μεγάλες τιμές του ορίσματος  α.

Γυρνώντας πίσω στη σχέση  (17)  της ενότητας  5.2  η οποία δίνει μια μορφή του μιγαδικού ολοκληρώματος Fresnel, καθώς και στην  (25)  της ίδιας ενότητας , στην οποία ορίζουμε την   G(α)  , παίρνουμε περιπτώσεις για το όρισμα  α  και έχουμε:

––α>0

G(α)  =  e−iα2F(α)  =  e−iα2α∞eiμ2dμ  =  e−iα2α∞deiμ22iμ       ⇒

G(α)  =  e−iα2α∞deiμ22iμ

Ολοκληρώνουμε τώρα κατά μέρη, θεωρώντας ότι το  α  παίρνει μεγάλες τιμές. Για ευκολία εργαζόμαστε μόνο με το ολοκλήρωμα και πολλαπλασιάζουμε μετά με  e−iα2. Έτσι έχουμε:

α∞deiμ22iμ     =     eiμ22iμ|α∞−  α∞eiμ2−2i4i2μ2  dμ

=     eiμ22iμα∞  +  α∞eiμ212iμ2  dμ

=    0−eiα22iα    +  α∞deiμ24i2μ3        =        −eiα22iα   −   α∞deiμ24μ3           =

=    −eiα22iα   −   eiμ24μ3α∞   +   α∞eiμ2−12μ216μ6  dμ          =

=    −eiα22iα   −   0−eiα24α3    −   34  α∞eiμ2μ4  dμ          =

=    −eiα22iα   +   eiα24α3   −   34  α∞eiμ2μ4  dμ               ⇒

α∞deiμ22iμ     =    −eiα22iα   +   eiα24α3   −   34  α∞eiμ2μ4  dμ

Γυρίζουμε τώρα στη σχέση που δίνει το  G(α) και πολλαπλασιάζουμε την τελευταία με  e−iα2 , οπότε έχουμε:

G(α)  =  e−iα2α∞deiμ22iμ     =     e−iα2−eiα22iα   +   eiα24α3   −   34  α∞eiμ2μ4  dμ       ⇒

G(α)  =  −12iα  +  14α3  −  34  α∞eiμ2μ4  dμ             ⇒

G(α)  =  i2α  +  14α3  −  34  α∞eiμ2μ4  dμ                                          (29)

Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία, θα προέκυπτε ένα πλήρες ασυμπτωτικό ανάπτυγμα του  G(α) , αλλά για τους δικούς μας σκοπούς παρατηρούμε στο ολοκλήρωμα της (29) ότι

α∞1μ4  dμ     =     μ−4+1−4+1α∞     =     μ−3−3α∞     =     −13μ3α∞     =     0+13α3⇒

α∞1μ4  dμ     =     13α3                                                       (30)

Επειδή το  α  είναι πολύ μεγάλο, συμπεραίνουμε πως και ο τρίτος όρος, όπως και ο δεύτερος, είναι της τάξης  Ο1α3 , επομένως η (29) μπορεί να γραφτεί και ως

G(α)  =  i2α  +  Ο1α3                                                  (31)

Η τελευταία σχέση αποτελεί την προσέγγιση της  G(α)  για  α>>0.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να έχει αποκτηθεί από τη γενική μέθοδο της προηγούμενης ενότητας, αν δηλαδή αναπτύσσαμε τον όρο   τ2−iη2−1  στον ολοκληρωτέο της (18) που περιέχει την  F(α), άρα κατ’επέκταση και τη  G(α) , ως σειρά δυνάμεων του  τ, και στη συνέχεια ολοκληρώναμε όρο με όρο.

––α<0

Αν  α<0, τότε το αριστερό μέλος της (30) αποκλίνει. Στην περίπτωση αυτή, για να λυθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώ τη σχέση (21) της προηγούμενης ενότητας,  F(α)+F(−α)  =  πe14iπ , σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα  για  α>0. Έχουμε λοιπόν:

F(α)+F(−α)  =  πe14iπ       ⇒

e−iα2F(α)  +  e−iα2F(−α)  =  πe14iπe−iα2       ⇒

G(α)+G(−α)  =  πe14iπe−iα2       ⇒

Επειδή το  α<0 ,  το  G(−α)  θα δίνεται από την (31), αφού πλέον έχει θετικό όρισμα, άρα

G(α)  =  πe14iπe−iα2  −   G(−α)      ⇒

G(α)  =  πe14iπe−iα2  +  i2α  +  Ο1α3                                   (32)

Το γεγονός ότι οι ασυμπτωτικές προσεγγίσεις (31) για  α>0 , και (32) για  α<0 είναι διαφορετικές, αποτελεί ιδιαίτερο παράδειγμα του φαινομέμου  Stokes.

Ας γράψουμε τώρα το συνολικό πεδίο ως

Ez  =  Ez(g)+Ez(d)

όπου  Ez(g)  είναι το πεδίο  Γεωμετρικής Οπτικής , το οποίο δίνεται από την

Ez(g)  =  e−ikrcos(θ−α0)  −  e−ikrcos(θ+α0)               ,  0≤θ<π−α0e−ikrcos(θ−α0)                                      ,  π−α0θ<π+α0                 (33)

με  e−ikrcos(θ−α0)  ,   e−ikrcos(θ+α0)  , να είναι το προσπίπτον και το ανακλώμενο αντίστοιχα, και  Ez(d)  είναι το πεδίο περιθλάσεως, που είναι απλά το πεδίο το οποίο πρέπει να προστεθεί σε αυτό της  γεωμετρικής οπτικής για να πάρουμε το συνολικό πεδίο. Το πεδίο περίθλασης έχει υπολογιστεί στην ανάλυση της προηγούμενης ενότητας και δίνεται από

τη σχέση  		Ez  =  e−14iππ  eikr  G(u)−G(v)  	(26):	 Πεδίο Περίθλασης

Τότε, για   kr>>1  , εφαρμόζουμε τις (31) και (32) , τις προσεγγίσεις δηλαδή της συνάρτησης  G(α), στην (26) που φαίνεται παραπάνω και δίνει το συνολικό πεδίο περίθλασης. Θα πρέπει να θυμηθούμε τις σχέσεις που δίνουν τα  u  ,  v  και είναι οι   u  =  −2krcos12θ−α0  ,               v  =  −2krcos12θ+α0   , οπότε φαίνεται πως τα ορίσματα  των συναρτήσεων  G(u)  ,  G(v) , είναι αρνητικά. Χρησιμοποιούμε την προσέγγιση  (32)   και έχουμε

Gu   =   G−2krcos12θ−α0   =   πe14iπ  e−i2krcos212θ−α0−  i22krcos12θ−α0

Gv   =   G−2krcos12θ+α0   =   πe14iπ  e−i2krcos212θ+α0−  i22krcos12θ+α0

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις και λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τα δεύτερα μέλη τους, διότι αυτά σχετίζονται με το πεδίο περίθλασης, έχουμε ότι

Gu−Gv   =   i22kr1cos12θ+α0  −  1cos12θ−α0                      =  i22krcos12θ−α0  −  cos12θ+α0cos12θ−α0cos12θ+α0

Χρησιμοποιούμε παραπάνω τις ιδιότητες των τριγωνομετρικών αριθμών, για γινόμενο συνημιτόνων στον παρονομαστή και τις ταυτότητες στον αριθμητή και εύκολα καταλήγουμε στη σχέση

Gu−Gv    =   i2kr  4sin12α0sin12θcosθ+cosα0   ,που φανερώνει μόνο το κομμάτι του πεδίου περίθλασης, άρα από τη σχέση  (26)   έχουμε

Ezd=  e−  14iππ  eikrGu−Gv   =   e−  14iππ  eikri2kr  sin12α0sin12θcosθ+cosα0

Αντικαθιστώντας το  i  με   e12iπ  , προκύπτει η σχέση  (34) .

Ez(d)  ≈  2πe14iπsin12α0  sin12θcosθ+cosα0  eikrkr                                    (34)

η οποία ισχύει σε σημεία που δεν είναι πολύ κοντά στις περιοχές   II   και  IV . Φαίνεται από τις σχέσεις  (23)  ή  (27)  της προηγούμενης ενότητας, όπου υπολογίσαμε το μαγνητικό πεδίο, ότι οι συνιστώσες του μαγνητικού πεδίου περίθλασης  H(d), που έχουν την ίδια τάξη προσέγγισης είναι  Hθ(d)  =  −Ez(d)  και    Hr(d)  =  0 ,έχουμε δηλαδή μόνο θ–συνιστώσα. Προφανώς, η (34) υπονοεί ότι το πεδίο περίθλασης συμπεριφέρεται σαν να προέρχεται από μια γραμμική πηγή η οποία είναι τοποθετημένη κατά μήκος της αιχμής περίθλασης, της οποίας πηγής το  “πολικό διάγραμμα” είναι συνάρτηση της γωνίας, όπως έχει ήδη οριστεί. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με το πειραματικό γεγονός ότι το άκρο περίθλασης, όταν παρατηρείται από τον τομέα σκιάς (γεωμετρική οπτική) , φαίνεται φωτισμένο.

Όταν  cosθ+cosα0→0 , τότε η προσέγγιση (34) για το ηλεκτρικό πεδίο περίθλασης όταν έχουμε  E–πόλωση καταρρέει, και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ακριβή λύση. Έχουμε αποδείξει παραπάνω πως

G(α)+G(−α)  =  πe14iπe−iα2

Και γνωρίζουμε ότι ισχύει

G(α)  =  e−iα2α∞eiμ2  dμ

άρα για  α=0  θα έχουμε

2G(0)  =  πe14iπe0           ⇒          G(0)  =  12πe14iπ            και

G(0)  =  e00∞eiμ2dμ       ⇒       G(0)  =  0∞eiμ2dμ

Επομένως, απ’τις δυο τελευταίες συνεπάγεται ότι

G(0)  =  0∞eiμ2dμ  =  12πe14iπ                                       (35)

Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο περίθλασης μέσω της σχέσης  (26)  της ενότητας  5.2  που επαναλαμβάνεται για ευκολία και είναι

Ez  =  e−14iππ  eikr  G(u)−G(v),

με  u  =  −2krcos12θ−α0  ,               v  =  −2krcos12θ+α0, στις περιπτώσεις που η γωνία είναι  θ=π+α0  και   θ=π−α0.

––θ=π+α0

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω σχέσεις, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις  G(u) και  G(v) . Για τη δοσμένη γωνία έχουμε

u  =  −2krcos12π+α0−α0  =  −2krcos12π       ⇒

u  =  0

v  =  −2krcos12π+α0+α0  =  −2krcos12π+2α0  =  −2krcosπ2+α0⇒

v  =  −2krcosπ2cosα0  −  sinπ2sinα0  =  −2kr0−sinα0       ⇒

v  =  2krsinα0

Το πεδίο περίθλασης λοιπόν που δίνεται από τη σχέση  (26) , χρησιμοποιώντας την  (35)  , καθώς και την  (31)  που μας παρέχει μια προσέγγιση για θετικό και πολύ μεγάλο όρισμα, όπως συμβαίνει εδώ,  παίρνει τη μορφή

Ez  =  e−14iππ  eikr  G(0)−G(2krsinα0)       ⇒

Ez  =  e−14iππ  eikr  12πe14iπ−  i22krsinα0  +  Ο1kr       ⇒

Στην τελευταία σχέση παρατηρούμε πως το κλάσμα μέσα στην αγκύλη μπορεί να θεωρηθεί ίσο με το μηδέν αφού ο παρονομαστής έχει πολύ μεγάλη τιμή, άρα τελικά το πεδίο είναι

Ez  =  12eikr+Ο1kr                                                  (36)

––θ=π−α0

Με αντίστοιχο τρόπο θα έχουμε

u  =  −2krcos12π−α0−α0  =  −2krcos12π−2α0  =         ⇒

u  =  −2krcosπ2cosα0  +  sinπ2sinα0  =  −2krsinα0

v  =  −2krcos12π−α0+α0  =  −2krcos12π       ⇒

v  =  0

Έτσι έχουμε

Ez  =  e−14iππ  eikr  G(−2krsinα0)−G(0)       ⇒

Λαμβάνουμε υπόψιν μας την   (35)   και την   (32)   η οποία δίνει την προσέγγιση για αρνητικό και πολύ μεγάλο όρισμα, και έχουμε

Ez  =  e−14iππ  eikr  πe14iπe−i  2kr  sin2α0−  i22krsinα0  −  12πe14iπ+  Ο1kr     ⇒

Θεωρούμε και πάλι πως το κλάσμα στην αγκύλη είναι μηδέν, και χρησιμοποιούμε τον τύπο αποτετραγωνισμού για το ημίτονο, και έχουμε

Ez  =  e−14iππ  eikrπe14iπ  e−ikr1−cos2α0  −  e−  14iππ  eikr12  π  e14iπ  +  Ο1kr           ⇒

Ez  =  eikrcos2α0−12eikr+Ο1kr                                (37)

Έτσι, κοντά στις ευθείες με γωνίες  θ=π+α0  και  θ=π−α0 , το πεδίο περίθλασης είναι της ίδιας τάξης με το προσπίπτον πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, στο άπειρο, η μετάβαση μεταξύ των πεδίων της γεωμετρικής οπτικής σε παρακείμενους τομείς, γίνεται δια μέσω του αριθμητικού τους μέσου.

Η παρεμβολή μεταξύ του πεδίο της γεωμετρικής οπτικής και του πεδίου περίθλασης σε περιοχές που είναι συγκρίσιμα, προκαλεί κροσσούς συμβολής. Οι κροσσοί φαίνονται στο  Σχήμα 9

Σχήμα 9:  Περίθλαση από κάθετα προσπίπτον  E–πολωμένο  κύμα μοναδιαίου πλάτους από τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο. Ο οριζόντιος άξονας είναι η απόσταση  x  σε μήκη κύματος. Φαίνεται η διακύμανση του πλάτους  Ez  με το  x  να ισούται με την απόσταση τριών μηκών κύματος πίσω από το επίπεδο.

- kr<<1

Στην περίπτωση αυτή τα μέτρα  u  και  v  είναι μικρά συγκρινόμενα με τη μονάδα, και είναι χρήσιμη κάποια μετατροπή σε σειρά του ολοκληρώματος Fresnel. Το μιγαδικό ολοκλήρωμα Fresnel που δίνεται από τη σχέση (17) της ενότητας  5.2, F(α)  =  α∞eiμ2  dμ , μπορεί να γραφεί ως εξής:

F(α)   =   α∞eiμ2  dμ   =   α0eiμ2dμ  +  0∞eiμ2dμ       ⇒

F(α)   =   0∞eiμ2dμ  −  0αeiμ2dμ

Όπως φαίνεται, το πρώτο ολοκλήρωμα αντιστοιχεί στο  G(0)  της (35). Αναπτύσσοντας το εκθετικό στον ολοκληρωτέο του 2ου ολοκληρώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή της σχέσης (29), δηλαδή με διαδοχικές παραγοντικές ολοκληρώσεις, έχουμε

F(α)   =   12πe14iπ  −  α  +  Οα3                               (38)

Έτσι, από τις  (26)  και  (28)  της προηγούμενης ενότητας που δίνουν το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο περίθλασης  E–πόλωσης, εκφρασμένο σε καρτεσιανές συντεταγμένες, λαμβάνοντας υπ’όψιν την (38) και την (25) , G(α)  =  e−iα2F(α), αμελώντας τις δυνάμεις του   kr  που είναι μεγαλύτερες από 12 έχουμε

u  =  −2krcos12θ−α0  ,               v  =  −2krcos12θ+α0

και

Gu   =   G−2krcos12θ−α0   =   e−i2krcos212θ−α012πe14iπ  +  2krcos12θ−α0          =  e−ikre−ikrcosθ−α012πe14iπ  +  e−ikre−ikrcosθ+α02krcos12θ−α0

Όμοια θα ισχύει και

Gu   =   G−2krcos12θ+α0   =            =  e−ikre−ikrcosθ−α012πe14iπ  +  e−ikre−ikrcosθ+α02krcos12θ−α0

Παίρνουμε τώρα τη διαφορά  Gu−Gv , λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: Εφαρμόζουμε την ταυτότητα     cosα±β  =  cosαcosβ∓sinαsinβ   , μόνο στους εκθέτες  και επειδή  kr<<1 κάνουμε τις προσεγγίσεις

e−ikrsinθsinα0  ≃  e−i0  =  1   ,    eikrsinθsinα0  ≃  ei0  =  1   ,    e−ikrcosθsinα0  ≃  e−i0  =  1

Καταλήγουμε επομένως στην

Gu−Gv   =   e−ikr2kr  2  sin12θsin12α0

Η σχέση   (26)   θα γίνει επομένως

Ez   =   e−  14iππ  eikre−ikr2kr  2sin12α0sin12θ     ⇒     Ez  =   22πe−  14iπkrsin12α0sin12θ

Εφαρμόζοντας αντίστοιχη διαδικασία και για τις συνιστώσες   Hx  και   Hy  προκύπτει το πεδίο που παρουσιάζεται συγκεντρωτικά παρακάτω

Ez   =   22πe−14iπkrsin12α0sin12θHx   =   −sinα0−2πe−14iπsin12α0cos12θikr  +  1  +  2cosα0kr (39)

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το  Ez είναι πεπερασμένο και συνεχές στο  r  =  0, αλλά και ότι οι συνιστώσες  Hx και  Hy αποκλίνουν όπως το  r−12 , εκτός από το  θ  =  π  όπου  Hx   =   −sinα0eikrcosα0 , και απ’το  θ  =  0,2π  όπου  Hy   =   0 .Τέτοια συμπεριφορά, η οποία είναι περίεργη σε ένα φυσικό πρόβλημα, ανακύπτει από την εξιδανικευμένη ιδέα της άπειρα λεπτής αιχμής. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ιδιομορφιών στις συνιστώσες του πεδίου θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν κατά τη διατύπωση οποιουδήποτε θεωρήματος για τη μοναδικότητα της λύσης.

Τελειώνοντας την ανάλυση για τη φύση της λύσης, εξετάζουμε την πυκνότητα ρεύματος που επάγεται στην επιφάνεια περίθλασης. Αρκεί να θυμηθούμε τις σχέσεις που συνδέουν τις συνιστώσες του μαγνητικού πεδίου με την πυκνότητα ρεύματος, και να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουμε  E–πόλωση. Το ρεύμα θα είναι  −c4π  επί τη διαφορά του  Hx  στο  θ=0  και στο  θ=2π . Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη σχέση (28), που δίνει τις μαγνητικές συνιστώσες του περιθλώμενου πεδίου, έχουμε:

2πcJz   =   sinα0e−ikxcosα0−e−14iππ  eikx2sinα0G2kx  cos12α0  −  i2kx  sin12α0

(40)

Στη συνέχεια παίρνουμε περιπτώσεις για το όρισμα της συνάρτησης  G(α)  στη (40), με  α  =  2kx  cos12α0  ,  προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τις προσεγγίσεις (31) και (32).

–––2kx  cos12α0>>1

Το ρεύμα μεταπίπτει στην

Jz   =   c2π  sinα0e−ikxcosα0+Οkx−32                         (41)

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ενδιαφέρον διότι δηλώνει την έκταση στην οποία είναι επιτρεπτό να υποθέσουμε ότι η πυκνότητα ρεύματος είναι αυτή που δίνεται από τη γεωμετρική οπτική,  και είναι τυπική διαδικασία για προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν ακριβώς. Η υπόθεση αυτή είναι λογική για τιμές του  α0  όχι κοντά στο  π , και οφελείται απ’το γεγονός ότι ο διορθωτικός όρος στη  (41)  τείνει στο μηδέν όταν  x→∞  όπως το  x−32  και όχι όπως το  x−12.

–––2kx  cos12α0<<1

Το ρεύμα τώρα γίνεται

Jz   =   cπ2πe−14iπsin12α0ikx  +  4  cos212α0kxeikx     (42)

Το οποίο αποκλίνει στο άκρο περίθλασης.

### 5.4 Λύση του διδιάστατου προβλήματος περίθλασης με

### Η–πόλωση

Στην περίπτωση της Η–πόλωσης. όπου το προσπίπτον πεδίο δίνεται απ’την

Hz(i)   =   e−ikrcos(θ−α0),                                         (43)

η ανάλυση μπορεί να γίνει όπως και στην E–πόλωση, και είναι πρακτικά ίδια. Με διαφορετικό τρόπο, η λύση για την H–πόλωση μπορεί να εξαχθεί από τη λύση για την E–πόλωση, αν επικαλεστούμε την ηλεκτρομαγνητική μορφή της αρχής του Babinet, αφού η συμπληρωματική επιφάνεια σε ένα ημιεπίπεδο είναι επίσης ημιεπίπεδο. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε πως το συνολικό πεδίο δίνεται από την

Hz   =   e−14iππ  e−ikrcosθ−α0  F−2kr  cos12θ−α0  +  e−ikrcosθ+α0  F−2kr  cos12θ+α0

(44)

Η σχέση αυτή διαφέρει από την αντίστοιχη έκφραση για το  Ez  στην περίπτωση E–πόλωσης που δίνεται απ’την (22), μόνο στο πρόσημο του δεύτερου όρου.

Χρησιμοποιώντας τις  G(α)  συναρτήσεις και τις εξιςώσεις του Maxwell, οι μη μηδενικές συνιστώσες του πεδίου είναι

Hz   =   e−14iππ  eikrG(u)  +  G(v)Ex   =   e−14iππ  eikrsinα0G(u)  −  G(v)  +  i2kr  cos12α0  sin12θ      (45)

Βλέπουμε στις παραπάνω σχέσεις, πως η συνιστώσα  Ex εξαφανίζεται για γωνίες  θ=0  και  θ=2π  αφού  sin0=sinπ=0, και  G(u)−G(v)=0 , και η συμπεριφορά του πεδίου για   kr>>1  μπορεί να αναλυθεί, θεωρώντας πως το πεδίο περίθλασης προέρχεται από μια γραμμική πηγή κατά μήκος του άκρου πρίθλασης, σε σημεία όμως αρκετά μακριά απ’τα   θ=π−α0  και   θ=π+α0 . Το  Hz  παραμένει πεπερασμένο και συνεχές  (όπως το  Ez  στην E–πόλωση),  ενώ τα  Ex  και  Ey  αποκλίνουν όπως το  r−12 , εκτός απ’το  Ex  που μηδενίζεται για  θ=0  και  θ=2π,  και το  Ey  που παίρνει τιμή   Ey   =   −  cosα0  eikrcosα0  .

Η πυκνότητα ρεύματος δίνεται απ’τη σχέση

2πcJx   =   e−ikxcosα0−2e−14iππ  eikxG2kx  cos12α0               (46)

Παίρνουμε πάλι περιπτώσεις για το όρισμα της συνάρτησης  G(α),  με  α=2kx  cos12α0

–––2kx  cos12α0>>1

Το ρεύμα τότε γίνεται

2πcJx   =   e−ikxcosα0−e14iπ2π  eikxsec12α0eikxkx                           (47)

Παρατηρούμε πως έχουμε την  Jx συνιστώσα του ρεύματος και όχι την  Jz , όπως είχαμε στην  E–πόλωση. Επίσης, το ρεύμα εδώ, προσεγγίζει λιγότερο ραγδαία την πυκνότητα ρεύματος της γεωμετρικής οπτικής, σε σχέση με ότι συμβαίνει με στην περίπτωση της E–πόλωσης.

–––2kx  cos12α0<<1

Το ρεύμα εδώ είναι

Jx   =   cπ2π  e−14iπcos12α0kxeikx                             (48)

Το ρεύμα αυτό εξαφανίζεται για  x  =  0, αφού όπως θα περιμέναμε, στο άκρο περίθλασης δεν υπάρχει ρεύμα κάθετο σε αυτό.

### 5.5 Αριθμητικοί υπολογισμοί

Προσπαθώντας να απεικονίσουμε το πλάτος του πεδίου  Ez   στην περίπτωση  E–πόλωσης, προκύπτει μια τυπική θεωρητική καμπύλη, από την εξίσωση (26), Ez  =  e−14iππ  eikr  G(u)−G(v)  όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 , το οποίο επαναλαμβάνεται εδώ για ευκολία.

Σχήμα 9: Περίθλαση από κάθετα προσπίπτον  E–πολωμένο  κύμα μοναδιαίου πλάτους από τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο. Ο οριζόντιος άξονας είναι η απόσταση  x  σε μήκη κύματος. Φαίνεται η διακύμανση του πλάτους  Ez  με το  x  να ισούται με την απόσταση τριών μηκών κύματος πίσω από το επίπεδο.

Έχουμε λοιπόν ένα κάθετο (καθετότητα σημαίνει πως η γωνία του προσπίπτοντος ως προς το xy–επίπεδο είναι μηδέν) προσπίπτον E–πολωμένο επίπεδο κύμα με πλάτος μονάδα, του οποίου η γραφική παράσταση συναρτήσει της απόστασης  x  που εκφράζεται σε μήκη κύματος, παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα. Τα θετικά  x  αντιστοιχούν στην περιοχή πίσω από το ημιεπίπεδο, και αντίθετα για τα αρνητικά  x. Στο σχήμα φαίνεται πως στα αρνητικά  x, δηλαδή στη φωτιζόμενη περιοχή, δημιουργούνται κροσσοί λόγω του φαινομένου της περίθλασης, ενώ παρατηρείται μονοτονική πτώση του πεδίου, όσο πιο βαθιά διείσδύουμε στην περιοχή σκιάς. Να σημειωθεί πως όπως φαίνεται στο σχήμα, για  x=0 , δηλαδή πάνω στο επίπεδο, το πλάτος του πεδίου είναι το μισό σε σχέση με το μοναδιαίο πλάτος του προσπίπτοντος.

Κάποιοι ενδιαφέροντες υπολογισμοί που έχουν γίνει, αναφερόμενοι σε  H–πολωμένο κύμα μοναδιαίου πλάτους, έχουν δώσει περιφέρειες ίσου πλάτους και ίσης φάσης του  Hz , για μια περιοχή περίπου ενός μήκους κύματος γύρω από την αιχμή περίθλασης. Επίσης έχουν σχεδιαστεί καμπύλες που δίνουν τη μέση ροή ενέργειας οι οποίες είναι κάθετες στις αντίστοιχες ισοφασικές καμπύλες του. Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί ως εξής για διδιάστατο πεδίο H–πόλωσης:

Έστω ότι η  z–συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου είναι  Hz   =   heiφ , όπου τα  h,φ  είναι πραγματικοί. Τότε χρησιμοποιώντας τις σχέσεις

Ex   =   −1ik∂Hz∂y    ,               Ey   =   1ik∂Hz∂x

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέση τιμή του διανύσματος  Poynting, δηλαδή τη μέση τιμή της πυκνότητας ενέργειας που είναι

P   =   c8πReE x  {H   =   c8πReEyHz,  −ExHz , 0

=   c8πRe1ik∂Hz∂xHz ,  1ik∂Hz∂yHz , 0

=   c8πRe1ik  heiφi∂φ∂x  he−iφ ,  1ik  heiφi∂φ∂x ,  0

P    =   c8πh2k∂φ∂x,  ∂φ∂y ,  0                                           (49)

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η ενέργεια είναι κάθετη στις επιφάνειες  φ=σταθερο  . Αντίστοιχο αποτέλεσμα ισχύει και στην περίπτωση E–πόλωσης.

### 5.6 Σύγκριση θεωρίας και πειραματικών αποτελεσμάτων

Θεωρείται απαραίτητη η σύγκριση της θεωρίας που αναπτύχθηκε με πειραματικά αποτελέσματα που υπάρχουν στη βιβιλιογραφία. Για σημεία που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την αιχμή περίθλασης, στη φωτειζόμενη περιοχή  II  του Σχήματος 7 , όπου εμφανίζονται οι κροσσοί, ο 2ος όρος κάθε μιας των λύσεων (22)

Ez  =  e−14iππe−ikrcos  (θ−α0)F−2krcos12θ−α0  −  e−ikrcos(θ+α0)  F−2krcos12(θ+α0)

και (44)

Hz   =   e−14iππ  e−ikrcosθ−α0  F−2kr  cos12θ−α0  +  e−ikrcosθ+α0  F−2kr  cos12θ+α0

που δίνουν τα πεδία περίθλασης για  E–  και  H–πόλωση  αντίστοιχα, και για  y>0 , μπορεί να παραληφθεί. Η ένταση για την  Ε–  και  Η–πόλωση  , άρα και και για το μη πολωμένο φως θα είναι

12  12  +  C22rλ  cos12θ−α02   +   12  12  +  S22rλ  cos12θ−α02         (50)

όπου  λ  είναι το μήκος κύματος, και   C ,  S  είναι τα ολοκληρωτικά ημίτονα και συνημίτονα Fresnel που δίνονται από τους τύπους  Cz  =  0z  cos2π2t2  dt   και   Sz  =  0z  sin2π2t2  dt. Έχει προταθεί πως ο πρώτος όρος των εξισώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω  (που αναφέρεται σε τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο) , μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει τη λύση για  “μαύρο”  ημιεπίπεδο, δηλαδή για κάποιο που δεν ανακλά ακτινοβολία.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην περιοχή σκιάς  I , το πεδίο λόγω περίθλασης για E–πόλωση είναι

Ez(d)  =  2πe14iπsin12α0  sin12θcosθ+cosα0  eikrkr                                    (51)

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να δειχθεί ότι και στην περίπτωση της H–πόλωσης το πεδίο θα είναι

Hz(d)  =   −  2πe14iπsin12α0  sin12θcosθ+cosα0  eikrkr                               (52)

Ο αντίστοιχος λόγος των πεδιακών δυνάμεων, θα είναι λοιπόν

E−polarizationH−polarization   =   −tan12α0tan12θ                        (53)

και το μη πολωμένο προσπίπτον φως θα γίνει επομένως μερικώς πολωμένο κατά την περίθλαση. Τα θεωρητικά αυτά αποτελέσματα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα οπτικά πειράματα.

Οι εξελίξεις στις μικροκυματικές τεχνικές μπορεί να βοηθήσει την πειραματική μελέτη της περίθλασης Η/Μ κυμάτων. Στις μικροκυματικές συχνότητες, ένα επίπεδο περίθλασης μπορεί να προσεγγίσει πολύ καλύτερα ένα τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο σε σχέση με τις οπτικές συχνότητες, και το πεδίο στη γειτονιά της αιχμής περίθλασης είναι δυνατό να εξετασθεί. Μετρήσεις που έχουν γίνει στο εγγύς πεδίο (λ≈3cm), δείχνουν τη συμφωνία μεταξύ θεωρίας και πειράματος. Στο επόμενο κεφάλαιο μελετούμε την περίθλαση Η/Μ κυμάτων στον τρισδιάστατο χώρο.

# Κεφάλαιο 6

## Τρισδιάστατη περίθλαση επιπέδων κυμάτων από ημιεπίπεδο

Στο προηγούμενο κεφάλαιο λύσαμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της περίθλασης από ένα ημιεπίπεδο, ενός τυχαίου επίπεδου κύματος, όπου ο μοναδικός περιρισμός ήταν η καθετότητα ως προς την αιχμή περίθλασης. Ασχοληθήκαμε δηλαδή με το διδιάστατο πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στο Σχήμα 4 . Χρησιμοποιώντας έναν απλό μηχανισμό, μπορούμε να επεκτείνουμε τις λύσεις της διδιάστατης περίπτωσης για ένα τελείως τυχαίο προσπίπτον επίπεδο κύμα, μελετάμε δηλαδή την τρισδιάστατη περίπτωση.

Έστω ότι το προσπίπτον επίπεδο κύμα χαρακτηρίζεται από ένα παράγοντα φάσης της μορφής

e−ikS=  e−ikxcosαcosβ  +  ysinαcosβ  +  zsinβ                                 (1)

όπου όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το τέλεια αγώγιμο ημιεπίπεδο καταλαμβάνει τα   y=0  ,  x>0  . Οι γωνίες   α  και   β  που ορίζουν την κατεύθυνση διάδοσης φαίνονται στο Σχήμα 10 .

Σχήμα 10:  Η κατεύθυνση διάδοσης του προσπίπτοντος

επιπέδου κύματος στην τρισδιάστατη περίπτωση

Σημειώνουμε πως η  (1)  προκύπτει απ’τη διδιάστατη μορφή που αντιστοιχεί σε  β=0, βάζοντας όπου  k  το  kcosβ , και πολλαπλασιάζοντας με  e−ikzsinβ. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε διδιάστατη λύση της της κυματικής εξίσωσης

∂2V∂x2  +  ∂2V∂y2  +  k2V  =  0                                                 (2)

οπότε και μπορεί να παραχθεί η λύση της τρισδιάστατης κυματικής εξίσωσης

∂2V∂x2  +  ∂2V∂y2  +  ∂2V∂z2  +  k2V  =  0                                    (3)

όπου το  z  εισάγεται μόνο μέσω του όρου  e−ikzsinβ. Αν θεωρήσουμε πως η συνάρτηση  U είναι η λύση της  (3) , τότε επαληθεύεται πως δυο Η/Μ πεδία τα οποία ικανοποιούν τις εξισώσεις του Maxwell είναι τα

E  =  −isinβk∂U∂x ,  −isinβk∂U∂y ,  cos2βU                        (4)

και

E  =  ik∂U∂y ,  −ik∂U∂x ,  0                        (5)

Σημειώνεται πως οι παραπάνω σχέσεις αντιπροσωπεύουν τα προσπίπτοντα πεδία. Παρατηρούμε επίσης πως στις (4) και (5) υπάρχει κατά ένα μεγάλο μέρος δυικότητα. Όταν  β  =  0 , η (4) δίνει ένα διδιάστατο πεδίο  E–πολωμένο , ενώ η (5) ένα πεδίο  H–πολωμένο.

Αν θεωρήσουμε πως η  U  παίρνει την τιμή της σχέσης (1) τότε οι (4) και (5) παράγουν αντίστοιχα τα δυο επίπεδα προσπίπτοντα κύματα

E  =  −cosαsinβ ,  −sinαsinβ ,  cosβe−ikS                        (6)

E  =  sinα ,  −cosα ,  0e−ikS                        (7)

Κάνοντας τις πράξεις φαίνεται πως ένας παράγοντας  cosβ  έχει αφαιρεθεί από όλες τις σχέσεις. Κάθε επίπεδο κύμα με χωρική μεταβολή που δίνεται απ’τη σχέση (1)  e−ikS, μπορεί να οριστεί μόνο από δυο συνιστώσες του  E  ( ή του  H), γιατί η τρίτη συνιστώσα μπορεί να εξαχθεί από τις σχέσεις  divE=0   ( ή  divH=0  αντίστοιχα). Έτσι κάθε επίπεδο κύμα μπορεί να σχηματιστεί από κατάλληλη υπέρθεση των (6) και (7). Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό της προσοχής στο πρόβλημα της περίθλασης, χωρίς να χαθεί η γενικότητα, στις δυο περιπτώσεις που έχουμε τα σχετικά προσπίπτοντα πεδία των (4) και (5).

Θα πρέπει τώρα να είναι φανερό πως η λύση του προβλήματος περίθλασης, με το προσπίπτον κύμα να δίνεται από την (6), είναι η (4). Σε αυτή, το  U  έχει εξαχθεί απ’τη γνωστή έκφραση για το  Ezsecβ  στη διδιάστατη περίπτωση, αντικαθιστώντας αρχικά το  k  με   kcosβ  και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας με   e−ikzsinβ . Το γεγονός ότι  U=0  στο επίπεδο  y=0 ,  x>0  σημαίνει επίσης πως  ∂U∂x=0  εκεί, επομένως από την (4) έχουμε  Ex=Ez=0 πάνω στην επιφάνεια, όπως απαιτείται. Ρητά, έχουμε από τις σχέσεις  (24)  και  (25)  της ενότητας  5.2  του προηγούμενου κεφαλαίου για τη διδιάστατη περίπτωση ότι

U   =   e−14iππ  secβ  eikrcosβ  −  zsinβGp  −  Gq                        (8)

όπου

p   =   −2krcosβ  cos12θ−α    ,       q   =   −2krcosβ  cos12θ+α        (9)

Έτσι, από τη σχέση (4), για την περίπτωση δηλαδή της  E–πόλωσης, το περιθλώμενο πεδίο στην τρισδιάστατη περίπτωση είναι

Ez   =   e−14iππ  cosβ  eikrcosβ  −  zsinβGp  −  GqHx   =   −e−14iππ  eikrcosβ−zsinβsinαGp−Gq  +  i2krcosβ  sin12α  cos12θHy   =   e−14iππ  eikrcosβ−zsinβcosαGp−Gq  −  i2krcosβ  sin12α  sin12θEx   =   −HysinβEy   =   Hxsinβ(10)

Όταν  β=0 , οι εκφράσεις της (10), μεταπίπτουν στις αντίστοιχες εκφράσεις για το διδιάστατο πρόβλημα, που δίνονται από τις σχέσεις  (26)  και  (28)  της ενότητας  5.2   του προηγούμενου κεφαλαίου που ασχολείται με το διδιάστατο πρόβλημα.

Αντίστοιχα αποτελέσματα μπορούν να αξαχθούν όταν το προσπίπτον πεδίο δίνεται απ’την (7) όπου είχαμε  H–πόλωση, όπου η αντίστοιχη λύση για το διδιάστατο πεδίο δίνεται από τη σχέση  (44)  της ενότητας  5.4 . Βλέπουμε λοιπόν πως ο υπολογισμός του περιθλώμενου πεδίου στην περίπτωση οποιασδήποτε πόλωσης και για τυχαίο επίπεδο προσπίπτον κύμα μπορεί να εξαχθεί. Μια γενίκευση του επιχειρήματος της παραγράφου  5.2 , δείχνει πως το πεδίο που ακτινοβολείται από οποιαδήποτε πηγή που έχει τη μορφή κατανομής, μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα φάσμα επίπεδων κυμάτων. Έτσι, λόγω αρχής, η λύση για ένα πρόβλημα περίθλασης για οποιαδήποτε πηγή με μορφή κατανομής, μπορεί να δημιουργηθεί από υπέρθεση των λύσεων για κάθε επίπεδο κύμα ξεχωριστά. Δυο περιπτώσεις ενδιαφέροντος είναι μια πηγή παράλληλη στην αιχμή περίθλασης (διδιάστατο πρόβλημα) και μια σημειακή πηγή. Οι περιπτώσεις αυτές αναλύονται στη συνέχεια.

# Κεφάλαιο 7

## Περίθλαση εντοπισμένης πηγής από ημιεπίπεδο

### 7.1 Γραμμική πηγή ρεύματος παράλληλη στην αιχμή περίθλασης

Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με μια γραμμική πηγή που βρίσκεται στο σημείο  T , με πολικές συντεταγμένες  r0,  θ0 , όπου  η γωνία παίρνει τιμές   0  ≤  θ0  ≤  π  . Η πηγή αυτή στο κενό θα ακτινοβολούσε το  E–πολωμένο  κυλινδρικό κύμα

Ez(i)   =   π2  e14iπH0(1)kR   ≈   eikRkR                                         (1)

όπου  H0(1) είναι η συνάρτηση  Hankel  πρώτου είδους και μηδενικής τάξης, και  R  είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου παρατήρησης  P , και του σημείου  T  στο οποίο βρίσκεται η πηγή. Τα παραπάνω φαίνονται στο  Σχήμα 11 . Οι συναρτήσεις  Hankel  παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα  9.4 .

Σχήμα 11:   Σχηματική αναπαράσταση γραμμικής πηγής  T  υπό

την παρουσία του ημιεπιπέδου περίθλασης

Η πηγή είναι ένα ηλεκτρικό ρεύμα που περνάει από το σημείο  T κάθετα στο σχήμα, ρέει παράλληλα με τον  z–άξονα, και ταλαντεύεται παντού με την ίδια φάση. Είναι γνωστό ότι η σχέση (1)  είναι η θεμελιώδης λύση της διδιάστατης κυματικής εξίσωσης, και αναπαριστά ένα κύμα που αποκλίνει, και το οποίο εξαρτάται μόνο από την ακτινική απόσταση.

Για να γράψουμε την (1) ως ένα γωνιακό φάσμα επίπεδων κυμάτων, υιοθετούμε στην ουσία την ολοκληρωτική αναπαράσταση του Sommerfeld για τη συνάρτηση  Hankel. Αφού χρειαζόμαστε κάθε ένα από τα επίπεδα κύματα του φάσματος, να προσπίπτει στο παραπέτασμα, θεωρούμε την παρακάτω αναπαράσταση για τη συνάρτηση  Hankel  στον ημιχώρο  y  <  r0sinθ0 , δηλαδή από το ύψος της πηγής και κάτω

(Αναπαράσταση του

Sommerfeld)

H0(1)kR   =   1π  S12π     eikr0  cosθ0−α  e−ikr  cosθ−α  dα                      (2)

Το συγκεκριμένο μονοπάτι  S12π  επιλέγεται εδώ επειδή  (εκτός απ’το γεγονός ότι είναι έγκυρο για όλα τα σημεία  y  <  r0sinθ0), είναι επίσης παράλληλο και στο μονοπάτι των  Steepest Descents , γεγονός που αποδεικνύει την καταλληλότητά του για την προηγούμενη ανάλυση. Ο παράγοντας φάσης  eikr  cosθ0−α στον ολοκληρωτέο της σχέσης  (2)  εμφανίζεται, γιατί τα επίπεδα κύματα του φάσματος θα πρέπει όλα να έχουν μηδενική φάση στο σημείο  T.

Είναι φανερό λοιπόν πως η λύση για το πρόβλημα περίθλασης για το προσπίπτον πεδίο (1), λαμβάνεται από τη λύση για προσπίπτον πεδίο  e−ikr  cosθ−α , πολλαπλασιασμένο με τον παράγοντα

e14iπ2π  eikr0  cosθ0−α                                                   (3)

ολοκληρώνοντας στη συνέχεια ως προς  α  κατά μήκος του μονοπατιού  S12π.

Έχουμε δηλαδή

eikrcosθ−α  ×   e14iπ2π  eikr0cosθ0−α      →      S12π   eikrcosθ−α  e14iπ2π  eikr0cosθ0−α  dα      →

π2  1π  e14iπ  S12π    eikrcosθ−α  eikr0cosθ0−α  dα     →     π2  e14iπ  H01kR           →    Ezi

οπότε με τη βοήθεια της  (2)  εμφανίστηκε το προσπίπτον πεδίο της  (1).

Η λύση λοιπόν για το προσπίπτον πεδίο  e−ikr  cosθ−α, όπως έχει δειχθεί στην ενότητα  5.3 , μπορεί να γραφτεί ως εξής:

Ez(p)   =   Ezpg  +  Ezpd                                                  (4)

Το συνολικό δηλαδή πεδίο είναι το άθροισμα του πεδίου της Γεωμετρικής Οπτικής και του πεδίου περίθλασης. (Ο δείκτης  p εδώ εισάγεται για να δηλώσει ότι το προσπίπτον πεδίο είναι επίπεδο). Στη σχέση (4), ο όρος  Ezpg  δίνεται από την

Ez(g)  =  e−ikrcos(θ−α0)  −  e−ikrcos(θ+α0)               ,  0≤θ<π−α0e−ikrcos(θ−α0)                                      ,  π−α0θ<π+α0

που είναι η σχέση  (33)  της ενότητας 5.3 .

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις προσεγγίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα  5.2 , δηλαδή τη σχέση  (19) , προκύπτει η έκφραση του πεδίου περίθλασης, με τις εξής αντικαταστάσεις:

α0=  θ+β       και     β  =  α−θ       ⇒       dβ  =  dα

Έτσι λοιπόν η  (19)  μπορεί να γραφτεί

(19)		⇒      −1iπ  Sθ   sin12α0  sin12αcosα+cosα0   eikrcosθ−α  dα

=       −ii2π   S0   sin12α  sin12θ+βcosα+cosθ+β   eikrcosβ  dβ      ⇒

Ezpd   =   iπ  S0sin12α  sin12θ+βcosα+cosθ+β  eikr  cosβ  dβ                                  (5)

Η χρησιμοποίηση αυτής της μορφής (και όχι της έκφρασης με ολοκληρώματα Fresnel), υιοθετείται γιατί καταδεικνύει τη συμμετρία των  α  και  β . Η λύση λοιπόν, το συνολικό πεδίο δηλαδή λόγω του προσπίπτοντος που δίνεται από τη σχέση (1), προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση και είναι

Ez   =   e14iπ2π  S12π    Ezpg  eikr0  cosθ0−α  dα   +   e14iπ2π   S12π    Ezpd  eikr0  cosθ0−α  dα          (6)

Η  (6)  προέκυψε από συνδυασμό της  (3)  και της ιδέας του διαχωρισμού του συνολικού πεδίου σε δυο όρους, γεωμετρικής οπτικής και περίθλασης.

Για να διαχωρίσουμε τη σχέση  (6)  σε όρους γεωμετρικής οπτικής και περίθλασης, θα πρέπει το μονοπάτι ολοκλήρωσης για το  α  στο  2ο  ολοκλήρωμα της (6) να μετατοπισθεί στο  Sθ0 . Στη μετάθεση αυτή, οι πόλοι του  Ezpd που είναι συναρτήσεις του  α  θα πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν: Όπως φαίνεται από τη σχέση  (5) , οι πόλοι προκύπτουν μηδενίζοντας τον παρονομαστή, όταν δηλαδή   coaα  =  −cosθ+β  , για κάθε  β  στο μονοπάτι  S0. Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι η συνεισφορά των υπολοίπων τους συνδυάζεται με την πρώτη έκφραση του 2ου μέλους της  (6) , για να παραχθούν οι όροι της γεωμετρικής οπτικής που δίνονται από την παρακάτω σχέση

Ezg   =   12π  e14iπ  H01kR−H01kR'          ,   0  ≤  θ  ≤  π−θ012π  e14iπ  H01kR                                ,   π−θ0  ≤  θ  ≤  π+θ0    (7)

όπου   R'  είναι η απόσταση από το σημείο παρατήρασης  P  μέχρι το   T' , το οποίο αποτελεί το είδωλο του  T, είναι δηλαδή το συμμετρικό του ως προς το επίπεδο  y=0 , όπως φαίνεται και στο Σχήμα 11 .

Ο όρος περίθλασης της σχέσης   (6)  , μπορεί να γραφεί σε συνδυασμό με την έκφραση  (5)  για το  Ezpd , λαμβάνοντας υπ’όψιν την αλλαγή του μονοπατιού ολοκλήρωσης, οπότε και έχουμε

Ezd   =   e−14iππ2π  S0    S0   sin12α+θ0   sin12β+θcosα+θ0+cosβ+θ   eikr0cosα  +  rcosβ   dαdβ         (8)

Είναι βολικό να εκφράσουμε το πεδίο περίθλασης ως

Ezd   =   Φθ0  −  Φ−θ0                                               (9)

όπου

Φθ0   =  −e−14iπ4π2π  S0    S0     eikr0cosα  +  rcosβcos12α+β+θ0+θ   dαdβ           (10)

Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι στη γωνία   −θ0  , αντιστοιχεί γωνία  −α , όπως φαίνεται στα   Σχήματα 10    και   11  .  Η σχέση  (9)  λοιπόν προκύπτει από την  (8)  , όπου για ευκολία επεξεργαζόμαστε μόνο το κλασματικό μέρος του διπλού ολοκληρώματος της σχέσης   (8)   , και πιο συγκεκριμένα αριθμητή και παρονομαστή ξεχωριστά, οπότε έχουμε:

Αριθμητής:

−  2  sin12α+θ0   sin12β+θ          −  2  sin12α+β+θ0+θ  −  12−α+β−θ0+θ2          ×      sin12α+β+θ0+θ  +  12−α+β−θ0+θ2       cos12α+β+θ0+θ  −  cos12−α+β−θ0+θ

Παρονομαστής:

12cosβ+θ  +  cosα+θ0     12cosβ+θ  +  12cos−α−θ0     12cos12−α+β−θ0+θ  +  12α+β+θ0+θ   +  12cos12−α+β−θ0+θ  −  12α+β+θ0+θ     cos12−α+β−θ0+θ  cos12α+β+θ0+θ

Επομένως για το κλάσμα έχουμε

−  2  sin12α+θ0   sin12β+θ12  cosβ+θ  +  cosα+θ0    =    cos12α+β+θ0+θ  −  cos12−α+β−θ0+θcos12−α+β−θ0+θ  cos12α+β+θ0+θ

=    1cos12−α+β−θ0+θ  −  1cos12α+β+θ0+θ

Τοποθετώντας τώρα το αποτέλεσμά μας στην   (8)  , προκύπτει η   (9) .

Το τελευταίο βήμα στην ανάλυσή μας είναι να μειώσουμε τη  Φθ0  σε απλό ολοκλήρωμα. Πολλαπλασιάζοντας αριθμητή και παρονομαστή στον ολοκληρωτέο της σχέσης  (10)  με     4  cos12α−β+θ0+θ   , και αφήνοντας το κομμάτι που είναι περιττή συνάρτηση του  β  έχουμε τα παρακάτω, όπου ασχολούμαστε πάλι με το κλασματικό μέρος της   (10) .

4  cos12α−β+θ0+θ4  cos12α−β+θ0+θ   ×   1cos12α+β+θ0+θ

=4  cos12α−β+θ0+θ412cos12α−β+θ0+θ+12α+β+θ0+θ

=   4  cos12α+θ0+θ  cos12−β  +  sin12α+θ0+θ  sin12−β4  12cosα+θ0+θ  +  12cos−β

Στο τελευταίο κλάσμα, στον αριθμητή, το γινόμενο που περιέχει τον όρο  sin12−β  , είναι περιττή συνάρτηση του  β  και αποβάλλεται, οπότε έχουμε

=   4  cos12α+θ0+θ  cos12β4  12cosα+θ0+θ  +  12cosβ   =   4  cos12α+θ0+θ  cos12β4  12+12cosα+θ0+θ  −  12  +  12cosβ

=   4  cos12α+θ0+θ  cos12β4  12+12cosα+θ0+θ  −1  −  12  −  12cosβ

=   4  cos12α+θ0+θ  cos12β4  12+12cosα+θ0+θ  −1  −1  +  cosβ2

=   4  cos12α+θ0+θ  cos12β4  1  +  cosα+θ0+θ2  −1  −  cos212β

=   2  cos12α+θ0+θ  cos12β2  cos212α+θ0+θ  −sin212β

=   12   cos12α+θ0+θ  +  sin12β  +  cos12α+θ0+θ  −  sin12βcos212α+θ0+θ  −  sin212β  cos12β

=   12   cos12α+θ0+θ  +  sin12β  +  cos12α+θ0+θ  −  sin12βcos12α+θ0+θ  +  sin12βcos12α+θ0+θ  −  sin12β  cos12β

=   12   1cos12α+θ0+θ  −  sin12β   +   1cos12α+θ0+θ  +  sin12β  cos12β

Κάνοντας λοιπόν την παραπάνω αντικατάσταση, η   (10)   παίρνει τη μορφή της   (11) .

Φθ0   =   −e−14iπ8π2π   S0S0  1cos12α+θ0+θ−sin12β  +  1cos12α+θ0+θ+sin12β

cos12β   eikr0cosα  +  rcosβ     dαdβ                             (11)

Αν στο δεύτερο όρο του ολοκληρωτέου της σχέσης (11) αλλάξουμε το  α  με  −α  και ξανασυνδυάσουμε τους δυο όρους και εργαζόμαστε όπως και πριν με το κλασματικό μέρος του ολοκληρώματος, με τα συνημίτονα, οπότε έχουμε

1cos12α+θ0+θ−sin12β  +  1cos12−α+θ0+θ+sin12β  cos12β

=  cos12−α+θ0+θ  +  sin12β  +  cos12α+θ0+θ  −  sin12βcos12α+θ0+θcos12−α+θ0+θ  +  cos12α+θ0+θsin12β                                     −  sin12βcos12−α+θ0+θ  −  sin212β  cos12β

=  cos12−α+θ0+θ  +  cos12α+θ0+θcos12α+θ0+θcos12−α+θ0+θ  +  cos12α+θ0+θsin12β                                     −  sin12βcos12−α+θ0+θ  −  sin212β  cos12β

Ο αριθμητής είναι

cos12−α+θ0+θ  +  cos12α+θ0+θ

=    cos12θ0+θcos12α  +  sin12θ0+θsin12α

=    2   cos12θ0+θ  cos12α  cos12β

Έχουμε λοιπόν

Φθ0   =   −e−14iπ2π2π                    ×S0   S0   1Νcos12θ0+θ  cos12α  cos12β  eikr0cosα  +  rcosβdαdβ(12)

όπου

Ν   =   cosα−1  +  cosβ−1  −  4sin12θ0+θ  sin12α  sin12β  +  2cos212θ0+θ

Στη σχέση (12) όπως έχει προκύψει, ακολουθούμε τα βήματα της θεωρίας των  Steepest Descents, κάνοντας τις αλλαγές μεταβλητών

ξ   =   2  e14iπsin12α  ,            η   =   2  e14iπsin12β

Έχουμε

ξ   =   2  e14iπsin12α       ⇒     dξ   =  2  e14iπ12  cos12α  dα       ⇒    dα   =   2  e−  14iπcos12α  dξ

ξ   =   2  e14iπsin12α     ⇒     ξ2=   2  e12iπsin212α      ⇒      ξ2=i1−cosα      ⇒  cosα−1=iξ2

και

η   =   2  e14iπsin12β      ⇒     dη   =   2  e14iπ12  cos12β  dβ     ⇒     dβ  =  2  e−  14iπcos12β   dη

η   =   2  e14iπsin12β     ⇒     η2  =  2e12iπsin212β     ⇒     η2  =  i1−cosβ     ⇒cosβ−1=iη2

και γράφοντας  R1  =   r0  +  r , αλλάζουμε τις μεταβλητές σε αριθμητή και παρονομαστή ξεχωριστά και έχουμε για τη σχέση   (12)

Αριθμητής και διαφορικά:

cos12θ0+θcos12αcos12β  eikr0cosα  +  rcosβ  dαdβ

=  cos12θ0+θcos12αcos12βeikr0cosαeikrcosβeikr0e−ikr0eikre−ikr2e−  14iπcos12αdξ  2e−  14iπcos12βdη

=    2  e−  12iπcos12θ0+θ  eikr0eikre−k  r0i1−cosα  +  ri1−cosβdξ  dη

=   −2i  cos12θ0+θ  eikR1e−k  r0ξ2  +  rη2dξ  dη

Παρονομαστής

Ν   =   cosα−1  +  cosβ−1  −  4sin12θ0+θ  sin12α  sin12β  +  2cos212θ0+θ   ⇒

Ν   =   iξ2  +  iη2  +  2sin12θ0+θiξη  +  2cos212θ0+θ    ⇒

Και βγάζοντας κοινό παράγοντα τον μιγαδικό  i  έχουμε

Ν   =   iξ2  +  η2  +  2sin12θ0+θξη  −  2icos212θ0+θ

Αντικαθιστώντας τα αποτελέσματα στη σχέση   (12)   προκύπτει

Φθ0   =   e−14iππ2πeikR1cos12θ0+θ                 ×−∞∞  −∞∞  e−kr0ξ2+rη2ξ2  +  η2  +  2sin12θ0+θξη  −  2icos212θ0+θ  dξdη(13)

Στη συνέχεια, κάνουμε τις πολικές αντικαταστάσεις

ξ   =   R1r0  ρcosϕ   ,             η   =   R1r  ρsinϕ  .

Έχουμε λοιπόν

ξ2   =   R1r0  ρ2cos2ϕ               η2   =   R1r  ρ2sin2ϕ

Αριθμητής

e−k  r0ξ2  +  r  η2     =     e−k  r0  R1r0  ρ2  cos2φ  +  r  R1r  ρ2  sin2φ    =    e−k  R1  ρ2

Παρονομαστής

ξ2  +  η2  +  2sin12θ0+θξη  −  2icos212θ0+θ

=R1r0ρ2cos2ϕ+R1rρ2sin2ϕ+2sin12θ0+θR1r0ρcosϕR1rρsinϕ−2icos212θ0+θ

=ρ2R1rr0  rr0cos2ϕ  +r0rsin2ϕ  +2sin12θ0+θ  sinϕcosϕ  −  2irr0R1cos212θ0+θ

Διαφορικά

dξdη   =   R1rr0ρdϕdρ

Συνδυάζοντας τα παραπάνω έχουμε

Φθ0   =   e−14iππ2π  eikR1cos12θ0+θ  0∞ρKρ  e−kR1ρ2dρ                    (14)

όπου

Kρ   =   02πρ2rr0  cos2ϕ  +  r0r  sin2ϕ  +  2sin12θ0+θ  sinϕcosϕ  −1dϕ    (15)

Τώρα χρειαζόμαστε την  Kρ . Η συνάρτηση αυτή μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια τυπική τεχνική αντικατάστασης, θέτοντας  z  =  expiϕ , όταν το μονοπάτι ολοκλήρωσης γίνεται ο μοναδιαίος κύκλος, και είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε μόνο τα υπόλοιπα, μέσα στους κλεισμένους πόλους. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το θεώρημα και τους ολοκληρωτικούς τύπους Cauchy. Έτσι λοιπόν η  Kρ  γίνεται

Kρ   =   2πsec12θ0+θ  ρ4−2iρ2−4rr0R12  cos212θ0+θ−12      (16)

Το κομμάτι της παραπάνω σχέσης που είναι τοποθετημένο μέσα στη ρίζα, βρίσκεται (για πραγματικές τιμές του  ρ ), στο τέταρτο τεταρτημόριο του μιγαδικού επιπέδου. Έτσι η σχέση (10) για την οποία έγινε η παραπάνω ανάλυση, με τη βοήθεια της   (14)   και της   (16)   γίνεται

Φθ0=e−14iππ2πeikR1cos12θ0+θ0∞ρ2πcos12θ0+θe−kR1ρ2ρ4−2iρ2−4rr0R12cos212θ0+θdρ

Φθ0   =   ±2π  e−  14iπ  eikR1  0∞  ρ  e−kR1ρ2ρ4−2iρ2−4rr0R12cos212θ0+θ  dρ

Φθ0   =   ±2π  e−14iπeikR10∞  ρe−kR1ρ2ρ2−iR1−R'R1ρ2−iR1+R'R1  dρ           (17)

με το πάνω πρόσημο για  cos12θ0+θ>0 , και το κάτω για  cos12θ0+θ<0 .Κάνοντας τελικά την αντικατάσταση

μ2  =   ikR1ρ2  +  kR1−R'

και χρησιμοποιώντας τη   (17)   έχουμε:

Διαφορικό:

μ2  =   ikR1ρ2  +  kR1−R'      ⇒      2μdμ   =   ikR12ρdρ     ⇒

dρ   =   μikR1ρ  dμ

Για  ρ=0     →     μ  =  kR1−R'

Για  ρ=∞     →     μ=∞

Αριθμητής:

μ2  =   ikR1ρ2  +  kR1−R'     ⇒     iμ2  =   −kR1ρ2+ikR1−ikR'     ⇒

ikR1−kR1ρ2  =   ikR'+iμ2                                                                  άρα

eikR1  −  kR1ρ2   =   eikR'+  iμ2

Παρονομαστής:

Ισχύει ότι    μ2  =   ikR1ρ2  +  kR1−R'     ⇒     ρ2  =   μ2−kR1−R'ikR1

Υπολογίζουμε τους δύο παράγοντες του υπορίζου της   (17)   ξεχωριστά

ρ2−iR1−R'R1   =   μ2−kR1−R'ikR1−iR1−R'R1   =   μ2ikR1

ρ2−iR1+R'R1   =   μ2−kR1−R'ikR1−iR1+R'R1   =   μ2+2kR'ikR1

Η   (17)   λοιπόν παίρνει τη μορφή

Φθ0   =   ±2π  e−14iπeik {R'k  R1  −   {R'∞  ρeiμ2μikR1μ2+2kR'ikR1  μikR1ρdμ

Επομένως παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι

Φθ0   =   ±2π  e−14iπ  eikR'kR1−R'∞    eiμ2μ2+2kR'  dμ             (18)

με το πάνω πρόσημο για  cos12θ0+θ>0 , και το κάτω για  cos12θ0+θ<0.

Αφού το προσπίπτον πεδίο που δίνεται απ’τη σχέση (1) μπορεί να γραφεί και με τη μορφή

2π  e−  14iπ  eikR  −∞∞  eiμ2μ2+2kR  dμ                                            (19)

ο όρος της γεωμετρικής οπτικής που δίνεται από την (7) συνδυάζεται με τον όρο περίθλασης (9) και μας δίνει το συνολικό πεδίο που είναι

Ez   =   2π  e−14iπ  eikR  m∞   eiμ2μ2+2kR  dμ  −  eikR'  m'∞   eiμ2μ2+2kR'  dμ      (20)

όπου

m   =   −2krr0R1+R  cos12θ0−θ   =   ∓kR1−R  ,           ∓  για  cos12θ0−θ><0

(21)

Η λύση για το συνολικό πεδίο που δίνεται από την (20), θυμίζουμε ότι ισχύει για την περίπτωση  E–πόλωσης. Η λύση για την  H–πόλωση διαφέρει σε σχέση με τη (20) στο ότι, οι δυο όροι μέσα στην αγκύλη προσθέτονται αντί να αφαιρούνται.

Αν  kR1>>1 , τότε το  μ  μπορεί να αντικατασταθεί από την τιμή του κάτω ορίου του μη εκθετικού παράγοντα στον ολοκληρωτέο της (18), οπότε παίρνουμε το παρακάτω προσεγγιστικό αποτέλεσμα  (22) . Για να συμβεί αυτό, αρκεί να θυμηθούμε τον ορισμό του ολοκληρώματος Fresnel που δίνεται από τη σχέση   (17)   της ενότητας 5.2 και είναι   Fα   =   α∞  eiμ2dμ    και να τον προσαρμόσουμε στην   (18)  , ενώ λόγω της αρχικής περίπτωσης   kR1>>1   ισχύει

μ2+2kR'   =   ikR1ρ2+kR1−R'+2kR'   =   ikR1ρ2+kR1+kR'

=   kR1iρ2+1+kR'   ≃   kR1+kR'   =   kR1+R'

Επομένως

Φθ0   =   ±2π  e−14iπ  eikR'kR1+R'  FkR1−R'                 (22)

Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας επίσης την αντίστοιχη προσέγγιση για το  Φ−θ0 , το πεδίο περίθλασης εκφράζεται με ολοκληρώματα Fresnel, με ένα βαθμό ακρίβειας που είναι ανεπαρκής, αν τόσο η πηγή, όσο και το σημείο παρατήρησης βρίσκονται  σε απόσταση μικρότερη του ενός μήκους κύματος από το άκρο περίθλασης.

Αν τώρα  kR1−R'>>1 , τότε η ασυμπτωτική προσέγγιση   (31)   που δίνεται στην ενότητα  5.2 και είναι η   Gα   =   i2α+  Ο1α3   , που ισχύει για όρισμα θετικό και αρκετά μεγάλο, και η οποία συνδέεται με το ολοκλήρωμα Fresnel με τη σχέση  Gα  =  e−iα2Fα ,  εφαρμόζεται στη σχέση   (22)   και έχουμε αναλυτικά

GkR1−R'   =   e−ikR1−R'  FkR1−R'                             και

GkR1−R'   =   i2kR1−R'  +  Ο1kR1−R'32

Από τις παραπάνω, αμελώντας το  Ο , έχουμε

FkR1−R'   =   eikR1−R'  GkR1−R'   =   i  eikR1−R'2kR1−R'

Άρα η   (22)   γίνεται

Φθ0   =   ±2π  e−  14iπ  eikR'kR1+R'  i  eikR1−R'2kR1−R'          ⇒

Φθ0   =   12π  e−  14iπe12iπeikR'eikR1ek2R1+R'R1−R'         ⇒

Φθ0   =   12π  e14iπeikR1k2R12−R'2         ⇒

Φθ0   =   12π  e14iπeikr0+rk2r02+r2+2rr0  −  r02+r2−2rr0cosθ0+θ         ⇒

Φθ0   =   12π  e14iπeikr0eikrk22rr0+2rr0cosθ0+θ         ⇒

Φθ0   =   12π  e14iπeikr0eikr2rr0k21+cosθ0+θ         ⇒

Φθ0   =   12π  e14iπeikr0eikr2rr0k22cos212θ0+θ         ⇒

Και τελικά έχουμε

Φθ0   =   e14iπ22π  sec12θ0+θ  eikr0kr0  eikrkr                              (23)

Όμοια, αν  kR1−R>>1 , τότε ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία προκύπτει

Φ−θ0   =   e14iπ22π  sec12θ0−θ  eikr0kr0  eikrkr                           (24)

Συμπεραίνουμε πως το πεδίο περίθλασης είναι όμοιο με το πεδίο μιας γραμμικής πηγής ρεύματος που βρίσκεται στο άκρο περίθλασης, και η ομοιότητα αυτή ισχύει έξω από τις δυο υπερβολές   kR1−R'=1  και   kR1−R=1  , οι άξονες των οποίων είναι  θ+θ0=π   και   θ−θ0=π   αντίστοιχα. Οι υπερβολές αυτές είναι πανομοιότυπες, όταν αναφερόμαστε σε ένα κυλινδρικό προσπίπτον κύμα, με αυτές που συζητήθηκαν στην ενότητα  5.3  , όπου εκεί είχαμε λύση για ένα προσπίπτον επίπεδο κύμα. Σχήμα 7

Τελικά, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η λύση της  (20) , η οποία δίνει το πεδίο για  E–πόλωση  και γραμμική πηγή ρεύματος, είναι αμοιβαία, με την έννοια ότι παραμένει αμετάβλητη αν αλλάξουμε τα  r0 , θ0  με τα  r , θ , και τα  r , θ  με τα  r0 , θ0. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της αρχής της αμοιβαιότητας που ισχύει στις εξισώσεις του Maxwell. Η παρούσα ανάλυση δείχνει ότι σχετίζεται με το γεγονός πως η συνάρτηση φάσματος   (7)   Pcosα  =  iπsin12α0sin12αcosα+cosα0 της ενότητας  5.1  είναι συμμετρική για  α  και  α0.

### 7.2 Δίπολο

Η πιο στοιχειώδης πηγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα σημείο είναι ένα δίπολο, ηλεκτρικό ή μαγνητικό. Το πρόβλημα του διπόλου υπό την παρουσία ενός ημιεπιπέδου, μπορεί να λυθεί αναπαριστώντας το μη επηρεαζόμενο πεδίο του διπόλου με ένα τρισδιάστατο φάσμα επίπεδων κυμάτων, εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα του 6ου κεφαλαίου στο οποία αναλύονται τα επίπεδα τρισδιάστατα κύματα, σε κάθε ένα επίπεδο κύμα. Αναλύουμε εδώ την περίπτωση του ηλεκτρικού διπόλου, με τον άξονά του κάθετο στο φύλλο περίθλασης.

Σχήμα 12:  Η σχηματική αναπαράσταση για ένα δίπολο  T  υπό

την παρουσία του ημιεπιπέδου περίθλασης

Ο σχηματισμός του προβλήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 12 και χρησιμοποιούμε όπως και πριν καρτεσιανές συντεταγμένες   x , y , z  και κυλινδρικές πολικές συντεταγμένες  r , θ , ϕ  , ενώ το φύλλο περίθλασης καταλαμβάνει το ημιεπίπεδο  y=0  ,  x>0 . Το δίπολο στο σημείο   Tx0 , y0 , z0   ή    Tr0 , θ0 , z0   είναι παράλληλο στον  y–άξονα, ενώ   T'   είναι η εικόνα του   T  , το είδωλό του δηλαδή ως προς το επίπεδο  y=0 . R  ,  R' είναι οι αποστάσεις του σημείου παρατήρησης   P   από τα σημεία  T και  T'  αντίστοιχα.

Με μια κατάλληλη επιλογή του μεγέθους της ροπής του διπόλου, το ανεπηρέαστο πεδίο του διπόλου μπορεί να θεωρηθεί πως είναι

E   =   ∂2Π∂x∂y ,  ∂2Π∂y2+k2Π ,  ∂2Π∂y∂z   ,        {H   =   ik∂Π∂z ,  0 ,  −∂Π∂x                (25)

όπου

Π   =   eikRkR                                                           (26)

Η επιθυμητή ανάλυση της (25) σε επίπεδα κύματα αποκτάται χρησιμοποιώντας την παρακάτω διατύπωση

eikRkR   =   i2π  S12π     S12π      cosβe−ikx−x0  cosα  cosβ  +  y−y0  sinα  cosβ  −  z−z0  sinβ   dαdβ    (27)

Η διαδικασία λοιπόν είναι να γράψουμε το συνολικό πεδίο, υπό την παρουσία του φύλλου περίθλασης, το οποίο πεδίο δημιουργείται από την πρόσπτωση σε αυτό κάθε επίπεδου κύματος που βρίσκεται στον ολοκληρωτέο της σχέσης (27), και στη συνέχεια να εκτελέσουμε την ολοκλήρωση.

Σκεπτόμενοι την ολοκλήρωση που πρόκειται να ακολουθήσει, βλέπουμε πως είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε τις βασικές λύσεις για προσπίπτοντα επίπεδα κύματα της μορφής   (8)   της ενότητας 5.1, δηλαδή

Ez  =  e−ikrcos(θ−α0)  −  1iπCsin12α0  sin12αcosα+cosα0  eikrcos(θ∓α)  dα

για E–πόλωση, και την αντίστοιχη μορφή για  H–πόλωση. Οι εκφράσεις αυτές που δίνουν το πεδίο στο διδιάστατο χώρο, τροποποιούνται για να παράγουν τις τρισδιάστατες λύσεις που αντιστοιχούν στα προσπίπτοντα επίπεδα κύματα της   (27)  , με τρόπο που έχει εξηγηθεί στο  6ο κεφάλαιο. Η συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου  E  που είναι παράλληλη στο δίπολο εμφανίζεται με τη μορφή

Ey   =   Eyg  +  Eyd                                          (28)

όπου  Eyg  είναι το πεδίο γεωμετρικής οπτικής και

Eyd  =   ik2πAθ0+A−θ0  −i2πk∂2∂y∂y0  −  k2Bθ0  +  i2πk∂2∂y∂y0  +  k2B−θ0

(29)

όπου

Aθ0   =   ik2π  S0  S12π   S0    cosβ  cos12α  +  γ  +  θ  −  θ0                                                            ×  eikr  cosγ  cosβ  +  r0  cosα  cosβ  +  z−z0  sinβ    dαdβdγ (30)

Bθ0   =   ik2π  S0  S12π   S0    cosβ  sec12α  +  γ  +  θ  −  θ0                                                            ×  eikr  cosγ  cosβ  +  r0  cosα  cosβ  +  z−z0  sinβ    dαdβdγ (31)

Μετά από ανάλυση μπορεί να δειχθεί ότι

Aθ0   =   πrr0  cos12θ−θ0  H01kR1                                  (32)

όπου

R12   =   r  +  r02  +  z  −  z02                                                  (33)

Bθ0   =   ±πk±m∞   H11kRcoshμ  dμ   ,        ±  για  θ−θ0<  η'>π             (34)

B−θ0   =   ±πk±m'∞   H11kR'coshμ  dμ   ,        ±  για  θ+θ0  η'π         (35)

όπου

m   =   sinh−12  rr0R  cos12θ−θ0   ,      m'   =   sinh−12  rr0R'  cos12θ+θ0.  (36)

Σκοπός μας είναι ο υπολογισμός της της   (28)   με τη βοήθεια της   (29)  , άρα έχουμε

Aθ0  +  A−θ0    =    πrr0  cos12θ−θ0  H01kR1  +  πrr0  cos12θ+θ0  H01kR1

=    πrr0  H01kR1  cos12θ−θ0+  cos12θ+θ0

=    πrr0  H01kR1212cos12θ−θ0+  12cos12θ+θ0       ⇒

Aθ0  +  A−θ0    =    πrr0  H01kR1   2   cos12θ   cos12θ0

Τα αποτελέσματα αυτά, μαζί με την παρακάτω σχέση

12i  −∞∞  H11kR  coshμ  dμ   =   eikRkR                              (37)

καθιστούν δυνατή τη γραφή της σχέσης (28) με τον παρακάτω τρόπο

Ey   =   ikrr0  cos12θ  cos12θ0H01kR1  −  12i∂2∂y∂y0  −  k2Φ  +  12i∂2∂y∂y0  +  k2Φ'

(38)

όπου

Φ   =   −m∞  H11kRcoshμ  dμ   ,       Φ'   =   −m'∞  H11kR'coshμ  dμ            (39)

Οι υπόλοιπες συνιστώσες του πεδίου μπορούν επίσης να εκφραστούν, με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας τις  Φ  και  Φ'  ,όπως φαίνεται παρακάτω

Ex   =   −  ikrr0  sin12θ  cos12θ0  H01kR1  −  12i  ∂2Φ∂x∂y0  +  12i  ∂2Φ'∂x∂y0           (40)

Ez   =   −  12i  ∂2Φ∂z∂y0  +  12i  ∂2Φ'∂z∂y0                                                                      (41)

Hx   =   kz−z0R1rr0  cos12θ  cos12θ0  H11kR1  +  12k∂Φ∂z0  +  12k∂Φ'∂z0               (42)

Hy   =   kz−z0R1rr0  sin12θ  cos12θ0  H11kR1                                                    (43)

Hz   =   −  12k∂Φ∂x0  −  12k∂Φ'∂x0                                                                            (44)

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο συνολικό πεδίο υπάρχει μια μη μηδενική συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου  H , παράλληλη στο δίπολο, με αποτέλεσμα η ανάλυση να μη μπορεί να διατυπωθεί με μια μοναδική συνιστώσα, με ένα δηλαδή διάνυσμα Hertz.

Είναι επίσης δυνατό, έχοντας έναν σχετικά ασήμαντο περιορισμό, να εκφράσουμε τη λύση χρησιμοποιώντας ολοκληρώματα Fresnel. Αν  kR1>>1  , δεν είναι δύσκολο να βρούμε την ασυμπτωτική προσέγγιση

Φ   =   −  2e14iπk  2πR1R+R1  eikR  F−2  krr0R+R1  cos12θ−θ0               (45)

με ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα για την  Φ' .

# Κεφάλαιο 8

## Μοναδικότητα της λύσης

Σε προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι το γενικό πρόβλημα περίθλασης με το οποίο ασχολούμαστε, μπορεί να τεθεί στην ακόλουθη μορφή:  Μας δίνεται ότι το προσπίπτον πεδίο σε μια τέλεια αγώγιμη επιφάνεια  S είναι  E(i) , και ψάχνουμε το σκεδαζόμενο πεδίο  E(s) , το οποίο εγείρεται από μια ηλεκτρική κατανομή που βρίσκεται πάνω στην   S, και είναι τέτοιο ώστε η εφαπτομενική συνιστώσα του στην επιφάνεια να είναι το μείον αυτής του προσπίπτοντος.

Είναι ζωτικής σημασίας μια διατύπωση που παράγει μοναδική λύση. Σε καμία περίπτωση όμως δε μπορούμε άμεσα να δείξουμε πως δεν υπάρχει άλλο πεδίο εκτός από το     E(s) , το οποίο να ικανοποιεί τις δοσμένες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται υπ’όψιν οι πιθανότητες η επιφάνεια    S   να είναι άπειρη, και το πεδίο να περιέχει επίπεδα κύματα. Αν και σχετικά πρόσφατα έχει αποδειχθεί η μοναδικότητα, γινόταν από παλαιότερα αποδεκτή.

Μια ακόμα δυσκολία προκύπτει στην ειδική, αν και πιο συνηθισμένη, περίπτωση περίθλασης, στην οποία το εμπόδιο περίθλασης υποτείθεται πως έχει άπειρα αιχμηρό άκρο, και για την οποία έχουμε περιοριστεί στην παρούσα ανάλυση. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο περιπλέκεται η ανάλυση είναι ότι η λύση, με τέτοιου είδους εμπόδιο, περιέχει μια ιδιομορφία στο άκρο, παραβιάζοντας έτσι μια απαραίτητη υπόθεση για την απόδειξη μοναδικότητας που προαναφέρθηκε.

Μπορούμε εύκολα να δούμε πως, αν μια τυχαία ιδιομορφία στο άκρο γίνει επιτρεπτή, μια άπειρη σειρά λύσεων μπορεί να παραχθεί με μια διαδικασία διαφορίσεων. Για παράδειγμα, διαφόριση ως προς  x  της λύσης (22)

Ez  =  e−14iππe−ikrcos  (θ−α0)F−2krcos12θ−α0  −  e−ikrcos(θ+α0)  F−2krcos12(θ+α0)

για την Ε–πόλωση στο πρόβλημα του ημιεπιπέδου, δίνει ουσιαστικά νέα λύση που επίσης ικανοποιεί την κυματική εξίσωση, και εξαφανίζεται πάνω στο επίπεδο. Αν τώρα διαφορίσουμε την παραπάνω ως προς  y , παράγεται μια έκφραση που είναι επαρκής ως λύση της Η–πόλωσης, αλλά διαφέρει από την (44)

Hz   =   e−14iππ  e−ikrcosθ−α0  F−2kr  cos12θ−α0  +  e−ikrcosθ+α0  F−2kr  cos12θ+α0

Κάθε παραγώγιση εισάγει μια ιδιομορφία υψηλότερης τάξης στο άκρο περίθλασης. Γίνεται λοιπόν φανερό, πως για να διασφαλιστεί η μοναδικότητα, θα πρέπει να προσδιοριστεί ο περιορισμός που χρειάζεται για τη φύση της ιδιομορφίας. Έχει γίνει αντικείμενο αρκετής μελέτης η εύρεση του κατάλληλου περιορισμού, και οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να διατυπωθεί. Μιλώντας γενικά, μπορεί να ειπωθεί πως η λύση που εμπλέκει την ιδιομορφία της μικρότερης δυνατής τάξης, θα πρέπει να επιλέγεται για την αναπαράσταση της λύσης του φυσικού προβλήματος, και αυτό ισχύει για οποιεσδήποτε ιδιομορφίες τάξης μεγαλύτερης της  r−12 , όταν   r→0 στο άκρο περίθλασης. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η λύση είναι μοναδική, που συνεπάγεται για το επαγόμενο ρεύμα την ολοκληροσιμότητά του πάνω στην επιφάνεια περίθλασης, και την εξαφάνιση στο άκρο της κάθετης σε αυτό συνιστώσας του. Η συμπεριφορά των συνιστωσών των  E  και   H κοντά στο άκρο μπορεί να εξαχθεί από αυτές τις συνθήκες.

Τελικά, ενώ έχουμε δει ένα άπειρο αριθμό “λύσεων” , είναι πιθανό να διερωτάται κανείς, γιατί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυσή μας παράγει μοναδική λύση, που είναι και η σωστή χρησιμοποιώντας το παραπάνω κριτήριο. Η απάντηση προκύπτει λόγω της υπόθεσης πως οι συνιστώσες του πεδίου στο επίπεδο της επιφάνειας περίθλασης έχουν εκφραστεί ως συγκλίνοντα ολοκληρώματα Fourier. Το γεγονός αυτό αποκλείει το να έχουν τόσο μεγάλης τάξης ιδιομορφίες.

# Κεφάλαιο 9

## Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις ολοκληρωμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουμε το μαθηματικό υπόβαθρο κάποιων γενικών μεθόδων, με τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε ασυμπτωτικές προσεγγίσεις συγκεκριμένων τύπων ολοκληρωμάτων. Σημειώνεται πως οι όροι  Steepest Descent  και  saddle-point  χρησιμοποιούνται χωρίς να αποδοθούν στα Ελληνικά, αφού έτσι γίνονται καλύτερα αντιληπτές ως έννοιες.

### 9.1 Η μέθοδος Steepest Descent

Με τη μέθοδο αυτή αποκτούμε, για μεγάλες τιμές του  k  ασυμπτωτικές προσεγγίσεις μιγαδικών ολοκληρωμάτων του τύπου

g(z)ekf(z)  dz                                                     (1)

όπου οι συναρτήσεις  g(z)  και  f(z)  είναι ανεξάρτητες του  k.  Επίσης  z  =  x+jy  είναι η μιγαδική μεταβλητή.

Για τους δικούς μας σκοπούς θα υποθέσουμε ότι το  k  είναι πραγματικό και θετικό στη συνέχεια της ανάλυσής μας. Τα αποτελέσματα πάντως που δίνονται εδώ είναι αληθή και για μιγαδικές τιμές του  k  , γι’αυτό θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις για ασυμπτωτικές εκφράσεις μιας συνάρτησης που έχει μιγαδική μεταβλητή, έστω  ζ.

Αρχικά δίνεται ένας ορισμός για το τι σημαίνει ασυμπτωτική έκφραση, και διατυπώνεται ως εξής:   Αν

F(ζ)   =   m=0nαmζm  +  Rn(ζ) ,                                       (2)

όπου για όλα τα  n,    ζnRn(ζ)→0    όταν    ζ→∞ ,  με το όρισμα του  ζ να βρίσκεται σε ένα δοσμένο διάστημα,  και   α0,  α1,……αn   να είναι σταθερές, τότε μπορούμε να γράψουμε

F(ζ)  ~  α0+α1ζ+α2ζ2+…… ,                                         (3)

και το δεξί μέλος της (3) ονομάζεται ασυμπτωτικό ανάπτυγμα του   F(ζ)   για το δοσμένο όρισμα του  ζ.

Αν η   F(ζ)   είναι το πηλίκο δυο συναρτήσεων , έστω  G(ζ)  και   H(ζ), τότε μπορούμε να γράψουμε

G(ζ)  ~  H(ζ)  α0+α1ζ+α2ζ2+……                                         (4)

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, στη συνέχεια της συζήτησής μας, τα αναπτύγματα που μελετώνται είναι της μορφής του δεξιού μέλους της (4), όπου η  H(ζ)  είναι ίση με      expαζ  , με το   α   να είναι κάποια σταθερά.

Ακολούθως, παραθέτονται ορισμένες κύριες ιδιότητες των ασυμπτωτικών αναπτυγμάτων. Αν η σειρά στη σχέση (3) σταματάει ή συγκλίνει για επαρκώς μεγάλα  ζ , τότε είναι ασυμπτωτική, αλλά συνήθως αποτυγχάνει να συγκλίνει για οποιαδήποτε τιμή του  ζ . Γενικά , για δοσμένο  F(ζ)  υπάρχει συγκεκριμένο ανάπτυγμα για ορισμένη έκταση του  argζ. Αν υπάρχει ανάπτυγμα που ισχύει για όλα τα ορίσματα του  ζ,τότε αυτό συγκλίνει. Πάλι για δοσμένο  F(ζ) στην κατάλληλη έκταση του  argζ  το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα είναι μοναδικό με την έννοια ότι οι συντελεστές στην   (3)   είναι μοναδικοί. Απ’την άλλη, το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα οποιασδήποτε συνάρτησης ανήκει επίσης σε μια απειρία άλλων συναρτήσεων, για παράδειγμα το ανάπτυγμα της    F(ζ)+e−ζ  είναι το ίδιο με αυτό της  F(ζ)  για όρισμα  −12π   <   argζ   <  12π . Η δεύτερη ιδιότητα αναφέρει πως το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα του γινομένου δυο συναρτήσεων αποκτάται πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα αναπτύγματά τους. Τέλος η   (3)   μπορεί να ολοκληρωθεί όρο με όρο για να παράγει χωρίς περιορισμούς το ανάπτυγμα του ολοκληρώματος της   F(ζ) , ενώ τα ίδια ισχύουν και για παραγώγιση, αν υπάρχει η παράγωγος της   F(ζ) .

Γενικά, για μια δοσμένη (αρκετά μεγάλη) τιμή του   ζ  , τα πηλίκα των όρων της (3), αρχίζουν να μειώνονται σταδιακά σε ένα ελάχιστο και στη συνέχεια αυξάνονται.Αν το ανάπτυγμα αθροιστεί μέχρι κάποιον όρο πρίν από το μικρότερο, τότε το σφάλμα που θα υπάρξει θα είναι της τάξης του πρώτου παραλειπόμενου όρου. Συμπεραίνουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του  ζ , τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διαθέσιμη ακρίβεια. Στις φυσικές εφαρμογές είναι αρκετό να χρησιμοποιούμε μόνο τον πρώτο όρο. Για να δανειστούμε ένα παράδειγμα απ’την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, το ακτινιβολούμενο πεδίο μιας πεπερασμένης κατανομής πηγών, είναι ο πρώτος όρος του αναπτύγματος του συνολικού πεδίου το οποίο έχει εκφραστεί με αντίστροφες δυνάμεις απόστασης απ’την πηγή.

Η βάση της μεθόδου για να αποκτήσουμε το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα της   (1)   με αντίστροφες δυνάμεις του  k , είναι να το συσχετίσουμε με ολοκληρώματα της μορφής

0∞h(μ)e−kμ2dμ                                                      (5)

Η ασυμπτωτική έκφραση της  (5)  προκύπτει αναπτύσσοντας την   h(μ)  ως σειρά με αυξανόμενες δυνάμεις του  μ  και εκτελώντας την ολοκλήρωση όρο με όρο. Στην παραπάνω σχέση επιλέξαμε να βάλουμε το  μ2  στον εκθέτη και όχι την πρώτη ή μια άλλη δύναμη, αν και η επιλογή δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας. Πάντως μια άρτια δύναμη είναι βολική γιατί συνήθως συμβαίνει το μονοπάτι ολοκλήρωσης στην   (1)   να αρχίζει και να τελειώνει στο άπειρο με τέτοιο τρόπο ώστε η   (1)   να μπορεί να μετασχηματιστεί στην   (5)   με το κάτω όριο να αντικαθίσταται απ’το  −∞ .

Αυτή η τελευταία παρατήρηση, η ανάπτυξη δηλαδή της   hμ  ως σειρά με αυξανόμενες δυνάμεις του  μ , η οποία είναι η ουσία του λήμματος του Watson  μπορεί να πάρει την ακόλουθη μορφή:

h(μ)  =  1μαs=0∞csμβs,                                                      (6)

όπου  ρ  είναι η ακτίνα σύγκλισης,  β>0  ,∈R,  και   α  μιγαδικός με το πραγματικό μέρος μικρότερο της μονάδας, δηλαδή   ℜ(α)  <  1 . Έστω επίσης ότι υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός  d  τέτοιος ώστε το   μαe−dμ2h(μ)   (ή το άθροισμα της (6) πολλαπλασιασμένο με το εκθετικό ) να έχει όριο για όλες τις πραγματικές τιμές του  μ  που είναι μεγαλύτερες από  ρ . Τότε το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα της σχέσης (5) είναι:

12k12(1−α)    c0Γ−α+12+c1Γβ−α+121k12β+c2Γ2β−α+121kβ      (7)

όπου  Γ  είναι η συνάρτηση Γάμμα. Η τελευταία μπορεί να οριστεί με δυο τρόπους, υποθέτοντας πως  ℜz  >  0 , με   z  να είναι το όρισμά της, και παρουσιάζεται παρακάτω:

Γz     ≡    0∞  tz−1  e−t   dt            =    20∞   e−t2  t2z−1  dt

ή

Γz     ≡     01   ln1tz−1dt

Στις περιπτώσεις φυσικού ενδιαφέροντος είναι πιθανό να έχουμε  α=0,  β=1 .Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αρκεί μόνο ο πρώτος όρος της (7) για μια επαρκή προσέγγιση.

Για να μπορούμε να αλλάξουμε τη μεταβλητή ολοκλήρωσης από  z  →   μ  έτσι ώστε η σχέση   (1)   να αναπαρίσταται με ένα ή περισσότερα ολοκληρώματα του τύπου   (5) , είναι απαραίτητο το μονοπάτι ολοκλήρωσης να αποτελείται από κομμάτια κατά μήκος των οποίων το φανταστικό μέρος της  f(z)  θα πρέπει να είναι σταθερό, και το πραγματικό μέρος της να μειώνεται μονοτονικά προς το  −∞. Αν δεν ισχύει αυτό, το πρώτο βήμα είναι να αλλάξω κατάλληλα το μονοπάτι. Η αλλαγή δρόμου ολοκλήρωσης  βασίζεται στους θεμελιώδεις κανόνες ολοκλήρωσης του μιγαδικού επιπέδου. Εδώ θα δειχθεί πως είναι δυνατό να διαλέξουμε μονοπάτι που αποτελείται από κομμάτια με τις επιθυμητές ιδιότητες, με την υπόθεση ότι ο υπολογισμός κάθε περιφέρειας ολοκλήρωσης που μένει, θα γίνεται με τυπικές μεθόδους.

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν για μονοπάτια κατά μήκος των οποίων το φανταστικό μέρος της  f(z)  είναι σταθερό, ανεξάρτητα από τη φύση της συγκεκριμένης συνάρτησης. Αυτές οι παρατηρήσεις θα είναι επαρκείς για να δηλώσουν πως δυο σημεία στο μιγαδικό επίπεδο ενώνονται με τον επιθυμητό τρόπο, αν και η μέθοδος μπορεί να αποτύχει αν η  f(z)  έχει ιδιομορφίες. Στην παρούσα σύνδεση, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα σημεία στα οποία

dfdz=0                                                                   (8)

Αυτά ονομάζονται  saddle-points, γιατί είναι σημεία όπου τα πραγματικά και φανταστικά μέρη της  f(z)  είμαι στατικά σε σχέση με τη θέση στο μιγαδικό επίπεδο, χωρίς να είναι απόλυτα μέγιστα και ελάχιστα. Σημειώνεται εδώ πως τα πραγματικά και φανταστικά μέρη μιας αναλυτικής συνάρτησης δεν έχουν απόλυτα μέγιστα ή ελάχιστα στο μιγαδικό επίπεδο.

Τώρα αν

f(z)  =  u(x,y)+ iv(x,y)                                                  (9)

είναι εύκολο να δείξουμε από τις σχέσεις Cauchy-Riemman, οι οποίες είναι οι

∂u∂x  =  ∂v∂y       ,    ∂u∂y  =   −  ∂v∂x  ,

πως κατά μήκος οποιουδήποτε μονοπατιού   v(x,y)=σταθερο  , ο ρυθμός αλλαγής του  u(x,y) μπορεί να εξαφανιστεί μόνο σε ένα saddle-point. Δηλαδή, σε ένα μονοπάτι με  v(x,y)=σταθερο  που δεν περνά από ένα saddle-point, η  u(x,y)  είναι αυστηρά μονοτονική σε όλο το μήκος, ενώ σε ένα μονοπάτι  v(x,y)=σταθερο  που περνά από ένα ή περισσότερα saddle-points, η  u(x,y)  είναι αυστηρά μονοτονική ανάμεσα σε παρακείμενα saddle-points, και από τα τελικά saddle-points στα αντίστοιχα άκρα του μονοπατιού. Έτσι, από οποιοδήποτε σημείο, η κατεύθυνση προς την οποία το  u(x,y)  μειώνεται πιο γρήγορα είναι αυτή κατά μήκος της οποίας το  v(x,y)  είναι σταθερό, και με την έννοια αυτή τέτοια μονοπάτια είναι τα μονοπάτια  Steepest Descent. Με την προυπόθεση ότι η   f(z)  είναι μονότιμη, ή τη μετατρέπουμε σε μονότιμη αφαιρώντας ένα κλάδο, συνεπάγεται ότι ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο  (x0,y0) , ένα μονοπάτι   v(x,y)=v(x0,y0)  μπορεί να επιλεγεί, το οποίο συνεχίζει πάντα προς τη διεύθυνση του μειούμενου  u(x,y)  και τερματίζει ή στο άπειρο ή σε ιδιομορφία. Φαίνεται ότι, εκτός απ’τις ιδιομορφίες, τα μόνα σημεία στα οποία το μονοπάτι   v(x,y)=σταθερο   μπορεί να πάει σε περισσότερες της μιας κατευθύνσεις είναι αυτά στα οποία  dfdz=0. Έτσι όταν το μονοπάτι    v(x,y)=v(x0,y0)  έχει ξεκινήσει σωστά με το u(x,y)  μειούμενο,δεν υπάρχει αμφιβολία για κάποια άλλη εναλλακτική κατεύθυνση που ίσως μπορεί να ακολουθηθεί, εκτός και αν συναντήσουμε ένα  saddle-point, οπότε και θα υπάρχει τουλάχιστον μια κατεύθυνση μειούμενου  u(x,y)  , την οποία και επιλέγουμε.

Ας θεωρήσουμε τώρα πως τα τελικά σημεία του δοσμένου μονοπατιού ολοκλήρωσης της   (1)   είναι τα  Α  και  Β  και πως είναι δυνατό να βρούμε μονοπάτια  Steepest Descent απ’τα  Α  και  Β  προς το άπειρο αντίστοιχα. Αν και τα δυο μονοπάτια σταματούν στο άπειρο στο ίδιο τμήμα σύγκλισης του ολοκληρώματος,  τότε η διαδικασία είναι είναι ολοκληρωμένη. Αν όμως τα άκρα στο  άπειρο βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα σύγκλισης, τότε το ένα θα πρέπει να ενωθεί με το άλλο με ένα μονοπάτι  v(x,y)=σταθερο , κατά μήκος του οποίου ο ρυθμός μεταβολής του  u(x,y)  αλλάζει πρόσημο μόνο μια φορά (σε ένα  saddle-point  ), ή αν χρειάζεται, η ένωση γίνεται με περισσότερα μονοπάτια διαμέσου περιοχών που μεσολαβούν, προς το άπειρο. Ένα ασυμπτωτικό ανάπτυγμα με τη διευρυμένη έννοια της σχέσης   (4)  , μπορεί να αποκτηθεί για καθένα απ’τα διαφορετικά μονοπάτια που εμπλέκονται, αλλά το αληθινό ασυμπτωτικό ανάπτυγμα του αρχικού ολοκληρώματος   (1)  , είναι απλά αυτό στο οποίο το  u(x,y)  επιτυγχάνει να έχει τη μεγαλύτερή του τιμή (είναι φυσικά δυνατό, η μεγαλύτερη τιμή του  u(x,y)  να επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα των μονοπατιών). Αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν και όταν τα μονοπάτια του  Steepest Descent  σταματούν σε ιδιόμορφα σημεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις έξω απ’την ακριβή έκταση της μεθόδου που αναφέρθηκε προηγουμένως, οι οποίες όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με μικρή μετατροπή. Προκαταρκτικά σημειώνεται πως κάθε αντικατάσταση του πάνω ορίου στην    (5)    που είναι το    ∞   , από οποιονδήποτε θετικό αριθμό ανεξάρτητο του  k , αφήνει το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα   (7)   αναλοίωτο. Η περίπτωση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί εμπλέκοντας ένα μονοπάτι  Steepest Descent, κατά μήκος του οποίου το  u(x,y) πηγαίνει προς τα κάτω προς μια πεπερασμένη τιμή και όχι προς το  −∞. Πάλι είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε ένα μονοπάτι  v(x,y)=σταθερο  το οποίο να συναντά περισσότερα από ένα σημεία στα οποία ο ρυθμός μεταβολής του  u(x,y)  αλλάζει πρόσημο.

Ίσως η πιο κοινή περίπτωση όπου η μέθοδος του  Steepest Descent  είναι εφαρμόσιμη, είναι αυτή όπου το μονοπάτι ολοκλήρωσης   v(x,y)=σταθερο   πηγαίνει από ένα  saddle-point  στο άπειρο με το  u(x,y)  να μειώνεται μονοτονικά σε όλο το δρόμο. Αυστηρά, η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι αυτή στην οποία το μονοπάτι αρχίζει και τελειώνει στο άπειρο, με το  u(x,y)  να πηγαίνει μονοτονικά απ’το  −∞  σε ένα μέγιστο, σε ένα  saddle-point, και μετά μονοτονικά απ’το μέγιστο πάλι στο  −∞. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η εξίσωση (12) που θα διατυπωθεί παρακάτω, πολλαπλασιασμένη με 2, αλλά για την ακόλουθη συζήτηση είναι καλύτερα να πάρουμε ένα μονοπάτι που αρχίζει σε ένα  saddle-point. Επειδή η περίπτωση στην οποία κανονίζεται το μονοπάτι ολοκλήρωσης να αρχίζει ή να διασχίζει ένα  saddle-point  είναι τόσο κοινή, η μέθοδος  Steepest Descent  κάποιες φορές λέγεται και μέθοδος  Saddle-Point. Ένας γνωστός τύπος για τον πρώτο όρο του ασυμπτωτικού αναπτύγματος που ψάχνουμε μπορεί να εξαχθεί. Υποθέτουμε πως το  saddle- point βρίσκεται στο σημείο  z0  και αλλάζουμε τη μεταβλητή ολοκλήρωσης στη σχέση   (1)   με τη βοήθεια του μετασχηματισμού

f(z)  =  f(z0)−μ2,                                            (10)

ενώ τα άκρα ολοκλήρωσης γίνονται από  0  εως  ∞ και έχουμε:

f(z)  =  f(z0)−μ2       ⇒       df(z)  =  df(z0)−d(μ2)       ⇒

f'(z)d(z)  =  0−2μdμ       ⇒       d(z)  =  −2μf'(z)dμ

Η σχέση (1) λοιπόν που είναι προς υπολογισμό παίρνει τη μορφή:

(1)⇒       0∞g(z)ekf(z)dz       =       0∞g(z)ekf(z0)−kμ2−2μf'(z)dμ

=     −2ekf(z0)0∞g(z)f'(z)μe−kμ2dμ

Άρα λοιπόν έχουμε

0∞  gz  ekfzdz      =      −2  ekfz0  0∞  gzf'z  μe−kμ2  dμ                     (11)

Για να πάρουμε τον πρώτο όρο στο ασυμπτωτικό ανάπτυγμα της   (11)  το οποίο ταυτίζεται με το ζητούμενο ανάπτυγμα της  (1) , χρειάζεται η τιμή του όρου  μg(z)f'(z)   στο  μ=0 (δηλαδή στο  saddle-point  z=z0 όπως προκύπτει απ’την (1) ). Αναζητούμε δηλαδή το συντελεστή  c0  της σχέσης  (7)  . Με την προυπόθεση ότι  f''(z0)≠0  και το  g(z0)≠∞ , η παραπάνω ζητούμενη τιμή είναι  g(z0)−2f''(z0)  , όπου το πρόσημο της ρίζας θα πρέπει να προσδιοριστεί απ’την εξέταση της κάθε περίπτωσης. Έχουμε λοιπόν ότι

c0   =   gz0−2f''z0

που είναι ο συντελεστής που ζητούσαμε, τον οποίο τώρα τοποθετούμε στην  (7)  για να υπολογίσουμε τον πρώτο όρο του ασυμπτωτικού αναπτύγματος της  (11) .

(7)	⇒         12k121−α  c0  Γ−α+12    =    12k121−α  gz0−2f''z0  Γ−α+12

Την τελευταία σχέση την πολλαπλασιάζουμε με   −2ekfz0  , όπως συμβαίνει και στην  (11)  , ενώ παίρνουμε και  α=0 , που είναι η συνήθης τιμή στις περιπτώσεις ενδιαφέροντος, και έχουμε

=        −2ekfz012k12  gz0−2f''z0  Γ12     =     ekfz0  1k  gz0−2f''z0  π

Παραπάνω παρατηρούμε ότι    Γ12  =  π   . Αναδιατάσσοντας τους όρους προκύπτει η ζητούμενη προσέγγιση, η οποία είναι:

−π2f''(z0)g(z0)ekf(z0)k                                           (12)

Θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες η σχέση (12) χρειάζεται σημπλήρωμα ή είναι άκυρη. Ολόκληρο το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα  αποκτάται αναπτύσσοντας τον όρο  μg(z)f'(z) ως σειρά δυνάμεων του  μ  και κάνοντας την ολοκλήρωση στην   (11)   του κάθε όρου. Όπως δηλώνεται και στην   (7)  , η δύναμη του  k  που εμφανίζεται στον πρώτο όρο του αναπτύγματος, προσδιορίζεται από τη δύναμη του  μ  με την οποία το ανάπτυγμα σειράς του  μg(z)f'(z) αρχίζει. Αν ο πρώτος όρος του ασυμπτωτικού αναπτύγματος σειράς είναι  Αμ−p, με p<1  για να συγκλίνει το ολοκλήρωμα, τότε ο πρώτος όρος του ασυμπτωτικού αναπτύγματος είναι:

−ΑΓ−p+12   ekf(z0)k12(1−p)                                                 (13)

Έτσι λοιπόν, αν   g(z0)=∞	 ή   f''(z0)=0, η σχέση   (12)   δεν ισχύει και θα πρέπει να αντικατασταθεί απ’τη  (13) . Στις περιπτώσεις αυτές ο παράγοντας που πολλαπλασιάζει το  ekf(z0)  τείνει στο μηδέν λιγότερο γρήγορα απ’το  k−12  ,όταν  k→∞ .  Αν  g(z0)=0  ή   f''(z0)=∞, τότε η   (12)   δεν είναι λάθος, αλλά δείχνει ότι ο παράγοντας που πολλαπλασιάζει το   ekf(z0)  τείνει στο μηδέν πιο γρήγορα απ’το  k−12, όταν  k→∞.

Αν το μονοπάτι ολοκλήρωσης είναι ένα εκ των  Steepest Descent  που πηγαίνει προς το  ∞ όπως πριν, αλλά αρχίζει από σημείο που δεν είναι  saddle-point, είναι εύκολο να δούμε πως το μη εκθετικό κομμάτι του πρώτου όρου της ασυμπτωτικής έκφρασης είναι γενικά ανάλογο του  k−1, σε αντίθεση με το  k−12  της  (12) . Πάλι, αν η g(z)f'(z)  είναι ιδιόμορφη ή 0 στο τελικό σημείο, η δύναμη του k είναι διαφορετική και εξαρτάται απ’την τάξη της ιδιομορφίας ή του 0.

Όσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα καλύπτουν τα αποτελέσματα που παράχθηκαν με τη μέθοδο  Steepest Descent  για ασυμπτωτικά αναπτύγματα, με την αυστηρή μαθηματική έννοια όπου το  k  επιτρέπεται να γίνει αόριστα μεγάλο , και οι άλλες παράμετροι υποθέτονται ανεξάρτητες του  k . Αλλά όμως έχει δειχθεί πως η μορφή της ασυμπτωτικής προσέγγισης εξαρτάται από συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα αν το μονοπάτι του  Steepest Descent  αρχίζει από ένα  saddle-point  ή όχι. Δηλαδή εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους εκτός του   k , με την έννοια ότι αλλάζει απότομα όταν αυτές οι παράμετροι πάρουν κρίσιμες τιμές. Έτσι, για κάθε δοσμένη τιμή του  k , όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή, αν οι τιμές των άλλων παραμέτρων είναι επαρκώς κοντά σε αυτές τις τιμές για τις οποίες η ασυμπτωτική μορφή θα ήταν διαφορετική, οι προσεγγιστικοί τύποι που αναφέρονται παραπάνω αποτυγχάνουν να δώσουν καλές αριθμητικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια πρακτική απαίτηση για νέες εκφράσεις οι οποίες θα δίνουν ομαλές μεταβάσεις από τη μια ασυμπτωτική μορφή σε μια άλλη. Υπάρχουν φυσικά περισσότερο επεξεργασμένες συναρτήσεις του  k  απ’τη  (13) , αλλά υπάρχουν 3 περιπτώσεις στις οποίες αξίζει να αναφερθούμε , και μπορούμε να τις μεταχειριστούμε ικανοποιητικά. Στις περιπτώσεις που ακολουθούν θεωρείται πως η μοναδική πολυπλοκότητα είναι αυτή για την οποία γίνεται η συζήτηση.

Αρχικά θεωρούμε πως το  f''(z0)  πλησιάζει το 0. Τότε η  (12)  είναι μόνο καλή προσέγγιση για αυξανόμενες μεγάλες τιμές του  k , και χρειάζεται μια έκφραση για να επιτελέσει τη μετάβαση από τη (12) στη διαφορετική μορφή που είναι κατάλληλη όταν  f''(z0)=0. Αφού  η  f''(z0)  είναι κοντά στο μηδέν, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο  saddle-point  κοντά στο  z0, έστω z1. Τότε η ζητούμενη έκφραση μπορεί να αποκτηθεί κάνοντας το μετασχηματισμό

f(z)  =  α−βμ−13μ3 ,

όπου

α  =  12f(z1)+f(z0)  ,                             23β32  =  12f(z1)−f(z0)

Ο μετασχηματισμός αυτός δίνει το  z  ως μια κανονική συνάρτηση του  μ  στη γειτονιά του  z0  και του  z1, και οδηγεί σε μια ασυμπτωτική ανάπτυξη εκφρασμένη ως ολοκληρώματα AIRY και με πρώτη παράγωγο με όρισμα  kβ .

Στη συνέχεια θεωρούμε πως το ανάπτυγμα της  μg(z)f'(z)  ως σειρά δυνάμεων του  μ  έχει ακτίνα σύγκλισης που πλησιάζει το μηδέν, γιατί η  g(z)  έχει απλό πόλο που πηγαίνει κοντά στο  saddle-point . Πάλι η  (12)  είναι μόνο καλή προσέγγιση για αυξανόμενες μεγάλες τιμές του  k , και χρειάζεται μια έκφραση για να επιτελέσει τη μετάβαση από τη (12), στη διαφορετική μορφή που είναι κατάλληλη όταν ο πόλος βρίσκεται στο  saddle-point. Στην περίπτωση αυτή η ιδέα είναι να γράψεις το μη εκθετικό κομμάτι του ολοκληρωτέου ως το άθροισμα δυο όρων, όπου ο ένας θα περιέχει μόνο τον πόλο και ο άλλος θα είναι κανονικός. Ο δεύτερος μπορεί να αναλυθεί με το συνηθισμένο τρόπο και ο πρώτος παράγει ένα ολοκλήρωμα Fresnel ή ολοκλήρωμα σφάλματος, με (γενικά) μιγαδικό όρισμα.

Τέλος, θεωρούμε πως το σημείο αρχής του μονοπατιού του  Steepest Descent  δεν είναι ένα   saddle-point , αλλά πλησιάζει πολύ κοντά στη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή είναι φανερό πως το ολοκλήρωμα σφάλματος, όπως και πριν, μπορεί να συνδέσει τις δυο ασυμπτωτικές μορφές.

### 9.2 Η μέθοδος της ακίνητης (σταθερής) φάσης

Αυτή είναι μια εναλλακτική, αν και αρκετά παρόμοια μέθοδος με αυτή του  Steepest Descent. Αν και είναι ίσως λιγότερο γενική και λιγότερο πειστική αναλυτικά, συχνά έχει το πλεονέκτημα της πιο κοντινής επαφής με το πρόβλημα. Το ολοκλήρωμα που θα μελετηθεί γράφεται καλύτερα

g(z)eikf(z)dz                                                   (14)

σε σχέση με την (1), (προσοχή στο j), με το εκθετικό να αντιπροσωπεύει ως συνήθως οδεύον κύμα.

Κρατώντας από πριν ότι  f(z)  =  u(x,y)+iv(x,y), τα μονοπάτια ολοκλήρωσης που χρησιμοποιούνται είναι   v(x,y)  =  σταθερο  , αλλά στη (14) αυτό σημαίνει πως το κομμάτι του πλάτους στο εκθετικό είναι σταθερό κατά μήκος του μονοπατιού, ενώ το κομμάτι της φάσης μεταβάλλεται γρήγορα, το αντίθετο με ότι συμβαίνει δηλαδή στη μέθοδο  Steepest Descent. Μπορεί όμως να βεβαιωθεί πως η μόνη σημαντική συνεισφορά στο ολοκλήρωμα προκύπτει από κομμάτια του μονοπατιού που βρίσκονται στη γειτονιά  saddle-points  ή τελικών σημείων, αλλά η φυσική ερμηνεία του μηχανισμού μέσω του οποίου προκύπτει αυτό, γίνεται με  “παρεμβολή φάσης” και όχι με μείωση του πλάτους.

Τα παραπάνω μπορούν να δικαιολογηθούν από μια αυστηρή μαθηματική μεταχείρηση που έγινε από τον Watson. Αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι αν  0  <  μ  <  1  ,  α>0 και σταθερό, και η  F(x)  έχει περιορισμένη συνολική διακύμανση στην περιοχή  x≥0, τότε

km0αxm−1F(x)eikxdx  →  F(0)Γ(m)e12imπ,    όταν     k→∞

Τα λεγόμενα του Watson είναι μάλλον περιορισμένα σε έκταση. Πιο συγκεκριμένα, δε φαίνεται ικανό να παραχθεί πλήρες ασυμπτωτικό ανάπτυγμα. Αυτό δίνεται με κάποια λεπτομέρεια (απ’τον Focke) στην περίπτωση που η  f(z)  είναι πραγματική συνάρτηση, και το μονοπάτι ολοκλήρωσης περιορίζεται στον πραγματικό άξονα.

Τα συμπεράσματα απ’τη μέθοδο της στατικής φάσης ακολουθούν τα ίδια βήματα με αυτά της μεθόδου  Steepest Descent. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το μονοπάτι ολοκλήρωσης στη  (14)  αρχίζει από ένα  saddle-point  στο  z0  και πηγαίνει στο άπειρο κατά μήκος της  v(x,y)  =  σταθερο  χωρίς να συναντά άλλο  saddle-point , η προσέγγιση που αντιστοιχεί στη  (12)  είναι

−π2f''(z0)  g(z0)  e−14iπ  eikf(z0)k                                   (15)

Μια πλευρά στην οποία υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δυο μεθόδων θα πρέπει να σημειωθεί. Με το μονοπάτι  Steepest Descent  το οποίο αρχίζει σε ένα  saddle-point  και δεν πηγαίνει στο άπειρο, η συνεισφορά του σημείου στο τέλος του μονοπατιού στο αυστηρό ασυμπτωτικό ανάπτυγμα είναι μηδέν σε σύγκριση με τη συνεισφορά του  saddle-point  λόγω του επιπλέον εκθετικού όρου που περιέχει. Απ’την άλλη, , με το μονοπάτι της στατικής φάσης του ίδιου τύπου, η συνεισφορά του σημείου στο τέλος του μονοπατιού είναι γενικά της τάξης του  saddle-point , απλώς διαιρεμένο με  k−12 . Δεν περιλαμβάνεται λοιπόν στην ασυμπτωτική προσέγγιση αν διαταρήσουμε μόνο τον πρώτο όρο.

Συνοψίζοντας, οι μέθοδοι του  Steepest Descent  και της στατικής φάσης, αν εξαιρέσουμε τις μαθηματικές τους εκφράσεις, εξαρτώνται απ’την επιλογή του μονοπατιού ολοκλήρωσης με τέτοιο τρόπο ώστε ο ολοκληρωτέος λόγω του εκθετικού παράγοντα, να συνεισφέρει ελάχιστα στο ολοκλήρωμα, εκτός απ’τη γειτονιά κάποιων κρίσιμων σημείων, τα οποία θα είναι είτε  saddle-points, είτε τελικά σημεία του μονοπατιού ολοκλήρωσης.

### 9.3 Διπλά ολοκληρώματα

Έχει δειχθεί πως το πρόβλημα ενός πεδίου που περιθλάται από ένα άνοιγμα οδηγεί σε διπλά ολοκληρώματα της μορφής

g(x,y)eikf(x,y)dxdy                                                  (16)

όπου οι  g(x,y)  και  f(x,y)  είναι ανεξάρτητες του  k  και το χωρίο ολοκλήρωσης καθορίζεται απ’το άνοιγμα. Η  (16)  είναι ανάλογη με τη   (14)  , και οι προσεγγίσεις για μεγάλες τιμές του  k  γίνονται από ασυμπτωτικά αναπτύγματα.

Η θεωρία για ασυμπτωτικά αναπτύγματα διπλών ολοκληρωμάτων είναι φυσικά πιο πολύπλοκη από αυτή των απλών ολοκληρωμάτων. Οι τεχνικές ολοκλήρωσης στο μιγαδικό επίπεδο εφαρμόζονται μόνο όπως παρουσιάστηκε για απλά ολοκληρώματα, οπότε για διπλά ολοκληρώματα φαίνεται πως η  ανάλυση  που βασίζεται σε αυτή την προσέγγιση θα είναι λίγο διαφορετική από αυτή που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα.

Η περίπτωση όπου η  f(x,y)  είναι πραγματική συνάρτηση συζητάται αναλυτικά από τον  Focke, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιδέα της συνάρτησης εξουδετέρωσης. Η ανάλυση δείχνει πάλι ότι οι συνεισφορές στο ασυμπτωτικό ανάπτυγμα προέρχονται μόνο από περιοχές στη γειτονιά συγκεκριμένων  κρίσιμων σημείων , και πως διαφορετικοί τύποι κρίσιμων σημείων δίνουν διαφορετικές δυνάμεις του  k  στους κύριους όρους των σχετικών συνεισφορών.

Υπάρχουν 3 τύποι κρίσιμων σημείων. Οι κύριοι όροι των αντίστοιχων συνεισφορών συζητούνται, χωρίς να περιλαμβάνουμε τα σημεία που είναι περισσότερα του ενός τύπου.

Κρίσιμα σημεία πρώτου είδους:  Είναι ένα σημείο μέσα στο χωρίο ολοκλήρωσης στο οποίο

∂f∂x=∂f∂y=0                                                        (17)

Τότε κοντά στο κρίσιμο σημείο, έστω ότι είναι το  (x0,y0) έχουμε ότι:

f(x,y)  =  f(x0,y0)+12αx−x02+12βy−y02+γx−x0y−y0+……  (18)

όπου   α=∂2f∂x2  ,       β=∂2f∂y2  ,       γ=∂2f∂x∂y

είναι οι μερικές παράγωγοι υπολογισμένες στο  (x0,y0). Αν διαλέξουμε νέες μεταβλητές ολοκλήρωσης τέτοιες ώστε

f(x,y)  =  f(x0,y0)+12αξ2+12βη2+γξη+……

δηλαδή    ξ=x−x0  ,       η=y−y0   , επομένως η ζητούμενη ασυμπτωτική προσέγγιση της σχέσης  (16)  είναι:

g(x0,y0)eikf(x0,y0)−∞∞−∞∞e12ik(αξ2+βη2+2γξη)dξdη  =  2πiσαβ−γ2g(x0,y0)eikf(x0,y0)k         (20)

όπου η θετική ρίζα είναι

σ  =  +1       ,   αβ>γ2   ,   a>0−1       ,   αβ>γ2   ,   α<0                                (21)

Η (20) που ισχύει για διπλά ολοκληρώματα είναι ανάλογη με την ασυμπτωτική προσέγγιση (15) για απλά ολοκληρώματα.

Κρίσιμα σημεία δεύτερου είδους:  Είναι σημεία πάνω στην καμπύλη που περιορίζει το χωρίο ολοκλήρωσης, στα οποία  ∂f∂s=0 , όπου  ds είναι ένα στοιχείο του τόξου της καμπύλης. Η δύναμη του  k στο μη εκθετικό μέρος του κύριου όρου της αντίστοιχης συνεισφοράς στο ασυμπτωτικό ανάπτυγμα  είναι  k−32 , σε αντίθεση με τον παράγοντα  k−1  της σχέσης (20)

Κπίσιμα σημεία τρίτου είδους:  Είμαι γωνιακά σημεία της καμπύλης που περιορίζει το χωρίο ολοκλήρωσης, δηλαδή σημεία στα οποία η κλίση της καμπύλης είναι μη συνεχής. Στην περίπτωση αυτή έχω παράγοντα  k−2.

### 9.4 Συναρτήσεις Hankel

Οι συναρτήσεις  Hankel  1ου είδους και  ν-οστής τάξης ορίζονται από την εξίσωση

Hn1x   =   Jnx  +  iYnx			                 (22)

Στην παραπάνω σχέση,  Jnx  και   Ynx , είναι οι συναρτήσεις  Bessel  και  Neumann , οι οποίες ορίζονται σε μορφή άπειρης σειράς

Jnx   =   x2n  Κ=0∞  −x22ΚΚ!  n+Κ!				     (23)

Ynx     =     −x2−nπ   Κ=0n−1  n−Κ−1!Κ!  x24Κ  +   2πlnx2Jnx                    −x2nπ   Κ=0∞  Ψk+1  +  Ψn+k+1−z24kΚ!  n+Κ!			     (24)

όπου   γ  =  0.5772156649     είναι η σταθερά του  Euler.

Οι παραπάνω σειρές, αν και συγκλίνουν για   0  <  x  <  ∞  , δηλαδή για θετικά  x , για υπολογιστικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αρκετά μικρές τιμές του ορίσματος  x . Για  x  πολύ μεγαλύτερο από την τάξη   n , ισχύουν οι ασυμπτωτικές σειρές

Jnx   ≃   2πx  cosx−π42n+1

(25)

Ynx   ≃   2πx  sinx−π42n+1

Για  n  =  0 , οι παραπάνω ασυμπτωτικές σειρές παίρνουν τη μορφή

J0x   ≃   2πx  cosx−π4

(26)

Y0x   ≃   2πx  sinx−π4

Έτσι λοιπόν,  η συνάρτηση  Hankel  1ου είδους και μηδενικής τάξης, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες σχέσεις, δίνεται με τη μορφή

H01x   =   J0x  +  iY0x   =   2πx  cosx−π4  +  i2πx  sinx−π4              =   2πx  cosx−π4  +  isinx−π4   =   2πx  eix−π4             =   2πx  eixe−iπ4          ⇒

H01x   =   2πx  eixe−iπ4				     (27)

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις   (25)   για   n=1  έχουμε

J1x   ≃   2πx  cosx−34π

(28)

Y1x   ≃   2πx  sinx−34π

Επομένως, η συνάρτηση  Hankel  1ου είδους και πρώτης τάξης, αν εργαστούμε όπως πριν είναι

H11x   =   2πx  eixe−i34π				     (29)

# Κεφάλαιο 10

## Γραφική αναπαράσταση λύσεων

### 10.1 Εξισώσεις προβλήματος

Ο σκοπός της ανάλυσης των παραπάνω κεφαλαίων ήταν ο υπολογισμός των πεδίων περίθλασης και των συνολοκών πεδίων, που δημιουργούνται από άγνωστες ή και γνωστές πηγές. Χρησιμοποιήσαμε τα ολοκληρώματα Fresnel και ασυμπτωτικές σχέσεις, προκειμένου να εκφράσουμε τις λύσεις μας με μια περισσότερο πρακτική μορφή. Καταλήξαμε λοιπόν, στην ανάλυση των πεδίων που δημιουργούνται στο χώρο από μια διπολική πηγή, η οποία είναι τοποθετημένη κοντά στην αιχμή ενός άπειρου ημιεπιπέδου. Οι εκφράσεις που προέκυψαν, περιέχουν συναρτήσεις Hankel πρώτου είδους, πρώτης και δεύτερης τάξης, καθώς και παραγώγους ολοκληρωμάτων. Τα αποτελέσματα λοιπόν δίνονται από τις σχέσεις   (38) , και   (40)   εως   (44)  του 7ου κεφαλαίου. Στις εξισώσεις αυτές εμφανίζονται οι μερικές παράγωγοι των ολοκληρωμάτων της σχέσης   (39) . Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο τη γραφική αναπαράσταση των παραπάνω σχέσεων, οι οποίες δίνουν τις συνιστώσες του Η/Μ πεδίου λόγω διπολικής πηγής. Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Matlab για τη δημιουργία του απαραίτητου κώδικα και για τα σχεδιαγράμματα των πεδίων.

### 10.2 Μορφοποίηση εξισώσεων

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η μετατροπή των σχέσεων στις οποίες έχουμε καταλήξει, σε μορφή που να είναι εύκολα υλοποιήσιμη από το πρόγραμμα  Matlab. Παρατηρώντας τα ολοκληρώματα της σχέσης  (39)   του 7ου κεφαλαίου, φαίνεται αμέσως πως το κάτω όριο του ολοκληρώματος (σχέση  (36) ) είναι συνάρτηση των μεταβλητών ως προς τις οποίες γίνεται η παραγώγιση στις σχέσεις   (38) ,  και   (40)   εως   (44) . Παραθέτουμε παρακάτω για ευκολία τις εξισώσεις αυτές.

m   =   sinh−12  rr0R  cos12θ−θ0   ,      m'   =   sinh−12  rr0R'  cos12θ+θ0.  (36)

Φ   =   −m∞  H11kRcoshμ  dμ   ,       Φ'   =   −m'∞  H11kR'coshμ  dμ            (39)

Ey   =   ikrr0  cos12θ  cos12θ0H01kR1  −  12i∂2∂y∂y0  −  k2Φ  +  12i∂2∂y∂y0  +  k2Φ'

(38)

Ex   =   −  ikrr0  sin12θ  cos12θ0  H01kR1  −  12i  ∂2Φ∂x∂y0  +  12i  ∂2Φ'∂x∂y0           (40)

Ez   =   −  12i  ∂2Φ∂z∂y0  +  12i  ∂2Φ'∂z∂y0                                                                      (41)

Hx   =   kz−z0R1rr0  cos12θ  cos12θ0  H11kR1  +  12k∂Φ∂z0  +  12k∂Φ'∂z0               (42)

Hy   =   kz−z0R1rr0  sin12θ  cos12θ0  H11kR1                                                    (43)

Hz   =   −  12k∂Φ∂x0  −  12k∂Φ'∂x0                                                                            (44)

Το πρώτο βήμα πριν την ανάπτυξη του κώδικα είναι η εκτέλεση των παραγωγίσεων των ολοκληρωμάτων. Αντικαθιστούμε αρχικά το πάνω όριο που είναι το άπειρο με  2m  και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το θεώρημα του Leibniz για παραγώγιση ολοκληρώματος. Ο τύπος που το εκφράζει είναι

ddc  acbcfx,c   dx       =       acbc   ∂∂cfx,c   dx   +   fb,cdbdc   +   fa,cdadc

Εφαρμόζουμε το θεώρημα όπου χρειάζεται, μια ή δυο φορές, και τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετατρέπονται σε κώδικα, προκειμένου να αναπαρασταθούν. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται ο κώδικας που αναπτύχθηκε.

### 10.3 Κώδικας και αποτελέσματα

Ο κώδικας που δημιουργήθηκε για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στη συνέχεια. Για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος χρειάστηκε ένας μεγάλος αριθμός από  M–files  που περιέχουν τις προς ολοκλήρωση συναρτήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση των ολοκληρώμάτων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του θεωρήματος του Leibniz. Ο κορμός του κώδικα αποτελείται από ένα μεγάλο  M–file  που περιέχει μόνο  script  και χρησιμεύει για να καλεί τις απαραίτητες συναρτήσεις, ενώ περιλαμβάνει και το μαθηματικό κομμάτι που δεν έχει ολοκληρώματα, το οποίο προέκυψε από συμβολικές παραγωγίσεις. Όλο το μαθηματικό μέρος του script κώδικα περικλείεται από δυο εντολές  for, που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των μεταβλητών  x  και  y ως προς τις οποίες γίνεται η απεικόνιση.

Στην περίπτωσή μας η πηγή έχει επιλεγεί τυχαία, και βρίσκεται πάνω στον   y–άξονα. Τα πεδία που προκύπτουν είναι μιγαδικοί αριθμοί και για το λόγο αυτό απεικονίζονται ξεχωριστά το πραγματικό και το φανταστικό μέρος. Λόγω των τριών διαστάσεων μπορούμε να απεικονίσουμε μόνο σε ένα  z–επίπεδο κάθε φορά. Θυμίζουμε πως το άπειρο ημιεπίπεδο βρίσκεται στο χώρο  y=0  ,  x>0 .

Το πρώτο μέρος του κώδικα που παρουσιάζεται περιέχει ένα από τα πολλά  M-files  που κωδικοποιούν τις προς ολοκλήρωση συναρτήσεις. Για λόγους εξοικονόμησης χώρου δεν παρουσιάζονται όλες οι συναρτήσεις, αφού οι αλλαγές που γίνονται σε σχέση με τη J1_40 είναι ελάχιστες και έχουν να κάνουν με την αντικάτάσταση της απόστασης  R από την Rt=sqrt((x-x0).^2+(y+y0).^2+(z-z0).^2) , καθώς και με την τάξη της συνάρτησης Hankel (0,1,2 κλπ). Στον παρακάτω ορισμό  συνάρτησης φαίνεται η συνάρτηση  Hankel, besselh, και ο κώδικας αυτός καλείται στο κυρίως πρόγραμμα ως  ‘J1_40’ .

function y = J1_40(me,x,x0,y,y0,z,z0,f)

k=2.*pi.*f./3./10.^8;

R=sqrt((x-x0).^2+(y-y0).^2+(z-z0).^2);

y = besselh(0,1,k.*R.*cosh(me)).*cosh(me);

Το υπόλοιπο μαθηματικό μέρος του script, παράχθηκε χρησιμοποιώντας συμβολικά κομμάτια κώδικα, ένα από τα οποία είναι και το

syms x x0 y y0 z z0

R=sqrt((x-x0).^2+(y-y0).^2+(z-z0).^2);

diff(diff(R,y0),x)

που υπολογίζει την παράγωγο ως προς  y0  και  x  της απόστασης  R. Για τον ίδιο λόγο όπως και παραπάνω, τα υπόλοιπα κομμάτια κώδικα που μοντελοποιούν όλες τις υπόλοιπες σχέσεις εκτός από τις προς ολοκλήρωση συναρτήσεις, δεν αναφέρονται, και είναι εύκολο να εξαχθούν χρησιμοποιώντας το συμβολικό μέρος του Matlab. Αξίζει να σημειωθεί πως τα άκρα των ολοκληρωμάτων μοντελοποιούνται ως συναρτήσεις και καλούνται στον κυρίως κώδικα. Η μορφή τους έχει ως εξής:

Function out=m(x, x0, y, y0, z, z0)

r = sqrt(x.^2 + y.^2);

r0 = sqrt(x0.^2 + y0.^2);

th= pi.*(atan(y./x))./180;

th0 = pi.*(atan(y0./x0))./180;

R = sqrt((x-x0).^2 + (y-y0).^2 + (z-z0).^2);

out=asinh(2.*((sqrt(r.*r0))./R).*cos(0.5.*(th-th0)));

και

function out=mt(x, x0,y,y0,z,z0)   %alazi to y0 se -y0 se sxesi me to   m

r = sqrt(x.^2 + y.^2);

r0 = sqrt(x0.^2 + y0.^2);

th= pi.*(atan(y./x))./180;

th0 = pi.*(atan(y0./x0))./180;

Rt = sqrt((x-x0).^2 + (y+y0).^2 + (z-z0).^2);

out=asinh(2.*((sqrt(r.*r0))./Rt).*cos(0.5.*(th+th0)));      %kathos kai to -th0 se +tho edo!!

Παρακάτω παρουσιάζεται το βασικό μέρος του κώδικα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το δίπολο, δηλαδή η πηγή μας, βρίσκεται σχεδόν πάνω στον  y–άξονα . Όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον κώδικας βρίσκονται στο CD που συνοδεύει το αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας.

clear all;

x0=0.00001;

y0=2;

z0=0.00001;

f=3.*(10.^8);

x=[linspace(-5,-0.001,20),linspace(0.001,5,20)];

y=[linspace(-5,-0.001,20), linspace(0.001,5,20)];

z=1;

for l=1:size(x,2)

for j=1:size(y,2)

k=2.*pi.*f./3./10.^8;

r = sqrt(x(l).^2 + y(j).^2);

r0 = sqrt(x0.^2 + y0.^2);

th= pi.*(atan(y(j)./x(l)))./180;

th0 = pi.*(atan(y0./x0))./180;

R=sqrt((x(l)-x0).^2+(y(j)-y0).^2+(z-z0).^2);

Rt = sqrt((x(l)-x0).^2 + (y(j)+y0).^2+(z-z0).^2);

R1=r + r0;

%                                           sxesl 40

%

%

%

j1_40(l,j)=-1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*(-2*y(j)+2*y0)*(2*x(l)-2*x0);

q1_40(l,j)=(k./2).*j1_40(l,j).*quad('J1_40',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2_40(l,j)=1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*(-2*y(j)+2*y0)*(2*x(l)-2*x0);

q2_40(l,j)=-((k.^2)./2).*j2_40(l,j).*quad('J2_40',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3_40(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(-2*y(j)+2*y0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*x(l)-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*x(l)-2*x0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3_40(l,j)=k.*j3_40(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j4_40(l,j)=j3_40(l,j);

q4_40(l,j)=(k./2).*j4_40(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j5_40(l,j)=j1_40(l,j);

q5_40(l,j)=-(k./2).*j5_40(l,j).*quad('J5_40',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j6_40(l,j)=j2_40(l,j);

q6_40(l,j)=-((k.^2)./4).*j6_40(l,j).*quad('J6_40',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j7_40(l,j)=j2_40(l,j);

q7_40(l,j)=((k.^2)./4).*j7_40(l,j).*quad('J7_40',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j8_40(l,j)=j3_40(l,j);

q8_40(l,j)=-k.*j8_40(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j9_40(l,j)=j3_40(l,j);

q9_40(l,j)=-(k./2).*j9_40(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j10_40(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*x(l)-2*x0)...

*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q10_40(l,j)=k.*j10_40(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j11_40(l,j)=j10_40(l,j);

q11_40(l,j)=-k.*j11_40(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j12_40(l,j)=(-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(3/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*y0*x(l)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*(2*x(l)-2*x0)...

+1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)...

*y0+1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*x(l)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*x(l)+3/2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(5/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(-2*y(j)+2*y0)*(2*x(l)-2*x0)-1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(-2*y(j)+2*y0)+1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*x(l)-1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)*(2*x(l)-2*x0)-1/64800*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi^2*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2)/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2)...

-1/2*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(3/2)...

*(4/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))^2*x(l)-4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2....

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2*(2*x(l)-2*x0)+1/45*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2));

q12_40(l,j)=2.*j12_40(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j13_40(l,j)=j10_40(l,j);

q13_40(l,j)=(k./2).*j13_40(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j14_40(l,j)=j10_40(l,j);

q14_40(l,j)=-(k./2).*j14_40(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j15_40(l,j)=j12_40(l,j);

q15_40(l,j)=j15_40(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

q_40(l,j)=q1_40(l,j) + q2_40(l,j) + q3_40(l,j) + q4_40(l,j) + q5_40(l,j) + q6_40(l,j) + q7_40(l,j) + q8_40(l,j) + q9_40(l,j) + q10_40(l,j) + q11_40(l,j) + q12_40(l,j) + q13_40(l,j) + q14_40(l,j) + q15_40(l,j);

%                                             sxesl 40t

%

%

%

j1t_40(l,j)=-1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*(2*y(j)+2*y0)*(2*x(l)-2*x0);

q1t_40(l,j)=(k./2).*j1t_40(l,j).*quad('J1t_40',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2t_40(l,j)=1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*(2*y(j)+2*y0)*(2*x(l)-2*x0);

q2t_40(l,j)=-((k.^2)./2).*j2t_40(l,j).*quad('J2t_40',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3t_40(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*y(j)+2*y0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2)*x(l)-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*x(l)-2*x0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3t_40(l,j)=k.*j3t_40(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j4t_40(l,j)=j3t_40(l,j);

q4t_40(l,j)=(k./2).*j4t_40(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j5t_40(l,j)=j1t_40(l,j);

q5t_40(l,j)=-(k./2).*j5t_40(l,j).*quad('J5t_40',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j6t_40(l,j)=j2t_40(l,j);

q6t_40(l,j)=-((k.^2)./4).*j6t_40(l,j).*quad('J6t_40',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j7t_40(l,j)=j2t_40(l,j);

q7t_40(l,j)=((k.^2)./4).*j7t_40(l,j).*quad('J7t_40',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j8t_40(l,j)=j3t_40(l,j);

q8t_40(l,j)=-k.*j8t_40(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j9t_40(l,j)=j3t_40(l,j);

q9t_40(l,j)=-(k./2).*j9t_40(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j10t_40(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*x(l)-2*x0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q10t_40(l,j)=k.*j10t_40(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j11t_40(l,j)=j10t_40(l,j);

q11t_40(l,j)=-k.*j11t_40(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j12t_40(l,j)=(-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(3/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*y0*x(l)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*(2*x(l)-2*x0)+1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0+1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*x(l)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*x(l)+3/2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(5/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(2*y(j)+2*y0)*(2*x(l)-2*x0)-1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(2*y(j)+2*y0)-1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)...

/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*x(l)+1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)...

*(2*x(l)-2*x0)+1/64800*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi^2*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2)/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2)-1/2....

*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)...

-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(3/2)*(4/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2*x(l)...

-4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))^2*(2*x(l)-2*x0)+1/45*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi*y(j)/x(l)^2/(1+y(j)^2/x(l)^2));

q12t_40(l,j)=2.*j12t_40(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j13t_40(l,j)=j10t_40(l,j);

q13t_40(l,j)=(k./2).*j13t_40(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j14t_40(l,j)=j10t_40(l,j);

q14t_40(l,j)=-(k./2).*j14t_40(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j15t_40(l,j)=j12t_40(l,j);

q15t_40(l,j)=j15t_40(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

qt_40(l,j)=q1t_40(l,j) + q2t_40(l,j) + q3t_40(l,j) + q4t_40(l,j) + q5t_40(l,j) + q6t_40(l,j) + q7t_40(l,j) + q8t_40(l,j) + q9t_40(l,j) + q10t_40(l,j) + q11t_40(l,j) + q12t_40(l,j) + q13t_40(l,j)...

+ q14t_40(l,j) + q15t_40(l,j);

% lpologlsmos Ex sinlstosas se slgekrlmeno slmlo

Ex(l,j)=-((i.*k)./sqrt(r.*r0)).*sin(0.5.*th).*cos(0.5.*th0).*besselh(0,1,k.*R1) - 0.5.*i.*q_40(l,j) + 0.5.*i.*qt_40(l,j);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     telos

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     lpologlsmou

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     sxesls 40

%                                               sxesl 41

%

%

%

j1_41(l,j)=-1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*(-2*y(j)+2*y0)*(2*z-2*z0);

q1_41(l,j)=(k./2).*j1_41(l,j).*quad('J1_41',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2_41(l,j)=1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*(-2*y(j)+2*y0)*(2*z-2*z0);

q2_41(l,j)=-((k.^2)./2).*j2_41(l,j).*quad('J2_41',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3_41(l,j)=-1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*(-2*y(j)+2*y0)*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*z-2*z0)/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3_41(l,j)=k.*j3_41(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j4_41(l,j)=j3_41(l,j);

q4_41(l,j)=(k./2).*j4_41(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j5_41(l,j)=j1_41(l,j);

q5_41(l,j)=-(k./2).*j5_41(l,j).*quad('J5_41',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j6_41(l,j)=j2_41(l,j);

q6_41(l,j)=-((k.^2)./4).*j6_41(l,j).*quad('J6_41',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j7_41(l,j)=j2_41(l,j);

q7_41(l,j)=((k.^2)./4).*j7_41(l,j).*quad('J7_41',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j8_41(l,j)=j3_41(l,j);

q8_41(l,j)=-k.*j8_41(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j9_41(l,j)=j3_41(l,j);

q9_41(l,j)=-(k./2).*j9_41(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j10_41(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*z-2*z0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q10_41(l,j)=k.*j10_41(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j11_41(l,j)=j10_41(l,j);

q11_41(l,j)=-k.*j11_41(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j12_41(l,j)=(-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*(2*z-2*z0)+3/2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(5/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)*(2*z-2*z0)-1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)*(2*z-2*z0))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2)+2*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(3/2)*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2*(2*z-2*z0);

q12_41(l,j)=2.*j12_41(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j13_41(l,j)=j10_41(l,j);

q13_41(l,j)=(k./2).*j13_41(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j14_41(l,j)=j10_41(l,j);

q14_41(l,j)=-(k./2).*j14_41(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j15_41(l,j)=j12_41(l,j);

q15_41(l,j)=j15_41(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

q_41(l,j)=q1_41(l,j) + q2_41(l,j) + q3_41(l,j) + q4_41(l,j) + q5_41(l,j) + q6_41(l,j) + q7_41(l,j) + q8_41(l,j) + q9_41(l,j) + q10_41(l,j) + q11_41(l,j) + q12_41(l,j) + q13_41(l,j) + q14_41(l,j) + q15_41(l,j);

%                                         sxesl 41t

%

%

%

j1t_41(l,j)=-1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*(2*y(j)+2*y0)*(2*z-2*z0);

q1t_41(l,j)=(k./2).*j1t_41(l,j).*quad('J1t_41',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2t_41(l,j)=1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*(2*y(j)+2*y0)*(2*z-2*z0);

q2t_41(l,j)=-((k.^2)./2).*j2t_41(l,j).*quad('J2t_41',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3t_41(l,j)=-1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*(2*y(j)+2*y0)*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*z-2*z0)/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3t_41(l,j)=k.*j3t_41(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j4t_41(l,j)=j3t_41(l,j);

q4t_41(l,j)=(k./2).*j4t_41(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j5t_41(l,j)=j1t_41(l,j);

q5t_41(l,j)=-(k./2).*j5t_41(l,j).*quad('J5t_41',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j6t_41(l,j)=j2t_41(l,j);

q6t_41(l,j)=-((k.^2)./4).*j6t_41(l,j).*quad('J6t_41',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j7t_41(l,j)=j2t_41(l,j);

q7t_41(l,j)=((k.^2)./4).*j7t_41(l,j).*quad('J7t_41',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j8t_41(l,j)=j3t_41(l,j);

q8t_41(l,j)=-k.*j8t_41(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j9t_41(l,j)=j3t_41(l,j);

q9t_41(l,j)=-(k./2).*j9t_41(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j10t_41(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*z-2*z0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q10t_41(l,j)=k.*j10t_41(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j11t_41(l,j)=j10t_41(l,j);

q11t_41(l,j)=-k.*j11t_41(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j12t_41(l,j)=(-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*(2*z-2*z0)+3/2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(5/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(2*y(j)+2*y0)*(2*z-2*z0)+1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)*(2*z-2*z0))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2)+2*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(2*y(j)+2*y0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(3/2)*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2*(2*z-2*z0);

q12t_41(l,j)=2.*j12t_41(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j13t_41(l,j)=j10t_41(l,j);

q13t_41(l,j)=(k./2).*j13t_41(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j14t_41(l,j)=j10t_41(l,j);

q14t_41(l,j)=-(k./2).*j14t_41(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j15t_41(l,j)=j12t_41(l,j);

q15t_41(l,j)=j15t_41(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

qt_41(l,j)=q1t_41(l,j) + q2t_41(l,j) + q3t_41(l,j) + q4t_41(l,j) + q5t_41(l,j) + q6t_41(l,j) + q7t_41(l,j) + q8t_41(l,j) + q9t_41(l,j) + q10t_41(l,j) + q11t_41(l,j) + q12t_41(l,j) + q13t_41(l,j) ...

+ q14t_41(l,j) + q15t_41(l,j);

% lpologlsmos Ez sinlstosas se slgekrlmeno slmlo

Ez(l,j)= - 0.5.*i.*q_41(l,j) + 0.5.*i.*qt_41(l,j);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   telos lpologlsmou

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   sxesls 41

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%                                        sxesl 38

%

%

%

j1_38(l,j)=-1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*(-2*y(j)+2*y0)*(2*y(j)-2*y0)...

-1/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2);

q1_38(l,j)=(k./2).*j1_38(l,j).*quad('J1_38',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2_38(l,j)=1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*(-2*y(j)+2*y0)*(2*y(j)-2*y0);

q2_38(l,j)=-((k.^2)./2).*j2_38(l,j).*quad('J2_38',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3_38(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(-2*y(j)+2*y0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2)*y(j)-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)-2*y0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3_38(l,j)=k.*j3_38(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j4_38(l,j)=j3_38(l,j);

q4_38(l,j)=(k./2).*j4_38(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j5_38(l,j)=j1_38(l,j);

q5_38(l,j)=-(k./2).*j5_38(l,j).*quad('J5_38',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j6_38(l,j)=j2_38(l,j);

q6_38(l,j)=-((k.^2)./4).*j6_38(l,j).*quad('J6_38',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j7_38(l,j)=j2_38(l,j);

q7_38(l,j)=((k.^2)./4).*j7_38(l,j).*quad('J7_38',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j8_38(l,j)=j3_38(l,j);

q8_38(l,j)=-k.*j8_38(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j9_38(l,j)=j3_38(l,j);

q9_38(l,j)=-(k./2).*j9_38(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j10_38(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*y(j)-2*y0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q10_38(l,j)=k.*j10_38(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j11_38(l,j)=j10_38(l,j);

q11_38(l,j)=-k.*j11_38(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j12_38(l,j)=(-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(3/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*y0*y(j)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*(2*y(j)-2*y0)-1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0+1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*y(j)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*y(j)+3/2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(5/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(-2*y(j)+2*y0)*(2*y(j)-2*y0)+1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(-2*y(j)+2*y0)+2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))+1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*y(j)-1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)...

*(2*y(j)-2*y0)+1/64800*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi^2/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2)/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2)...

-1/2*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*y(j)+2*y0)...

+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(3/2)...

*(4/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))^2*y(j)-4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2*(2*y(j)-2*y0)...

-1/45*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2));

q12_38(l,j)=2.*j12_38(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j13_38(l,j)=j10_38(l,j);

q13_38(l,j)=(k./2).*j13_38(l,j).*besselh(0,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j14_38(l,j)=j10_38(l,j);

q14_38(l,j)=-(k./2).*j14_38(l,j).*besselh(2,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j15_38(l,j)=j12_38(l,j);

q15_38(l,j)=j15_38(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

q_38(l,j)=q1_38(l,j) + q2_38(l,j) + q3_38(l,j) + q4_38(l,j) + q5_38(l,j) + q6_38(l,j) + q7_38(l,j) + q8_38(l,j) + q9_38(l,j) + q10_38(l,j) + q11_38(l,j) + q12_38(l,j) + q13_38(l,j) + q14_38(l,j) + q15_38(l,j);

%                                       sxesl 38t

%

%

%

j1t_38(l,j)=-1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*(2*y(j)+2*y0)^2+1/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2);

q1t_38(l,j)=(k./2).*j1t_38(l,j).*quad('J1t_38',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2t_38(l,j)=1/4/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*(2*y(j)+2*y0)^2;

q2t_38(l,j)=-((k.^2)./2).*j2t_38(l,j).*quad('J2t_38',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3t_38(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*y(j)+2*y0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2)*y(j)-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3t_38(l,j)=k.*j3t_38(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j4t_38(l,j)=j3t_38(l,j);

q4t_38(l,j)=(k./2).*j4t_38(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j5t_38(l,j)=j1t_38(l,j);

q5t_38(l,j)=-(k./2).*j5t_38(l,j).*quad('J5t_38',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j6t_38(l,j)=j2t_38(l,j);

q6t_38(l,j)=-((k.^2)./4).*j6t_38(l,j).*quad('J6t_38',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j7t_38(l,j)=j2t_38(l,j);

q7t_38(l,j)=((k.^2)./4).*j7t_38(l,j).*quad('J7t_38',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j8t_38(l,j)=j3t_38(l,j);

q8t_38(l,j)=-k.*j8t_38(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j9t_38(l,j)=j3t_38(l,j);

q9t_38(l,j)=-(k./2).*j9t_38(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j10t_38(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(2*y(j)+2*y0)*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))...

/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q10t_38(l,j)=k.*j10t_38(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j11t_38(l,j)=j10t_38(l,j);

q11t_38(l,j)=-k.*j11t_38(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j12t_38(l,j)=(-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(3/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*y0*y(j)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*(2*y(j)+2*y0)-1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0+1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0*y(j)-1/2/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*y(j)+3/2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(5/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*(2*y(j)+2*y0)^2+1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2)*(2*y(j)+2*y0)-2*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))-1/360/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)*y(j)+1/360*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2)...

*(2*y(j)+2*y0)-1/64800*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi^2/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2)/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2)...

-1/2*(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*y0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(2*y(j)+2*y0)...

-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x0/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(3/2)...

*(4/(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))^2*y(j)-4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^2*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2*(2*y(j)+2*y0)...

-1/45*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*pi/x(l)/(1+y(j)^2/x(l)^2));

q12t_38(l,j)=2.*j12t_38(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j13t_38(l,j)=j10t_38(l,j);

q13t_38(l,j)=(k./2).*j13t_38(l,j).*besselh(0,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j14t_38(l,j)=j10t_38(l,j);

q14t_38(l,j)=-(k./2).*j14t_38(l,j).*besselh(2,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0))).*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0));

j15t_38(l,j)=j12t_38(l,j);

q15t_38(l,j)=j15t_38(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

qt_38(l,j)=q1t_38(l,j) + q2t_38(l,j) + q3t_38(l,j) + q4t_38(l,j) + q5t_38(l,j) + q6t_38(l,j) + q7t_38(l,j) + q8t_38(l,j) + q9t_38(l,j) + q10t_38(l,j) + q11t_38(l,j) + q12t_38(l,j) + q13t_38(l,j)...

+ q14t_38(l,j) + q15t_38(l,j);

% lpologlsmos Ey se slgekrlmeno slmlo

Ey(l,j)=((i.*k)./sqrt(r.*r0)).*cos(0.5.*th).*cos(0.5.*th0).*besselh(0,1,k.*R1) ...

- 0.5.*i.*q_38(l,j) + 0.5.*l.*(k.^2).*quad('J39',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f)...

+ 0.5.*i.*qt_38(l,j) + 0.5.*l.*(k.^2).*quad('Jt39',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   telos lpologlsmou

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   sxesls 38

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%                                       sxesl 44

%

%

%

j1_44(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(-2*x(l)+2*x0);

q1_44(l,j)=(k./2).*j1_44(l,j).*quad('J1_44',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2_44(l,j)=j1_44(l,j);

q2_44(l,j)=-(k./2).*j2_44(l,j).*quad('J2_44',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3_44(l,j)=(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*x0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*x(l)+2*x0)-1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi*y0/x0^2/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3_44(l,j)=2.*j3_44(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j4_44(l,j)=j3_44(l,j);

q4_44(l,j)=j4_44(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

q_44(l,j)=q1_44(l,j) + q2_44(l,j) + q3_44(l,j) + q4_44(l,j);

%                                   sxesl 44t

%

%

%

j1t_44(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(-2*x(l)+2*x0);

q1t_44(l,j)=(k./2).*j1t_44(l,j).*quad('J1t_44',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2t_44(l,j)=j1t_44(l,j);

q2t_44(l,j)=-(k./2).*j2t_44(l,j).*quad('J2t_44',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3t_44(l,j)=(1/((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)/(x0^2+y0^2)^(1/2)*x0-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)...

*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

+1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*x(l)+2*x0)+1/180*((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*sin(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))...

*pi*y0/x0^2/(1+y0^2/x0^2))/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3t_44(l,j)=2.*j3t_44(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j4t_44(l,j)=j3t_44(l,j);

q4t_44(l,j)=j4t_44(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

qt_44(l,j)=q1t_44(l,j) + q2t_44(l,j) + q3t_44(l,j) + q4t_44(l,j);

% lpologlsmos Hz sinlstosas se slgekrlmeno slmlo

Hz(l,j)=-0.5.*k.*q_44(l,j) - 0.5.*k.*qt_44(l,j);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     telos lpologlsmou sxesls

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     44

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%                                           sxesl 43

%

%

% lpologlsmos Hy sinlstosas se slgekrlmeno slmlo

Hy(l,j)=(k.*(z-z0))./(R1.*sqrt(r.*r0)).*sin(0.5.*th).*cos(0.5.*th0).*besselh(1,1,k.*R1);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%        telos lpologlsmou sxesls

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%        43

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%                                          sxesl 42

%

%

%

j1_42(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(-2*z+2*z0);

q1_42(l,j)=(k./2).*j1_42(l,j).*quad('J1_42',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2_42(l,j)=j1_42(l,j);

q2_42(l,j)=-(k./2).*j2_42(l,j).*quad('J2_42',-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3_42(l,j)=-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))...

-1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*z+2*z0)/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2-2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))-1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3_42(l,j)=2.*j3_42(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(2.*m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j4_42(l,j)=j3_42(l,j);

q4_42(l,j)=j4_42(l,j).*besselh(1,1,k.*R.*cosh(-m(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

q_42(l,j)=q1_42(l,j) + q2_42(l,j) + q3_42(l,j) + q4_42(l,j);

%                                           sxesl 42t

%

%

%

j1t_42(l,j)=1/2/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(1/2)*(-2*z+2*z0);

q1t_42(l,j)=(k./2).*j1t_42(l,j).*quad('J1t_42',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j2t_42(l,j)=j1t_42(l,j);

q2t_42(l,j)=-(k./2).*j2t_42(l,j).*quad('J2t_42',-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),2*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0),[],[],x(l),x0,y(j),y0,z,z0,f);

j3t_42(l,j)=-((x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2))^(1/2)/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)^(3/2)...

*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))*(-2*z+2*z0)/(1+4*(x(l)^2+y(j)^2)^(1/2)*(x0^2+y0^2)^(1/2)...

/(x(l)^2-2*x(l)*x0+x0^2+y(j)^2+2*y(j)*y0+y0^2+z^2-2*z*z0+z0^2)*cos(1/360*pi*atan(y(j)/x(l))+1/360*pi*atan(y0/x0))^2)^(1/2);

q3t_42(l,j)=2.*j3t_42(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(2.*mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

j4t_42(l,j)=j3t_42(l,j);

q4t_42(l,j)=j4t_42(l,j).*besselh(1,1,k.*Rt.*cosh(-mt(x(l),x0,y(j),y0,z,z0)));

qt_42(l,j)=q1t_42(l,j) + q2t_42(l,j) + q3t_42(l,j) + q4t_42(l,j);

% lpologlsmos Hx sinlstosas se slgekrlmeno slmlo

Hx(l,j)=(k.*(z-z0))./(R1.*sqrt(r.*r0)).*cos(0.5.*th).*cos(0.5.*th0).*besselh(1,1,k.*R1) + 0.5.*k.*q_42(l,j) + 0.5.*k.*qt_42(l,j);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    telos lpologlsmou sxesls 42

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

l

j

end

end

Οι γραφικές αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν από τη χρήση του παραπάνω κώδικα, για ένα συγκεκριμένο  z–επίπεδο όπως φαίνεται και στον κώδικα (z=0.0001), παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι τιμές των πεδίων που προέκυψαν είναι μιγαδικοί αριθμοί και για το λόγο αυτό τα πραγματικά και φανταστικά τους μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Ex–συνιστώσα , πραγματικό μέρος

Ex–συνιστώσα , φανταστικό μέρος

Ey–συνιστώσα , πραγματικό μέρος

Ey–συνιστώσα , φανταστικό μέρος

Ez–συνιστώσα , πραγματικό μέρος

Ez–συνιστώσα , φανταστικό μέρος

Hx–συνιστώσα , πραγματικό μέρος

Hx–συνιστώσα , φανταστικό μέρος

Hy–συνιστώσα , πραγματικό μέρος

Hy–συνιστώσα , φανταστικό μέρος

Hz–συνιστώσα , πραγματικό μέρος

Hz–συνιστώσα , φανταστικό μέρος

Παρατηρώντας τις παραπάνω παραστάσεις μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για τις τιμές των διαφόρων συνιστωσών του πεδίου. Η  Hy  συνιστώσα φαίνεται να έχει τιμές σε μια μικρή μόνο περιοχή γύρω από το δίπολο, γεγονός που επαληθεύει την ύπαρξη μη μηδενικής συνυστώσας του μαγνητικού πεδίου που να είναι παράλληλη με το δίπολο. Επίσης η  Ey  συνιστώσα φαίνεται να φθίνει όταν κατευθυνόμαστε προς την περιοχή σκιάς, που είναι επίσης ένα ενθαρυντικό γεγονός για την ορθότητα του κώδικα. Οι υπόλοιπες συνιστώσες δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαιτερότητα.

Τελειώνοντας την ανάλυση του προβλήματος περίθλασης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο πλήρες κώδικας προκειμένου να τρέξει το πρόγραμμα μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα παραδείγματα.

Βιβλιογραφία

1. M.Born and E.Wolf, Principles of Optics–Electromagnetic Theory of Propagation   Interference and Diffraction of Light, Pergamon Press, Sixth (Corrected) Edition, (σελ. 556–587, 591, 592, 747–754)

2. Ν.Κ.Ουζούνογλου, Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 1990

3.Ι.Α.Ρουμελιώτη και Ι.Λ.Τσαλαμέγκα, Εφαρμοσμένος και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2003

4. M.Abramovitz and I.A.Stegun, Handbook of Mathematical Functions, Dover, 1964