|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιων Ηλεκτρονικησ και Συστηματων Πληροφορικησ |
| --- | --- |

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Αρχιτεκτονικές Στρώματος Προσαρμογής και Τεχνικές Διαχείρισης Μνήμης

Φαίδων Χ. Πετρέας

Αθήνα, Νοέμβριος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιων Ηλεκτρονικησ και Συστηματων Πληροφορικησ |
| --- | --- |

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Φαίδων, Χ. Πετρέας

Αρχιτεκτονικές Στρώματος Προσαρμογής και Τεχνικές Διαχείρισης Μνήμης

Συμβουλευτική Επιτροπή :	Γεώργιος Β. Στασινόπουλος

Ελευθέριος Καγιάφας

Μιχαήλ E. Θεολόγου

Εγκρίθηκε από την επταμελή εξεταστική επιτροπή την ……………………..

Αθήνα, Νοέμβριος 2005

............................

Γ. Στασινόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Ε. Καγιάφας

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Μ. Θεολόγου

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Ι. Βενιέρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Β. Λούμος

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Ν. Μήτρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

Δ. Ρεΐσης

Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Copyright © Φαίδων Χ. Πετρέας, 2005.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Φαίδων Χ. Πετρέας

Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Περίληψη

Σε αυτήν την διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται αρχιτεκτονικές και υλοποιήσεις στρωμάτων προσαρμογής για τηλεπικοινωνιακά συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο. Οι αρχιτεκτονικές αυτές υλοποιήθηκαν σε γλώσσα περιγραφής υλικού. Επίσης αναλύεται αρχιτεκτονική για γενικό σύστημα που υποστηρίζει ένα αδιευκρίνιστο αριθμό ουρών. Δίνεται έμφαση στην απλότητα της υλοποίησης για ελαχιστοποίηση της επιφάνειας πυριτίου και στην ταχύτητα εκτέλεσης.

Στην συνέχεια αναλύονται τεχνικές διαχείρισης μνήμης σε υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν δόμηση LIFO αλλά και σε συστήματα με FIFO. Για την αξιολόγηση των τεχνικών αυτών έχουν γραφεί μία σειρά από προγράμματα που εξομοιώνουν την λειτουργία τους, στην γλώσσα λογισμικού C. Ο εξομοιωτής κίνησης των δεδομένων ακολουθεί το Μαρκοβιανό μοντέλο κίνησης. Τέλος, παρουσιάζονται μία σειρά μετρήσεων που φέρνει σε αντιπαράθεση τις κλασσικές μεθόδους με την τεχνική που αναλύουμε.

Η τεχνική της «κατάτμησης των FIFO» είναι μία οικονομική τεχνική η οποία χωρίς να είναι υποδεέστερη των διασυνδεδεμένων λιστών, επιτυγχάνει τον συνδυασμό της απλότητας, οικονομίας σε υλοποίηση. Επίσης απαιτεί λιγότερη μνήμη από τις διασυνδεδεμένες λίστες για την αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων. Ο υψηλός παράγοντας βάθμωσης που την χαρακτηρίζει την καθιστά μία καλή εναλλακτική λύση για την διαχείριση της μνήμης σε οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιεί δόμηση FIFO ανεξαρτήτως παραμέτρων του συστήματος όπως ο αριθμός των ουρών.

Λέξεις Κλειδιά

Συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο, διαχείριση μνήμης, κατακερματισμός, εύκαμπτοι πυρήνες, λογισμικό, παράλληλη επεξεργασία, Συσχεδίαση υλικού/λογισμικού

Summary

In this thesis, architectures and implementations of atm adaptation layer for telecommunication systems on chip. These architectures were implemented with the VHDL hardware description language. Moreover an architecture exploration of an atm adaptation layer supporting N flows is presented. The main scope of this architecture is to create a simple and fast final circuit.

Consecutively, novel memory management techniques are analyzed for systems following the LIFO and FIFO hierarchy of structure. A series of simulators that implement these techniques were written in language C in order to evaluate the performance of each one. The packet simulator obeys the Markovian model of traffic. Finally, the results of the evaluation of all memory management techiniques are presented and compared with the “FIFO segmentation technique”.

“FIFO segmentation” technique is an economical technique which is only slightly inferior to linked lists technique. However it combines simplicity, and economy in implementation. It also requires less memory than linked lists for storage of pointers. It is characterized by a high degree of scalability because it is applicable for every kind of a software or hardware system that uses FIFO structure, and parameters of systems, such as the number of simultaneous flows, do not impose restrictions to the technique.

KeyWords

Systems on Chip, memory management, fragmentation, soft cores, parallel processing, Hardware/Software Co-design

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Γ.Στασινόπουλο για την συνεχή, φιλική και επιστημονική καθοδήγηση που συνέβαλαν αποφασιστικά στην περαίωση της διδακτορικής μου διατριβής.

Ευχαριστώ τους καθηγητές μου κ. Ι. Βενιέρη, κ. Ε. Καγιάφα, κ. Β. Λούμο, κ. Μ. Θεολόγου, κ. Οικονόμου, κ. Καζαντζάκη, κ Δ. Ρείση και Β. Μάγκλαρη που μου παρείχαν πολύτιμες γνώσεις πάνω στο θέμα της διατριβής μου.

Ευχαριστώ τον επί κεφαλής της ομάδας μου στο εργαστήριο κ Γ. Δουμένη καθώς και τους συνεργάτες με τους οποίους διεκπεραιώσαμε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης ευχαριστώ τον Γιώργο Λυκάκη για τις συμβουλές του, και για την διάθεση του πολύτιμου χρόνου του σε μένα, πάνω σε θέματα τεχνογνωσίας, σε μία περίοδο των σπουδών μου που τα είχα μεγάλη ανάγκη. Ομοίως εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον κ Γ. Κωνσταντουλάκη για τις διευκολύνσεις που μου παρείχε για κάποιο χρονικό διάστημα.

Τέλος ευχαριστώ την οικογένεια μου που ήταν κοντά μου στις δύσκολες, εύκολες και ευχάριστες περιόδους της φοιτητικής μου ζωής.

Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 1	13

1.	Εισαγωγή σε συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο (System on a Chip – SoC)	14

1.1.	Εισαγωγή	14

1.2.	Δικτυακοί επεξεργαστές	16

1.3.	Λύσεις για την βελτίωση της απόδοσης των δικτυακών επεξεργαστών	18

1.4.	Σχεδίαση σύγχρονων συστημάτων ολοκληρωμένων σε πυρίτιο	21

1.4.1.	Μείωση του χρόνου εξέλιξης	21

1.4.2.	Επαναχρησιμοποίηση πόρων	21

1.4.3.	Διαγράμματα σχεδιασμού	22

1.4.4.	Σχεδίαση σε υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας	23

1.5.	Μια ματιά στους σύγχρονους δικτυακούς επεξεργαστές: Τροποποιήσιμοι επεξεργαστές	25

1.6.	Δίκτυα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο (Networks on a Chip – NoC)	28

1.7.	Τυπικό παράδειγμα δικτυακού επεξεργαστή (PRO3)	29

1.8.	Βιβλιογραφία κεφαλαίου	33

Κεφάλαιο 2	36

2.	Παρουσίαση Αρχιτεκτονικών επιπέδου προσαρμογής ΑΤΜ	37

2.1.	Εισαγωγή	37

2.2.	Αρχιτεκτονική Πομπού AAL5	38

2.2.1.	Εισαγωγή	38

2.2.2.	Διασύνδεση πομπού με γειτονικές οντότητες	39

2.2.3.	Αρχιτεκτονική του πομπού	40

2.2.4.	Περιγραφή της αρχιτεκτονικής	41

2.2.5.	Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (Μ.Κ)	41

2.2.6.	Χρονικοί περιορισμοί	44

2.3.	Αρχιτεκτονική  πομπού-δέκτη AAL2	46

2.3.1.	Πομπός AAL2	48

2.3.1.1.	Διασύνδεση πομπού με γειτονικές οντότητες	48

2.3.1.2.	Αρχιτεκτονική του πομπού	49

2.3.1.3.	Περιγραφή της αρχιτεκτονικής	49

2.3.1.4.	Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (M.K.)	51

2.3.2.	Δέκτης AAL2	55

2.3.2.1.	Διασύνδεση  δέκτη με τις γειτονικές οντότητες	56

2.3.2.2.	Αρχιτεκτονική δέκτη	57

2.3.2.3.	Περιγραφή της αρχιτεκτονικής	57

2.3.2.4.	Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (M.K.)	58

2.4.	Αρχιτεκτονική πομπού AAL2 για Ν παράλληλα κανάλια	62

2.4.1.	Εισαγωγή	62

2.4.2.	Αρχιτεκτονική πομπού	63

2.4.3.	Περιγραφή αρχιτεκτονικής	63

2.4.4.	Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (Μ.Κ.) πομπού	65

2.4.5.	Ακραίες συνθήκες	67

2.5.	Η Διεπαφή Τοπικού Διαύλου	69

2.5.1.	Εισαγωγή	69

2.5.2.	Διασύνδεση πομπού με γειτονικές οντότητες	71

2.5.3.	Αρχιτεκτονική του πομπού	72

2.5.4.	Περιγραφή της αρχιτεκτονικής	72

2.5.5.	Περιγραφή των διεπαφών με τα εξωτερικά συστήματα	74

2.5.6.	Συνδεόμενη συσκευή: Γενική συσκευή με χρήση της διεπαφής της μνήμης	76

2.5.7.	Συνδεόμενη συσκευή: Συσκευή με χρήση της διεπαφής FIFO (για σύνδεση με το LS64105)	76

2.5.8.	Συνδεόμενη συσκευή: Χρήση της διεπαφής της μνήμης	79

2.5.9.	Συνδεόμενη συσκευή: Χρήση της διεπαφής της FIFO	79

2.5.10.	Αρχικοποίηση της διεπαφής του τοπικου διαύλου	80

2.5.11.	Σύνδεση της διεπαφής με τον κωδικοποιητή LS64105	81

2.6.	Βιβλιογραφία	81

Κεφάλαιο 3	83

3.	Τεχνικές διαχείρισης μνήμης	84

3.1.	Eισαγωγή	84

3.2.	Συμβατικοί κατανομείς μνήμης	85

3.3.	Διασυνδεδεμένες λίστες	87

3.4.	Σειριακά ταιριάσματα	91

3.5.	Διαχωρισμένες λίστες	92

3.6.	Κατάτμηση των FIFO [14]	92

3.6.1.	Εισαγωγή	92

3.6.2.	Σχετικές εργασίες	93

3.6.3.	Ζεύγη ανάγνωσης και εγγραφής	94

3.6.4.	Δομή του πίνακα των δεικτών	97

3.6.5.	Μηχανισμός κατανομής	99

3.6.6.	Τροποποίηση της εγγραφής ενός τμήματος	102

3.6.7.	Αλγόριθμος τοποθέτησης τμήματος	104

3.6.8.	Μία παραλλαγή – Ανάπτυξη προς μία φορά	106

3.7.	Κατανομή μνήμης με ζεύγη LIFO	106

3.7.1.	Εισαγωγή	106

3.7.2.	Περιγραφή αλγορίθμου	107

3.7.3.	Διευθυνσιοδότηση	110

3.7.4.	Αρχιτεκτονική του συστήματος	112

3.7.5.	Πολυπλοκότητα συστήματος και κόστος σε λογικές πύλες	116

3.7.6.	Δυναμική ανακατανομή με FIFOs	118

3.7.7.	Σχετικές εργασίες	120

3.8.	Βιβλιογραφία κεφαλαίου	121

Κεφάλαιο 4	123

4.	Αποτελέσματα Μετρήσεων και συμπεράσματα	124

4.1.	Αξιολόγηση της τμηματοποίησης των FIFO	124

4.2.	Συμπεράσματα	132

4.3.	Πεδία εφαρμογής	134

4.4.	Αξιολόγηση της τεχνικής της πολύπλεξης των στοιβών	135

4.5.	Γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα	140

4.6.	Βιβλιογραφία κεφαλαίου	145

Πίνακας σχημάτων

Σχήμα 1: Διαμεταγωγή σε συνάρτηση διαφόρων καταμερισμών υλικού/λογισμικού	24

Σχήμα 2: Η σημασία της τροποποιήσιμης πλατφόρμας σε συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο	28

Σχήμα 3: Εσωτερική δομή ενός δίκτυου ολοκληρωμένου σε πυρίτιο	29

Σχήμα 4:  Διασύνδεση AAL5 πομπού με τα γειτονικές οντότητες	39

Σχήμα 5: Αρχιτεκτονική του πομπού	40

Σχήμα 6: Μηχανή καταστάσεων 1	42

Σχήμα 7: Μηχανή καταστάσεων 2	42

Σχήμα 8: Μηχανή καταστάσεων 3	43

Σχήμα 9: Διάγραμμα χρονισμού	46

Σχήμα 10: Διασύνδεση AAL2 πομπού με τα γειτονικές οντότητες	48

Σχήμα 11: Μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής πομπού AAL2	49

Σχήμα 12: Μηχανή καταστάσεων 1	51

Σχήμα 13: Μηχανή καταστάσεων 2	52

Σχήμα 14: Μηχανή καταστάσεων 3	53

Σχήμα 15: Μηχανή καταστάσεων 4	54

Σχήμα 16: Διασύνδεση AAL2 δέκτη με τα γειτονικά μπλοκ	56

Σχήμα 17: Μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής AAL2 δέκτη	57

Σχήμα 18: Μηχανή καταστάσεων 1	58

Σχήμα 19: Μηχανή καταστάσεων 2	59

Σχήμα 20: Μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής ΑΑL2 πομπού Ν καναλιών	63

Σχήμα 21: Μηχανή καταστάσεων AAL2 πομπού Ν καναλιών	65

Σχήμα 22: Χρονική αναπαράσταση ακραίας συνθήκης	69

Σχήμα 23: Διασύνδεση της διεπαφής με τις γειτονικές οντότητες	71

Σχήμα 24: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής	72

Σχήμα 25: Καταχωρητής λήψης	73

Σχήμα 26: Ασύγχρονη FIFO	74

Σχήμα 27: Διάταξη λέξης ελέγχου (μετάδοση)	74

Σχήμα 28: Διάταξη πρώτου μέρους λέξης ελέγχου (λήψη)	75

Σχήμα 29: Διάταξη δεύτερου μέρους λέξης ελέγχου (λήψη)	75

Σχήμα 30: Σήμα τέλος πακέτου	76

Σχήμα 31: Χρονικό διάγραμμα ασύγχρονης εγγραφής	77

Σχήμα 32: Χρονικό διάγραμμα σύγχρονης εγγραφής	78

Σχήμα 33: Χρονικό διάγραμμα ασύγχρονης ανάγνωσης, διεπαφή FIFO και μνήμης	78

Σχήμα 34: Χρονικό διάγραμμα σύγχρονης ανάγνωσης, διεπαφή FIFO και μνήμης	80

Σχήμα 35: Καταχωρητής αρχικοποίησης	80

Σχήμα 36: Διασύνδεση με τον κωδικοποιητή LS64105	81

Σχήμα 37:α) εσωτερικός κατακερματισμός : διάσπαση σε δύο μέρη και δημιουργία οπής και	88

Σχήμα 38: Διαδικασία κατανομής με lazy fit	90

Σχήμα 39: Η εξέλιξη τμήματος μίας ροής στον χρόνο σε συνάρτησει με διαφορετικά τμήματα	95

Σχήμα 40: Η λίστα των διαθέσιμων διαστημάτων	99

Σχήμα 41: Λίστα των διαθέσιμων διαστημάτων - πληροφορίες εγγραφής	103

Σχήμα 42: Τοποθέτηση ενός τμήματος ανάλογα με το μήκος δ και το bonus β	105

Σχήμα 43: Φυσική αντιστοίχιση των ροών σε στοίβες	108

Σχήμα 44: Η ιεραρχία κατά την οργάνωση των στοιβών	109

Σχήμα 45: χρήση της Λέξης Κατάστασης και τροποποιήσεις	111

Σχήμα 46: Μπλοκ διάγραμμα του συστήματος	112

Σχήμα 47: Κύκλωμα του αποκωδικοποιητή κατάστασης	115

Σχήμα 48: Εύρεση low order διεύθυνσης κατά την αποστολή πακέτου στην έξοδο	116

Σχήμα 49: Διάγραμμα χρονισμού	117

Σχήμα 50: Αρχιτεκτονική της δυναμικής κατανομής με FIFOs	119

Σχήμα 51: Σύγκριση με στατική μέθοδο και με εξιδανικευμένες διασυνδεδεμένες λίστες (64 ροές)	125

Σχήμα 52: Σύγκριση με στατική μέθοδο και με εξιδανικευμένες διασυνδεδεμένες λίστες (16 ροές)	127

Σχήμα 53: Το κέρδος με την χρήση αυξημένου ρυθμού αφίξεων	128

Σχήμα 54: Η παραλλαγή της μονής κατεύθυνσης και τα ποσοστά των δύο τμημάτων	131

Σχήμα 55: Απτελέσματα του δυναμικού χαρακτήρα	132

Σχήμα 56: Απόδοση στην χρήση της μνήμης	136

Σχήμα 57: Απόλυτη διαφορά της απόδοσης στην χρήση μνήμης ανα ζεύγη	137

Σχήμα 58: Μετρήσεις στην απόρριψη των πακέτων	138

Σχήμα 59: Απόλυτη διαφορά της απόρριψης πακέτων ανα ζεύγη	139

# Κεφάλαιο 1

# Εισαγωγή σε συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο (System on a Chip – SoC)

# Εισαγωγή

Η επινόηση των τηλεπικοινωνιών σε οποιαδήποτε μορφή, ξεκινώντας από το απλό τηλέφωνο ή τηλέγραφο και συνεχίζοντας τα τελευταία χρόνια  στην δικτύωση των υπολογιστών μεταξύ τους δημιουργώντας τον παγκόσμιο ιστό, αποτελούν από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ανθρώπου. Η επικοινωνία, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διεξάγεται, έχει πολύπλευρα οφέλη. Η επικοινωνία φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δίνει την δυνατότητα να ανταλλάσσουν σκέψεις ιδέες και εμπειρίες. Η επικοινωνία των ανθρώπων προάγει τον πολιτισμό και μέσω αυτής έχει κάνει όλα τα επιτεύγματα του ο άνθρωπος. Η ομαδικότητα βασίζεται στην επικοινωνία, και μέσω της ομαδικότητας, κατακτούνται οι μεγαλεπήβολοι στόχοι. Η πιο σύγχρονη μορφή επικοινωνίας σήμερα είναι η επικοινωνία μέσω υπολογιστών μέσω του παγκόσμιου ιστού. Μπορεί να μην έχει την αμεσότητα που υπάρχει κατά την φυσική παρουσία δύο ή περισσότερων προσώπων αλλά είναι ισχυρή για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο στον πλανήτη να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο είτε με την μορφή μίας συνδιάλεξης είτε με την μορφή της συνεργασίας. Η δυνατότητα να μοιράζονται οι απλοί χρήστες υπολογιστών, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί πληροφορίες, έχουν συμβάλει στην δημιουργία της μεγαλύτερης βιβλιοθήκης στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε όλων των ειδών από πληροφορίες χωρίς να χρειαστεί να βγουν από το σπίτι τους. Σε πολλές περιπτώσεις δύνανται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θα είχαν την δυνατότητα να προσπελάσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η δικτύωση των υπολογιστών δεν αποτελεί μία εφεύρεση που ανήκει στο πρόσφατο παρελθόν. Απλώς δόθηκε η δυνατότητα χρήσης του στην μάζα τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη μορφή του διαδικτύου ήταν το ARPANET στην δεκαετία του 60 και εξυπηρετούσε την Υπηρεσία Προχωρημένων Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Σταδιακά προωθήθηκε η ιδέα της χρήσης του δικτύου από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και από ιδιωτικές εταιρείες, με τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία του παγκόσμιου ιστού όπως τον ξέρουμε σήμερα, προσβάσιμο από κάθε χρήστη που έχει υπολογιστή.

Η δραματική αύξηση του αριθμού των χρηστών καθώς και η αύξηση του όγκου των δεδομένων καθιστά επιτακτική την υλοποίηση αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών που θα μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο. Η χρήση τεχνολογίας φυσικού μέσου SONET/SDH ήδη εφαρμόζεται ευρέως σε όλον τον κόσμο. Εναλλακτικές προτάσεις, όπως η WDM και DWDM αναμένονται να ανεβάσουν ακόμα ψηλότερα τον πήχη. Ειδικά οι τελευταίες προτάσεις για το φυσικό μέσο, παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και διαμεταγωγή. Παλιότερα ο όγκος των δεδομένων ήταν περιορισμένος αν αναλογιστούμε ότι οι επικοινωνία γίνονταν με ρυθμό χαρακτήρων σε εφαρμογές FTP, TELNET EMAIL. Σήμερα, μετά το ξέσπασμα των πολυμέσων, δημιουργήθηκαν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας. Για μία ακόμη φορά η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιούργησε νέες ανάγκες και απαιτήσεις προκειμένου να απολαμβάνει ο χρήστης ανεβασμένου επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών. Ο κάθε χρήστης έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει με το φιλικό του πρόσωπο μέσω διαδικτύου και με μετάδοση κινούμενης εικόνας. Επιθυμεί την μεταφορά μεγάλων αρχείων στον υπολογιστή του;για παράδειγμα το πλήρες πακέτο της java με όλα τα εργαλεία και τα απαραίτητα βιβλία εκμάθησης σε ηλεκτρονική μορφή αγγίζουν το μέγεθος των 600 megabytes. Δεν θα διανοούνταν ένας χρήστης να επιχειρήσει να κατεβάσει αυτόν τον όγκο δεδομένων αν είχε στην διάθεση του modem ταχύτητας 14.4 Κbps. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο όγκος θα αυξάνει συνεχώς το μέλλον και ακολούθως θα πρέπει να καταφεύγουν οι μηχανικοί είτε σε σχεδιασμούς νέων τεχνολογιών, είτε με νέων αλγορίθμων για βελτίωση της εκτέλεσης των υπάρχουσων τεχνολογιών.

Η απαιτούμενη ταχύτητα διαμεταγωγής κατά την επικοινωνία των υπολογιστικών συστημάτων απαιτεί και την σχεδίαση γρήγορων και αποδοτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που θα είναι ικανά να μεταφέρουν πλην την ποσότητα της πληροφορίας σε ανεκτές ταχύτητες για τον κόσμο. Η συνεχής αυξανόμενη ταχύτητα διαμεταγωγής επιφέρει και ανάλογη απαίτηση για αυξημένη ταχύτητα μεταγωγής κυκλωμάτων του δικτύου.

# Δικτυακοί επεξεργαστές

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ανασταλτικός παράγοντας στις υψηλές ταχύτητες δεν είναι η καλωδίωση αλλά οι κόμβοι του δικτύου. Οι κόμβοι καλούνται να εκτελέσουν πολύπλοκες και χρονοβόρες λειτουργίες πρωτοκόλλων και να διακόψουν ή να προωθήσουν τα πακέτα [1]. Η λύση στο πρόβλημα της ταχύτητας έχει δοθεί με την υλοποίηση των λειτουργιών των δικτύων και των πρωτοκόλλων σε υλικό αντί του λογισμικού που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στο παρελθόν. Οι υλοποιήσεις σε υλικό έχουν το πλεονέκτημα της ταχύτατης λειτουργίας, λόγω της δυνατότητας της παράλληλης εκτέλεσης αλγορίθμων. Επίσης, η ταχύτητα του αλγορίθμου που εκτελείται με κάποιο κύκλωμα επηρεάζεται από την ταχύτητα των πυλών και των συνδέσεων μεταξύ των πυλών. Αντίστοιχα όταν υλοποιούμε έναν αλγόριθμο με λογισμικό η καθυστέρηση από την εκτέλεση της επικοινωνίας του επεξεργαστή γενικού σκοπού με την μνήμη είναι πολύ πιο μεγάλη και κάθε υπολειτουργία επιτελείται με σειριακό τρόπο.

Η βασική ιδέα για υλοποίηση λειτουργιών σε υλικό γίνεται ακόμα πιο ελκυστική αν αναλογιστούμε ότι το 80% των διεργασιών που απαιτούν γρήγορη εκτέλεση υλοποιείται από το 20% των λειτουργιών της στοίβας των πρωτοκόλλων [2]. Η τάση της υλοποίησης των λειτουργιών σε κυκλώματα έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στους δρομολογητές, εξυπηρετητές και γενικά συστήματα μεταγωγής πακέτων. Η χρησιμότητα των δικτυακών επεξεργαστών είναι μεγάλη στους δρομολογητές που ευρίσκονται στις παρυφές ενός δικτύου μια και αυτοί καλούνται να εκτελέσουν λειτουργίες μεγάλου μέρους των υποεπιπέδων του OSI [1]. Οι δρομολογητές του πυρήνα του δικτύου επιτελούν λειτουργίες επιπέδου σύνδεσης δεδομένων μόνο [3]. Τα συστήματα αυτά που υλοποιούν λειτουργίες πρωτοκόλλων σε υλικό και αφ’ετέρου επεξεργάζονται τα δεδομένα σε μορφή πακέτων ονομάζονται ως δικτυακοί επεξεργαστές. Οι δικτυακοί επεξεργαστές συντίθενται από ένα σύνολο οντοτήτων υλοποιημένων σε υλικό. Κάθε οντότητα επιτελεί ένα σύνολο λειτουργιών που ορίζει κάποιο πρωτόκολλο. Το σύνολο των οντοτήτων αυτών συγκεντρώνεται σε ένα ολοκληρωμένο σε πυρίτιο, τα ονομαζόμενα SoC. Αυτά τα συστήματα διέπονται από την ίδια φιλοσοφία λειτουργίας με τους κοινούς επεξεργαστές, με την μόνη διαφορά ότι είναι προσανατολισμένοι για να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται πακέτα. Οι δικτυακοί επεξεργαστές διαχειρίζονται μνήμες προσπέλασης με βάση το περιεχόμενο, εξειδικεύονται σε λειτουργίες όπως επεξεργασία επικεφαλίδων, έλεγχος λαθών, κρυπτογράφηση και ενσωματώνουν διεπαφές υψηλής διαμεταγωγής για την επίτευξη της διασύνδεσης ενός συστήματος με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα. Οι δικτυακοί επεξεργαστές ενσωματώνουν ένα ή περισσότερους πυρήνες επεξεργαστών RISC για την εκτέλεση λειτουργιών με την χρήση λογισμικού. Οι επεξεργαστές αυτοί τρέχουν ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (Real Τime Οperating System RTOS) ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού και σε διαφορετικές πλατφόρμες υλικού[4]. Οι δικτυακοί επεξεργαστές προσφέρουν την δυνατότητα για επεξεργασία των πακέτων σε ταχύτητες που απαιτούν τα οπτικά δίκτυα SONET.

Για την σχεδίαση ενός επιτυχημένου δικτυακού επεξεργαστή κρίνεται αναγκαία η χρήση τόσο του υλικού, όσο και του λογισμικού. Το υλικό επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες πρωτοκόλλων σε υψηλή ταχύτητα, ενώ το λογισμικό χρησιμεύει για τον έλεγχο του συστήματος, την παραμετροποίηση του, καθώς και την υλοποίηση των λειτουργιών που δεν είναι τόσο κρίσιμες από άποψη ταχύτητας. Η δυσκολία στην σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος έγκειται στον σωστό καταμερισμό των λειτουργιών σε οντότητες υλικού και λογισμικού[5],[6]. Ένα σύστημα που επιτελεί χρονοβόρες διαδικασίες σε λογισμικό, ή πιο πολλές από όσες πρέπει, θα έχει κακή απόδοση. Αντίστοιχα ένα σύστημα που βασίζεται ως επί το πλείστον σε μονάδες υλικού, είναι δύσκολο στην τροποποίηση του. Επίσης ο χρόνος για την είσοδο του στην αγορά επιμηκύνεται και ο χρόνος παραμονής του στην αγορά συντομεύεται λόγω της δυσκολίας ή αδυναμίας της αναβάθμισης του με υποστήριξη νέων λειτουργιών πρωτοκόλλων [5],[6],[7],[1].

Η επεξεργασία πακέτων και υλοποίηση λειτουργιών πρωτοκόλλων αποτελούν τις βασικές λειτουργίες που απαιτούν πολλούς πόρους, προκειμένου να έχουμε επικοινωνία με υψηλές ταχύτητες. Η επεξεργασία των πακέτων κατά την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία αφού εμπλέκει χειρισμό μεταβλητού μεγέθους και τοποθέτησης πεδίων επικεφαλίδας. Η λειτουργία του κυκλικού αθροίσματος για την επαλήθευση του πακέτου είναι εξίσου χρονοβόρα σε ένα επεξεργαστή περιορισμένου σετ εντολών (RISC) αλλά και σε επεξεργαστή ψηφιακής επεξεργασίας (DSP). Η επεξεργασία γίνεται ως επί το πλείστον σε επίπεδο bit και byte με πολλές διαδικασίες ολίσθησης και αντιγραφής προς την μνήμη και για κάθε πακέτο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία της ανάγκης για ενσωμάτωση μεγαλύτερης υπολογιστική ισχύος στην εφαρμογή.

Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή, καθώς και το έργο που παράγει στην μονάδα του χρόνου είναι καθοριστικά για την εκτέλεση των πρωτοκόλλων χωρίς να υπεισέρχεται καθυστέρηση στο σύστημα. Ένας επεξεργαστής και τα περιφερειακά κυκλώματα θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω ενός διαύλου ικανού να διεκπεραιώσει με υψηλή διαμεταγωγή την απαιτούμενη επικοινωνία και με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η μνήμη είναι εξίσου σημαντική στην τελική απόδοση του συστήματος αφού αποδοτικός επεξεργαστής και περιφερειακές μονάδες που επικοινωνούν μέσω ενός ταχύτατου διαύλου επιβραδύνονται σημαντικά όταν η μνήμη με την οποία επικοινωνούν είναι αργή. Το μέγεθος της μνήμης είναι θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην έχουμε μεγάλο κόστος, αλλά και επαρκές για την ομαλή απόδοση του συστήματος. Πρακτικά το μέγεθος μίας μνήμης δεν είναι ποτέ αρκετό για αυτό και έχουν υλοποιηθεί πολλοί αλγόριθμοι που έχουν σαν στόχο την μείωση των απορρίψεων των δεδομένων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπερχειλίσεων. Στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιάσουμε μία νέα μέθοδο διαχείρισης της μνήμης που έχει σαν στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα φαινόμενα της υπερχείλισης.

# Λύσεις για την βελτίωση της απόδοσης των δικτυακών επεξεργαστών

Η απαίτηση για ενσωμάτωση όλο και πιο πολλών λειτουργιών (κρυπτογράφηση, μηχανισμοί ασφάλειας και εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών) από όσο το δυνατόν περισσότερα υποεπίπεδα του OSI οδηγεί στην κατασκευή πολύπλοκων δικτυακών επεξεργαστών. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη αν αναλογιστούμε ότι το σύνολο όλων αυτών των διεργασιών θα πρέπει να γίνεται όλο και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Όσο και ισχυρά και αν είναι τα συστήματα, χρησιμοποιούνται τεχνικές που έχουν σαν σκοπό να «κρύψουν» διαφόρων ειδών αργοπορίες του συστήματος όπως η καθυστέρηση κατά την πρόσβαση σε μία εξωτερική μνήμη με διάφορες μεθόδους. Έτσι παρατηρούμε ότι οι σχεδιαστές των δικτυακών επεξεργαστών χρησιμοποιούν:

- Δύο ή περισσότερους RISC επεξεργαστές που λειτουργούν σε παραλληλία. Η παράλληλη επεξεργασία βοηθά σημαντικά στην αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας των πακέτων. Όταν ο χρόνος επεξεργασίας ενός πακέτου είναι μικρότερος από τον χρόνο μετάδοσης, τότε είναι δυνατόν να επεξεργαζόμαστε πολλά πακέτα ταυτόχρονα μέσω μίας χρήσης της διασωλήνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση όμως, πράγμα που συμβαίνει σε πολύπλοκα συστήματα που επιτελούν πολλές λειτουργίες, η ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών πακέτων είναι αδύνατη για τα πακέτα που έχουν αλληλεξαρτήσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η προσθήκη ειδικού κυκλώματος που θα ανιχνεύει τις αλληλεξαρτήσεις και θα προγραμματίζει την εισαγωγή πακέτων ανεξάρτητων στην παράλληλη επεξεργασία [3],[8],[2].

- Απευθείας πρόσβασης σε μνήμη.

- Πολυνηματική επεξεργασία. Μπορούμε να χωρίσουμε τις διεργασίες σε νήματα που εκτελούνται παράλληλα σε κάθε κύκλο ρολογιού (Simultaneous Mutlithreaded), ή εντολές διαφορετικού νήματος σε κάθε κύκλο ρολογιού (Fine Grain Multithreaded) [1],[9].

- Αποδοτική αντιστοίχηση λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό. Η χρήση λογισμικού σε ένα σύστημα είναι απαραίτητη προκειμένου:

- Να μειωθεί ο χρόνος εξέλιξης του συστήματος. O κύκλος εξέλιξης λειτουργικότητας υλοποιημένης σε λογισμικό είναι πιο μικρός σε σχέση με τον αντίστοιχο για την υλοποίηση σε υλικό.

- Να έχει αυξημένες δυνατότητες τροποποίησης και αναβάθμισης. Το λογισμικό περιγράφει λειτουργικότητα σε πιο υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας σε σχέση με το υλικό. Επιπλέον η τροποποίηση αφορά τον κώδικα. Στην περίπτωση του υλικού αφορά την αλλαγή του μοντέλου και επιβάλλει την ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία εκτέλεσης ολόκληρου του κύκλου υλοποίησης συστήματος σε υλικό.

- Να μειωθεί το κόστος. Από τα δύο προηγούμενα σημεία συμπεραίνουμε πως όσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα του συστήματος που υλοποιείται σε λογισμικό, τόσο το πιο μειωμένο είναι το τελικό κόστος εξέλιξης.

Ωστόσο η εκτέλεση των αλγορίθμων σε λογισμικό κοστίζει σε υπολογιστική ισχύ. Απαιτούνται πιο πολλοί κύκλοι για την εκτέλεση λειτουργίας σε σχέση με την αντίστοιχη υλοποίηση σε υλικό. Επιπλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος. Για αυτόν τον λόγο κρίνεται αναγκαίο να συνδυάζουμε με κατάλληλες αναλογίες οντότητες λογισμικού και οντότητες υλικού σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Η σωστή αντιστοίχηση των επιμέρους λειτουργιών στην κατάλληλη πλατφόρμα αποτελεί κύριο μέλημα των σχεδιαστών από τα πρώτα βήματα εξέλιξης ενός συστήματος [10]. Η μη αποτελεσματική κατανομή των λειτουργιών μπορεί να περιορίσει την διαμεταγωγή του συστήματος άνω του 30% [11].

  - Ταχεία μεταγωγή περιβάλλοντος. Μεταγωγή περιβάλλοντος έχουμε όταν για παράδειγμα ένα πολυνηματικό επεξεργαστικό στοιχείο κληθεί να εκτελέσει διεργασία που ανήκει σε άλλο νήμα (thread). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να  αποθηκευτούν οι μεταβλητές του νήματος που βρισκόταν σε εκτέλεση και διακόπηκε. Κατανέμοντας τους καταχωρητές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρησιμοποιείται κάποιος από δύο ή παραπάνω νήματα, μας επιτρέπει να αποφύγουμε την αποθήκευση των καταχωρητών αυτών κατά την διαδικασία της μεταγωγής. Παρατηρούμε ότι για να επιτευχθεί ταχεία μεταγωγή περιβάλλοντος, είναι αναγκαία η ύπαρξη μίας τοπικότητας των καταχωρητών σε κάθε νήμα. Ωστόσο έχει αποδειχτεί ότι είναι δυνατόν να επωφεληθούμε από την δυνατότητα της κοινής χρήσης της μνήμης αφού είναι προβλέψιμη η μεταγωγή περιβάλλοντος. Έχει αποδειχτεί ότι αν βρίσκουμε κατά την μεταγωγή περιβάλλοντος τους καταχωρητές τους οποίους δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν από το νήμα που διακόπηκε και τους κατανείμουμε σε άλλα νήματα θα έχουμε όφελος [12].

# Σχεδίαση σύγχρονων συστημάτων ολοκληρωμένων σε πυρίτιο

# Μείωση του χρόνου εξέλιξης

Προκειμένου να είναι εφικτή η σχεδίαση ενός πολύπλοκου συστήματος ολοκληρωμένου σε πυρίτιο, είναι αναγκαίος ο χωρισμός των λειτουργιών του σε ανεξάρτητες οντότητες και στην συνέχεια η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής με κατάλληλη σύνδεση των οντοτήτων αυτών. [13] Η πολυπλοκότητα των συστημάτων όμως έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που να μειώνει σταδιακά την παραγωγικότητα των σχεδιαστών. Ο αριθμός των οντοτήτων που υπάρχουν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένου σε πυρίτιο και λειτουργούν παράλληλα αυξάνει ανησυχητικά, σε βαθμό που να απαιτεί μία χρονοβόρα σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Η [14] υπολογίζει ότι το 2012 ένα σύστημα ολοκληρωμένου σε πυρίτιο θα περικλείει εκατοντάδες πυρήνες συχνότητας 10 GHz.  Οι σχεδιαστές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στην σχεδίαση πολύπλοκων αρχιτεκτονικών με δύο τρόπους:

- Με επαναχρησιμοποίηση των πόρων.

- Αύξηση στον βαθμό αφαιρετικότητας κατά την διαδικασία σχεδίασης ενός συστήματος.

# Επαναχρησιμοποίηση πόρων

Ένας από τους διαθέσιμους τρόπους είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης κυκλωμάτων που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες [15]. Υπάρχει ένα σύνολο λειτουργιών που μοιράζονται όλες οι αρχιτεκτονικές δικτυακών επεξεργαστών. Παράδειγμα αποτελούν λειτουργίες δημοφιλών πρωτοκόλλων που έχουν παγιωθεί. Περικλείoυμε σε μία αυτόνομη οντότητα υλικού (Intellectual Property) ένα υποσύνολο λειτουργιών. Στην συνέχεια, η αρχιτεκτονική ενός συστήματος βασίζεται στην κατάλληλη διασύνδεση των οντοτήτων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε τον βαθμό αφαιρετικότητας, και επαναχρησιμοποιούμε υλικό που έχει κατασκευαστεί στο παρελθόν. Η επαναχρησιμοποίηση οντοτήτων μειώνει τον χρόνο εξέλιξης ενός συστήματος. Το πρόβλημα μετακινείται στην διασύνδεση των οντοτήτων και στην επαλήθευση λειτουργίας του τελικού συστήματος. Οι σχεδιαστές θα πρέπει:

- Να ενσωματώνουν τις οντότητες σε ένα σύστημα εύκολα με την χρήση καθορισμένων μεθοδολογιών ενσωμάτωσης οντοτήτων.

- Να χρησιμοποιούν μία πρότυπη διεπαφή, προκειμένου να έχουν οι οντότητες ένα συμβατό τρόπο επικοινωνίας με τον δίαυλο του συστήματος. Παράδειγμα τέτοιων διεπαφών είναι το Coreconnect της ΙΒΜ καθώς και ο δίαυλος AMBA της ARM

- Να τους παρέχεται η δυνατότητα να τροποποιούν τις οντότητες με την χρήση υψηλού επιπέδου εργαλείων σύνθεσης, ώστε να τις προσαρμόζουν στις εκάστοτε απαιτήσεις του συστήματος.

# Διαγράμματα σχεδιασμού

Έχει διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή της αντικειμενοστραφούς λογικής στις γλώσσες περιγραφής υλικού θα αυξήσουν την παραγωγικότητα των σχεδιαστών. Μία άλλη εναλλακτική είναι η μεταφορά της φιλοσοφίας σχεδίασης υλικού σε μία γλώσσα αντικειμενοστραφούς λογικής όπως η C++. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να εφαρμόσουμε γνωστές τεχνικές σχεδίασης που χρησιμοποιούνται στον χώρο του λογισμικού για την επίτευξη ταχείας ανάπτυξης συστήματος αλλά και δυνατότητας επαναχρησιμοποίηση οντοτήτων. Αυτά αποτελούν στόχο τόσο των σχεδιαστών λογισμικού όσο και των σχεδιαστών υλικού. Η χρήση διαγραμμάτων σχεδιασμού στον χώρο της σχεδίασης λογισμικού είναι πολύ δημοφιλής, και συμβάλλει στην εκπλήρωση των δύο ζητούμενων.

Οι σχεδιαστές υλικού μπορούν να επωφεληθούν από την μεθοδολογία των διαγραμμάτων σχεδιασμού που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι σχεδιαστές λογισμικού κατά την σχεδίαση λογισμικού. Τα διαγράμματα σχεδιασμού περιγράφουν τους αλγορίθμους και τις διεπαφές μίας οντότητας χωρίς να εμπλέκουν τις λεπτομέρειες υλοποίησης όπως για παράδειγμα σήματα σύνδεσης με FIFO ή RAM. Με αυτήν την μέθοδο οι σχεδιαστές τροποποιούν καθώς και να προσθέτουν επιπλέον λειτουργικότητα εύκολα τις οντότητες τους. Με τα διαγράμματα σχεδιασμού o σχεδιαστής υλικού μπορεί να μετατρέψει εύκολα της δομική περιγραφή σε κάποια γλώσσα περιγραφής υλικού. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα σχεδιασμού είναι συνήθως αντικειμενοστραφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η SystemC. Η σχεδίαση μίας οντότητας με αυτήν την μεθοδολογία κρίνεται πιο οικονομική αφού μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του συστήματος. Οι επαναχρησιμοποιούμενες οντότητες που κυκλοφορούν είναι ακατάλληλες σε περιπτώσεις που έχουμε απαιτήσεις για υψηλή ταχύτητα και/ή μικρή επιφάνεια πυριτίου. Αυτό συμβαίνει διότι αυτές οι οντότητες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την δυνατότητα της χρησιμοποίησης τους σε ένα σύνολο από πιθανά σενάρια. Ο σχεδιαστής δυσκολεύεται ή αδυνατεί να αφαιρέσει τις λειτουργίες που δεν θα χρειαστεί. Τα διαγράμματα σχεδιασμού αποτελούν μία καλή λύση για σχεδίαση βιβλιοθηκών υλικού σε αναλογία με τις βιβλιοθήκες λογισμικού. Με τις βιβλιοθήκες υλικού θα είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε ένα σύστημα πιο γρήγορα, αλλά και να επαναχρησιμοποιούμε και να τροποποιούμε/επεκτείνουμε οντότητες [15],[16],[5].Τα εργαλεία που επιτελούν σύνθεση με πηγή περιγραφές σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες δεν έχουν ωριμάσει ακόμα. Για αυτόν τον λόγο περιοριζόμαστε στην χρήση διαγραμμάτων σχεδιασμού που περιγράφουν δομικά την οντότητα.[5]

# Σχεδίαση σε υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων CAD βοηθούν στην σχεδίαση πολύπλοκων συστημάτων ολοκληρωμένου σε πυρίτιο. Τα εργαλεία αυτά ονομάζονται ως εργαλεία σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Για την περιγραφή των προδιαγραφών του συστήματος χρησιμοποιείται η γλώσσα SDL. Με αυτή αναπαριστούμε ένα σύστημα με ένα σύνολο από διεργασίες παράλληλες οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε αυτό το στάδιο επαληθεύεται η λειτουργικότητα του συστήματος. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την χρήση ενός εργαλείου συσχεδίασης (Co-design) όπως το Cosmos. Το Cosmos λαμβάνει την περιγραφή σε SDL και κάνει τον καταμερισμό σε υλικό και λογισμικό. Παράγει υλικό σε κάποια γλώσσα περιγραφής υλικού και λογισμικό σε γλώσσα C. Στο τρίτο στάδιο, επαληθεύονται τα μοντέλα του σταδίου 2 και αξιολογείται η απόδοση σε αριθμό κύκλων με κάποιον εξομοιωτή. Αν το σύστημα έχει την απαιτούμενη απόδοση, τότε ο σχεδιαστής προχωρά στην υλοποίηση. Αν όχι, γίνονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις και επανερχόμαστε στο στάδιο 3. Στο σχήμα 1 διακρίνουμε την διαφοροποίηση της απόδοσης μίας κάρτας που υλοποιεί τα πρωτόκολλα ATM, AAL, IP και TCP καθώς μεταβάλλουμε την αναλογία καταμερισμού υλικού/λογισμικού. Η SDL περιγράφει αποδοτικά σε επίπεδο συστήματος την διασύνδεση των οντοτήτων μέσω ενός ασύγχρονου τρόπου επικοινωνίας. Ωστόσο η περιγραφή κάποιων αλγορίθμων είναι αδύνατη λόγων της μη υποστήριξης χειρισμού σε επίπεδο Bit καθώς και διαφόρων αριθμητικών πράξεων. Τέλος έχουμε περιγραφές πιο σύντομες και πιο ταχεία εξομοίωση όταν σχεδιάζουμε με κάποιο εργαλείο συσχεδίασης. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζουμε αρχιτεκτονικές του υποεπιπέδου προσαρμογής ΑΤΜ (ΑΑL2 και AAL5), οι οποίες υλοποιήθηκαν στην γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL [17].

Σχήμα 1: Διαμεταγωγή σε συνάρτηση διαφόρων καταμερισμών υλικού/λογισμικού

# Μια ματιά στους σύγχρονους δικτυακούς επεξεργαστές: Τροποποιήσιμοι επεξεργαστές

Στην προηγούμενη δεκαετία, oι δικτυακοί επεξεργαστές υλοποιούνταν σε

- ASIC τα οποία περιείχαν ένα ή περισσότερους πυρήνες επεξεργαστών RISC και επικοινωνούσαν με αυτούς με ειδικούς μηχανισμούς.

- Επεξεργαστές γενικού σκοπού, όπου οι λειτουργίες πρωτοκόλλων επιτελούνταν εξ’ολοκλήρου με λογισμικό.

Tα ASIC έχουν χαμηλή κατανάλωση, μικρή επιφάνεια πυριτίου, υψηλή απόδοση και κόστος. Από την άλλη δεν επιδέχονται αναβάθμιση και επομένως κοστίζουν. Υλοποιήσεις που περιλαμβάνουν επεξεργαστή γενικού σκοπού είναι φθηνές, ευέλικτες από θέμα τροποποιήσεων/αναβαθμίσεων της λειτουργικότητας τους [18]. Το μειονέκτημα τους όμως είναι ότι δεν είναι αρκετά γρήγοροι για να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ταχύτητα διαμεταγωγής των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών (40 GB/s στο SONET OC-768)[19],[2] Τα FPGA προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία στους σχεδιαστές συστημάτων σε σχέση με τα ASIC. Η χωρητικότητα τους σε λογικές πύλες αλλά και η απόδοση τους σε ταχύτητα αυξάνεται διαρκώς. Παράλληλα το κόστος τους έχει πέσει σε τέτοια χαμηλά επίπεδα ώστε ένας σχεδιαστής να ενσωματώνει FPGA με ένα εκατομμύριο πύλες με κόστος λιγότερο των 10 ευρώ. Για αυτούς τους λόγους τα FPGA αποτελούν μία ρεαλιστική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα ASIC [20].

Μία λύση που μπορεί να προσφέρει την ευκολία της αναβάθμισης και υψηλή υπολογιστική ισχύ αποτελούν η νέα γενιά των FPGAs που ενσωματώνουν εύκαμπτους πυρήνες επεξεργαστών. Ο περιορισμός που εισάγει η αναγκαστική χρήση μίας συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής επεξεργαστή RISC σε ένα σύστημα ολοκληρωμένου σε πυρίτιο απαλείφεται με την εισαγωγή μιας νέας γενιάς συστημάτων ολοκληρωμένα σε πυρίτιο. Η συγκεκριμένη γενιά υποστηρίζει εύκαμπτους πυρήνες επεξεργαστών(soft cpu/soft cores). Ονομάζονται εύκαμπτοι επειδή ο σχεδιαστής έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή.  Η δυνατότητα της διαμόρφωσης των πυρήνων των επεξεργαστών σύμφωνα με τις ανάγκες του σχεδιαστή, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του τελικού κόστους του συστήματος αφού περιλαμβάνεται μόνο την λειτουργικότητα που είναι απαραίτητη στην εφαρμογή. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει ρύθμιση του αριθμού και μεγέθους των κρυφών μνημών, καθορισμός των εντολών του πυρήνα, την ενσωμάτωση πολλαπλασιαστή, διαιρέτη και καταχωρητή ολίσθησης, και την διασύνδεση μέχρι και 64 πυρήνων επεξεργαστών. Η Xilinx προσφέρει λύσεις με εύκαμπτους πυρήνες μέσω του Microblaze και Picoblaze. Η tensilica προσφέρει μία ανάλογη πρόταση με τα XTENSA. Η Intel διαθέτει τον δικτυακό επεξεργαστή IXP 2800 ο οποίος περιέχει εύκαμπτο πυρήνα RISC.

Το μειονέκτημα των εύκαμπτων πυρήνων είναι ότι παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση και μικρότερη ταχύτητα σε σχέση με τους μη εύκαμπτους πυρήνες. Ωστόσο έχει αποδειχτεί ότι με κατάλληλο καταμερισμό των λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό μπορούμε να αντισταθμίσουμε το αρχικό μειονέκτημα, αυξάνοντας την ταχύτητα του συστήματος από 200-1000% και μειώνοντας την κατανάλωση ως και 99%. Ο σωστός καταμερισμός σε επίπεδο γλώσσας υψηλού επιπέδου απαιτεί πολύπλοκα εργαλεία. Παρόλα αυτά έχει δειχτεί ότι είναι δυνατόν να κάνουμε δυναμικό καταμερισμό σε επίπεδο δυαδικό. Ο εκτελούμενος δυαδικός κώδικας λογισμικού που κρίνεται ότι προκαλεί αργοπορία στο σύστημα, μετακινείται σε προγραμματιζόμενη λογική και εκτελείται από λογικές πύλες. Η διαδικασία αυτή γίνεται κατά την εκτέλεση της εφαρμογής με την βοήθεια μίας οντότητας που αξιολογεί την απόδοση του συστήματος και απομονώνει τμήματα λογισμικού που είναι υπεύθυνα για την αργοπορία. Στην συνέχεια το τμήμα κώδικα μεταφράζεται σε γράφημα ροής ελέγχου. Το γράφημα συνθέτεται σε λογικές πύλες και το σύστημα ενημερώνεται ώστε να περιλάβει το νέο τμήμα λογικής κυκλωμάτων. Αυτή η τεχνική ονομάζεται ως warp processing και από μετρήσεις έχει παρατηρηθεί ότι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική μπορεί να τρέξει κατά μέσο όρο ως και 5.8 φορές πιο γρήγορα.

Μία άλλη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε έχοντας ως στόχο την δυναμική προσαρμογή του συστήματος ονομάζεται ως δυναμική διαχείριση πλατφόρμας. Με την χρήση αυτής της μεθοδολογίας μπορούμε να αποφύγουμε την επανασχεδίαση ολόκληρου του συστήματος σε περίπτωση αλλαγής πεδίου εφαρμογής. Το σύστημα μέσω ενός επιπέδου λογισμικού, αξιολογεί τις απαιτήσεις σε χρόνο επεξεργασίας διαφόρων λειτουργιών και τροποποιεί ανάλογα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής καθώς και οντοτήτων. Επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της απόδοσης και η μείωση της κατανάλωσης της ισχύος κατά την εκτέλεση μίας εφαρμογής. Μειώνται το χάσμα των πλατφόρμων γενικού σκοπού και των πλατφόρμων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένο πεδίο (Σχήμα 2 [18])

Οι παράμετροι που μεταβάλλονται είναι:

- η συχνότητα του επεξεργαστή

- η τάση τροφοδοσίας

- η αντιστοίχηση των κατάλληλων δεδομένων στην μνήμη εντός πυριτίου (on-chip). Αν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά τοποθετούνται σε αυτήν την μνήμη, αποφεύγουμε την ανάκληση τους από την εξωτερική μνήμη η οποία κοστίζει σε αριθμό κύκλων και επομένως σε κατανάλωση ισχύος [21],[22].

Μετρήσεις έδειξαν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 59% σε σχέση με ένα σύστημα που δεν είναι τροποποιήσιμο κατά την εκτέλεση των εφαρμογών [18].

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει κατά την σχεδίαση πολύπλοκων συστημάτων με πολλές οντότητες είναι οι καθυστερήσεις διάδοσης του ρολογιού που διασυνδέεται σε όλες τις οντότητες. Επιπλέον σημαντικό μέρος της επιφάνειας ενός ολοκληρωμένου σε πυρίτιο καταλαμβάνεται από τις διασυνδέσεις αυτές. Για αυτόν τον λόγο, έχει προταθεί η εφαρμογή της ασύγχρονης λογικής κατά την σύνδεση των οντοτήτων και η εφαρμογή της σύγχρονης λογικής εντός των οντοτήτων (GALS Globally Asynchronous Locally Synchronous) [23],[24].

Σχήμα 2: Η σημασία της τροποποιήσιμης πλατφόρμας σε συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο

# Δίκτυα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο (Networks on a Chip – NoC)

Ένας εναλλακτικός τρόπος σχεδίασης των μελλοντικών πολύπλοκων συστημάτων ολοκληρωμένου σε πυρίτιο, αποτελεί το δίκτυο ολοκληρωμένο σε πυρίτιο.  Σε αυτά τα συστήματα δίνεται η λύση για την αποτελεσματική διασύνδεση των πολλών οντοτήτων. Η φιλοσοφία που ακολουθείται είναι η ίδια που ισχύει και στα μακροκοσμικά δίκτυα: Στα δίκτυα χρησιμοποιούμε δρομολογητές για την διασύνδεση των κόμβων, και στο δίκτυο ολοκληρωμένο σε πυρίτιο χρησιμοποιούμε δρομολογητές για την διασύνδεση των οντοτήτων. Κάθε δρομολογητής έχει τέσσερα δικατευθυντήρια κανάλια, για την σύνδεση του με άλλους δρομολογητές ή άλλες οντότητες. Με την χρήση αυτής της μεθοδολογίας μπορούμε να διασυνδέουμε εύκολα πολλές οντότητες ή πολλαπλά αντίγραφα οντοτήτων στην περίπτωση που θέλουμε να επωφεληθούμε από την ιδιότητα του παραλληλισμού [14].

Σχήμα 3: Εσωτερική δομή ενός δικτύου ολοκληρωμένου σε πυρίτιο

# Τυπικό παράδειγμα δικτυακού επεξεργαστή (PRO3)

Ο στόχος του δικτυακού επεξεργαστή PRO3 είναι να απαλλάξει τoυς γενικού σκοπού επεξεργαστές από πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες επεξεργασίας πρωτοκόλλων. Οι επεξεργαστές αυτοί είτε είναι αργοί, είτε όταν είναι εξειδικευμένοι είναι ακριβοί.

Οι αρχιτεκτονικές δικτυακών επεξεργαστών έχουν σαν πυρήνα επεξεργαστές RISC για την υλοποίηση λειτουργιών πρωτοκόλλων. Ο δικτυακός επεξεργαστής PRO3 επεκτείνει την αρχιτεκτονική αυτή προσθέτοντας υλοποιήσεις σε υλικό που επιτελούν τις λειτουργίες των πρωτοκόλλων των κατώτερων υποεπιπέδων του OSI. Η δυνατότητα της ρύθμισης της λειτουργίας των εξειδικευμένων κυκλωμάτων μέσω του επεξεργαστή RISC προσθέτει στην ευελιξία του όλου συστήματος.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που προσδίδει στην απόδοση του συστήματος είναι η τμηματοποίηση του πυρήνα που τοποθετείται ο RISC σε τρεις μονάδες:

- Ο εξαγωγέας πεδίων

- Ο 32 bit επεξεργαστής RISC της Hyperstone ο οποίος είναι και 16 bit DSP.

- τροποποιητής πεδίων

Η τμηματοποίηση αυτή έγινε με σκοπό την εφαρμογή διασωλήνωσης τριών σταδίων και την βελτίωση της ταχύτητας του πυρήνα.  Στο σχήμα 4 απεικονίζεται η εσωτερική δομή της καρδιάς του συστήματος.

Σχήμα 4: Η δομή της τροποποιήσιμης επεξεργαστικής μονάδας του PRO3

Το PRO3 εκτελεί πολλαπλά πρωτόκολλα και πολλαπλά υποεπίπεδα του OSI εκτός του φυσικού επιπέδου. Επιτελεί λειτουργίες και ειδικά τις πιο χρονοβόρες, των πρωτοκόλλων IP, TCP, UDP καθώς και του ATM και ΑΑL.

Μερικές από αυτές τις λειτουργίες είναι η επαλήθευση του πακέτου με εφαρμογή του κυκλικού αθροίσματος, κατάταξη των πακέτων, εξαγωγή και τροποποίηση των πεδίων των επικεφαλίδων, μηχανισμός χρονοδιαγράμματος.

Το PRO3 απαρτίζεται συνολικά από δύο RISC επεξεργαστές, πλαισιωμένοι από αρχιτεκτονικές εξειδικευμένες για εκτέλεση λειτουργιών πρωτοκόλλων. Οι RISC εκτελούν μέρος από τις λειτουργίες των πρωτοκόλλων SSCOP και Q2931, και οι υπόλοιπες οντότητες στο σύστημα είναι ελεγκτές, schedulers,  μνήμες καθώς και οντότητες που επιτελούν τις λειτουργίες πρωτοκόλλων των χαμηλότερων επιπέδων. Στο σχήμα 5 δίνεται η αρχιτεκτονική του συστήματος PRO3:

Σχήμα 5: Η αρχιτεκτονική του συστήματος PRO3

Στο μπλε περίγραμμα είναι ο πομπός AAL5 του οποίου η υλοποίηση περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο.

Οι λειτουργίες που επιτελεί στο σύνολο του ο δικτυακός επεξεργαστής του PRO3

αφορούν:

- Προσωρινή αποθήκευση πακέτων. Tα πακέτα αποθηκεύονται, διαγράφονται, και ανακαλούνται σε μία μνήμη, μέσω ενός ειδικού μηχανισμού. Σε κάθε πακέτο ανατίθεται και μία κωδική λέξη για την εύκολη ανάκληση του.

- Εξαγωγή πεδίων επικεφαλίδας. Αυτή γίνεται από εξειδικευμένο κύκλωμα και σε μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με ένα επεξεργαστή γενικού σκοπού

- Επαλήθευση. Κύκλωμα για τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων ενός πακέτου μέσω μίας μήτρας πυλών XOR.

- Κατάταξη πακέτου. Η κατάταξη γίνεται με την χρήση μίας μνήμης, στην οποία δίνουμε ως κλειδιά πεδία επικεφαλίδων και λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το είδος των ενεργειών που θα υποστεί το πακέτο. Μία ενέργεια μπορεί να είναι απλή τροποποίηση της επικεφαλίδας και προώθηση στην έξοδο, και μία άλλη μπορεί να περικλείει την επιπλέον εφαρμογή λειτουργιών πρωτοκόλλου.

- Λειτουργίες πρωτοκόλλων.

- Τροποποίηση επικεφαλίδας. Πεδία της επικεφαλίδας ανανεώνονται, ή και προστίθενται νέα όπως στην περίπτωση του υπολογισμού του κυκλικού αθροίσματος.

- Εφαρμογή πολιτικής χρονοδιαγράμματος. Τα πακέτα ταξινομούνται σε ουρές. Κάθε ουρά προωθείται στην έξοδο με εφαρμογή αλγορίθμου κυκλικής περιτροπής με χρήση ειδικού βάρους, και κάθε πακέτο που ανήκει σε μία ουρά προωθείται στην έξοδο σύμφωνα με τον αλγόριθμο της κυκλικής περιτροπής

- Χρονισμός. Ένας μεγάλος αριθμός ενεργών χρονιστών χρησιμοποιούνται για τον συγχρονισμό των μπλοκ του συστήματος αλλά και για την υλοποίηση των πρωτοκόλλων.

Υποστηρίζει τα εξής πρωτόκολλα επικοινωνίας:

- IP πάνω σε SONET

- IP πάνω σε ATM

- ATM

Οι διαφορές εστιάζονται στο ότι η Ι) κάνει χρήση της ταξινόμησης κατά IP, η ΙΙ) κάνει ταξινόμηση κατά ΑΤΜ αλλά και κατά IP, και η ΙΙΙ) κάνει ταξινόμηση κατά ΑΤΜ. Την ταξινόμηση σε IP την επιτελεί ο IP ταξινομητής στο σχήμα 5, ενώ την ταξινόμηση στο ΑΤΜ την επιτελούν τα ΑΤΜ/CPCS RX στην λήψη και το ΑΤΜ/CPCS ΤX στην μετάδοση. Πεδία εφαρμογών για το PRO3 είναι: Εξελιγμένοι ελεγκτές σε μεταγωγείς ΑΤΜ για την επιτάχυνση των πρωτοκόλλων καθώς και σε TCP/IP κάρτα διεπαφής δικτύου εξυπηρετητών.

Το PRO3 υποστηρίζει IP και ΑΤΜ εφαρμογές καθώς και IP/ATM και MPLS Είναι σε θέση να τμηματοποιεί πακέτα δεδομένων από υψηλότερα υποεπίπεδα με προγραμματιζόμενο τρόπο να απομονώνει τις πληροφορίες από κάθε ροή. Υποστηρίζει την επιτάχυνση όλων των υποεπιπέδων του OSI εκτός του φυσικού. Το πεδίο εφαρμογών αφορά την δικτύωση χωρίς σύνδεση σε TCP/IP  καθώς και την δικτύωση σε σύνδεση και με σταθερό μήκος πακέτου σε ΑΤΜ.

- ΑΤΜ μεταγωγείς

- IP μεταγωγείς (classification/ pkt processing)

- Application servers για έλεγχο των ροών

- High end servers για την επιτάχυνση των εφαρμογών TCP/IP

- Firewalls

- Packet filtering

Τα πρωτόκολλα των χαμηλότερων επιπέδων (ATM, AAL) καλούνται να διαχειριστούν δεδομένα της τάξης των Gigabits ανά δευτερόλεπτο. Για αυτό τον λόγο κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση των λειτουργιών τους σε VLSI στο σύστημα PRO3. Το υποεπίπεδο προσαρμογής ΑΤΜ επεκτείνει τις υπηρεσίες του υποεπιπέδου ΑΤΜ προσφέροντας υποστήριξη πολλαπλών ροών, μεταφορά κινούμενης εικόνας ή ακόμα και IP μεταφορά πάνω από ΑΤΜ. Οι λειτουργίες τους πρέπει να εκτελούνται όσο το δυνατόν με μικρότερη καθυστέρηση προκειμένου το ΑΤΜ να αποδίδει στην πράξη τις υψηλές τιμές διαμεταγωγής που προσφέρει.

# Βιβλιογραφία κεφαλαίου

[1] Patrick Crowley, Marc E. Fluczynski, Jean-Loup Baer, Brian N. Bershad, “Characterizing processor architectures for programmable network interfaces”, Proceedings of the 14th international conference on Supercomputing, May 2000, Publisher: ACM Press

[2] Ilija Hadžić, Jonathan M. Smith, “Balancing performance and flexibility with hardware support for network architectures”, ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), Volume 21 Issue 4, November 2003,Publisher: ACM Press

[3] Stephen Melvin, Yale Patt, “Session 7: embedded system techniques (2): Handling of packet dependencies: a critical issue for highly parallel network processors”, Proceedings of the 2002 international conference on Compilers, architecture, and synthesis for embedded systems, October 2002, Publisher: ACM Press

[4] W. Cesário, A. Baghdadi, L. Gauthier, D. Lyonnard, G. Nicolescu, Y. Paviot, S. Yoo, A. A. Jerraya, M. Diaz-Nava, “Development of processors and communication networks for embedded systems: Component-based design approach for multicore SoCs”, Proceedings of the 39th conference on Design automation June 2002, Publisher: ACM Press

[5] Fernando Rincon, Francisco Moya, Jesus Barba, Juan Carlos Lopez, “Model Reuse through Hardware Design Patterns”, Proceedings of the conference on Design, Automation and Test in Europe - Volume 1, March 2005,Publisher: IEEE Computer Society

[6] Sudarshan Banerjee, Nikil Dutt, “System-level design space exploration for hardware-software partitioning and platform instantiation: Efficient search space exploration for HW-SW partitioning”, Proceedings of the 2nd IEEE/ACM/IFIP international conference on Hardware/software codesign and system synthesis,September 2004

[7] Jean-Marc Daveau, Gilberto Marchioro, Ahmed Amine Jerraya, “Hardware/software co-design of an ATM network interface card: a case study”, Proceedings of the 6th international workshop on Hardware/software codesign, March 1998,Publisher: IEEE Computer Society

[8] P. Paulin, F. Karim, P. Bromley “Network processors: a perspective on market requirements, processor architectures and embedded S/W tools”, Proceedings of the conference on Design, automation and test in Europe, March 2001,Publisher: IEEE Press

[9] Jahangir Hasan, Satish Chandra, T. N. Vijaykumar, “Efficient use of memory bandwidth to improve network processor throughput”, ACM SIGARCH Computer Architecture News , Proceedings of the 30th annual international symposium on Computer architecture,  Volume 31 Issue 2 May 2003Publisher: ACM Press

[10] Péter Arató, Zoltán Ádám Mann, András Orbán, “Algorithmic aspects of hardware/software partitioning”, ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES),  Volume 10 Issue 1 January 2005Publisher: ACM Press

[11] Chidamber Kulkarni, Matthias Gries, Christian Sauer, Kurt Keutzer, “Emerging areas: Programming challenges in network processor deployment”, Proceedings of the 2003 international conference on Compilers, architecture and synthesis for embedded systems October 2003Publisher: ACM Press

[12] Xiaotong Zhuang, Santosh Pande “Balancing register allocation across threads for a multithreaded network processor”, ACM SIGPLAN Notices , Proceedings of the ACM SIGPLAN 2004 conference on Programming language design and implementation,  Volume 39 Issue 6, June 2004, Publisher: ACM Press , ACM Press

[13] W. Cesário, A. Baghdadi, L. Gauthier, D. Lyonnard, G. Nicolescu, Y. Paviot, S. Yoo, A. A. Jerraya, M. Diaz-Nava, “Development of processors and communication networks for embedded systems: Component-based design approach for multicore SoCs”, Proceedings of the 39th conference on Design automation June 2002Publisher: ACM Press

[14] Aline Mello, Leandro Moller, Ney Calazans, Fernando Moraes, “MultiNoC: A Multiprocessing System Enabled by a Network on Chip”, Proceedings of the conference on Design, Automation and Test in Europe - Volume 3 March 2005 Publisher: IEEE Computer Society

[15] Adriano Sarmento, Lobna Kriaa, Arnaud Grasset, Mohamed-Wassim Youssef, Aimen Bouchhima, Frederic Rousseau, Wander Cesario, Ahmed Amine Jerraya, “On-chip communication and interface design: Service dependency graph: an efficient model for hardware/software interfaces modeling and generation for SoC design”, Proceedings of the 3rd IEEE/ACM/IFIP international conference on Hardware/software codesign and system synthesis CODES+ISSS '05 September 2005

[16] IP Design and Reuse: Application of Software design patterns to DSP library design

Pontus Åström, Stefan Johansson, Peter NilssonProceedings of the 14th international symposium on Systems synthesis September 2001Publisher: ACM Press

[17] Jean-Marc Daveau, Gilberto Marchioro, Ahmed Amine Jerraya “Hardware/software co-design of an ATM network interface card: a case study”, Proceedings of the 6th international workshop on Hardware/software codesign March 1998 Publisher: IEEE Computer Society

[18] Krishna Sekar, Kanishka Lahiri, Sujit Dey, “Dynamic Platform Management for Configurable Platform-Based System-on-Chips”, Proceedings of the 2003 IEEE/ACM international conference on Computer-aided design, November 2003, Publisher: IEEE Computer Society

[19] Steve Carr, Philip Sweany, ”Memory optimization: Automatic data partitioning for the agere payload plus network processor”, Proceedings of the 2004 international conference on Compilers, architecture, and synthesis for embedded systems September 2004

[20] Roman Lysecky, Frank Vahid, “A Study of the Speedups and Competitiveness of FPGA Soft Processor Cores using Dynamic Hardware/Software Partitioning”, Proceedings of the conference on Design, Automation and Test in Europe - Volume 1,Publisher: IEEE Computer Society March 2005

[21] “Memory systems: Dynamic on-chip memory management for chip multiprocessors

M. Kandemir, O. Ozturk, M. Karakoy”, Proceedings of the 2004 international conference on Compilers, architecture, and synthesis for embedded systems September 2004

Publisher: ACM Press

[22] Preeti Ranjan Panda, Nikil D. Dutt, Alexandru Nicolau, “On-chip vs. off-chip memory: the data partitioning problem in embedded processor-based systems”, ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES),  Volume 5 Issue 3 July 2000, Publisher: ACM Press

[23] G. de Micheli, L. Benini, “Networks on Chip: A New Paradigm for Systems on Chip Design”,Proceedings of the conference on Design, automation and test in Europe March 2002

Publisher: IEEE Computer Society

[24] José Carlos S. Palma, César Augusto M. Marcon, Fernando G. Moraes, Ney L. V. Calazans, Ricardo A. L. Reis, Altamiro A. Susin “Networks-on-chip: Mapping embedded systems onto NoCs: the traffic effect on dynamic energy estimation”, Proceedings of the 18th annual symposium on Integrated circuits and system design SBCCI '05 September 2005

Publisher: ACM Press

# Κεφάλαιο 2

# Παρουσίαση Αρχιτεκτονικών επιπέδου προσαρμογής ΑΤΜ

# Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι αρχιτεκτονικές των υποστρωμάτων προσαρμογής δικτύου ΑΑL2 και ΑΑL5. Αναλύεται ο πομπός AAL5 που χρησιμοποιήθηκε στο PRO3, καθώς και αρχιτεκτονικές AAL2. Yπάρχουν διάφορες εκδόσεις υποστρωμάτων προσαρμογής δικτύου όπου η κάθε μία είναι ορισμένη για να εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη κλάση:

Κλάση Α : Υποστηρίζει επικοινωνία με σύνδεση και σταθερού ρυθμού διαμεταγωγής (CBR). Χρησιμοποιείται το AAL1.

Κλάση Β : Υποστηρίζει επικοινωνία με σύνδεση και μεταβλητού ρυθμού διαμεταγωγής (VBR). Για αυτήν την υπηρεσία χρησιμοποιείται το AAL2 για εφαρμογές συμπιεσμένου βίντεο και φωνής σε μορφή πακέτων.

Κλάση C : Υπηρεσία με σύνδεση η οποία χρησιμοποιείται για μεταφορά αρχείων και για εφαρμογές δικτύων δεδομένων με μεταβλητό ρυθμό διαμεταγωγής. Δύο πρωτόκολλα έχουν θεσπιστεί για αυτού του είδους την υπηρεσία τα οποία έχουν συγχωνευτεί σε ένα, το ονομαζόμενο AAL3/4. Για λόγους απλοποίησης, χρησιμοποιείται το AAL5 πρωτόκολλο σε αυτήν την υπηρεσία.

Κλάση D : Το AAL3/4 και AAL5 χρησιμοποιούνται και για αυτήν την κλάση η οποία ορίζει υπηρεσία χωρίς σύνδεση.

H παρουσίαση χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος δίδεται η αρχιτεκτονική ενός  AAL5  πομπού, στο δεύτερο ενός AAL2 πομπού-δέκτη και το τελευταίο μέρος μία βελτιωμένη εκδοχή του AAL2 πομπού. Το ΑΑL ανήκει στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο επίπεδο δικτύου προσαρμόζοντας τα πακέτα στην κατάλληλη μορφή για σωστή μετάδοση μέσω του ΑΤΜ υποστρώματος.

# Αρχιτεκτονική Πομπού AAL5

# Εισαγωγή

To συγκεκριμένο μπλοκ δημιουργήθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει κίνηση ΙΡ πάνω στο ΑΤΜ (IPoATM) και αποτέλεσε μέρος μιας γενικότερης αρχιτεκτονικής συστήματος με στόχο την επιτάχυνση της επεξεργασίας των πρωτοκόλλων εντός ενός διακόπτη μεταγωγής (Switch). Το ΑΑL5 χρησιμοποιείται για την μετάδοση πακέτων μεγάλου μήκους προοριζόμενα για ανταλλαγή δεδομένων σε υψηλή ταχύτητα μεταξύ δικτύων υπολογιστών. Γενικά το μπλοκ διεκπεραιώνει την τμηματοποίηση  των εισερχόμενων πακέτων, τον έλεγχο πιθανών λαθών, και τοποθετεί τις επικεφαλίδες του πρωτοκόλλου. Για την καλύτερη απόδοση των δικτύων έχει καθιερωθεί η αντικατάσταση των συναρτήσεων που υλοποιούνται με λογισμικό, με αντίστοιχες οι οποίες υλοποιούνται με λογικά κυκλώματα. Λόγω του ότι όμως τα κυκλώματα κοστίζουν, αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά στις συναρτήσεις που έχουν υψηλό ρυθμό επαναληπτικότητας και/ή είναι πολύπλοκες. Αυτή η ανάγκη της επιλεκτικότητας οδηγεί στην χρήση των λογικών κυκλωμάτων στις υλοποιήσεις που ανήκουν στα  κατώτερα υποεπίπεδα του μοντέλου ΟSI. Το AAL5 της εφαρμογής ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε γλώσσα περιγραφής υλικού για την μοντελοποίηση της μηχανής καταστάσεων, της εσωτερικών κυκλωμάτων λογικής και συγχρονισμού των συναρτήσεων του πρωτοκόλλου, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας με τα συνδεόμενα προς αυτό μπλοκ.

Στην συγκεκριμένη υλοποίηση το μπλοκ δέχεται τμήματα πακέτων σταθερού μήκους (cells). Συνεπώς το μπλοκ είναι απαλλάσσεται από την ανάγκη παρουσίας προσωρινής μονάδας μνήμης, καταχωρητή ολίσθησης και προσωρινού καταχωρητή 3 οκτάδων για επικόλληση περισσευούμενων λειψών λέξεων από προηγούμενο κύκλο με νέες οκτάδες. Κατά κοινή ομολογία όμως η λειτουργία της τμηματοποίησης ενός AAL5 μπλοκ δεν αποτελεί το πιο σημαντικό ζήτημα αλλά οι επιμέρους λειτουργίες που καλείται να φέρει εις πέρας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Eιδικά στο συγκεκριμένο μπλοκ οι απαιτήσεις αυξάνονται ακόμα πιο πολύ αφού μοιράζεται την διαχείριση εξωτερικής μονάδας μνήμης με άλλα μπλοκ, και έχει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της καθυστέρησης που προσθέτουν τα τελευταία [3].

# Διασύνδεση πομπού με γειτονικές οντότητες

Σχήμα 4:  Διασύνδεση AAL5 πομπού με τα γειτονικές οντότητες

Ο πομπός ΑΑL5 συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές μονάδες:

- Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και προώθησης (Data memory manager)

- Εξωτερική μονάδα μνήμης (CRAM)

- Διασύνδεση μικροεπεξεργαστή (microprocessor interface)

- Μπλοκ διασύνδεσης με το φυσικό επίπεδο σε UTOPIA (OUTM)

  - Η μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και προώθησης διοχετεύει σταθερού μήκους τμήματα πακέτων σηματοδοσίας (48 οκτάδων) ή μη σηματοδοσίας (52 οκτάδων). Πριν από τα δεδομένα αποστέλλει μία λέξη η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μήκος και την ροή στην οποία ανήκει το τρέχον τμήμα του πακέτου.

  - Η εξωτερική μονάδα μνήμης μεταξύ των άλλων, αποθηκεύει τα πεδία που υπολογίζει ο πομπός. Αυτά είναι το κυκλικό άθροισμα ελέγχου (CRC),  το μήκος και πεδία επικεφαλίδας ΑΤΜ. Τα πρώτα δύο πεδία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της ουράς CPCS, και τα υπόλοιπα για  την προετοιμασία του ΑΤΜ κελιού (cell). H μονάδα μνήμης παρόλο που δεν είναι τύπου προσπέλασης με βάση το περιεχόμενο, η διεύθυνση προσπέλασης για κάθε πακέτο προκύπτει από την επικόλληση πεδίου τριών bit στο πεδίο της ροής. Το πεδίο των τριών bit δείχνει ποία από τις οκτώ λέξεις θα ανακληθεί από την μνήμη. Στα πακέτα σηματοδοσίας ανακαλούνται τα κυκλικό άθροισμα ελέγχου, μήκος  διεύθυνση πόρτας και ΑΤΜ πεδία. Στα μη σηματοδοτούμενα πακέτα η μνήμη παρέχει αποκλειστικά την διεύθυνση εξόδου, αξιοποιήσιμη από το μπλοκ που επιτελεί το UTOPIA πρωτόκολλο. Στην δεύτερη κατηγορία πακέτων τα πεδία ΑΤΜ υπάρχουν ήδη κατά την είσοδο στον πομπό AAL5.

  - Το μπλοκ εξόδου δέχεται σταθερού μήκους τμήματα μορφοποιημένα σε ΑΤΜ πρωτόκολλο και τα μεταφέρει στο φυσικό επίπεδο σε UTOPIA ρυθμό λειτουργίας.

  - Η διασύνδεση μικροεπεξεργαστή χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσει τον πομπό σε συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας προκαθορισμένους. Αυτοί οι τρόποι  λειτουργίας χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη επαλήθευση της αξιοπιστίας του μπλοκ μια και είναι δυνατόν να  λειτουργεί ο πομπός με ένα ελάχιστο αριθμό συνδεόμενων γειτονικών μπλοκ.

# Αρχιτεκτονική του πομπού

Σχήμα 5: Αρχιτεκτονική του πομπού

# Περιγραφή της αρχιτεκτονικής

Τα εισερχόμενα πακέτα αποθηκεύονται στην FIFO εισόδου. Κατά την ανάγνωση της FIFO, απομονώνεται η λέξη ελέγχου που ηγείται κάθε τμήματος πακέτου και αποθηκεύεται σε καταχωρητή.(control word). Διαπιστώνεται αν είναι τμήμα σηματοδοσίας ή μη και ο πομπός εκτελεί τις κατάλληλες διεργασίες. Αν ανήκει στην πρώτη περίπτωση ο αποπολυπλέκτης οδηγεί τα δεδομένα ανά 32 bits στην μονάδα υπολογισμού κυκλικού αθροίσματος και παράλληλα στέλνει τα δεδομένα στην έξοδο. Η λέξη ελέγχου περιέχει  το πεδίο  FLOWID το οποίο χρησιμοποιείται για να προσπελάσουμε την μνήμη ελέγχου και να λάβουμε τα ΑΤΜ πεδία και κωδικό πόρτας. Σε μη σηματοδοτούμενα τμήματα πακέτου λαμβάνουμε επιπλέον το μήκος επεξεργασίας του πακέτου καθώς και την προηγούμενη τιμή αθροίσματος κυκλικού ελέγχου. Η προηγούμενη τιμή μαζί με μία λέξη δεδομένων στην είσοδο της μονάδας CRC δίνει την επόμενη τιμή CRC που θα αποθηκευτεί στην μνήμη ελέγχου. Σε τμήματα πακέτου μη σηματοδοσίας, η μονάδα υπολογισμού κυκλικού αθροίσματος είναι απενεργοποιημένη. Σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται στην FIFO εξόδου ο κωδικός πόρτας και τα πεδία επικεφαλίδας ΑΤΜ. Στην συνέχεια ακολουθούν τα δεδομένα πακέτου. Στην περίπτωση σηματοδοτούμενου τελευταίου τμήματος οι τελευταίες 8 οκτάδες καταλαμβάνονται από την CPCS ουρά του AAL5 η οποία έχει περιέχει μεταξύ των άλλων τις τελικές τιμές του μήκους και του CRC του πλήρους πακέτου. Ο πομπός προσθέτει μηδενικά προκειμένου να ρυθμίσει το μήκος του τελευταίου τμήματος να είναι ακριβώς ίσο με 40 οκτάδες. Αν τα δεδομένα ήδη υπερβαίνουν το μήκος 40, προσθέτει ώστε να γίνει ίσο με 48 και να είναι έτοιμο να σταλεί. Στην συνέχεια δημιουργεί ένα κενό τμήμα των 40 οκτάδων για να το συνενώσει μετά με την CPCS ουρά. Ο πομπός επιτελεί ο ίδιος τις αναγνώσεις της FIFO εξόδου με σκοπό να παρέχει στο πιο κάτω επίπεδο τμήματα με σταθερό ρυθμό.

# Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (Μ.Κ)

Ο πομπός συντονίζει τις λειτουργίες του μέσω τριών μηχανών καταστάσεων οι οποίες εκτελούνται παράλληλα. Στην συνέχεια περιγράφονται μία προς μία η καταστάσεις όλων των μηχανών καταστάσεων του πομπού.

Σχήμα 6: Μηχανή καταστάσεων 1

PROCESS_DATA: Λαμβάνω ΑΤΜ επικεφαλίδα και τον κωδικό πόρτας (Port ID) από την εξωτερική μνήμη, από τους καταχωρητές που ορίζονται δια μέσου της διασύνδεσης μικροεπεξεργαστή ή από τους καταχωρητές του ίδιου του πομπού.

RECEIVE_DATA: Λαμβάνω τις τιμές κυκλικού αθροίσματος ελέγχου (CRC), και μήκους από

Α) την εξωτερική μνήμη στην περίπτωση που η τρέχουσα ροή είναι διαφορετική από την προηγούμενη ή είναι ίδιες με την προϋπόθεση όμως ότι η μία από τις δύο αφορούσε τμήμα πακέτου μη σηματοδοτούμενου (OAM – 52 οκτάδες).

Β) Επεξεργασία της ΑΤΜ επικεφαλίδας και αποθήκευση της σε καταχωρητή.

Γ)Ανάγνωση ληφθέντος τμήματος πακέτου από την FIFO εισόδου.

READ_56: Ανάγνωση τμημάτων πακέτου τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία.

Σχήμα 7: Μηχανή καταστάσεων 2

CRC_PROCESS: Υπολογισμός κυκλικού αθροίσματος ελέγχου, μεταφορά οκτάδων από την FIFO εισόδου στην FIFO εξόδου μέσω ενός 32 bit καταχωρητή. Αρχικοποίηση των πεδίων αυτών στην περίπτωση επεξεργασίας τελευταίου τμήματος πακέτου.

Σχήμα 8: Μηχανή καταστάσεων 3

FALL_BACK_ST: Ευθεία μεταβίβαση δεδομένων από την FIFO εισόδου στην FIFO εξόδου.

SEND_48: Αποθήκευση στην FIFO εξόδου των σηματοδοτούμενων τμημάτων πακέτου και ανανέωση των πεδίων μήκους και κυκλικού αθροίσματος ελέγχου στην εξωτερική μνήμη.

Αποστέλλει την ΑΤΜ επικεφαλίδα και τον κωδικό πόρτας (Port ID) στην έξοδο. Eπίσης, διαβάζει την FIFO εξόδου και στέλνει τα ΑΤΜ τύπου πακέτα στην έξοδο του πομπού.

SEND_56: Αποθήκευση του τμήματος σηματοδοτούμενου πακέτου στην FIFO εξόδου, Περιοδική ανάγνωση της FIFO εξόδου και αποστολή της ΑΤΜ επικεφαλίδας στην έξοδο.

SEND_LAST: Υπολογίζει το τελικό μήκος και σύνδρομο CRC του πακέτου. Γράφει στην FIFO εξόδου το τελευταίο τμήμα πακέτου προσθέτοντας την CPCS ουρά του πρωτοκόλλου. Προσθέτει μηδενικά για να συμπληρώσει ένα πακέτο του οποίου το μέγεθος είναι μικρότερο από το ΑΤΜ πακέτο. Τέλος αρχικοποιεί την εξωτερική μνήμη.

SEND_DOUBLE: Επιτελεί τις ίδιες διεργασίες με την SEND_LAST, με την διαφορά ότι δημιουργεί ένα δεύτερο τμήμα με 40 οκτάδες μηδενικά και τα συνενώνει με την CPCS ουρά. Ο λόγος είναι επειδή στο προηγούμενο τμήμα ένεκα μεγέθους (άνω των 40 οκτάδων) δεν είναι δυνατόν να συνενώσει την CPCS ουρά χωρίς να 3επεράσει το όριο των 48 οκτάδων.

# Χρονικοί περιορισμοί

Για την επίτευξη σταθερού ρυθμού αποστολής cells στο UTOPIA, έχει υλοποιηθεί μία FIFO εξόδου για την αποθήκευση των cells καθώς και μία μονάδα ελέγχου που ρυθμίζει την περιοδική ανάγνωση της ανά 35 κύκλους. Η συγκεκριμένη όμως υλοποίηση του AAL5 πομπού επιβάλλεται να λάβει υπ’όψιν της και έναν άλλο παράγοντα κρίσιμο για την απόδοση του μπλοκ. Αυτός δεν είναι άλλος από την προσπέλαση στην εξωτερική μνήμη (CRAM). Η τελευταία δυστυχώς για τον πομπό όχι μόνο προσπελαύνεται από άλλα μπλοκ, αλλά την απασχολούν για αρκετούς κύκλους ώστε να παραβιάσουν το επιθυμητό όριο των 35 κύκλων ανά περίοδο.

Συγκεκριμένα την εξωτερική μονάδα μνήμης την χρησιμοποιούν 2 πανομοιότυπα μπλοκ επεξεργασίας πρωτοκόλλου, και το μπλοκ που ασχολείται με τον χρονισμό του όλου συστήματος. Αν υπολογίσουμε την χειρότερη κατάσταση τότε αυτή αφορά την  περίπτωση όπου τα  οι 2 επεξεργαστές πρωτοκόλλου και στην συνέχεια το μπλοκ χρονισμού κάνουν αίτηση προσπέλασης στην μνήμη, και το AAL5 είναι τελευταίο στην ουρά. Ο κάθε επεξεργαστής πρωτοκόλλου απαιτεί όχι λιγότερο από 8 κύκλους και το μπλοκ χρονισμού του συστήματος 2. Συνεπώς το AAL5 θα πρέπει να περιμένει  18 κύκλους πριν εξυπηρετηθεί. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ αν σκεφτούμε ότι ο υπολογισμός κυκλικού αθροίσματος ελέγχου απαιτεί από μόνος του 17 κύκλους. Επομένως ήδη εξαντλήθηκε το όριο των 35 κύκλων και ο πομπός ακόμα δεν είναι σε θέση να προλάβει να κάνει τις υπόλοιπες λειτουργίες που απαιτούνται. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η συμφόρηση εν μέρει το σύστημα παραχωρεί προτεραιότητα στον πομπό, με την λεπτομέρεια ότι οποιαδήποτε προϋπάρχουσα επικοινωνία που έχει άλλο μπλοκ με την μνήμη, ολοκληρώνεται προτού παραχωρηθεί η σειρά στον ΑAL5 πομπό.

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται αρκετά η κατάσταση μια και ο πομπός AAL5 έχει να αντιμετωπίσει την καθυστέρηση  της επικοινωνίας που είναι σε εξέλιξη. Με το πέρας της επικοινωνίας αυτής, το AAL5 θα εξυπηρετείται στην συνέχεια ανεξάρτητα από το αν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της τρέχουσας επικοινωνίας και της αίτησης του AAL5 πομπού, μεσολάβησαν αιτήσεις εξυπηρέτησης από άλλα μπλοκ. Η χειρότερη περίπτωση αναμονής έχει μειωθεί στους 8 κύκλους. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως οι διαθέσιμοι κύκλοι δεν είναι αρκετοί για να επιτελέσει ο πομπός επιτυχώς τις απαραίτητες λειτουργίες του πρωτοκόλλου.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η απόκριση της μονάδας μνήμης όσον αφορά την αποστολή επιβεβαίωσης λήψης και η οποία είναι 9 κύκλοι στην χειρότερη περίπτωση. Συνοψίζοντας, το πιο απαισιόδοξο σενάριο περιλαμβάνει τον επεξεργαστή πρωτοκόλλου να εκτελεί αίτηση επικοινωνίας προς την μνήμη μόλις ένα κύκλο πριν ο AAL5 πομπός αποστείλει  την αίτηση της ανάγνωσης (8 κύκλοι καθυστέρηση) και σαν να μην φτάνει μόνο αυτό, να έχει την πιο αργή άφιξη της επιβεβαίωσης λήψης ανάγνωσης (επιπλέον 9 κύκλοι καθυστέρηση). Έτσι το κυκλικό άθροισμα με την σειρά του, αναλώνει επιπλέον 17 κύκλους, και στον προτελευταίο κύκλο πραγματοποιείται η αίτηση εγγραφής στην μονάδα μνήμης για ανανέωση των τιμών της  CPCS ουράς. Δύο κύκλους μετά την αποστολή αίτησης εγγραφής εκκινεί η επεξεργασία ενός νέου τμήματος πακέτου. Αν όμως αυτό το τμήμα πακέτου ανήκει στην ίδια ροή με το προηγούμενο τότε θα ανακληθούν οι τιμές της CPCS ουράς που καθορίστηκαν στην προηγούμενη περίοδο. Δεν είναι όμως σίγουρο αν θα λάβει τις σωστές τιμές, και αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο αίτησης για ανάγνωση αυτών των τιμών πριν την άφιξη επιβεβαίωσης της εγγραφής των προηγούμενων τιμών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να διαβάσει εσφαλμένες τιμές ο πομπός AAL5.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα χρονισμού της χειρότερης περίπτωσης, η μνήμη λαμβάνει αίτηση ανάγνωσης των ανανεωμένων πεδίων της CPCS ουράς μόλις δύο κύκλους μετά την αίτηση για εγγραφή των τιμών αυτών. Η μνήμη όμως διατηρεί τις σωστές τιμές μετά την αποδοχή της επιβεβαίωσης εγγραφής από τον AAL5 πομπό. Αυτή η επιβεβαίωση μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά όμως. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο επεξεργαστής πρωτοκόλλου απασχολεί την μονάδα μνήμης κατά παρόμοιο τρόπο με τον προηγούμενο, αλλά για εγγραφή. Ο AAL5 πομπός θα χρειαστεί να περιμένει 8 κύκλους για να ολοκληρώσει ο επεξεργαστής πρωτοκόλλου την επικοινωνία και 9 κύκλους -για την χειρότερη περίπτωση- για την άφιξη της επιβεβαίωσης. Δηλαδή έχουμε την αίτηση ανάγνωσης των τιμών 15 κύκλους πριν εγγραφούν σωστά στην μνήμη.

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η πιθανή δυσλειτουργία, έχουν προστεθεί  δύο καταχωρητές στους οποίους αποθηκεύονται οι τιμές του ανανεωμένου μήκους και του κυκλικού αθροίσματος ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη περίοδο όταν ο πομπός διαπιστώσει ότι το τμήμα πακέτου ανήκει σε ροή ίδια με την προηγούμενη, γνωρίζει πως υπάρχει πιθανότητα να μην διαβάσει τις σωστές τιμές από την εξωτερική μονάδα μνήμης, οπότε και ακυρώνει την αίτηση ανάγνωσης προς αυτήν, και λαμβάνει τα πεδία από τους καταχωρητές που είχε προαποθηκεύσει προληπτικά ο πομπός στην προηγούμενη περίοδο. Στην περίπτωση όπου το επόμενο τμήμα πακέτου (περίοδος Ν+2) ανήκει σε διαφορετική ροή από το προηγούμενο (περίοδος Ν+1) τότε γίνεται κανονικά αίτηση ανάγνωσης στην εξωτερική μνήμη. Σε αυτήν την περίπτωση δεν τίθεται θέμα παραβίασης χρονισμού εγγραφής/ανάγνωσης αφού ήδη μεσολάβησαν τουλάχιστον* 35 κύκλοι μίας διαφορετικής ροής (περίοδος Ν+1)  και συνεπώς ο πομπός είχε στην διάθεση του όλο τον απαιτούμενο χρόνο για να αποθηκεύσει τις τιμές στην μνήμη.

*δηλαδή στην χειρότερη περίπτωση έχουμε τμήματα πακέτων που ανήκουν στην ίδια ροή στις περιόδους Ν και Ν+1.

Σχήμα 9: Διάγραμμα χρονισμού

# Αρχιτεκτονική  πομπού-δέκτη AAL2

Η  αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται σε αυτήν την παράγραφο αφορά το AAL2 πρωτόκολλο. Το AAL5 όπως είναι ορισμένο εξυπηρετεί δίκτυα  μεταφοράς δεδομένων στα οποία οι πελάτες/εξυπηρετητές είναι σε θέση να δείξουν κάποια ανοχή στην καθυστέρηση διάδοσης ή/και στην ύπαρξη μεταβλητότητας των τιμών της καθυστέρησης σε συνάρτηση με τον χρόνο (jitter). Οι υπηρεσίες πολυμέσων όμως έχουν να κάνουν με την μετάδοση φωνής και βίντεο στα οποία ο παράγοντας καθυστέρηση παίζει δραματικό ρόλο στην ικανοποίηση του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτό το φαινόμενο ύπαρξης καθυστέρησης κατά την μετάδοσης της φωνής. Θα ήταν αδύνατον να διεξαχθεί επιτυχώς μία συνομιλία. Όπως επίσης είναι απαράδεκτο να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση σε υπηρεσίες αίτησης κινούμενης εικόνας σε πραγματικό χρόνο ή μεταβλητότητα στις τιμές της καθυστέρησης. Το τελευταίο είναι σε θέση να προκαλέσει ανομοιομορφία στην απεικόνιση της κινούμενης εικόνας εξαναγκάζοντας τον δέκτη να απορρίπτει πλαίσια σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αποφύγει φαινόμενα συμφόρησης. Αν και τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται με χρήση προσωρινής μνήμης στο δέκτη εν τούτοις δεν αποτελούν πανάκεια, καθώς η σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην δημιουργία ενός έξυπνου υποσυστήματος διαχείρισης της εσωτερικής μνήμης όσο και στην κατάλληλη επιλογή του μεγέθους της τελευταίας με γνώμονα την καλύτερη απόδοση σε όλες τις απαιτούμενες συνθήκες με το μικρότερο  κόστος σε πυρίτιο.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για μικρή καθυστέρηση θεσπίστηκε το AAL2 πρωτόκολλο. Αυτό διαχειρίζεται μικρού μήκους πακέτα, σε σύγκριση με τα μεγάλα πακέτα του AAL5. Το μικρό αυτό μέγεθος πακέτου προσφέρει μία ευελιξία στα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο αφού μειώνονται δραματικά οι καθυστερήσεις κατά την μετάδοση. Επιπλέον ένα άλλο αξιόλογο χαρακτηριστικό είναι αυτό της δυνατότητας πολύπλεξης διαφορετικών καναλιών και μάλιστα με τρόπο δυναμικό. Με την πολύπλεξη καναλιών αξιοποιείται αποτελεσματικότερα το εύρος ζώνης χωρίς επιπτώσεις στον τομέα της ποιότητας υπηρεσίας. Παρακάτω θα περιγραφεί μία αρχιτεκτονική υλοποίησης ενός πομποδέκτη που χρησιμοποιεί τις αρχές του πρωτοκόλλου AAL2 [4].

# Πομπός AAL2

# Διασύνδεση πομπού με γειτονικές οντότητες

Σχήμα 10: Διασύνδεση AAL2 πομπού με τα γειτονικές οντότητες

Ο πομπός της συγκεκριμένης υλοποίησης συνδέεται με τρεις οντότητες: α) την οντότητα άνω επιπέδου (επίπεδο δικτύου) β)την οντότητα διασύνδεσης μικροεπεξεργαστή και γ) την οντότητα του ΑΤΜ επιπέδου.

Το επίπεδο δικτύου στέλνει στην είσοδο του πομπού μεταβλητού μήκους πακέτα (1-64 οκτάδων) καθώς και κάποιες πληροφορίες για το κάθε πακέτο ενσωματωμένες σε μία λέξη ελέγχου η οποία ηγείται κάθε πακέτου. Η λέξη ελέγχου μεταξύ των άλλων πληροφορεί το σύστημα για το μήκος και την ροή στην οποία ανήκει το πακέτο. Ο πομπός αφού πραγματοποιήσει τις λειτουργίες του AAL2  πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα πακέτα τα διοχετεύει στο ΑΤΜ επίπεδο με μία λέξη ελέγχου πριν την έναρξη κάθε πακέτου. Η λέξη αυτή περιέχει πεδία χρήσιμα τόσο για το ίδιο το ΑΤΜ μπλοκ, όσο και για τα μπλοκ ανώτερων επιπέδων στην πλευρά της λήψης. Για την αρχικοποίηση τρόπου λειτουργίας του πομπού χρησιμοποιείται η διασύνδεση μικροεπεξεργαστή, μέσω της οποίας ο μικροεπεξεργαστής ελέγχει τον πομπό.

# Αρχιτεκτονική του πομπού

Σχήμα 11: Μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής πομπού AAL2

# Περιγραφή της αρχιτεκτονικής

Αρχικά ο πομπός αποπολυπλέκει τα πακέτα σε πακέτα δεδομένων και λέξεις ελέγχου. Στην συνέχεια αποθηκεύει τα πακέτα δεδομένων στην FIFO εισόδου (input FIFO) και τις λέξεις ελέγχου στην FIFO κατάστασης (status FIFO). Όταν διαβάζεται ένα πακέτο από την FIFO εισόδου, διαβάζεται ταυτόχρονα και η λέξη ελέγχου από την οποία υπολογίζεται η AAL επικεφαλίδα καθώς και το πεδίο STF που χρησιμεύει για την αρχικοποίηση των δεικτών του μπλοκ. Αυτά τα πεδία αποθηκεύονται σε καταχωρητές οι οποίοι οδηγούνται μαζί με τα πακέτα δεδομένων στον καταχωρητή ολίσθησης. Ο καταχωρητής ολίσθησης λαμβάνει δεδομένα από τους τέσσερις καταχωρητές των 3 οκτάδων (dat0-3) επίσης. Οι τελευταίοι κρατούν τα δεδομένα που δεν ήταν δυνατόν να αποθηκευτούν στην προηγούμενη περίοδο λόγω του ότι δεν συμπλήρωναν το μέγεθος των 32 bit, και το μπλοκ δύναται να αποθηκεύει κατά 32άδες bits μόνο.

Επομένως ο καταχωρητής ολίσθησης χρησιμεύει για την συνένωση δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους αφ’ενός, αλλά και στην ενσωμάτωση των επικεφαλίδων και πεδίων του πρωτοκόλλου. Η κεντρική μονάδα ελέγχου ελέγχει τον καταχωρητή ολίσθησης ορίζοντας τα ποσά ολίσθησης μορφοποιώντας έτσι ένα σταθερού μήκους τμήμα των 48 οκτάδων που θα είναι αποδεκτό από το ΑΤΜ επίπεδο. Το τελευταίο στάδιο είναι η αποθήκευση των τμημάτων αυτών στην κατάλληλη FIFO εξόδου. Υπάρχουν τέσσερις συνολικά FIFO εξόδου, μία για κάθε ροή. Το μπλοκ είναι σε θέση να υποστηρίξει τέσσερις ανεξάρτητες ροές, κάθε μία από τις οποίες εξυπηρετεί συγκεκριμένες απαιτήσεις στην απόδοση.

Εξ’αιτίας της συνένωσης τμημάτων από διαφορετικές περιόδους καθώς και εισροής τμημάτων μεγέθους μεγαλύτερου από το μέγεθος ενός ΑΤΜ πακέτου, ο πομπός πραγματοποιεί τμηματοποίηση στα εισερχόμενα πακέτα. Επίσης είναι δυνατόν να πρέπει να σταλεί ένα πακέτο το οποίο όμως τυγχάνει να έχει μήκος μικρότερο του ΑΤΜ πακέτου. Σε αυτήν την περίπτωση ο πομπός καλείται να προσθέσει μηδενικά προκειμένου να σχηματίσει πακέτο μήκους ίσου με του ΑΤΜ. Αυτή η εισαγωγή μηδενικών γίνεται ένα στάδιο πριν την τελική αποθήκευση στις FIFO εξόδου, σε έναν πολυπλέκτη δύο προς ένα. Οι δύο είσοδοι του πολυπλέκτη είναι τα δεδομένα και μηδενικά.

Ο παράγοντας που ανεξαρτητοποιεί την μία ροή από την άλλη είναι η αρχική τιμή του χρονιστή της κάθε ροής. Ο πομπός διαθέτει τέσσερις χρονιστές, ένα για κάθε ροή οι οποίοι αρχικοποιούνται μέσω της διασύνδεσης του επεξεργαστή. Όποτε σχηματιστεί ένα μη πλήρες πακέτο στο εσωτερικό του πομπού, δηλαδή έχει μήκος μικρότερο των 48 οκτάδων, τότε το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για να μηδενιστεί η αρχική τιμή του χρονιστή. Η τελευταία μειώνεται αυτή κατά ένα σε κάθε κύκλο όταν δοθεί εντολή εκκίνησης από την μονάδα ελέγχου. Στην ουσία δίνουμε μία πίστωση χρόνου στο ελλιπές πακέτο στην περίπτωση που εισέλθει ένα νέο για να πραγματοποιηθεί η συνένωση μεταξύ τους. Αν όμως μηδενιστεί ο χρονιστής προτού συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το πακέτο συμπληρώνεται με μηδενικά και αποθηκεύεται στην FIFO εξόδου.

Αναλόγως την αρχική τιμή εκκίνησης του χρονιστή, ο πομπός διαμορφώνει και την ανάλογη συμπεριφορά. Από στατιστικής πλευράς μικρές αρχικές τιμές προσφέρουν στενά περιθώρια για εύρεση πακέτου όμοιας ροής για συνένωση. Αντιθέτως μεγαλύτερες εναρκτήριες τιμές ενός χρονιστή επιτρέπουν μεγαλύτερες περιόδους αναμονής και συνεπώς σε μεγαλύτερες πιθανότητες ευρέσεως πακέτου για συνένωση. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως στην πρώτη περίπτωση έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πακέτων στην έξοδο του συστήματος, και επομένως ελαχιστοποιείται ο παράγοντας της καθυστέρησης κατά την μετάδοση. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι δεν αξιοποιείται το διαθέσιμο εύρος ζώνης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού ελαχιστοποιείται η δυνατότητα της εφαρμογής της πολύπλεξης, ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου. Από την άλλη μεγάλες αρχικές τιμές του χρονιστή μεγιστοποιούν την χρήση πολύπλεξης, με τίμημα την αύξηση της καθυστέρησης μια και τα πακέτα μπαίνουν για σεβαστό χρονικό διάστημα στην ουρά αναμονής. Για μία γενική χρήση θα πρέπει να επιλεγεί μία μέση τιμή για τον χρονιστή, η οποία όμως ροή δεν θα αριστεύει σε κανένα τομέα : ούτε στην απαίτηση για ελάχιστη καθυστέρηση, αλλά ούτε και στην απαίτηση για αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική υποστηρίζει πολλές ροές όπου η κάθε μία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ούτως ώστε να αριστεύει στην συγκεκριμένη υπηρεσία που απευθύνεται.

Η πρώτη έκδοση της αρχιτεκτονικής του πομπού αποτελούνταν από ένα σύστημα έξυπνης διαιτησίας των τεσσάρων ροών και τις βασικές μηχανές καταστάσεων. Για λόγους εξοικονόμησης πυριτίου δημιουργήθηκε μία δεύτερη έκδοση η οποία στερούνταν αυτής της μονάδας διαιτησίας. Οι μηχανές καταστάσεων υπέστησαν μία μικρή τροποποίηση για προσαρμογή τους στις ανάγκες αποκλειστικά μίας ροής. Στην συνέχεια η όλη λογική της μίας ροής αναπαράχθηκε τέσσερις φορές μέσω λειτουργιών που υποστηρίζει η γλώσσα περιγραφής υλικού. Δημιουργήθηκε έτσι μία μήτρα από τέσσερα κυκλώματα πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους τα οποία αποτελούν το υποσύνολο της οντότητας του πομπού. Στην συνέχεια θα δοθεί η περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα από την ανάλυση των μηχανών καταστάσεων.

# Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (M.K.)

- Μ.Κ. Λήψης και αρχικοποίησης

Σχήμα 12: Μηχανή καταστάσεων 1

UP_S: Κατάσταση αρχικοποίησης πομπού μέσω του μικροεπεξεργαστή.

RECEIVE_S: Τα πακέτα αποθηκεύονται στην FIFO εισόδου με την ενεργοποίηση του σήματος εγγραφής. Όταν απενεργοποιείται, το σύστημα επιστρέφει στην IDLE.

- Κεντρική Μ.Κ.

Σχήμα 13: Μηχανή καταστάσεων 2

LOAD_S: Ανακαλούνται τα πεδία της λέξης ελέγχου που είναι αποθηκευμένη στην FIFO κατάστασης, στην περίπτωση που έχω έναρξη επεξεργασίας νέου πακέτου. Η επόμενη κατάσταση είναι η HEADER_S. Στην περίπτωση που το σύστημα επεξεργάζεται δεύτερο ή τρίτο τμήμα πακέτου, τότε φορτώνονται οι δείκτες της συγκεκριμένης ροής οι οποίοι είχαν αποθηκευτεί πριν, και η επόμενη κατάσταση είναι η PTRREM_S.

HEADER_S: Το σύστημα υπολογίζει το κυκλικό άθροισμα ελέγχου και δημιουργεί την πλήρη επικεφαλίδα AAL2. Καλύπτεται και η περίπτωση να αποθηκεύεται μέρος της επικεφαλίδας λόγω έλλειψης χώρου, οπότε σε επόμενη περίοδο λαμβάνεται το δεύτερο τμήμα της. Επόμενη κατάσταση είναι η PERMIT_S.

PERMIT_S: Ανιχνεύει ύπαρξη σήματος permit. Αν είναι ενεργοποιημένο η επόμενη κατάσταση είναι η ΑΤΜ. Αν όχι τότε μεταβαίνει στην FULL κατάσταση.

PTRREM_S: Στην κατάσταση αυτή ο πομπός κάνοντας διάφορους υπολογισμούς, αποφασίζει για το αν θα πρέπει να τμηματοποιήσει ένα εισερχόμενο πακέτο. Αν το μήκος του εισερχόμενου μαζί με το μήκος του πακέτου που βρίσκεται στην αναμονή για την διαδικασία της συνένωσης υπερβαίνουν το μήκος του ΑΤΜ πακέτου τότε επιτελείται η τμηματοποίηση. Ακολουθεί η WRITE_S κατάσταση.

WRITE_S: Πραγματοποιείται αίτηση ανάγνωσης στην FIFO εισόδου και το πακέτο μεταφέρεται στον καταχωρητή ολίσθησης. Εκεί επιτελείται η διαδικασία της συνένωσης με τυχόν προηγούμενο τμήμα πακέτου, και η έξοδος του καταχωρητή οδηγείται στην FIFO εξόδου , μέσω ενός πολυπλέκτη 2 σε 1. Ακολουθεί η PTR48_S κατάσταση.

PTR48_S: Ο πομπός σε αυτήν την κατάσταση ενεργοποιεί την επόμενη μηχανή καταστάσεων (Μ.Κ. ροής) και την θέτει στην κατάσταση που καθορίζουν οι δείκτες του συστήματος. Έτσι είναι δυνατόν να εισέλθει σε κατάσταση απλής αναμονής, αναμονής με σκοπό την συνένωση συνένωση ή αποστολής. Επιστροφή στην IDLE κατάσταση, εκτός και αν έχουμε ένα πακέτο με μήκος 48 οκτάδων, οπότε η PERMIT_S κατάσταση εκτελείται στην συνέχεια.

- Μ.Κ. Ροής

Σχήμα 14: Μηχανή καταστάσεων 3

SEND: Το ελλιπές πακέτο είναι έτοιμο για προσθήκη μηδενικών και αποστολή, αλλά το σύστημα δεν επιτρέπει την αποστολή του στην FIFO εξόδου προτού δοθεί η ‘άδεια’ από το άνω επίπεδο, μέσω της ενεργοποίησης του σήματος MAAL_send_req.

PART: Ο πομπός θέτει το σύστημα σε κατάσταση αναμονής για χρονικό διάστημα που έχει προκαθοριστεί και μετράται από τον χρονιστή της ροής. Αν εισέλθει πακέτο ίδιας ροής τότε λήγει η κατάσταση και πραγματοποιείται η συνένωση. Αν λήξει πρώτα ο χρονιστής τότε η επόμενη κατάσταση είναι η ATM_S εφ’όσον έχουμε το ΜΑΑL_send_req σήμα από το άνω επίπεδο ενεργοποιημένο. Αν όχι εισέρχεται στην SEND_S.

FULL: Το πακέτο είναι ακριβώς 48 οκτάδες, και με ενεργοποίηση του MAAL_send_req ο πομπός μεταβαίνει στην επόμενη κατάσταση, στην οποία το πακέτο αποστέλλεται.

ATM: Σε αυτήν την κατάσταση προστίθενται τα μηδενικά σε ένα ελλιπές πακέτο προκειμένου να ταυτιστεί το μήκος με το μήκος του ΑΤΜ πακέτου. Υπολογίζεται το πεδίο έναρξης (STF) του AAL2, μία ποσότητα χρήσιμη για αρχικοποίηση των δεικτών της οντότητας, αλλά και για την επαλήθευση μετρήσεων. Τέλος επαληθεύεται και ο αριθμός ακολουθίας πακέτου. Επόμενη κατάσταση είναι η SPLIT.

SPLIT: Το σύστημα ελέγχει για το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερου ή τρίτου μέρους ενός πακέτου εξετάζοντας μεταβλητές της ροής. Αν όχι επιστρέφει στην IDLE. Αν ναι τότε το σύστημα προετοιμάζεται για να στείλει αίτηση ανάγνωσης δεδομένων από την FIFO εισόδου και/ή του υπολοίπου επικεφαλίδας. Η επόμενη κατάσταση είναι η LOAD.

- Μ.Κ. Εξόδου

Σχήμα 15: Μηχανή καταστάσεων 4

IDLE: Το σύστημα παραμένει σε αυτήν την κατάσταση όταν οι FIFO εξόδου είναι άδειες ή η ΑΤΜ μονάδα απασχολημένη.

OUTPUT_S: Όταν τουλάχιστον μία FIFO εξόδου δεν είναι άδεια και η ΑΤΜ μονάδα είναι ελεύθερη για αποδοχή πακέτων.

Σε μία συμβατική περίπτωση τα δεδομένα θα αποθηκεύονταν σε ένα καταχωρητή 48 οκτάδων μετά την λειτουργία της συνένωσης. Μόνο όταν το AAL πρωτόκολλο έκρινε πως είναι διαθέσιμα για αποστολή, τότε θα μεταφέρονταν στην FIFO εξόδου. Στην υλοποίηση της παρουσίασης όμως προκειμένου να εξοικονομηθεί αποθηκευτικός χώρος ίσος με 4Χ48 οκτάδες που θα απαιτούνταν για τις τέσσερις ροές, προτιμήθηκε η απευθείας αποθήκευση του τμήματος ΑΤΜ πακέτου στην FIFO εξόδου. Το γεγονός ότι ευρίσκεται στην FIFO εξόδου το ελλιπές πακέτο θα επέτρεπε λογικά να διοχετευτεί αυτό στο ΑΤΜ επίπεδο αν δεν οριζόταν μία συνθήκη που να απαγορεύει κάτι τέτοιο. Η συνθήκη αυτή υπαγορεύει πώς το ΑΤΜ επίπεδο έχει την εξουσιοδότηση από το AAL2 να διαβάζει πακέτα τα οποία είναι πολλαπλάσια των 48 οκτάδων. Έτσι τα ελλιπή πακέτα δεν μεταδίδονται, παρά μόνο όταν συμπληρωθούν με μηδενικά ή συνενωθούν με νέα εισερχόμενα τμήματα πακέτων.

# Δέκτης AAL2

Ο δέκτης επιτελεί την αντίστροφη διαδικασία : δέχεται σταθερού μήκους πακέτα από το ΑΤΜ επίπεδο και αφού κάνει ελέγχους για τυχόν λάθη κατά την μετάδοση, επανενώνει τα αρχικά πακέτα όπως είχαν σταλεί αυτά από το επίπεδο δικτύου. Το μέγιστο μήκος ενός εξερχόμενου πακέτου είναι ίσο με 64 οκτάδες.

# Διασύνδεση  δέκτη με τις γειτονικές οντότητες

Σχήμα 16: Διασύνδεση AAL2 δέκτη με τα γειτονικά μπλοκ

Ο δέκτης της υλοποίησης συνδέεται με δύο οντότητες. Την οντότητα ΑΤΜ του κατώτερου επιπέδου και με την οντότητα άνω επιπέδου, μια πιο αφηρημένη ονομασία για το συνδεόμενο μπλοκ αρχιτεκτονικής του επιπέδου δικτύου. Το ΑΤΜ στέλνει πακέτα των 48 οκτάδων με μία λέξη ελέγχου να ηγείται σε κάθε ένα από αυτά. Τα πεδία αφορούν τα ανώτερα επίπεδα, και ένα από αυτά, το πεδίο της ροής χρησιμοποιείται και από τον δέκτη. Όταν η FIFO εξόδου μίας ροής δεν είναι γεμάτες, τότε ο δέκτης κάνει αίτηση στην ΑΤΜ οντότητα για αποστολή πακέτου της αντίστοιχης ροής. Όταν απαντά το ΑΤΜ με επιβεβαίωση, τότε οι αιτήσεις για αποστολή πακέτου απενεργοποιούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα περίοδος.

Ο δέκτης στέλνει πακέτα στο άνω επίπεδο με την προϋπόθεση ότι το τελευταίο κάνει αίτηση μέσω ενός σήματος εύρους δύο bit για ανάγνωση. Το κάθε bit δεικνύει την κάθε ροή.

# Αρχιτεκτονική δέκτη

Σχήμα 17: Μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής AAL2 δέκτη

# Περιγραφή της αρχιτεκτονικής

Ο δέκτης έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να διαχειρίζεται δύο ροές ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η διαφοροποίηση τους έγκειται στο γεγονός ότι στην μία ροή επανενώνονται τα τμήματα πακέτου σχηματίζοντας το αρχικό που είχε στείλει το άνω επίπεδο στον πομπό στην άλλη πλευρά, ενώ η άλλη ροή μεταδίδει τα τμήματα ως είναι αφήνοντας την διαδικασία επανένωσης για το ανώτερο επίπεδο, το οποίο γίνεται μέσω λογισμικού. Στην είσοδο του δέκτη, τα εισερχόμενα πακέτα αποθηκεύονται σε μία μονάδα μνήμης. Ο λόγος που προτιμήθηκε η μνήμη είναι ότι μας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την απομόνωση οποιαδήποτε οκτάδας για επεξεργασία μέσω της διευθυνσιοδότησης. Διαδικασία που γίνεται κατά κόρον στον δέκτη μια και οι επικεφαλίδες AAL οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν από τα δεδομένα πακέτου, και να επεξεργαστούν, ευρίσκονται σε διαφορετικά σημεία εντός του πακέτου. Με την διαδικασία απομόνωσης των πεδίων αυτών αρχικοποιούνται διάφοροι δείκτες εντός του δέκτη και λαμβάνονται τα πεδία ΄΄έναρξη πεδίου΄΄ και ΄΄επικεφαλίδας΄΄ και αποθηκεύονται στους ομώνυμους καταχωρητές του δέκτη. Τα απαλλαγμένα από τα AAL πεδία δεδομένα πακέτου διοχετεύονται σε έναν καταχωρητή ολίσθησης ο οποίος αναλαμβάνει την συνένωση των περισσευούμενων οκτάδων από προηγούμενο κύκλο με τις νέες οκτάδες. Η διαδικασία αυτή γίνεται αποκλειστικά στην ροή επανένωσης. Η μονάδα ελέγχου ρυθμίζει την λειτουργία του καταχωρητή ολίσθησης ορίζοντας τα ποσά της ολίσθησης στην μονάδα του χρόνου. Προτού όμως επεξεργαστεί ο δέκτης ένα πακέτο σκόπιμο είναι να επαληθεύσει την ορθότητα του πακέτου. Αυτό πραγματοποιείται με εξέταση της AAL επικεφαλίδας σε τρία στάδια :

Α)Επαλήθευση της μονής ισοτιμίας

Β) επαλήθευση του αριθμού ακολουθίας

Γ)Υπολογισμός του κυκλικού αθροίσματος ελέγχου και σύγκριση με το προϋπολογισμένο από τον πομπό.

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τα δεδομένα αποθηκεύονται σε δύο μνήμες, μία για κάθε ροή. Όταν τα ολοκληρωμένα πακέτα είναι έτοιμα για αποστολή, μεταβιβάζονται στις FIFO εξόδου.

# Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (M.K.)

Σχήμα 18: Μηχανή καταστάσεων 1

READ_S: Λαμβάνεται το πακέτο από την ΑΤΜ οντότητα στέλνοντας αιτήσεις ανάγνωσης προς την FIFO εξόδου του ΑΤΜ και τα λαμβανόμενα δεδομένα αποθηκεύονται στην μνήμη εισόδου του δέκτη.

Σχήμα 19: Μηχανή καταστάσεων 2

LOAD_S: στην κατάσταση αυτήν φορτώνονται οι προαποθηκευμένες τιμές δεικτών για ένα πακέτο ροής το οποίο είχε υποστεί επεξεργασία από τον δέκτη σε προηγούμενη περίοδο. Ακολουθεί η PARΙΤΥ_SEQ_S.

PARΙΤΥ_SEQ_S: Επαληθεύεται η ισοτιμία, και αν δεν είναι μονή ειδοποιείται το ανώτερο επίπεδο με κωδικό λάθους και ακολουθεί η CANCEL_REASM κατάσταση. Αν είναι σωστή η ισοτιμία το σύστημα συνεχίζει την διαδικασία της επαλήθευσης πακέτου, με την αξιολόγηση του αριθμού ακολουθίας. Σε περίπτωση λάθους στέλνεται κωδικός λάθους και ακολουθεί η OFS_S κατάσταση. Αν δεν υπάρχει λάθος, ακολουθεί η SPLIT_S.

OFS_S: Αρχικοποιούνται δείκτες/μεταβλητές του δέκτη. Καλύπτεται επίσης η περίπτωση μερικής λήψης της AAL επικεφαλίδας στην περίπτωση που το δεύτερο τμήμα της ευρίσκεται σε επόμενο τμήμα πακέτου. Τέλος με την εξέταση της μεταβλητής έναρξης πεδίου πραγματοποιείται ανίχνευση ενός νέου πακέτου ΑΤΜ. Στην περίπτωση όπου το πεδίο έναρξης έχει απαγορευμένες τιμές (άνω του 47) τότε το σύστημα στέλνει σχετικό κωδικό λάθους και επιστρέφει στην IDLE_S κατάσταση. Διαφορετικά η PTR47_S είναι η επόμενη κατάσταση.

PTR47_S: Ελέγχεται το περιεχόμενο του λαμβανόμενου πακέτου στην θέση που δείχνει ο δείκτης οκτάδων του πακέτου. Η τρέχουσα τιμή του δείχνει μία θέση μετά το τέλος ενός προηγούμενου πακέτου. Επομένως αν το περιεχόμενο που δείχνει είναι μηδέν, τότε δεν ακολουθεί νέο AAL πακέτο και το σύστημα επιστρέφει στην IDLE_S κατάσταση. Αν όμως είναι μη μηδενικός τότε αυτό σημαίνει πως υπάρχει νέο πακέτο και ο δείκτης δείχνει την AAL επικεφαλίδα του. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 45 τότε στην συνέχεια θα αποθηκευτεί ένα μέρος μόνο από την επικεφαλίδα. Η WRITE_PH_BUF_S κατάσταση είναι η επόμενη. Aν ο δείκτης οκτάδων πακέτου υπερβαίνει το 48, δηλαδή υπονοεί ότι θα πρέπει να τεμαχιστεί το τμήμα πακέτου, τότε αποθηκεύονται οι κατάλληλες μεταβλητές και δείκτες του τρέχοντος τμήματος με μετάβαση στην SAVE_S κατάσταση.

WRITE_PH_BUF_S:. Ανακτάται η ΑΑL επικεφαλίδα -ή τμήμα αυτής στην περίπτωση που το τμήμα πακέτου δεν την έχει όλη - και το πεδίο ΄΄έναρξης πεδίου΄΄ (STF) από την μνήμη και αποθηκεύεται στους καταχωρητές. Επίσης ορίζεται η μεταβλητή που δείχνει το ποσό της κατάτμησης της επικεφαλίδας. Στην περίπτωση που το σύστημα διαθέτει όλη την επικεφαλίδα AAL τότε προχωρά στην αξιολόγηση της μεταβαίνοντας στην ΗΕC_S κατάσταση. Αν έχει μόνο ένα τμήμα της μεταβαίνει στην SAVE_S.

HEC_S: Επιτελείται το κυκλικό άθροισμα ελέγχου και συγκρίνεται με το προϋπολογισμένο που ευρίσκεται εντός της επικεφαλίδας. Αν συμπίπτουν, τότε το σύστημα οδηγείται στην LPTR_S. Αν όχι επιστρέφει στην IDLE_S με κωδικό λάθους.

LPTR_S: Ελέγχεται αν το λαμβανόμενο πακέτο χωράει στην μνήμη ροής και ενεργοποιεί τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. Ακολουθεί η WRITE_INFO_S.

WRITE_INFO_S: To πακέτο αποθηκεύεται στην μνήμη και η DELIVER_SDU είναι η επόμενη κατάσταση. Αν δεν χωρά τμηματοποιείται αποθηκεύεται ένα τμήμα και ακολουθεί  η IDLE_S αν το πακέτο ανήκει στην ροή συνένωσης. Αν ανήκει στην ροή μη συνένωσης ή επεξεργαζόμαστε επόμενο τμήμα ενός τμηματοποιημένου από τον δέκτη πακέτου τότε ακολουθεί η DELIVER_SDU_S κατάσταση.

DELIVER_SDU_S: Γίνεται έλεγχος τιμών για τα πεδία μήκους και UUI και αναλόγως λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες: Απορρίπτεται το πακέτο, στέλνεται κωδικός λάθους και επιστρέφει το σύστημα στην IDLE_S, ή το πακέτο αποθηκεύεται στην FIFO εξόδου, που δεικνύει ο κωδικός ροής. Ακολουθεί η SAVE_S στην περίπτωση που αποθηκεύεται το πρώτο μέρος ενός τμήματος πακέτου. Aν δεν ακολουθεί επόμενο τμήμα τότε επόμενη κατάσταση είναι η PTR47.

SPLIT_S: Μεταβαίνει στην WRITE_PH_BUF προκειμένου να αποθηκεύσει και το τελευταίο τμήμα μίας τμηματοποιημένης επικεφαλίδας. Αν έχει επεξεργαστεί ήδη όλη την επικεφαλίδα προηγουμένως τότε μεταβαίνει αυτόματα στην EXPPTR_S κατάσταση.

EXPTR_S: Γίνεται έλεγχος αν το τμήμα πακέτου χωρά. Αν δεν χωρά και η μετατόπιση το αποδεικνύει (τιμή ίση με 47) τότε συνεχίζει με την WRITE_INFO_S κατάσταση. Αν η το πεδίο της μετατόπισης στην μεταβλητή έναρξης πεδίου (STF) δείχνει άλλη τιμή και συγκρούεται με την απόφαση των δεικτών τότε ακολουθεί η CANCEL_REASM κατάσταση. Αν το σύστημα επεξεργάζεται ακόλουθο τμήμα το οποίο χωρά στην μνήμη τότε η VAR_VER κατάσταση ακολουθεί.

EXP: Aν η μεταβλητή που δείχνει το μήκος του ακόλουθου τμήματος είναι μηδενική, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τμήμα πακέτου για επεξεργασία ακολουθεί η PTR κατάσταση. Αν είναι μη μηδενική, το μήκος της ορίζει τον αριθμό των οκτάδων από το τμήμα πακέτου που θα επικολληθούν στην μνήμη του συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθεί η DELIVER_SDU κατάσταση.

VARVER: Eλέγχεται η ορθότητα των τιμών EXP_PTR και πεδίου μετατόπισης.

- Aν είναι σωστές, τότε αν ακολουθεί επόμενο τμήμα η WRITE_INFO_S κατάσταση είναι η επόμενη για να αποθηκεύσει το τμήμα αυτό. Αν δεν ακολουθεί επόμενο τμήμα ακολουθεί η PTR47_S.

- Αν δεν είναι σωστές στέλνεται κωδικός λάθους και ακολουθεί η CANCEL_REASM κατάσταση.

CANCEL_REASM: Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει οι δείκτες οκτάδων ακόλουθου τμήματος πακέτου ή επικεφαλίδας να είναι μηδενισμένες. Αν δεν είναι στέλνεται σχετικός κωδικός λάθους και το σύστημα επιστρέφει στην IDLE_S κατάσταση. Σε αυτήν την κατάσταση μηδενίζονται οι καταχωρητές που κρατούν πληροφορίες για το εσφαλμένο πακέτο, και απορρίπτεται και το ίδιο το πακέτο.

# Αρχιτεκτονική πομπού AAL2 για Ν παράλληλα κανάλια

# Εισαγωγή

Σε προηγούμενη ενότητα δόθηκε η αρχιτεκτονική ενός AAL2 πομπού τεσσάρων ανεξάρτητων καναλιών. Η σχεδίαση είχε προσανατολιστεί στην μείωση του κόστους από πλευράς παραγόμενων κυκλωμάτων. Στην παρούσα ενότητα θα περιγραφεί μία πιο εξελιγμένη αρχιτεκτονική η οποία θα διαχειρίζεται Ν ροές ταυτόχρονα με την βοήθεια μιας επιπλέον λογικής ελέγχου. Παράλληλα θα τηρηθεί και η απαίτηση για μείωση του κόστους, αποφεύγοντας όπου είναι δυνατόν την αναπαραγωγή λογικής σε Ν όμοια τμήματα.

Σε μία συμβατική σχεδίαση για την δημιουργία ενός κυκλώματος που θα εξυπηρετούσε Ν κανάλια θα χρησιμοποιούνταν Ν αντίγραφα της λογικής του ενός καναλιού. Μολονότι αυτός είναι ένας σχετικά εύκολος τρόπος για υλοποιήσεις μικρού αριθμού καναλιών, όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις για αριθμό καναλιών οδηγούμαστε σε ένα μεγάλο τελικό κύκλωμα. Η λύση που προτείνεται σε αυτήν την ενότητα είναι να αποφεύγουμε να αναπαράγουμε όμοια τμήματα λογικής και να μοιράζονται τα Ν κανάλια όσο το δυνατόν περισσότερους κοινούς πόρους. Για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των καναλιών είναι επιτακτικό να δημιουργηθεί μία μονάδα διαιτησίας εντός του συστήματος η οποία θα καθορίζει ποια ροή θα έχει πρόσβαση στους πόρους και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συμφόρησης. Ο πομπός θα χειρίζεται ένα κανάλι ανά περίοδο, αλλά θα επιτρέπει την λειτουργικότητα Ν ανεξάρτητων συνολικά καναλιών.

# Αρχιτεκτονική πομπού

Σχήμα 20: Μπλοκ διάγραμμα αρχιτεκτονικής ΑΑL2 πομπού Ν καναλιών

# Περιγραφή αρχιτεκτονικής

Κατά την είσοδο στον πομπό, το πακέτο περιλαμβάνει στην αρχή του μία λέξη ελέγχου η οποία απομονώνεται και αποθηκεύεται στην FIFO κατάστασης. Το πακέτο αποθηκεύεται στην FIFO εισόδου. Για την επεξεργασία ενός πακέτου, η μονάδα ελέγχου θα πρέπει να κάνει μία ανάγνωση στις δύο FIFO, και από τη μεν λαμβανόμενη λέξη ελέγχου να υπολογίσει την επικεφαλίδα AAL καθώς και το «πεδίο έναρξης» του πακέτου, από την δε FIFO εισόδου να διοχετεύσει τα δεδομένα του πακέτου στον καταχωρητή ολίσθησης, με ρυθμό 32 bit ανά κύκλο. Κατά την δημιουργία ενός νέου πακέτου AAL , η επικεφαλίδα AAL ηγείται, και σε κάθε νέο ΑΤΜ πακέτο το πεδίο έναρξης καταλαμβάνει την πρώτη οκτάδα. Ο καταχωρητής ολίσθησης πραγματοποιεί την συνένωση των πεδίων AAL και των δεδομένων. Μετά το πέρας της επεξεργασίας του πακέτου είναι δυνατόν να έχουν περισσέψει λιγότερα από 32 bits δεδομένων στον καταχωρητή ολίσθησης. Επειδή όμως αποθηκεύονται 32 bits ανά κύκλο, η ελλιπής λέξη αποθηκεύεται σε καταχωρητή της συγκεκριμένης ροής.

Το κάθε πακέτο αποθηκεύονται σε μία από τις FIFO εξόδου που δείχνει ο τρέχον αριθμός ροής. Ελλιπή πακέτα, δηλαδή πακέτα που είναι μικρότερα από το μέγεθος ενός ΑΤΜ πακέτου, συνενώνονται με μηδενικά προκειμένου να έχουν το επιθυμητό ΑΤΜ μήκος. Η μονάδα PAD αναλαμβάνει την προσθήκη των μηδενικών με εντολή της μονάδας ελέγχου η οποία ελέγχοντας τιμές μεταβλητών αποφασίζει πότε θα γίνει, και των αριθμό των μηδενικών που θα προσθέσει. Έκαστη ροή έχει ένα σετ δικών της μεταβλητών και δεικτών ούτως ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία ενός πακέτου σε παραπάνω από μία περιόδους μη συνεχόμενες. Έτσι είναι δυνατόν να επεξεργάζεται πακέτα διαφορετικών ροών καθώς μία ροή έχει ήδη τεθεί σε αναμονή για συνένωση με ένα νέο πακέτο που ανήκει στην ίδια ροή. Όταν βρεθεί το κατάλληλο πακέτο για συνένωση φορτώνονται οι μεταβλητές/δείκτες κατάστασης της συγκεκριμένης ροής και συνεχίζεται η επεξεργασία της ροής.

# Ανάλυση μηχανής καταστάσεων (Μ.Κ.) πομπού

Σχήμα 21: Μηχανή καταστάσεων AAL2 πομπού Ν καναλιών

READ_STATUS_FIFO: Αν η FIFO δεν είναι άδεια και εφ’όσον έχουμε την έναρξη επεξεργασίας ενός νέου πακέτου, μία 32 bit λέξη ελέγχου ανακαλείται από την FIFO. Αυτή περιέχει τα CID, LI, UUI, και flow. Το κυκλικό άθροισμα ελέγχου υπολογίζεται, και αποθηκεύεται η πλήρης επικεφαλίδα AAL. Aκολουθεί η READ_INPUT_FIFO.

READ_INPUT_FIFO: Το πακέτο διαβάζεται από την FIFO εισόδου και μεταφέρεται στον καταχωρητή ολίσθησης σε παραλληλία με την επικεφαλίδα και το πεδίο έναρξης. Μετά τον σχηματισμό ενός AAL πακέτου, το τελευταίο αποθηκεύεται σε μία από τις Ν συνολικά FIFO εξόδου. Κάθε κανάλι έχει μία ορισμένη FIFO. Στην περίπτωση που το λαμβανόμενο πακέτο είναι μικρότερο από το μέγεθος ενός ΑΤΜ πακέτου το σύστημα μεταβαίνει στην PART κατάσταση με την προϋπόθεση ότι ο χρονιστής δεν έχει λήξει. Αν έχει λήξει μεταβαίνει στην SEND κατάσταση. Τέλος αν το ληφθέν πακέτο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ΑΤΜ πακέτου τότε επόμενη κατάσταση είναι η FULL.

PART: Το πακέτο που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή αναμένει για χρονικό διάστημα που ορίζει ο χρονιστής ροής για συνένωση με νέο πακέτο που ανήκει στην ίδια ροή. Αν ο χρονιστής λήξει κατά την διάρκεια της PART κατάστασης, ακόλουθη κατάσταση είναι η SEND αν δεν το επιτρέπει το άνω επίπεδο ή στην DATA_OUT κατάσταση αν το επιτρέπει. Αν ληφθεί νέο πακέτο για συνένωση πριν λήξει ο χρονιστής το σύστημα συνεχίζει από την READ_STATUS_FIFO κατάσταση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία από τις FIFO εξόδου.

SEND: Το πακέτο ΑΤΜ έχει ετοιμαστεί και το σύστημα περιμένει εξουσιοδότηση από το άνω επίπεδο (ενεργοποίηση του σήματος MAAL_SEND_REQUEST) για να δοθεί στο πακέτο το δικαίωμα να διοχετευθεί στο ΑΤΜ επίπεδο. Αν έρθει νέο πακέτο ίδιας ροής το σύστημα μεταβαίνει στην READ_STATUS_FIFO και σε αυτήν την περίπτωση.

FULL: Το σύστημα αναμένει για το σήμα MAAL_SEND_REQUEST προκειμένου να δώσει την άδεια στο πακέτο να περάσει στο ΑΤΜ επίπεδο.

DATA_OUT: Μία από τις λειτουργίες που περιλαμβάνει αυτή η κατάσταση είναι η προσθήκη μηδενικών στα ελλιπή πακέτα. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα όταν η προηγούμενη κατάσταση είναι η PART όπου έχει λήξει ο χρονιστής, ή η κατάσταση SEND στην οποία έχει ενεργοποιηθεί το MAAL_SEND_REQUEST. H προσθήκη μηδενικών στο πακέτο γίνεται προκειμένου να έχει αυτό τελικό μήκος ίσο με 48 οκτάδες. Σε αυτή την κατάσταση το πακέτο είναι ελεύθερο για αποστολή στο πιο κάτω επίπεδο. Το πεδίο έναρξης υπολογίζεται, και η SPLIT κατάσταση είναι η επόμενη.

SPLIT: Το σύστημα εξετάζει τις μεταβλητές και τους δείκτες και στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν ακολουθούν επόμενα τμήματα ενός πακέτου για επεξεργασία τότε η IDLE είναι η επόμενη. Αν όμως υπάρχει ένα δεύτερο ή τρίτο τμήμα ή ακολουθεί τμήμα μίας διασπασμένης επικεφαλίδας, τότε το σύστημα επιστρέφει στην READ_INPUT_FIFO για να λάβει ο νέο τμήμα.

# Ακραίες συνθήκες

Στην συγκεκριμένη υλοποίηση ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την περίπτωση όπου παραπάνω από μία ροές απαιτούν πρόσβαση στους ίδιους πόρους. Η μία λύση είναι να αποφύγουμε το πρόβλημα, με το να αναπαράγουμε αυτούς του πόρους σε πολλαπλά αντίγραφα  ίσα με τον αριθμό των συνολικών ροών. Κάθε ροή θα έχει το δικό της κύκλωμα και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες. Η δεύτερη λύση είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ένα πιο δραστικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός κυκλώματος διαιτησίας που θα εξασφαλίζει ποια ροή έχει προτεραιότητα στην περίπτωση σύγκρουσης δύο ή περισσοτέρων ροών (ακραίες συνθήκες). Αυτός ο τρόπος εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις για ένα όσο το δυνατόν πιο οικονομικό κύκλωμα ειδικά σε εφαρμογές χρήσης μεγάλου αριθμού ροών. Παρακάτω θα αναλυθούν όλες οι δυνατές ακραίες συνθήκες, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους:

- Όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως είναι δυνατόν το σύστημα να θέσει σε κατάσταση αναμονής ένα πακέτο μίας ή παραπάνω ροών για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι η περίπτωση που το πακέτο είναι ελλιπές (μικρότερο του ΑΤΜ πακέτου) και το σύστημα αναμένει για εισροή πακέτου ίδιας ροής για συνένωση. Για ένα σύστημα αποτελούμενο από μία ροή δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη λογική. Στην περίπτωση την συγκεκριμένη όμως με τις Ν ροές, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η αναμονή δεν θα εμποδίσει την λειτουργία των υπόλοιπων ροών. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν μία η περισσότερες ροές είναι σε αναμονή, η μηχανή καταστάσεων του πομπού θα πρέπει να είναι ελεύθερη για να εξυπηρετεί τις άλλες ροές, μία ροή ανά περίοδο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να σώζονται όλοι οι απαραίτητοι δείκτες και μεταβλητές μίας ροής που είναι προορισμένη να τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο η μηχανή καταστάσεων απελευθερώνεται για χρήση από άλλες ροές, και όταν η ροή τεθεί εκτός αναμονής (λήξει το χρονικό διάστημα) φορτώνονται οι δείκτες και οι μεταβλητές της ροής και ο πομπός ολοκληρώνει την επεξεργασία του πακέτου. Τα στοιχεία που σώζονται είναι ο δείκτης PTR  ο οποίος δείχνει των αριθμό των οκτάδων του τρέχοντος πακέτου, και το FILL που δεικνύει τον αριθμό των οκτάδων που έχουν μείνει στον καταχωρητή ολίσθησης και δεν ήταν δυνατόν να προωθηθούν στην FIFO εξόδου λόγω του ότι δεν συμπληρώνουν 32 bits. Επίσης σώζονται και τα ίδια τα δεδομένα που έχουν απομείνει στον καταχωρητή ολίσθησης.

- Η δεύτερη ακραία συνθήκη συναντάται με δύο τρόπους: α) Ο χρονιστής δύο ή παραπάνω ροών λήγει και β) Ο χρονιστής τουλάχιστον μίας ροής λήγει καθώς ο πομπός επεξεργάζεται πακέτο διαφορετικής ροής. Σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαίο να εξυπηρετούνται οι ροές αυτές άμεσα διαφορετικά θα υπάρχει απόκλιση μεταξύ της χρονικής στιγμής που το πρωτόκολλο απελευθερώνει ένα πακέτο από την ουρά (PART κατάσταση), και της χρονικής στιγμής στην οποία το πακέτο θα είναι ουσιαστικά διαθέσιμο στο ΑΤΜ (DATA_OUT κατάσταση). Τυχούσα μη ταύτιση των δύο χρονικών στιγμών υποδηλώνει ανακρίβεια της λειτουργίας του μηχανισμού εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Αυτή η χρονική διαφορά θα οφείλεται στην καθυστέρηση που υπεισέρχεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξυπηρέτηση μίας τρέχουσας ροής η οποία βρισκόταν κατά την διάρκεια της επεξεργασίας πριν λήξει ο χρονιστής της ροής αναφοράς. Στην περίπτωση που έχουν λήξει δύο ή περισσότερες ροές, και εξυπηρετούνται εκ περιδρομής, η χρονική απόκλιση αυξάνει όσο η ροή βρίσκεται σε χαμηλότερες θέσεις στην ουρά. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι ροές των οποίων ο χρονιστής λήγει επιθυμούν προσθήκη μηδενικών και αποθήκευση στην FIFO, δίνει την ελευθερία για αντιμετώπιση του προβλήματος με κυκλώματα σε παραλληλία. Αυτό επιτυγχάνεται, διατηρώντας για κάθε ροή καταχωρημένο το δικό της δείκτη που δείχνει πόσα μηδενικά θα προστεθούν, καθώς και Ν αντίγραφα του καταχωρητή του πεδίου έναρξης. Δηλαδή κάθε ροή θα έχει και την δική της μεταβλητή απόκλισης (OFFSET) η οποία δείχνει την έναρξη ενός νέου AAL πακέτου , καθώς και την δική της κόπια του αριθμού ακολουθίας.

- Η τρίτη ακραία συνθήκη πραγματοποιείται όταν δύο ή περισσότερες ροές ευρίσκονται στην FULL κατάσταση. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί εφ’όσον το άνω επίπεδο έχει απενεργοποιημένο το σήμα  MAAL_SEND_REQUEST, δηλαδή δεν δίνει την άδεια για διοχέτευση ενός έτοιμου πακέτου για το ΑΤΜ. Το πρόβλημα δημιουργείται από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το MAAL_SEND_REQUEST: οι Μ ροές – αν υποθέσουμε ότι Μ ροές ευρίσκονται σε FULL κατάσταση με Μ>1 - θα σπεύσουν να μεταβούν από την FULL στην DATA_OUT κατάσταση προκαλώντας σύγκρουση μεταξύ τους προκειμένου να διαχειριστούν κοινούς πόρους. Η λογική είναι αρκετά πολύπλοκη, και αφού δεν υπάρχουν αυστηροί χρονικοί περιορισμοί, η λύση είναι να εξυπηρετηθούν οι ροές εκ περιδρομής. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται μία FIFO στην οποία κάθε ροή που εισέρχεται στην FULL κατάσταση αποθηκεύει τον αριθμό ροής που ανήκει. Όταν ενεργοποιηθεί το MAAL_SEND_REQUEST διαβάζοντας την FIFO το σύστημα εξυπηρετεί μία ροή κάθε φορά. Στην περίπτωση που ζητηθεί εγγραφή στην FIFO από Μ ροές ταυτόχρονα τότε ένας μηχανισμός αναβάλλει την εγγραφή των Μ-1 ροών για ένα κύκλο, και η Μ-οστή ροή πραγματοποιεί την διαδικασία της εγγραφής. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις υπόλοιπες Μ-1 ροές έως ότου ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις εγγραφής. Το σχήμα 22 δείχνει σχηματικά σε συνάρτηση του ρολογιού, το φαινόμενο της ακραίας συνθήκης.

Σχήμα 22: Χρονική αναπαράσταση ακραίας συνθήκης

# Η Διεπαφή Τοπικού Διαύλου

# Εισαγωγή

Η διεπαφή του τοπικού διαύλου χρησιμεύει στην διασύνδεση ενός συστήματος με εξωτερικές συσκευές. Το σύστημα στην προκειμένη περίπτωση είναι μία οικιακή πύλη η οποία παρέχει στον χρήστη ένα σύνολο από υπηρεσίες, όπως: τηλεφωνία, κινούμενη εικόνα (κατ’επιλογή), λειτουργίες αυτοματισμού στην οικία και σύνδεση στο διαδίκτυο. Η διεπαφή είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να λαμβάνει και να μεταδίδει δεδομένα σε συσκευές και επικοινωνεί με το σύστημα μέσω ενός ελεγκτή DMA για βετλτιστοποίηση της απόδοσης. Τα εξωτερικά περιφερειακά είναι κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές κινούμενης εικόνας τύπου MPEG1 και MPEG2 [5]. Η απαιτούμενη διαμεταγωγή είναι 10 MBps. Η διεπαφή που σχεδιάστηκε είναι σε θέση να λαμβάνει και να στέλνει ροές κινούμενης εικόνας ή  ήχου ή κινούμενης εικόνας και ήχου ταυτόχρονα. Για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμεταγωγής είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση ενός DMA ελεγκτή για την σύνδεση της διεπαφής με το υπόλοιπο σύστημα.  Η διεπαφή ενσωματώνει ξεχωριστές FIFO εισόδου και εξόδου. Επιπλέον μία γενική διεπαφή για αμφίδρομη επικοινωνία με τον κωδικοποιητή LSI LS64105 έχει υλοποιηθεί. Η σύνδεση γίνεται χωρίς την ανάγκη κάποιας επιπλέον λογικής. Τέλος, υποστηρίζονται 8 και 16 bit εύρους διαύλου προσθέτοντας στην ευελιξία του συστήματος μας.

Η επικοινωνία μίας συσκευής με την διεπαφή βασίζεται στην λογική που προσπελαύνουμε μία μνήμη ή FIFO.  Το σήμα LVALID αποτελεί το σήμα ενεργοποίησης της εγγραφής και ανάγνωσης. Ανάγνωση επιτελείται όταν το σήμα LRD_EN_o είναι σε υψηλό δυναμικό ενώ εγγραφή γίνεται όταν τίθεται το σήμα LWR_EN_o. Το εύρος διαύλου είναι πάντα το ίδιο για την είσοδο και την έξοδο και θέτονται είτε 8 είτε 16 bits. To LADDR_O είναι ο δίαυλος εξόδου των διευθύνσεων για την εγγραφή ή ανάγνωση. Ο τύπος της επικοινωνίας είναι είτε σύγχρονος, είτε ασύγχρονος. Το σήμα LVALID έχει περίοδο 111 ns (3*Τc, όπου 1/Τc = 27 MHz, Tc = 37 ns) όταν συνδέεται με τον κωδικοποιητή LS64105. Στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας το LVALID σήμα είναι το σήμα ένδειξης ύπαρξης  έγκυρων δεδομένων στον δίαυλο, και το ρολόι του συστήματος (lbi_clk_i) είναι το σήμα εγγραφής/ανάγνωσης.

Η διεπαφή υποστηρίζει τις εξής ροές:

- Στοιχειώδεις ροές (elementary streams)

- A/V PES ροές

- Ροές τύπου προγράμματος/συστήματος MPEG1

Οι A/V PES και οι στοιχειώδεις ροές περιέχουν δεδομένα κινούμενης εικόνας ή ήχου. Αυτές υποστηρίζονται χρησιμοποιώντας τα:

- AVALID σήμα για τα δεδομένα ήχου για την περίπτωση της στοιχειώδους ροής ή δεδομένα ήχου PES ροής για ροές τύπου A/V PES.

- VVALID σήμα για τα δεδομένα κινούμενης εικόνας για την περίπτωση της στοιχειώδους ροής ή δεδομένα κινούμενης εικόνας PES ροής για ροές τύπου A/V PES.

Για την περίπτωση λειτουργίας με ροές τύπου προγράμματος/συστήματος MPEG1, τα δεδομένα ήχου και κινούμενης εικόνας πολυπλέκονται εντός του πακέτου. Για αυτόν τον λόγο, σε αυτήν την περίπτωση μόνο το σήμα VVALID χρησιμοποιείται. Τα δεδομένα στέλνονται στον δίαυλο LDATA8_O για μεταφορά δεδομένων στα 8 bits ανά κύκλο ή στον LDATA16_O για μεταφορά δεδομένων στα 16 bits ανά κύκλο. Ο ορισμός του εύρους διαύλου καθώς και του τρόπου επικοινωνίας γίνεται μέσω ενός καταχωρητή. Ο μέγιστος αριθμός συνδεόμενων συσκευών είναι τέσσερις. Στο τέλος κάθε ανάγνωσης ή εγγραφής, η διεπαφή ελέγχει ένα bit του καταχωρητή. Αν έχει τεθεί, τότε η διεπαφή εκτελεί ανάγνωση και λαμβάνει την διεύθυνση, τον αριθμό της συσκευής και της ροής από το πεδίο «συσκευή» στον καταχωρητή. Αν επιλεχτεί η μνήμη για την επικοινωνία, χρησιμοποιείται ένας απαριθμητής διευθύνσεων ο οποίος αρχικοποιείται στην τιμή διεύθυνσης που καταγράφει το πεδίο «διεύθυνση» του καταχωρητή. Η διεύθυνση αυξάνεται κατά ένα για κάθε  δεικτοδότηση 8 bit δεδομένων όταν επιλέγεται ο δίαυλος εύρους 8 bit, ή για κάθε δεικτοδότηση 16 bit δεδομένων όταν έχει επιλεχτεί ο δίαυλος των 16 bit. Η διεπαφή ενσωματώνει δύο ρολόγια. Ένα ρολόι των 100 MHz (LBI_DMA_CLK_I) για την επικοινωνία με τον ελεγκτή DMA και ένα ρολόι χαμηλότερης συχνότητας για την επικοινωνία της διεπαφής με τις εξωτερικές συσκευές.

# Διασύνδεση πομπού με γειτονικές οντότητες

Σχήμα 23: Διασύνδεση της διεπαφής με τις γειτονικές οντότητες

Η διεπαφή στο παράδειγμα του σχήματος 23 συνδέεται με το υπόλοιπο σύστημα μέσω του ελεγκτή DMA, και με μία εξωτερική συσκευή

# Αρχιτεκτονική του πομπού

Σχήμα 24: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής

# Περιγραφή της αρχιτεκτονικής

Η διεπαφή δέχεται δεδομένα από τον ελεγκτή DMA και τα αποθηκεύει στην TX FIFO. Ο μικροεπεξεργαστής του κεντρικού συστήματος ορίζει τον τρόπο της λειτουργίας για κάθε εξωτερική συσκευή που συνδέεται στην διεπαφή μέσω της γέφυρας APB (rx_apb_i). Όταν η TX FIFO δεν είναι άδεια, η διεπαφή διαβάζει τα δεδομένα καθώς και την λέξη ελέγχου, και στέλνει τα δεδομένα αυτά στην συσκευή που δείχνει η λέξη ελέγχου. Αν το bit «εξυπηρέτηση» είναι σε θέση μηδέν, δηλαδή δεν υπάρχει αίτηση για ανάγνωση, ο μικροεπεξεργαστής μπορεί να ανανεώσει την τιμή του και να απαιτήσει μία λειτουργία ανάγνωσης.  Κατά την λειτουργία ανάγνωσης, τα πεδία της λέξης ελέγχου αποθηκεύονται στον καταχωρητή λήψης από την διεπαφή AMBA (Advanced Peripheral Bus Bridge) (Σχήμα 25).

Σχήμα 25: Καταχωρητής λήψης

Όταν ο καταχωρητής λήψης ανανεώνεται, η διεπαφή θέτει το πεδίο «εξυπηρέτηση» σε υψηλό δυναμικό (rx_apb_o) ώστε να μην επιτραπεί στον μικροεπεξεργαστή να διαγράψει τα πεδία του καταχωρητή λήψης πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία της ανάγνωσης. Μετά την μετάδοση δεδομένων στον 8 bit ή 16 bit δίαυλο (LDATA8_O ή LDATA16_Ο), η διεπαφή εκκινεί λειτουργία ανάγνωσης δεδομένων. Τα σήματα LVALID χρησιμοποιούνται για ενεργοποίηση της εγγραφής και ανάγνωσης στις εξωτερικές συσκευές. Τα δεδομένα εισέρχονται μέσω του διαύλου των 8 ή των 16 bit (LDATA8_I ή LDATA16_I) σε έναν καταχωρητή ολίσθησης, ο οποίος χρησιμεύει για την απομόνωση των οκτάδων στην μετάδοση ή για την ένωση των οκτάδων στην λήψη. Η λέξη ελέγχου παρέχει τον κωδικό αριθμό συσκευής που επιλέγεται από την διεπαφή για την επικοινωνία μέσω ενός σήματος επιλογής μονάδας πυριτίου (LCS_O). Ο απαριθμητής διευθύνσεων ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται η χρήση της μνήμης για την επικοινωνία της εξωτερικής συσκευής. Η διεπαφή λαμβάνει το σήμα τέλος πακέτου στα τελευταία 32 bit των δεδομένων κατά την διάρκεια μετάδοσης και θέτει το τέλος πακέτου κατά την μετάδοση του δευτέρου μέρους της λέξης ελέγχου. Στην λέξη ελέγχου καταγράφεται παράλληλα και το μήκος των δεδομένων με την μορφή ενός αριθμού που δείχνει τα πολλαπλάσια των 8 ή 16 bits.

Στο σχήμα 26 παρουσιάζονται οι συνδέσεις των ασύγχρονων FIFO:

Σχήμα 26: Ασύγχρονη FIFO

# Περιγραφή των διεπαφών με τα εξωτερικά συστήματα

Η διεπαφή επικοινωνεί με τον ελεγκτή DMA μέσω ενός 32 bit διαύλου δεδομένων. Ο ελεγκτής DMA έχει πρόσβαση σε δύο ξεχωριστές FIFO εισόδου/εξόδου της διεπαφής. Η μία (TX FIFO) eχρησιμοποιείται για την μετάδοση και η δεύτερη (RX FIFO) για την λήψη. Η κάθε μία έχει μέγεθος ίσο με 64Χ32 bits. Στην κατεύθυνση της μετάδοσης, ο ελεγκτής DMA ενεργοποιεί την εγγραφή στην TX FIFO όταν η τελευταία δεν είναι γεμάτη. Στην κατεύθυνση λήψης, ενεργοποιεί την ανάγνωση όταν η RX FIFO δεν είναι τελείως άδεια. Το σήμα τέλος πακέτου υποδηλώνει το τέλος μετάδοσης ή λήψης και είναι ενεργοποιημένο για ένα κύκλο και κατά την μεταφορά των τελευταίων 32 bit δεδομένων.

Λέξη ελέγχου – κατεύθυνση μετάδοσης

Κατά την λήψη, η διεπαφή λαμβάνει πρώτα μία λέξη ελέγχου από τον DMA ελεγκτή. Αυτή συνθέτεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

Σχήμα 27: Διάταξη λέξης ελέγχου (μετάδοση)

Διεύθυνση: Είναι η διεύθυνση με την οποία αρχικοποιείται ο απαριθμητής διευθύνσεων και χρησιμοποιείται για να προσπελάσει τα δεδομένα από μία μνήμη.

Μήκος: Το μήκος του πακέτου σε αριθμό που δηλώνει το πολλαπλάσιο των 8 bits.

Τύπος ροής: Όταν είναι σε υψηλό δυναμικό: Πολυπλεγμένη (προγράμματος ή συστήματος) ροή/Elementary ροή ήχου/PES ροή ήχου. H διεπαφή χειρίζεται το LAVALID σήμα.

Όταν είναι σε χαμηλό δυναμικό: Ροή elementary video/PES. H διεπαφή χειρίζεται το LVVALID σήμα.

Λέξη ελέγχου – κατεύθυνση λήψης

Η διεπαφή δημιουργεί μία λέξη ελέγχου κατά την διαδικασία της λήψης η οποία προπορεύεται κάθε πακέτου και αποθηκεύεται στην FIFO της.

Σχήμα 28: Διάταξη πρώτου μέρους λέξης ελέγχου (λήψη)

Μήκος: Δείχνει το μήκος της ληφθείσας ροής

Συσκευή: δηλώνει τον κωδικό αριθμό της εξωτερικά συνδεόμενης συσκευής

Για τον λόγο του ότι η διεπαφή δεν γνωρίζει το μήκος της ροής πριν λάβει και το τελευταίο κομμάτι των 32 bits, βάζει τη πεδίο του μήκους στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση της λήψης.(Σχήμα 29)

Σχήμα 29: Διάταξη δεύτερου μέρους λέξης ελέγχου (λήψη)

Σχήμα 30: Σήμα τέλος πακέτου

Διαδικασία εγγραφής στην κατεύθυνση μετάδοσης

# Συνδεόμενη συσκευή: Γενική συσκευή με χρήση της διεπαφής της μνήμης

Η διεπαφή διαβάζει την λέξη ελέγχου που στέλνεται από τον ελεγκτή DMA και αναγνωρίζει ότι πρέπει να εκτελεστεί διαδικασία εγγραφής. Αρχικοποιεί τον δίαυλο LADDR_O με την διεύθυνση που έχει αποθηκευμένη η λέξη ελέγχου, και θέτει το σήμα LWR_EN_O.

Εκτελεί ανάγνωση στην FIFO μετάδοσης της διεπαφής και μεταδίδει τα δεδομένα στον δίαυλο LDATA_O, αυξάνοντας τον απαριθμητή διευθύνσεων στον δίαυλο LADDR_O κατά ένα σε κάθε μεταφορά των 8 ή 16 bits; Ανάλογα με το εύρος διαύλου που έχει επιλεγεί.

# Συνδεόμενη συσκευή: Συσκευή με χρήση της διεπαφής FIFO (για σύνδεση με το LS64105)

Η διεπαφή θέτει το σήμα LWR_EN_O για να εκκινήσει την διαδικασία εγγραφής και αρχικοποιεί το σήμα LCS_O για να επιλέξει την κατάλληλη συσκευή εξόδου.

Επίσης θέτει τον τύπο της ροής αφού διαβάσει το σχετικό πεδίο στην λέξη ελέγχου.

Στην συνέχεια θέτει με τον ίδιο τρόπο και τον τύπο ροής. Οι επιτρεπτοί τύποι είναι οι εξής:

- Πολύπλεξη (PS και SS) (χρήση του σήματος LVALID(0) )

- Ήχος, ροή elementary ή PES (χρήση του σήματος LVALID(0) )

- Κινούμενη εικόνα, ροή elementary ή PES (χρήση του σήματος LVALID(1) )

Η διεπαφή ελέγχει το πεδίο τύπος ροής εντός της λέξης ελέγχου. Στην περίπτωση που έχουμε δεδομένα με διασωλήνωση (interleaved) πρέπει να δηλωθεί ο τύπος τους (κινούμενη εικόνα ή ήχος)

Όταν το LWR_EN_O σήμα είναι ενεργοποιημένο, η διεπαφή ελέγχει τα σήματα:

- LFULL_i(0) και LVFULL_i signals ( ροή που χρησιμοποιεί διασωλήνωση).

- LFULL_i(0) ( πολυπλεγμένη ροή ή elementary ροή ήχου).

- LFULL_i(1)  ( elementary ροή κινούμενης εικόνας).

Αν η  FIFO μετάδοσης του συνδεόμενου περιφερειακού δεν είναι γεμάτη (LAFULL_i='0' ή LVFULL_i='0') τότε η διεπαφή θέτει το σήμα LVALID(0) ή LVALID(1) (εξαρτάται από το αν είναι ήχος ή κινούμενη εικόνα – αυτό δηλώνεται στην λέξη ελέγχου) για την διαδικασία εγγραφής.

Για όσο τα σήματα  LVALID(0) ή LVALID(1) είναι ενεργά, η διαδικασία εγγραφής εκτελείται.

Για την περίπτωση που έχουμε ενεργοποιημένη την επικοινωνία στα 16 bit, και το σήμα FULL έχει ενεργοποιηθεί μετά την αποστολή 32 bits στην έξοδο, μία ανάγνωση επιτελείται στην FIFO μετάδοσης και 16 bits στέλνονται στην έξοδο, ενώ τα υπόλοιπα 16 αποθηκεύονται σε καταχωρητή. Η χειρότερη διαμεταγωγή έχοντας σαν αναφορά τον κωδικοποιητή LS64105 είναι: 20 Mbit/sec σε τρόπο PS και 40 Mbit/sec σε τρόπο PES. Η διεπαφή λαμβάνει το σήμα τέλος πακέτου ( Leop_i) στα τελευταία 32 bits ενός ληφθέντος πακέτου και αντίστοιχα το ενεργοποιεί στα τελευταία 32 bits του πακέτου που στέλνει στην έξοδο. Ακολουθούν τα χρονικά διαγράμματα της ασύγχρονης και σύγχρονης λειτουργίας:

Σχήμα 31: Χρονικό διάγραμμα ασύγχρονης εγγραφής

Σημείωση: Όταν επιλέγεται η διεπαφή FIFO, το σήμα Laddr_o είναι απενεργοποιημένο. Όταν η διεπαφή μνήμης χρησιμοποιείται, παραλείπεται το σήμα LFULL(X). Το σήμα LVALID_o(X) ενεργοποιεί την εγγραφή στο περιφερειακό. Κάθε δεδομένο των 8  ή 16 bit αποθηκεύεται στην ανερχόμενη παρυφή του LVALID_o(X) σήματος.

Σχήμα 32: Χρονικό διάγραμμα σύγχρονης εγγραφής

Σχήμα 33: Χρονικό διάγραμμα ασύγχρονης ανάγνωσης, διεπαφή FIFO και μνήμης

Κατά τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, ένα ρολόι (των 9 Mhz απαιτείται για τον κωδικοποιητή LS64105) DCK συνδέεται στο περιφερειακό και επιτελεί την διαδικασία της εγγραφής/ανάγνωσης σε συνδυασμό με το σήμα LVALID_o(X). Η διαδικασία είναι η ίδια και με τα σήματα επιλογής μονάδας πυριτίου, καθορισμού διευθύνσεως  και εγγραφής/ανάγνωσης. Όταν το σήμα σχεδόν γεμάτο είναι μηδέν, τότε το περιφερειακό επιτελεί ένα λογικό OR της εισόδου του ρολογιού (DCK) και του σήματος LVALID(X) ώστε να παράγει τις απαραίτητες ανερχόμενες παρυφές στις οποίες τα δεδομένα μανδαλώνονται.

Σημείωση 1: Στο ασύγχρονο αλλά και στο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, η διεπαφή είναι σε θέση να αποθηκεύσει ένα επιπλέον πακέτο μετά την ενεργοποίηση του σήματος σχεδόν γεμάτο από το περιφερειακό.

Σημείωση 2 : Τα σήματα LVALID(X) καταχωρούνται στην ανερχόμενη παρυφή του ρολογιού DCK για τον σύγχρονο τρόπο μεταφοράς.

Διαδικασία ανάγνωσης στην κατεύθυνση λήψης

Στην κατεύθυνση λήψης, οι αλληλουχίες των σημάτων συμπίπτουν ως επί το πλείστον με τις προηγούμενες. Ωστόσο υπάρχουν οι εξής διαφορές:

- Αντί του σήματος LFULL(X), το σήμα LEMPTY(X) ελέγχεται στην περίπτωση επιλογής διεπαφής FIFO.

- Το σήμα LRD_EN_o τίθεται αντί του LWR_EN_O.

- Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα έναν κύκλο μετά από την εφαρμογή της ενεργοποίησης εγγραφής.

# Συνδεόμενη συσκευή: Χρήση της διεπαφής της μνήμης

Το σήμα LVALID_o(X) χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της ανάγνωσης αφού έχει τεθεί εκ των προτέρων η απαιτούμενη διεύθυνση στον δίαυλο Laddr_o. Μετά την έλευση ενός κύκλου η πρώτη λέξη λαμβάνεται από το περιφερειακό.

# Συνδεόμενη συσκευή: Χρήση της διεπαφής της FIFO

Αν επιλεγεί η διεπαφή FIFO τότε η διεπαφή τοπικού διαύλου ελέγχει τα σήματα LEMPTY(X). LEMPTY(X) είναι το σήμα ένδειξης κενής FIFO λήψης του περιφερειακού. Αν δεν είναι μηδέν, η διεπαφή λαμβάνει δεδομένα από την FIFO λήψης, χρησιμοποιώντας το σήμα LVALID_o(X). Αν το σήμα ένδειξης κενής FIFO έχει τεθεί ένα πριν το τέλος της μετάδοσης ενός πακέτου, το σύστημα αναστέλλει τις λειτουργίες του έως ότου το συγκεκριμένο περιφερειακό απενεργοποιήσει το σήμα αυτό. Ο τύπος της επικοινωνίας είναι είτε σύγχρονος είτε ασύγχρονος όπως και στην κατεύθυνση εγγραφής.

Σχήμα 34: Χρονικό διάγραμμα σύγχρονης ανάγνωσης, διεπαφή FIFO και μνήμης

# Αρχικοποίηση της διεπαφής του τοπικου διαύλου

Στο σχήμα 35 παρουσιάζεται ο τρόπος που αρχικοποιούμε τον καταχωρητή αρχικοποίησης της διεπαφής προκειμένου να ορίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας, το εύρος διαύλου και το είδος της διεπαφής:

Σχήμα 35: Καταχωρητής αρχικοποίησης

# Σύνδεση της διεπαφής με τον κωδικοποιητή LS64105

Στο σχήμα 36 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέεται η διεπαφή τοπικού διαύλου με τον κωδικοποιητή LS64105. Η διεπαφή είναι πλήρως συμβατή με τον κωδικοποιητή. Δείχνονται και οι δύο ειδών διασυνδέσεις: η ασύγχρονη και η σύγχρονη. Συγκεκριμένα ο τρόπος σύνδεσης προϋποθέτει τα εξής:

- Το σήμα LRW παραμένει ασύνδετο αφού το κανάλι επικοινωνίας είναι αποκλειστικά σε τρόπο λήψης.

- Το σήμα LADDR_O παραμένει ασύνδετο αφού δεν απαιτείται η χρήση της μνήμης.

- Για την χρήση του σύγχρονου τρόπου λειτουργίας συνδέεται το σήμα DCK και το VSS οδηγούν την είσοδο του κωδικοποιητή που είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του τρόπου λειτουργίας του.

- Το απαιτούμενο εύρος διαύλου είναι 8 bit.

- Για την ομαλή λειτουργία το ρολόι της διεπαφής (LBI_CLK_I) πρέπει να έχει περίοδο τουλάχιστον 111 ns.

Σχήμα 36: Διασύνδεση με τον κωδικοποιητή LS64105

# Βιβλιογραφία

[1] F. Andritsopoulos, C. Charopoulos, G. Doumenis, F. Karoubalis, Y. Mitsos, F.
Petreas, I. Theologitou S. Perissakis D. Reisis “Verification of a complex SoC: The PRO3 case study” Conference on Design,
Automation and Test Conference  (DATE '03) 3-7 March 2003, Munich

[2] N. Mouratidis, G. Lykakis, A. Tavoularis, A. Kostopoulos, F. Petreas, D. Economou, A. Manousaridis, V. Vlagoulis, Y. Papaefstathiou, Ch. Georgopoulos, G. Konstantoulakis  “Convergence Processor: Standard and Custom IP in an Innovative SoC Design for Broadband Residential Applications”   International Conference on Computer, Communication and Control Technologies (CCCT'03), July 31 - August 1-2, Orlando, Florida, USA.

[3] “B-ISDN ATM Adaptation Layer specification: Type 5 AAL”, ITU-T Recommendation I.363.5

[4] “B-ISDN ATM Adaptation Layer (AAL) Type 2 Specification”, ITU-T Recommendation I.363.2

[5] “REGATE-Architectural specification”, Inaccess Networks, 2003

# Κεφάλαιο 3

# Τεχνικές διαχείρισης μνήμης

# Eισαγωγή

Η βέλτιστη διαχείριση της μνήμης απασχολεί ευρέως εδώ και πέντε δεκαετίες τον επιστημονικό κόσμο. Το μέγεθος της μνήμης ενός συστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία του αφού επηρεάζει την ροή δεδομένων σε ένα σύστημα [1]. Το μέγεθος μίας μνήμης δεν θα πρέπει να είναι τόσο μικρό ώστε να έχουμε απώλειες πακέτων, αλλά ούτε τόσο μεγάλο ώστε να αυξάνει σημαντικά το κόστος του συστήματος. Σε σύστημα που να προσφέρει υψηλού επιπέδου ποιότητες υπηρεσίες, πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο το ενδεχόμενο απόρριψης ενός πακέτου. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε απόρριψη πακέτων ακόμα και όταν υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος, αλλά αυτός είναι αφιερωμένος σε κάποια άλλη ουρά. Άλλο σενάριο περικλείει την ύπαρξη μιας ενοχλητικά δραστήριας ουράς που μονοπωλεί μεγάλο τμήμα της μνήμης για την αποθήκευση των πακέτων της, αδικώντας τις υπόλοιπες ουρές.

Η μη αποτελεσματική χρήση της μνήμης μπορεί να κοστίσει ακόμα και 170 εκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό είναι μία εκτίμηση η οποία βασίστηκε στα στατιστικά της [2] για την ύπαρξη 100 εκατομμυρίων υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Αν με βάσει το γεγονός πως ένα μέσο σύστημα έχει 512 Megabytes φυσική μνήμη η οποία κοστίζει 40 ευρώ (δεδομένα για το 2005), μπορούμε να βρούμε την μέση δαπάνη σε ευρώ για κάθε σύστημα από κακή χρήση μνήμης. Αν επομένως το ένα πέμπτο της φυσικής μνήμης χρησιμοποιείται για αποθήκευση των αντικειμένων και από αυτήν, το ένα πέμπτο θεωρείται χαμένο, τότε 40/25 = 1.7 ευρώ δαπανούνται άσκοπα για κάθε σύστημα, και συνολικά, για όλα τα υπολογιστικά μηχανήματα περί τα 170 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που πρέπει να τονιστεί βέβαια είναι πως αυτή είναι μία πολύ πρόχειρη εκτίμηση αφού θεωρήσαμε ότι όλα τα μηχανήματα έχουν το ίδιο ποσό μνήμης, αλλά και ότι εφαρμόζουμε τον ίδιο τρόπο χρήσης με τα ίδια προγράμματα και λειτουργικά συστήματα για όλα[2]. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά και την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε μικρότερου μεγέθους μνήμες, έχουν επινοηθεί διάφορες τεχνικές διαχείρισης της μνήμης. Η κατηγορία αλγορίθμων που διαχειρίζονται την μνήμη με τον καλύτερο τρόπο είναι η κατηγορία των δυναμικών κατανομέων μνήμης.

Οι δυναμικοί κατανομείς μνήμης έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε:

- εφαρμογές λογισμικού (για παράδειγμα λειτουργικά συστήματα και γενικά εφαρμογές λογισμικού που απαιτούν πολλούς πόρους από το σύστημα)

- εφαρμογές υλικού (για παράδειγμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα).

Όσο και αν φαντάζουν ανόμοιες οι δύο κατηγορίες, λόγω του ότι η πρώτη έχει να κάνει με διαχείριση αντικειμένων, (δομές στην γλώσσα C, κλάσεις στην γλώσσα C++) ενώ η δεύτερη κατηγορία διαχειρίζεται πακέτα δεδομένων, εν τούτοις οι διάφορες τεχνικές που αναλαμβάνουν την αποθήκευση είτε πακέτων είτε αντικειμένων σε μία μνήμη, είναι κοινοί στην φιλοσοφία λειτουργίας τους. Με ελάχιστη τροποποίηση λοιπόν, μπορούμε μία τεχνική που εφαρμόζεται στην μία κατηγορία, να την να προσαρμόσουμε ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της άλλης κατηγορίας.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα επικεντρωθούμε σε εφαρμογές της δεύτερης κατηγορίας, και θα παρουσιάσουμε δύο νέες τεχνικές που αναπτύχθηκαν. Η πρώτη μπορεί να εφαρμοστεί σε συστήματα Last In First Out και η δεύτερη σε συστήματα που χρησιμοποιούν την ιεραρχία First In First Out. Για καλύτερη εισαγωγή στο κυρίως θέμα θα δοθεί αρχικά μία περιγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Υπάρχει μία πληθώρα αλγορίθμων κατανομής μνήμης, αλλά στο κείμενο θα περιγραφούν οι γνωστότεροι και οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι .

# Συμβατικοί κατανομείς μνήμης

Οι συμβατικοί κατανομείς μνήμης, δεν λαμβάνουν υπ’όψιν τους τα κενά που αφήνουν στην μνήμη, τα πακέτα που μεταδόθηκαν στην έξοδο. Η μνήμη χωρίζεται σε τμήματα, το κάθε ένα από αυτά δεσμεύεται από ένα ή περισσότερα πακέτα. Καθώς μεταδίδονται δεδομένα προς την έξοδο, τα τμήματα «αδειάζουν» μερικώς αφήνοντας ελεύθερο χώρο για αποθήκευση. Η εικόνα της μνήμης σχηματίζεται από τα δεδομένα και ένα πλήθος «οπών». Οι οπές αυτές είναι ελεύθεροι χώροι από τμήματα που είναι μερικώς γεμάτα. Ένας συμβατικός κατανομέας μνήμης δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον χώρο των «οπών» αφού δεν επαρκούν για την αποθήκευση ενός πακέτου δεδομένων. Μόνο όταν απελευθερωθεί όλο το τμήμα μνήμης, είναι στην διάθεση του κατανομέα για χρήση του. Επομένως είναι ανεπιθύμητο το φαινόμενο της δημιουργίας των οπών. Το φαινόμενο της εμφάνισης των «οπών» στην μνήμη ονομάζεται ως κατακερματισμός της μνήμης.

Ο κατακερματισμός μπορεί να οφείλεται:

- Στην απελευθέρωση μη συνεχόμενων τμημάτων μνήμης.

Τα γειτονικά δεδομένα που αποθηκεύονται στην μνήμη ανακαλούνται με διαφορετική σειρά. Αν είναι δυνατόν να τοποθετούμε τα δεδομένα, που ανακαλούνται με μικρές χρονικές αποκλίσεις,  το ένα δίπλα στο άλλο, τότε με την διοχέτευση τους προς την έξοδο, τα ελεύθερα τμήματα είναι γειτονικά και μπορούν να συνενωθούν και να δημιουργήσουν ένα μεγάλο.

- Στην διαφοροποίηση του συστήματος με την πάροδο του χρόνου.

Αν δηλαδή αποθηκεύουμε για μία ορισμένη χρονική περίοδο μεγάλου μήκους πακέτα δεδομένων, και στην επόμενη χρονική περίοδο εισέρχονται μικρού μήκους πακέτα δεδομένων ή το ανάστροφο. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζει ο κατανομέας την συμπεριφορά του συστήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο, και να κατανέμει αναλόγως τα πακέτα στην μνήμη.

Ένας αποδοτικός κατανομέας θα πρέπει να είναι σε θέση να ελαχιστοποιεί την εμφάνιση του φαινομένου αυτού είτε προληπτικά κάνοντας καλή αρχική απόδοση, είτε διορθωτικά με το να επιτελεί ανακατανομή της μνήμης. Η ανακατανομή της μνήμης έχει σαν στόχο την μετακίνηση των δεδομένων της μνήμης σε συνεχόμενες θέσεις και την συνένωση των οπών δημιουργώντας μεγάλα κενά που δύνανται να εξυπηρετούν νεοεισερχόμενα πακέτα δεδομένων.

Ένας κατανομέας αποτελείται από έναν μηχανισμό που αναλαμβάνει την τοποθέτηση των πακέτων σε αυτές τις θέσεις της μνήμης όπου έχουμε μειωμένο το φαινόμενο του κατακερματισμού. Επίσης θα πρέπει να πλαισιώνεται από κάποιες στρατηγικές αντιμετώπισης του κατακερματισμού αφού και είναι βέβαιο ότι αυτός θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στο σύστημα. Οι στρατηγικές ασχολούνται με την συνένωση των οπών, αλλά και με την τμηματοποίηση των εισερχόμενων δεδομένων ώστε να αξιοποιείται ο χώρος των οπών. Η τεχνική των διασυνδεδεμένων λιστών υποστηρίζει αυτές τις στρατηγικές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί δείκτες για την διευθυνσιοδότηση τμηματοποιημένων δεδομένων. Για την αρχική κατανομή των δεδομένων αλλά και για την συνένωση των οπών υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Η τεχνική της τμηματοποίησης ανταγωνίζεται σε πολλές περιπτώσεις την τεχνική της συνένωσης των οπών. Η δημιουργία λίγων και μεγάλων ελεύθερων κενών δεν σημαίνει ότι είναι πάντα το ζητούμενο, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ύπαρξης μικρών ή μέσου μήκους μεγέθους πακέτων για αποθήκευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναπόφευκτα καταστρέφουμε το έργο του μηχανισμού συνένωσης των οπών: τμηματοποιούμε το ελεύθερο κενό σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος φιλοξενεί το εισερχόμενο πακέτο και το δεύτερο είναι τελείως κενό και ελεύθερο για χρήση. Ο κατακερματισμός σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, οφείλει την ύπαρξη του στην εξυπηρέτηση ροών οι οποίες έχουν μεταξύ τους διαφορετικούς ρυθμούς άφιξης λ . Επιπλέον κάθε ροή έχει διαφορετικό μέσο μήκος πακέτου Κ. Το γινόμενο Κ Χ λ μας δίδει το μέσο μήκος πακέτου ανά μονάδα χρόνου Κτ.

Οι διαφορετικοί ρυθμοί άφιξης καθώς και το διαφορετικό μέσο μήκος πακέτου για κάθε ροή επιφέρουν και την διαφοροποίηση στο μέσο μήκος πακέτου ανά μονάδα χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι να αποθηκεύονται στην μνήμη πακέτα ανόμοιου μεγέθους. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται όσο πιο μεγάλες είναι οι απόλυτες διαφορές των τιμών του Κτ και όσο αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των ροών που εξυπηρετεί το σύστημα. Συνεπώς έχουμε και την εμφάνιση του κατακερματισμού.

# Διασυνδεδεμένες λίστες

Η πιο αποδοτική και πιο δημοφιλής τεχνική αποθήκευσης σε μνήμη είναι η τεχνική των διασυνδεδεμένων λιστών. Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τις διασυνδεδεμένες λίστες, χρησιμοποιεί δείκτες προς τις ελεύθερες θέσεις μνήμης. Όταν έστω και μία μονάδα δεδομένων αποδεσμεύεται από την μνήμη, ένας δείκτης δημιουργείται, που δείχνει την ελεύθερη θέση. Το σύνολο των δεικτών αυτών αποθηκεύονται σε μία μνήμη ξεχωριστή, όπου και την προσπελαύνει ο ελεγκτής του συστήματος προκειμένου να αποθηκεύσει νέα δεδομένα στην μνήμη. Ταυτόχρονα κάθε τμήμα δεδομένων χρησιμοποιεί δύο δείκτες, ένα για το προηγούμενο τμήμα και έναν για το επόμενο τμήμα δεδομένων. Ως τμήμα δεδομένων θεωρούμε δεδομένα που ανήκουν στην ίδια ροή.

Ένα σύστημα από ροές με ίδια στατιστικά χαρακτηριστικά θα απέδιδε τα μέγιστα όσον αφορά την χρήση της μνήμης. Κάθε ροή θα καταλάμβανε το ίδιο μήκος με τις υπόλοιπες, και επομένως, στην περίπτωση της απελευθέρωσης ενός τμήματος, το νέο τμήμα θα ταίριαζε στην πλειονότητα των περιπτώσεων με μεγάλη ακρίβεια. Στην πραγματικότητα όμως τα στατιστικά των ροών είναι διαφορετικά, αφού οι ροές αντιστοιχούν σε υπηρεσίες διαφορετικών χαρακτηριστικών. Σε αυτήν την περίπτωση τα μικρού μεγέθους -σε σχέση με τα υπόλοιπα- τμήματα που αποδεσμεύονται, δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τμήματα ροών που ανήκουν σε ροές με μεγαλύτερο ρυθμό αφίξεων λ και επομένως είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος. Αυτό που γίνεται είναι να γράφεται μέρος του τμήματος σε αυτήν την οπή μνήμης και τα υπόλοιπα σε κάποιο άλλο ελεύθερο κομμάτι. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως εξωτερικός κατακερματισμός. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουμε την  αποδέσμευση μεγάλου τμήματος μνήμης και την αποθήκευση ενός νέου τμήματος μικρότερου μεγέθους. Και σε αυτήν την περίπτωση δημιουργείται μία οπή μνήμης. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ως εσωτερικός κατακερματισμός [2].

Σχήμα 37:α) εσωτερικός κατακερματισμός : διάσπαση σε δύο μέρη και δημιουργία οπής και

β) εξωτερικός κατακερματισμός : δημιουργία οπής

Στην πρώτη περίπτωση ένα μεγάλο τμήμα που εισέρχεται στο σύστημα, διασπάται σε πολλά μικρότερα, και στην άλλη περίπτωση δημιουργούνται μικρότερες οπές σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη φάση έχουμε τις συνέπειες της πρώτης περίπτωσης σε κάθε άφιξη μεγάλου τμήματος.

Οι διασυνδεδεμένες λίστες αξιοποιούν με πολύ καλό τρόπο την μνήμη, και αυτό με την χρήση των δεικτών. Όμως δεν παρέχουν κάποια αντιμετώπιση για το φαινόμενο της διάσπασης ενός τμήματος σε πολλά κομμάτια. Έχουν επινοηθεί διάφορες τεχνικές, σύμφωνα με τις οποίες κάθε φορά επιλέγεται όσο το δυνατόν πιο κατάλληλο ελεύθερο τμήμα μνήμης, ούτως ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ανεπιθύμητο φαινόμενο της διάσπασης. Τέλος, δαπανάται ένα ποσό μνήμης για τους δείκτες που χρησιμοποιεί κάθε τμήμα δεδομένων, αλλά και για την λίστα των δεικτών σε ελεύθερα τμήματα.

Η δόμηση των ελεύθερων διαστημάτων γίνεται κυρίως με δύο μεθόδους:

- Σειριακά ταιριάσματα (Sequential Fits)

- Διαχωρισμένες λίστες (Segregated Lists)

Όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου ελεύθερου τμήματος, δηλαδή του τμήματος που θα μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης κατακερματισμού μελλοντικά, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Αυτές έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ταξινομούν τα ελεύθερα τμήματα στην λίστα των ελεύθερων τμημάτων. Οι κυρίαρχες τρεις μέθοδοι ταξινόμησης είναι:

- Κατά LIFO

- Κατά FIFO

- Ως προς την διεύθυνση τους. H συγκεκριμένη μέθοδος βοηθά στην εύκολη συνένωση των οπών.

Συγκριτικά η ii) και η iii) αποδίδουν σχεδόν το ίδιο μεταξύ τους, και πολύ καλύτερα από την i).

Στην συνέχεια η επιλογή των κενών γίνεται ανάλογα και με το μέγεθος τους. Οι κύριες μέθοδοι είναι οι εξής:

- Best Fit

- First Fit

- Next Fit

- Lazy Fit

- Quick Fit

Η μέθοδος i) επιλέγει από όλα τα κενά, εκείνο που έχει το πλησιέστερο μέγεθος, με το μέγεθος του πακέτου. Οι οπές έχουν το ελάχιστο μέγεθος σε αυτήν την περίπτωση. Η μέθοδος ii) επιλέγει το πρώτο κενό που θα έχει μέγεθος αρκετό για να αποθηκευτεί το πακέτο. Το ελεύθερο κενό ανεξαρτητοποιείται και καταχωρείται στην λίστα των ελεύθερων διαστημάτων. Η iii) είναι η ii) αλλά με την διαφορά ότι ένας δείκτης δείχνει την διεύθυνση του πιο πρόσφατου χρησιμοποιημένου τμήματος στην λίστα των ελεύθερων τμημάτων, έτσι ώστε την επόμενη φορά η αναζήτηση να εκκινήσει από εκείνο το σημείο. Με αυτόν τον τρόπο η επιλογή των ελεύθερων διαστημάτων γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο από όλα τα σημεία της μνήμης, και δεν επικεντρώνεται στις αρχικές θέσεις της μνήμης όπως γίνεται με την First Fit. Αυτή η μέθοδος αποσκοπεί την μείωση του χρόνου εύρεσης ελεύθερου διαστήματος σε μία γραμμική λίστα. Το μειονέκτημα της όμως είναι ότι η επιλογή ελεύθερων διαστημάτων που απέχουν αρκετά μεταξύ τους επηρεάζει την τοπικότητα. Δηλαδή τα δεδομένα μίας ροής είναι δυνατόν να διαχυθούν σε διάφορα ελεύθερα τμήματα σε όλη την μνήμη. Επομένως κατά την μεταφορά τους προς την έξοδο, τα κενά διαστήματα δεν θα είναι δυνατόν να συνενωθούν ώστε να μειώσουν το φαινόμενο του κατακερματισμού.

Τα καλύτερα αποτελέσματα τα δίνει ο συνδυασμός της μεθόδου ταξινόμησης ελεύθερων διαστημάτων ως προς την διεύθυνση τους και με επιλογή τύπου First Fit. Αξίζει να αναφερθεί ότι και η ταξινόμηση κατά FIFO έχει την δυναμική να αποδώσει εξίσου καλά.

H iv) παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, αφού αποτελεί έναν συνδυασμό εύρεσης διαθέσιμου διαστήματος με αύξηση δεικτών, αλλά και με εύρεση μέσω της λίστας των ελεύθερων διαστημάτων. Η τεχνική ταιριάσματος μπορεί να γίνει είτε με Best Fit, με First Fit, ή και  με την λιγότερο χρησιμοποιούμενη Worst Fit.

Στην τεχνική αυτή υπάρχει μία λίστα με διαθέσιμα ελεύθερα διαστήματα που προσφέρονται για κατανομή, καθώς και δύο δείκτες. Ο δείκτης κατανομής και ο δείκτης εύρους.

Σχήμα 38: Διαδικασία κατανομής με lazy fit

Στο σχήμα 38 παρουσιάζεται η διαδικασία που επιτελείται ώστε να δοθεί ένα ελεύθερο διάστημα. Κατ’αρχάς ο δείκτης κατανομής και δείκτης εύρους δείχνουν αν υπάρχει ελεύθερος χώρος. Στο β) τα δεδομένα χωρούν οπότε ανανεώνονται οι τιμές των δεικτών ώστε να δείχνουν σωστά το νεοσχηματιζόμενο ελεύθερο διάστημα. Αν ένα νέο κομμάτι δεδομένων δεν χωρά στο ελεύθερο διάστημα του β), τότε χρησιμοποιείται η ελεύθερη λίστα για την εύρεση του κατάλληλου διαστήματος (Σ2) σύμφωνα με την τεχνική First Fit, Best Fit ή Worst Fit. Ταυτόχρονα το προηγούμενο ελεύθερο διάστημα (Σ1) καταχωρείται στην λίστα των ελεύθερων διαστημάτων (γ).

Σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές η lazy fit είναι αρκετά πιο αποδοτική σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους από άποψη ταχύτητας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να είναι πιο γρήγορη και από την τεχνική των διαχωρισμένων λιστών. Το τίμημα είναι ο ελάχιστα χειρότερος κατακερματισμός [3].

H Quick Fit, ακολουθεί το πνεύμα της Lazy Fit όσον αφορά τον συνδυασμό των τεχνικών. Για μέγεθος δεδομένων προς κατανομή, μικρότερα μήκος από μία σελίδα, τα ελεύθερα διαστήματα επιλέγονται  από μία σελίδα στην οποία υπάρχουν αποθηκευμένα, αντικείμενα παρόμοιου μεγέθους. Αν το μέγεθος των δεδομένων ξεπερνούν την τιμή του κατωφλίου, τότε τα ελεύθερα διαστήματα επιλέγονται από μία λίστα με την τεχνική Next Fit. Στην πράξη αυτή η τεχνική, παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε ταχύτητα εκτέλεσης από τα ακολουθιακά ταιριάσματα [4].

Οι μέθοδοι ταξινόμησης χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με κάποια από τις μεθόδους επιλογής ii),iii) ή iv). Η i) έτσι και αλλιώς είναι αυστηρώς επιλεκτική ως προς το ελεύθερο διάστημα αφού επιλέγει εκείνο που ταιριάζει σχεδόν απόλυτα με το μέγεθος του πακέτου. Αντιθέτως, στις ii),iii) και iv) τα υποψήφια ελεύθερα διαστήματα που δίνουν την λύση είναι αρκετά, και έτσι έχουμε την ευελιξία να επιλέξουμε με γνώμονα την σχετική τους θέση στην λίστα των ελεύθερων διαστημάτων.

# Σειριακά ταιριάσματα

Σε αυτήν την μέθοδο, τα ελεύθερα διαστήματα καταχωρούνται σε μία λίστα ξεχωριστά από την μνήμη πακέτων. Αυτά τα διαστήματα, ταξινομούνται με ένα από τους τρόπους που αναφέραμε παραπάνω, και ο κατανομέας απλώς επιλέγει το κατάλληλο διάστημα από αυτήν την λίστα.

# Διαχωρισμένες λίστες

Η μέθοδος των διαχωρισμένων λιστών αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο του κατακερματισμού. Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, διατηρούνται πολλές λίστες ελεύθερων διαστημάτων. Κάθε λίστα περιέχει διαστήματα συγκεκριμένου μήκους ή εύρους μήκους Lx (κλάση Lx). Επομένως, κατά την άφιξη ενός πακέτου μήκους L, ο κατανομέας επιλέγει σε πρώτη φάση την λίστα που έχει ελεύθερα διαστήματα  Lx ίδια με το πακέτο L και στην συνέχεια επιλέγει από αυτά εκείνο που ορίζει ο αλγόριθμος. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο διάστημα, τότε ανάλογα με την τακτική του αλγόριθμου, ή επιλέγεται ένα διάστημα από μία λίστα μεγαλύτερης κλάσης, ή απλώς απορρίπτεται το πακέτο.

Μία παραλλαγή είναι η μέθοδος του διαχωρισμού ανά ζεύγη (Buddy Systems). Η μέθοδος αυτή χωρίζει διαδοχικά την μνήμη σε δύο τμήματα έως ότου το μέγεθος του διαχωριζόμενου τμήματος προσεγγίσει ικανοποιητικά το μήκος του εισερχόμενου πακέτου. Ο διαχωρισμός των διαστημάτων με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει και την εύκολη συνένωση δύο ελεύθερων διαστημάτων της ίδιας κλάσης , αφού αυτά θα είναι πάντοτε γειτονικά. Συγκριτικά, οι τεχνικές First Fit και Best Fit είναι πιο αργές από την τεχνική των διαχωρισμένων λιστών, αλλά παρουσιάζουν ελαττωμένο κατακερματισμό. Τα buddy συστήματα δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά όσο οι προαναφερθείσες τεχνικές [3].

Οι διαχωρισμένες λίστες απαιτούν περισσότερη μνήμη από τις συμβατικές τεχνικές προκειμένου να εκτελεστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αλλά υπερέχουν στο ότι εμφανίζουν μικρότερο εξωτερικό κατακερματισμό από τις συμβατικές τεχνικές. Επίσης είναι πιο γρήγορες στην εκτέλεση. Οι αλγόριθμοι buddy αν και έχουν δυνατότητες να παρουσιάσουν απόδοση εφάμιλλη των καλύτερων στον τομέα ταχύτητας εκτέλεσης, εν τούτοις υπέφεραν από έντονο εσωτερικό κατακερματισμό [5].

# Κατάτμηση των FIFO [14]

# Εισαγωγή

Η τεχνική που αναλύουμε στις επόμενες παραγράφους, αποτελεί μία εναλλακτική λύση ως προς τις διασυνδεδεμένες λίστες. Ο αλγόριθμος της κατάτμησης των FIFO δεσμεύει δυναμικά την μνήμη αλλά και παράλληλα ανακατανέμει τα δεδομένα των ουρών χωρίς να επεμβαίνει κάποιος αλγόριθμος που να μετακινεί τα δεδομένα. Στην ουσία συνδυάζουμε τα πλεονεκτήματα  της τεχνικής των διασυνδεδεμένων λιστών αλλά και ενός αλγορίθμου δυναμικής ανακατανομής δεδομένων, αποφεύγοντας όμως ορισμένα από τα μειονεκτήματα τους. Η υλοποίηση είναι αρκετά πιο απλή σε κόστος σε σχέση με την κλασσική υλοποίηση με διασυνδεδεμένες λίστες, και παράλληλα απαιτούμε μικρότερη μνήμη για την αποθήκευση των δεικτών. Σε αντίθεση με τις διασυνδεδεμένες λίστες, το μέγεθος της δομής με τους δείκτες είναι ανάλογο μόνο του αριθμού των ροών. Στις διασυνδεδεμένες λίστες υπάρχει εξάρτηση και από τον αριθμό των τμημάτων που έχει χωριστεί το εισερχόμενο πακέτο.

# Σχετικές εργασίες

Σε αυτήν την παράγραφο θα παρουσιαστούν εν συντομία κάποιες τεχνικές δυναμικής κατανομής μνήμης προκειμένου να υπάρχει μία πληρότητα όσον αφορά την ανάλυση της διαχείρισης μνήμης.

Στον αλγόριθμο που παρουσιάζεται στην [6],  θέτουν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των δύο οπών σε κάθε σελίδα. Για να εκτελεστεί σωστά ο αλγόριθμος προϋποθέτεται ότι το μέγεθος της κάθε σελίδας είναι μεταβλητό. Αν έχουμε γέμισμα μίας σελίδας με δεδομένα θα πρέπει να αυξάνεται το μέγεθος. Τα νέα δεδομένα εισέρχονται στην μνήμη με δομή FIFO. Τα νέα δεδομένα προστίθενται σε αυξανόμενες διευθύνσεις, και τα παλαιά δεδομένα που βρίσκονται στις μικρότερες διευθύνσεις, μεταφέρονται στην έξοδο. Το τμήμα των δεδομένων μετακινείται εντός της μνήμης σχηματίζοντας μία οπή αριστερά του και μία δεξιά του (α). Αν ένα νέο τμήμα δεδομένων δεν χωρά στην δεξιά οπή, τότε σταματά η ανάπτυξη του τμήματος και συνεχίζει στον χώρο της αριστερής οπής, στην περίπτωση που χωρά εκεί (β). Αν δεν χωρά, τότε απαιτείται η αύξηση του διαθέσιμου μήκους σελίδας (γ). Στην περίπτωση β), νέα δεδομένα προστίθενται μόνο στο αριστερό τμήμα - ελαττώνοντας το μήκος της αριστερής οπής - προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία της ιεραρχίας FIFO. Αν τα νέα δεδομένα δεν χωρούν στην αριστερή οπή, αποθηκεύονται στην δεξιά οπή ανεξάρτητα από το αν χωρούν. Αν δεν χωρούν, απλώς αυξάνεται το μήκος της σελίδας. Έτσι έχουμε τρία τμήματα, και το δεξιότερο είναι αυτό που αναπτύσσεται και το πρώτο είναι αυτό που μειώνεται. Από αυτό το σημείο και μετά, η αριστερή οπή είναι μη εκμεταλλεύσιμη. Μόνο όταν διαγραφούν τα πρώτα δύο τμήματα, θα είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τον χώρο αριστερά του τρίτου τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση επανερχόμαστε στην κατάσταση α). Με αυτόν τον αλγόριθμο έχουμε περιορισμένο αριθμό οπών, αλλά επιβάλλεται και η διαρκής αύξηση της μνήμης, και η σειριακή αποθήκευση μετά την αποθήκευση των τριών τμημάτων με την διάταξη που περιγράφηκε προηγουμένως.

Οι διαφορές της μεθόδου αυτής και αυτής που προτείνουμε είναι:

- Η δικιά μας μέθοδος εκμεταλλεύεται όλη την μνήμη για την δυναμική κατανομή. Η άλλη μέθοδος αξιοποιεί μόνο το τμήμα μίας σελίδας για μία ροή.

- Στην δική μας μέθοδος, κάθε οπή είναι ελεύθερη για αποθήκευση. Η διαφορά είναι ότι η κάθε οπή δίδεται για κατανομή με διαφορετική προτεραιότητα σε σχέση με άλλες, βασιζόμενοι σε κριτήρια που θέτουμε εμείς.

- Ο αριθμός των τμημάτων έκαστης ροής είναι δύο μόνο.

- Τα τμήματα αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο εντός της μνήμης.

- Χειριζόμαστε και τις δύο κατευθύνσεις για εγγραφή και ανάγνωση.

Στην [7] η μνήμη χωρίζεται σε μία ομάδα FIFOs οι οποίες αποθηκεύουμε δεδομένα με κυκλικό τρόπο. Αν δηλαδή γεμίσει η FIFO,τα νέα δεδομένα αποθηκεύονται στις πρώτες θέσεις της FIFO που έχουν απελευθερωθεί. Επιπλέον το μέγεθος της FIFO είναι μεταβλητό. Το κριτήριο που προκαλεί την αύξηση του μεγέθους της FIFO είναι η υπέρβαση κάποιου κατωφλίου. Αν δηλαδή το μήκος των πιο πρόσφατων δεδομένων ξεπεράσει κατά το κατώφλι αυτό το μέσο μήκος, τότε μεταβάλλεται το μήκος της FIFO είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μόνο όταν ο δείκτης «κεφαλής» είναι μεγαλύτερος από τον δείκτη «ουράς» και αυτό για να μην δημιουργηθούν προβλήματα συνέχειας στα δεδομένα λόγω του σχηματισμού των δύο ελεύθερων χώρων εντός της FIFO. Επομένως υπάρχει ένας περιορισμός για το πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον χώρο, και αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις που απορρίπτουμε πακέτα ακόμα και αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση τους.

# Ζεύγη ανάγνωσης και εγγραφής

Στην παρούσα ενότητα θα δοθεί η περιγραφή της τεχνικής. Στην 2.3 θα περιγραφεί η δομή της καταχώρησης των δεικτών και στην 2.4 θα αναλυθεί ο τρόπος που κατανέμονται τα πακέτα στην μνήμη.

Έστω ότι έχουμε μία μνήμη Μ με μέγεθος LM μονάδων. Όπου μονάδα θεωρούμε το μικρότερο αδιαίρετο τμήμα δεδομένων. Στην μνήμη Μ έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν fi διαφορετικές ροές (i = 1,2,3 …). Tα δεδομένα κάθε ροής είναι ανεξάρτητα από τα δεδομένα οποιαδήποτε άλλης. Θεωρούμε την γέννηση μίας ροής την στιγμή που θα αποθηκευτεί η πρώτη μονάδα δεδομένων εντός της μνήμης, και τον θάνατο της με την διοχέτευση προς τα έξω της τελευταίας μονάδας δεδομένων. Η διαδοχική άφιξη μίας ή παραπάνω μονάδας δεδομένων που ανήκουν στην ίδια ροή καλούμε ως τμήμα.

Κάθε ροή έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό αφίξεων ανά μονάδα χρόνου ri και ένα ορισμένο μέσο μήκος ουράς Ri. Το μέσο μήκος  αφίξεων ανά μονάδα χρόνου λ δεικνύει την ενεργητικότητα της κάθε ροής και δίδεται από το γινόμενο ri X Ri. Ροές με μεγαλύτερο λ τείνουν να δεσμεύουν μεγαλύτερα τμήματα μνήμης από τις ροές που έχουν μικρότερο λ.

Κάθε πακέτο μίας ροής αποθηκεύεται το πολύ σε δύο διαφορετικά τμήματα εντός της μνήμης. Η δομή με την οποία επιτελείται η αποθήκευση είναι κατά FIFO. Αν έχουμε δύο τμήματα ταυτόχρονα εντός της μνήμης, στο ένα έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύουμε επιπλέον δεδομένα πακέτου που ανήκουν στην ίδια ροή, ενώ στο άλλο έχουμε την δυνατότητα να διαβάζουμε δεδομένα και να τα μεταφέρουμε στην έξοδο του συστήματος. Τονίζουμε ότι στην περίπτωση  ύπαρξης δύο τμημάτων, το κάθε ένα έχει αυστηρά είτε ρόλο εγγραφής είτε ανάγνωσης. Εγγραφή και ανάγνωση ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να έχει ένα τμήμα το οποίο είναι μοναδικό που υπάρχει από μία ροή εντός της μνήμης.  Στο σχήμα 39 φαίνεται η διαδικασία ανάγνωσης και εγγραφής σε ένα τμήμα. Τα τμήματα αναπαρίστανται με την μορφή ενός νοητού βέλους, στα οποία τα δεδομένα τοποθετούνται στην κορυφή του βέλους (->), ενώ τα δεδομένα που διαβάζονται, αφαιρούνται από την ουρά του βέλους (>-).

Η κορυφή του βέλους δείχνει και την φορά που αναπτύσσεται ένα τμήμα. Ένα τμήμα είναι δυνατόν να αναπτύσσεται είτε προς τις υψηλότερες διευθύνσεις είτε προς τις χαμηλότερες διευθύνσεις, αναλόγως της κατάστασης των γειτονικών τμημάτων (τμήμα 2.4).

Σχήμα 39: Η εξέλιξη τμήματος μίας ροής στον χρόνο σε συνάρτηση με διαφορετικά τμήματα

Έχοντας περιγράψει σε πρώτη φάση την μορφή με την οποία είναι αποθηκευμένη μία ροή εντός της μνήμης, στην συνέχεια θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή συμπεριφέρεται υπό όλες τις δυνατές περιπτώσεις.

Χρησιμοποιώντας το σχήμα 39 σαν οδηγό, απεικονίζουμε το τμήμα ροής που έχει αποθηκευτεί στην μνήμη στο (i). Το τμήμα αυτό είναι ταυτόχρονα εγγραφής και ανάγνωσης. Αν δεν έχει δοθεί αίτημα για αποστολή δεδομένων στην έξοδο, τότε το τμήμα είναι εγγραφής μόνο. Με την πάροδο του χρόνου, και με την προϋπόθεση ότι ο ρυθμός εξόδου είναι μικρότερος του ρυθμού εισόδου, -ώστε να μην έχουμε την περίπτωση της διαγραφής μίας ροής από την μνήμη- το τμήμα μετακινείται εντός της μνήμης με φορά προς τις υψηλότερες διευθύνσεις. Νέα δεδομένα προστίθενται στις υψηλότερες διευθύνσεις και τα παλιά δεδομένα που ευρίσκονται στις χαμηλές διευθύνσεις διαγράφονται και μεταφέρονται στην έξοδο. Συνεπώς το σύνολο των δεδομένων ενός τμήματος μετακινείται σε ζώνες μεγαλύτερων διευθύνσεων.

Με την ανάγνωση κάθε μονάδας δεδομένων, η θέση μνήμης που το φιλοξενούσε απελευθερώνεται άμεσα και τίθεται στην δικαιοδοσία οποιαδήποτε άλλης ροής. Στο σχήμα  39 φαίνονται οι απελευθερωμένες θέσεις με διακεκομμένη γραμμή.

Στο (ii) η κορυφή του τμήματος έχει προσεγγίσει το όριο της περιοχής τμήματος που ανήκει σε μία άλλη ροή. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε σύγκρουση, και δεν είμαστε σε θέση να αποθηκεύσουμε νέα δεδομένα στο παρόν τμήμα χωρίς να διαγράψουμε δεδομένα της γειτονικής ροής. Προκειμένου να αποφύγουμε το ενδεχόμενο της διαγραφής δεδομένων άλλης ροής ή της απόρριψης των νέων δεδομένων, θέτουμε το παρόν τμήμα σε κατάσταση ανάγνωσης μόνο, και συνεχίζουμε την εγγραφή των νέων δεδομένων της αρχικής ροής σε κάποιο άλλο σημείο εντός της μνήμης (iii). Η εύρεση του κατάλληλου σημείου είναι αρμοδιότητα ενός άλλου αλγορίθμου που θα περιγραφεί στην ενότητα 2.4. Το νέο τμήμα που δημιουργήθηκε τίθεται σε κατάσταση εγγραφής μόνο αφού ανάγνωση εξακολουθεί να επιτελείται από το αρχικό τμήμα.

Το πρώτο τμήμα είναι καταδικασμένο να διαγραφεί από την μνήμη κάποια στιγμή αφού είναι σε κατάσταση ανάγνωσης μόνο. Αντιθέτως, το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι σε κατάσταση εγγραφή μόνο, συνεχώς αυξάνει σε μέγεθος. Στην περίπτωση που διαβαστεί και το τελευταίο δεδομένο από το πρώτο τμήμα, θέτουμε το δεύτερο τμήμα σε κατάσταση ανάγνωσης.

Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να παρακάμψουμε τις επιπτώσεις μίας σύγκρουσης και να μεταφέρουμε το αρχικό τμήμα σε μία διαφορετική περιοχή της μνήμης ώστε να συνεχίσει την εξέλιξη του. Στο (iv) δείχνουμε μία ακόμα σύγκρουση, και την δημιουργία του δεύτερου τμήματος, αυτήν την φορά με φορά προς τις χαμηλότερες διευθύνσεις.

Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, απαριθμούμε τις ιδιότητες του συστήματος μας:

- Υλοποιεί δομή κατά FIFO

- Κάθε ροή εξυπηρετείται από δύο το πολύ τμήματα

- Αν υπάρχουν δύο τμήματα, το ένα είναι εγγραφής και το άλλο ανάγνωσης

- Αν υπάρχει ένα μόνο είναι είτε ανάγνωσης-εγγραφής, είτε ανάγνωσης μόνο

- Η εξυπηρέτηση μίας ροής γίνεται πάντα με ένα τμήμα αρχικά. Η δημιουργία του δευτέρου τμήματος γίνεται μόνο για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της υπερχείλισης κατά την σύγκρουση δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικές ροές.

- Το σημείο που τοποθετείται ένα τμήμα καθώς και η φορά του, ακολουθούν κοινά κριτήρια που ισχύουν για όλες τις ροές.

- Η φορά ενός τμήματος μπορεί να είναι προς τα δεξιά (υψηλότερες διευθύνσεις) ή προς τα αριστερά (χαμηλότερες διευθύνσεις)

Ο μηχανισμός αυτός που εκτελείται στα τμήματα FIFO επιτρέπει στην ουσία να ανακατανέμονται οι ροές στην μνήμη δυναμικά αποφεύγοντας το κόστος ενός αλγορίθμου μετακίνησης των δεδομένων. Τα παλαιά δεδομένα απομακρύνονται από την θέση της μνήμης που έχει υποστεί συμφόρηση, ενώ τα νέα τοποθετούνται σε μία νέα περιοχή που είναι πιο ευνοϊκή. Πιο ευνοϊκή όταν λέμε εννοούμε ότι τα γειτονικά τμήματα έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να συγκρουστούν με την ροή που μελετούμε, στις επόμενες χρονικές στιγμές. Φυσικά, κάποια στιγμή θα γίνει η σύγκρουση, δεν είναι κάτι αποφευκτό. Πάντοτε το πιο ευνοϊκό διάστημα επιλέγεται για την ροή όπως θα περιγραφεί και πιο κάτω.

Οφείλουμε να τονίσουμε πως αυτός ο μηχανισμός ταιριάζει με την λογική της αποθήκευσης σε FIFO δομή. Σε μία LIFO δομή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τον δυναμικό χαρακτήρα του αλγορίθμου.

Επίσης όπως θα δειχθεί και στο κεφάλαιο 4, όσο πιο μεγάλη είναι η διαμεταγωγή, τόσο πιο πολύ επωφελείται ένα σύστημα από τον αλγόριθμο μας.

Στην επόμενη παράγραφο θα δοθεί ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύουμε τους δείκτες και διάφορες άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την εκτέλεση του αλγορίθμου.

# Δομή του πίνακα των δεικτών

Η ύπαρξη μόνο δύο τμημάτων ανά ροή έχει σαν αποτέλεσμα την απλοποίηση της δόμησης της καταχώρησης των δεικτών. Ο τελευταίος είναι πιο απλός από αυτόν των διασυνδεδεμένων λιστών. Ωστόσο ο αλγόριθμος συντήρησης της όλης δομής είναι κάπως πιο πολύπλοκος, μια και ενσωματώνει επιπλέον και την δυναμική κατανομή και μετακίνηση των τμημάτων. Το όφελος βέβαια είναι μεγάλο, γιατί με σχετικά μικρή επιβάρυνση στην πολυπλοκότητα, αποφεύγουμε την χρονοβόρα διαδικασία ενός κλασσικού αλγορίθμου που μετακινεί τα δεδομένα στην μνήμη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό. Όπως φαίνεται στο σχήμα 40, κάθε γραμμή του πίνακα αποτυπώνει τις πληροφορίες δύο γειτονικών τμημάτων και το μέγεθος του διαστήματος παρεμβάλλεται. Κάθε άφιξη δεδομένων ή κάθε αναχώρηση δεδομένων από το σύστημα, επιβάλει την ανανέωση των τιμών της λίστας των διαθέσιμων διαστημάτων όπως ονομάζουμε στο παρόν κείμενο τον πίνακα με τους δείκτες. Με τον όρο διαθέσιμο διάστημα εννοούμε ένα ελεύθερο τμήμα στην μνήμη, μεγέθους τουλάχιστον μίας μονάδας δεδομένων.

Σχήμα 40: Η λίστα των διαθέσιμων διαστημάτων

# Μηχανισμός κατανομής

Ο μηχανισμός κατανομής είναι υπεύθυνος για την χαρτογράφηση της κατάστασης της μνήμης και για την περιοδική ανανέωση της. Η χαρτογράφηση της μνήμης δίνει αναλυτική περιγραφή για :

- τον αριθμό των τμημάτων,

- την θέση στην μνήμη και το μήκος κάθε τμήματος

- την κατάσταση των τμημάτων, αν δηλαδή είναι εγγραφής ή/και ανάγνωσης,

- ποια είναι τα γειτονικά τμήματα

- το μέγεθος του ελεύθερου διαστήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ δύο γειτονικών τμημάτων

- το σε ποια ροή ανήκει κάθε τμήμα

Η λίστα των διαθέσιμων διαστημάτων αναπαρίσταται στο σχήμα 40. Η δομή της είναι η εξής: Κάθε γραμμή στον πίνακα διατηρεί πληροφορίες για δύο γειτονικά τμήματα. Νοητά η γραμμή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο τμήμα έχει τις πληροφορίες του τμήματος από τα δύο γειτονικά, που είναι τοποθετημένο στις χαμηλότερες διευθύνσεις. Το  δεύτερο μέρος διατηρεί τις πληροφορίες του τμήματος που ευρίσκεται στις υψηλότερες διευθύνσεις. Το τρίτο μέρος δίνει το μήκος του διαθέσιμου ελεύθερου χώρου μεταξύ των δύο τμημάτων, μετρημένο σε μονάδες δεδομένων. Θα μπορούσε να θεωρηθεί πως δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση δύο γειτονικών τμημάτων στα οποία δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος. Ο λόγος είναι ότι μας ενδιαφέρουν μόνο τα μη μηδενικά ελεύθερα διαστήματα κατά την διαδικασία της τοποθέτησης ενός νέου τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ο αλγόριθμος της συντήρησης του πίνακα θα γινόταν αρκετά πιο περίπλοκος.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε την ύπαρξη δύο γειτονικών τμημάτων που εφάπτονται και συνεπώς δεν είναι καταχωρημένα στην λίστα των ελεύθερων διαστημάτων. Αν κάποια χρονική στιγμή δημιουργηθεί ένα διάστημα κατά την διαδικασία ανάγνωσης δεδομένων που βρίσκονται στο σημείο επαφής ο αλγόριθμος θα πρέπει να εντοπίσει ποια είναι τα δύο τμήματα που γειτονεύουν σε πρώτη φάση. Αυτό προϋποθέτει την άντληση πληροφορίας σχετικά με την θέση του τμήματος που έχει δημιουργήσει το κενό, και την εύρεση του γειτονικού τμήματος μέσα από μία διαδικασία σύγκρισης σε επίπεδο διευθύνσεων με κάθε τμήμα που είναι καταχωρημένο στην λίστα. Στην συνέχεια θα απαιτηθεί και η εύρεση μίας κενής γραμμής στην λίστα για την αποθήκευση των δύο γειτονικών τμημάτων και του ελεύθερου διαστήματος που μόλις δημιουργήθηκε. Εκτός από την επιπλέον πολυπλοκότητα, υπεισέρχεται και κάποια καθυστέρηση στο σύστημα. Αυτά μπορούν να αποφευχθούν αν ευθύς εξ’αρχής καταχωρούμε τα γειτονικά τμήματα που περικλείουν μηδενικά διαστήματα αφενός, και αφετέρου να δεν διαγράφουμε γειτονικά τμήματα που συγκρούονται και στα οποία μηδενίζεται ο ελεύθερος χώρος μεταξύ τους. Αν υποθέσουμε ότι ένα τμήμα μπορεί να συγκρουστεί και να δημιουργήσει ελεύθερο χώρο Ν φορές κατά την διάρκεια παρουσίας του εντός του συστήματος, στην πρώτη έκδοση του αλγορίθμου θα έπρεπε να κάνουμε εύρεση του γειτονικού τμήματος Ν+1 φορές, εύρεση κενής γραμμής Ν+1 φορές, και διαγραφή της γραμμής Ν φορές. Στην δεύτερη έκδοση του αλγορίθμου, και που είναι αυτή που χρησιμοποιούμε κατά την διαδικασία των εξομοιώσεων, η εύρεση του γειτονικού τμήματος καθώς και μίας κενής γραμμής γίνεται μόνο μία φορά. Το κόστος για την απλοποίηση του αλγορίθμου και την βελτίωση της απόκρισης του συστήματος σε πραγματικό χρόνο είναι ότι θα δεσμεύουμε κάποιες γραμμές στον πίνακα για την αποθήκευση των τμημάτων που βρίσκονται σε σύγκρουση. Σε συνθήκες υψηλού κορεσμού διακρίνεται μία διαφορά στο μέγεθος της λίστας των διαθέσιμων διαστημάτων, αλλά το όφελος δεν είναι μακροπρόθεσμο: εν τέλει θα δημιουργηθούν νέες γραμμές καθώς θα έχουμε ανάγνωση έστω και μίας μονάδας δεδομένων από κάθε ροή.

Αν θεωρήσουμε την ύπαρξη Ν ροών, στην χειρότερη περίπτωση, όπου έχουμε δύο τμήματα για κάθε ροή, η λίστα των ελεύθερων διαστημάτων έχει μέγεθος ίσο με 2*Ν+1 γραμμές.

Στο σχήμα 40 μπορούμε να δούμε την διαδικασία παρεμβολής ενός τμήματος, και τις λειτουργίες του μηχανισμού πάνω στην λίστα των ελεύθερων διαστημάτων προκειμένου να την ανανεώσει με την νέα κατάσταση. Αρχικά έχουμε δύο γειτονικά τμήματα, το μ και το ν. Το ελεύθερο διάστημα μεταξύ των δύο τμημάτων είναι μη μηδενικό και συμβολίζεται με μν. Στην λίστα αναπαριστούμε την πληροφορία αυτή σε μία γραμμή, με τα στοιχεία του τμήματος μ –βρίσκεται σε χαμηλότερες διευθύνσεις από το ν- , δεξιότερα τα στοιχεία του τμήματος ν και τέλος το μήκος του ελεύθερου διαστήματος μν.

Έστω ότι σε κάποια χρονική στιγμή εισέρχεται στο σύστημα ένα τμήμα δεδομένων μήκους κ από μία τρίτη ροή και ότι το σύστημα έκρινε ότι το καταλληλότερο σημείο για την αποθήκευση του είναι στο διαστήματα μν, με εναρκτήρια διεύθυνση εντός του διαστήματος αυτού. Με την αποθήκευση του τμήματος κ, θα έχουμε την δημιουργία δύο διαστημάτων που προκύπτουν από τον διαμελισμό του αρχικού διαστήματος μν. Θα έχουμε το διάστημα μκ, το οποίο περικλείεται από τα γειτονικά τμήματα μ και κ, και το διάστημα κν που το περικλείουν τα γειτονικά τμήματα κ και ν.

Τα τμήματα μ και ν έχουν χάσει την ιδιότητα της γειτονίας, και κάθε ένα από αυτά γειτονεύει με το τμήμα κ που τοποθετήθηκε. Οι κατάλληλες ενέργειες λαμβάνουν χώρα προκειμένου να ανανεώσουμε την λίστα των ελεύθερων διαστημάτων με τις νέες πληροφορίες.

Καταρχάς βρίσκουμε μία κενή γραμμή στην λίστα και στην συνέχεια:

Αντιγράφουμε την εγγραφή του δεξιού τμήματος ν στην δεξιά εγγραφή της νέας γραμμής. Ακολούθως διαγράφουμε την δεξιά εγγραφή ν με την εγγραφή του τμήματος κ. Τέλος αντιγράφουμε την εγγραφή κ στο αριστερό τμήμα της νέας γραμμής. Τα πεδία των ελεύθερων διαστημάτων σε κάθε μία από τις δύο γραμμές ανανεώνονται. Η αρχική γραμμή δίνει την απεικόνιση των γειτονικών τμημάτων μ και κ, και η νέα γραμμή την απεικόνιση των τμημάτων κ και ν.

Για την διαγραφή του τμήματος κ, βρίσκουμε η γραμμή που έχει το γειτονικό του κ προς τα δεξιά, και μετακινούμε την εγγραφή του στην γραμμή της λίστας που έχει το τμήμα κ, με το γειτονικό του προς τα αριστερά. Η πρώτη γραμμή διαγράφεται. Έτσι συνδέουμε τα τμήματα μ και ν, καθιστώντας τα γειτονικά.

# Τροποποίηση της εγγραφής ενός τμήματος

Στην παράγραφο αυτήν θα δείξουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε για κάθε τμήμα. Στο σχήμα 41 απεικονίζουμε όλα τα απαραίτητα πεδία για την ταυτοποίηση ενός τμήματος μίας ροής. Το πρώτο πεδίο είναι ο αριθμός ροής όπου ανήκει το τρέχον τμήμα, το πεδίο διεύθυνσης αρχής είναι η διεύθυνση που αποθηκεύουμε την πρώτη μονάδα δεδομένων. Αντίστοιχα το πεδίο διεύθυνσης τέλους είναι η διεύθυνση του τελευταίας μονάδας δεδομένων του τμήματος. Το πεδίο φοράς δηλώνει την κατεύθυνση που αναπτύσσεται /μειώνεται ένα τμήμα. Ο ενδείκτης Ε όταν είναι 1 δηλώνει ότι το τμήμα είναι σε κατάσταση εγγραφής, ενώ όταν είναι μηδέν δηλώνει ότι το τμήμα εφάπτεται με ένα γειτονικό, και συνεπώς δεν είναι επιτρεπτό να προσθέσουμε νέα δεδομένα σε αυτό. Τέλος το πεδίο Α δηλώνει αν λαμβάνουμε δεδομένα από το παρόν τμήμα και τα περνάμε στην έξοδο. Στην δεξιά μεριά ακολουθεί μία σειρά πεδίων για το τμήμα που ευρίσκεται σε υψηλότερες διευθύνσεις μνήμης, και το τελευταίο πεδίο έχει την τιμή του μήκους του ελεύθερου διαστήματος μεταξύ των δύο τμημάτων. Αυτό υπολογίζεται σε συνάρτηση με την φορά των τμημάτων και των διευθύνσεων τους.

Αν η φορά του αριστερού τμήματος είναι προς τα αριστερά (δεξιά) η αριστερότερη διεύθυνση του ελεύθερου τμήματος είναι ίση με την διεύθυνση αρχής (τέλους) αυξημένης κατά ένα. Αν η φορά του δεξιού τμήματος είναι προς τα αριστερά (δεξιά) η δεξιότερη διεύθυνση του ελεύθερου τμήματος είναι ίση με την διεύθυνση τέλους (αρχής) μειωμένης κατά ένα.

Επίσης αν ένα τμήμα έχει φορά προς τα αριστερά (δεξιά), τα νέα δεδομένα γράφονται σε ολοένα και μικρότερες (μεγαλύτερες) διευθύνσεις. Αντίστοιχα, αν ένα τμήμα έχει φορά προς τα αριστερά (δεξιά), τα παλαιά δεδομένα διαβάζονται σε ολοένα και μικρότερες (μεγαλύτερες) διευθύνσεις. Το σύστημα εκκινεί με μία γραμμή στην λίστα των διαθέσιμων διαστημάτων στην οποία το ενδιάμεσο διάστημα είναι ίσο με το μέγεθος της μνήμης, και το περικλείουν δύο εικονικά τμήματα μηδενικού μήκους, ένα στην αρχή της μνήμης και ένα στο τέλος της μνήμης. Αυτά είναι χρήσιμα για την απεικόνιση της πληροφορίας για το αριστερότερο και το δεξιότερο διάστημα του συστήματος.

Σχήμα 41: Λίστα των διαθέσιμων διαστημάτων - πληροφορίες εγγραφής

Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι απαιτήσεις σε μνήμη για την δημιουργία της λίστας των διαθέσιμων διαστημάτων έχουν ένα γνωστό μέγιστο φράγμα, κάτι που είναι πολύ θετικό για περιπτώσεις εφαρμογών με μεγάλες απαιτήσεις (μεγάλος αριθμός ροών, μεγάλες μνήμες). Για την χειρότερη περίπτωση, όπου φιλοξενούνται όλες οι ροές Ν και κάθε μία έχει δύο τμήματα εντός της μνήμης, η λίστα θα πρέπει να έχει μέγεθος όχι λιγότερο από:

2 * Ν * [5log2(μέγεθος μνήμης) + 2 * (log2(N) + 6)]  +  1 bits.

Τόσο οι διασυνδεδεμένες λίστες, όσο και η δική μας μέθοδος, προσφέρουν την δυναμική κατανομή δεδομένων στην μνήμη καθώς και την μετακίνηση τους εντός της μνήμης, ακόμα και αν δεν διαγραφεί ποτέ μία ροή. Ωστόσο, με την μέθοδο μας, απαλλασσόμαστε από την αναγκαιότητα ύπαρξης δεικτών εντός των δεδομένων όπως συμβαίνει στις διασυνδεδεμένες λίστες. Επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση μνήμης και ακύρωση της εξάρτησης του πλήθους δεικτών από τον αριθμό των τμημάτων. Στις διασυνδεδεμένες λίστες, η εξάρτηση αυτή υφίσταται και παρουσιάζει μεγιστοποίηση της χρήσης μνήμης για δείκτες, όταν τα δεδομένα είναι διεσπαρμένα σε πολλά σημεία εντός της μνήμης με το μικρότερο δυνατό μήκος. Το μέγεθος της λίστας των διαθέσιμων διαστημάτων εξαρτάται μόνο από το πλήθος των ροών στην δική μας περίπτωση.

Επίσης, με τον περιορισμό της τμηματοποίησης των δεδομένων σε δύο μόνο τμήματα το πολύ, θέτουμε και ένα άνω φράγμα στο εύρος του κατακερματισμού. Στην χειρότερη περίπτωση όπου έχουμε δύο τμήματα από όλες τις ροές, και κανένα τμήμα δεν εφάπτεται με το γειτονικό του, τότε ο αριθμός των ελεύθερων διαστημάτων είναι ίσος με 2* Ν + 1, όπου Ν το πλήθος των ροών. Όσο μικρότερο είναι το πλήθος των ελεύθερων διαστημάτων, τόσο μικρότερες οι συνέπειες από τον κατακερματισμό όπως έχει δειχθεί και προηγουμένως.

# Αλγόριθμος τοποθέτησης τμήματος

Σε αυτήν την παράγραφο θα δώσουμε τα κριτήρια με τα οποία ο αλγόριθμος της κατανομής επιλέγει το ελεύθερο διάστημα από την λίστα και με ποιο τρόπο το αποθηκεύει. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή του νέου τμήματος εστιάζονται στην φορά και στην κατάσταση λειτουργίας (εγγραφή /ανάγνωση)των τμημάτων που περικλείουν το ελεύθερο διάστημα. Στο σχήμα 42 παρουσιάζουμε όλες τις δυνατές διατάξεις δύο γειτονικών τμημάτων.

Η χειρότερη περίπτωση είναι η α). Σε αυτήν τα γειτονικά τμήματα έχουν φορά προς το ελεύθερο τμήμα, και συνεπώς η επερχόμενη σύγκρουση θα γίνει πιο νωρίς από ότι σε άλλες περιπτώσεις. Για την εικασία αυτή θεωρούμε βέβαια πως το ρυθμός αφίξεων και ο ρυθμός αναχωρήσεων είναι ο ίδιος για όλες τις ροές. Η λύση που προτείνουμε είναι η τοποθέτηση του νέου τμήματος στα ¾ του ελεύθερου διαστήματος, με φορά που να κατευθύνεται προς το τμήμα που απέχει πιο πολύ από τα δύο γειτονικά (3/4 δ). Ο λόγος που αποφασίζουμε κάτι τέτοιο είναι για να δώσουμε ένα περιθώριο στα δύο αντικρουόμενα τμήματα ( το παλιό και το νέο) μια και στο άλλο τμήμα, η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη λόγω της ύπαρξης ενός μονάχα τμήματος που μειώνει το ελεύθερο διάστημα. Στο πρώτο διάστημα έχουμε μείωση με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με το δεύτερο, και για αυτό δίνουμε και το μεγαλύτερο χώρο (3/4 δ). Η τμηματοποίηση κατά τέταρτα έγινε για να έχουμε και απλή υλοποίηση με κυκλώματα υλικού. Ένας ολισθητής αρκεί για να χωρίσει ένα διάστημα σε τέταρτα.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έναρξη του τμήματος τοποθετείται σε ένα εκ των δύο άκρων. Συγκεκριμένα αν έχουμε το ένα τμήμα μόνο με κατεύθυνση προς το ελεύθερο διάστημα (β), τότε το νέο τμήμα τοποθετείται στο άλλο άκρο με φορά προς το τμήμα που τείνει να συγκρουστεί. Τα δύο τμήματα που εφάπτονται δεν έχουν την προδιάθεση να συγκρουστούν αφού έχουν αντίθετες φορές, ή επειδή το άλλο τμήμα είναι τμήμα μόνο ανάγνωσης.

Αν και τα δύο γειτονικά τμήματα αναπτύσσονται απομακρυνόμενα από το ελεύθερο διάστημα, το νέο τμήμα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τα δύο άκρα. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν τα δύο άκρα συνεισφέρουν στην αύξηση του ελεύθερου διαστήματος.

Παρατηρώντας όλες τις περιπτώσεις, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ακόμα και αν το δ είναι ίδιο σε όλες, εν τούτοις η κατευθυντικότητα των γειτονικών τμημάτων έχει σαν αποτέλεσμα να κάθε ένα διάστημα να μειώνεται με διαφορετικό ρυθμό. Στην δ) όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η βαθμολόγηση των διαστημάτων ανά περίπτωση και ο συγκερασμός της βαθμολόγησης στο γενικότερο κριτήριο επιλογής που έχει να κάνει με το μήκος του ελεύθερου διαστήματος. Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι ακόμα και αν επιλέξουμε το μεγαλύτερο διάστημα έναντι ενός άλλου μικρότερου, δεν αποτελεί την σοφότερη επιλογή σε βάθος χρόνου. Αν για παράδειγμα το μεγαλύτερο διάστημα ανήκει στην περίπτωση α), και το αμέσως μικρότερο στην δ), μπορούμε να αποφανθούμε με αρκετή σιγουριά πως με το πέρασμα του χρόνου το διάστημα της περίπτωσης α) θα εξαντληθεί πιο γρήγορα από το διάστημα της περίπτωσης δ). Οπότε θα ήταν προτιμότερη η αρχική επιλογή της δ).

Σχήμα 42: Τοποθέτηση ενός τμήματος ανάλογα με το μήκος δ και το bonus β

Για αυτόν τον λόγο έχουμε εισάγει την έννοια της βαθμολόγησης των διαστημάτων. Ο αλγόριθμος δεν επιλέγει με βάση το μεγαλύτερο μήκος, αλλά με βάση το μεγαλύτερο νούμερο που προκύπτει από το άθροισμα του μήκους και του συντελεστή βαθμολόγησης πολλαπλασιασμένου με τον συντελεστή β. Ο συντελεστής β έχει τιμές 1,2 ... Όσο αυξάνουμε την τιμή του β, τόσο περισσότερη έμφαση αποδίδουμε στην κατευθυντικότητα των διαστημάτων και λιγότερο στο μήκος των διαστημάτων. Μεγάλες τιμές του β ταιριάζουν σε περιπτώσεις ροών με μεγάλες τιμές αφίξεων ανά μονάδα χρόνου. Σε ένα κάπως πιο στατικό σύστημα, με μικρή διαμεταγωγή, μπορούμε να μειώσουμε την τιμή του β και να βασίζουμε το κριτήριο επιλογής ελεύθερου διαστήματος στο μήκος του. Για τιμή β=2,  στην α) προστίθεται 0, στην β) 16 στην γ) 32 και στην δ) 64 στο μήκος για να προκύψει η τελική τιμή αξιολόγησης.

Το σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο για όλες τις χρονικές στιγμές, εκτός των στιγμών που κατανέμονται τα πρώτα δύο τμήματα ή και γενικότερα τις στιγμές που κατανέμονται τα πρώτα δύο τμήματα σε μία άδεια μνήμη. Σε αυτήν την περίπτωση το πρώτο τμήμα τοποθετείται στην αρχή της μνήμης και αναπτύσσεται προς τις υψηλότερες τιμές διευθύνσεων, και το δεύτερο τμήμα τοποθετείται στο τέλος της μνήμης και αναπτύσσεται προς τις χαμηλότερες τιμές διευθύνσεων.

# Μία παραλλαγή – Ανάπτυξη προς μία φορά

Μία λιγότερο αποδοτική παραλλαγή του συστήματος που δημιουργήθηκε αρχικά, επέβαλλε την τοποθέτηση ενός νέου τμήματος πάντοτε στο μέσο του ελεύθερου διαστήματος. Επιπλέον τα τμήματα αναπτύσσονταν μόνο προς τις υψηλότερες διευθύνσεις. Η παραλλαγή αυτή συμμετέχει σε μία σειρά μετρήσεων στο επόμενο κεφάλαιο και επιτρέπει να βγάλουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που θα περιγραφούν εκεί.

# Κατανομή μνήμης με ζεύγη LIFO

# Εισαγωγή

Σε αυτό το τμήμα θα αναφερθούμε σε τεχνικές διαχείρισης μνήμης σε συστήματα που χρησιμοποιούν την ιεραρχία LIFO κατά την αποθήκευση των δεδομένων. Η LIFO δομές χρησιμοποιούνται σε υπολογιστικά συστήματα κατά κόρον. Ένας άλλος τομέας που χρησιμοποιούνται, και που θα επικεντρωθούμε σε αυτόν, είναι τα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems). Οι αρχιτεκτονικές τύπου στοίβας χρησιμοποιούν LIFO δομές, και υπάρχει οικογένεια μηχανών που ονομάζονται ως μηχανές στοίβών. Οι τελευταίες είναι η κατάλληλη λύση για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπου η απόκριση του συστήματος κατά την μεταβολή των παραμέτρων πρέπει να είναι ταχύτατη. Οι αρχιτεκτονικές CISC και RISC δεν μπορούν να θεωρηθούν καλές εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος εξ’αιτίας της μειωμένης απόδοσης τους σε σχέση με μία μηχανή στοίβας[8].

Οι υλοποιήσεις των αρχιτεκτονικών στοίβας είναι μικροελεγκτές στα 16 ή 32 bits όπου χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές ρομποτικής, γραφικών και επεξεργασίας εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνίες (ελεγκτές LAN, διακόπτες για Τ1), οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, επεξεργασία σημάτων, στρατιωτικές εφαρμογές και διάφορες επαγγελματικές εφαρμογές.

Η παρούσα τεχνική σχεδιάστηκε με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της μνήμης ενός ενσωματωμένου συστήματος. Προϋποθέτει την χρήση δόμησης κατά LIFO. Το σύστημα που θα αναλυθεί στην συνέχεια έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει Ν διαφορετικές ροές. Τα δεδομένα της κάθε ροής είναι ανεξάρτητα από οποιασδήποτε άλλης ροής. Τα δεδομένα έκαστης ροής αποθηκεύονται σε μία στοίβα εντός της μνήμης. Η μνήμη χωρίζεται σε αριθμό πακέτων, και το μήκος πακέτου είναι σταθερό και αποτελεί την μικρότερη ομάδα δεδομένων που καταλαμβάνεται. Κάθε σελίδα μνήμης φιλοξενεί δύο στοίβες Α και Β. Οι στοίβες Α και Β αναπτύσσονται έχοντας η κάθε μία φορά προς την γειτονική της. Στην αρχική έκδοση της τεχνικής μας δεν χρησιμοποιείται κάποιος αλγόριθμος ανακατανομής των δεδομένων. Αν τα δεδομένα δύο στοιβών συγκρουστούν, τότε αυτά απορρίπτονται από το σύστημα. Επίσης θεωρούμε γνωστά τα στατιστικά χαρακτηριστικά έκαστης ροής. Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την γνώση, επιλέγουμε και τα κατάλληλα ζευγάρια στοιβών που θα αποθηκεύονται σε μία σελίδα. Η τεχνική μας  διαφέρει απο του [9], στο ότι κάνει μία στατική αποθήκευση των δεδομένων. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση ενός συστήματος που να έχει γρήγορη απόκριση, να μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστα λογικά κυκλώματα και τέλος να έχει μία αποδοτική χρήση της μνήμης. Στο τέλος θα δωθεί και το ισοδύναμο κύκλωμα υλοποίησης.

# Περιγραφή αλγορίθμου

Οι ροές ταξινομούνται με βάσει το μέσο μήκος ουράς που παράγουν στην στοίβα. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε Ν στοίβες συνολικά, σε κάθε μία από αυτές αναθέτουμε μία σταθερή διεύθυνση στην οποία εκκινεί η ανάπτυξη της. Οι μισές στοίβες ξεκινούν από την χαμηλότερη διεύθυνση των σελίδων, και οι άλλες μισές από την υψηλότερη διεύθυνση των σελίδων. Επομένως ο αριθμός των σελίδων είναι Ν/2. Στο σχήμα 43 δίνουμε την απεικόνιση της μνήμης στο σύστημα μας. Όπως παρατηρούμε, η φορά ανάπτυξης των στοιβών έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός κοινού ελεύθερου διαστήματος, το οποίο το οικειοποιούνται και οι δύο στοίβες. Δεν υπάρχει κάποιο όριο εντός του διαστήματος που να υποδεικνύει ότι μία στοίβα δεν θα πρέπει να καταλάβει περισσότερο χώρο. Για όσο το διάστημα είναι μη μηδενικό, κάθε στοίβα θεωρεί ότι της ανήκει εξ’ολοκλήρου. Αυτή η πολιτική έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική μείωση του κατακερματισμού όπως δείχνουν οι εξομοιώσεις. Η επιλογή των στοιβών για την δημιουργία των ζευγαριών είναι συγκεκριμένη. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 12 ροές τις οποίες τις έχουμε ταξινομήσει ως προς το μέσο μήκος κατά αύξουσα σειρά. Ο αλγόριθμος αποθηκεύει τις πρώτες Ν/2 ροές στις Ν/2 σελίδες, με κάθε μία να εκκινεί στην αρχή της σελίδας με φορά ανάπτυξης προς το τέλος της σελίδας. Οι υπόλοιπες Ν/2 ροές αποθηκεύονται η κάθε μία στο τέλος της κάθε σελίδας με φορά προς την αρχή της σελίδας. Η σειρά με την οποία τις αποθηκεύουμε δεικνύεται στο σχήμα 44, και είναι τέτοια ώστε όσο μικρότερη είναι σε μέσο μήκος μία ροή, τόσο πιο μεγάλη είναι η γειτονική της. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε μία ισορροπία στο συνολικό μήκος μίας γραμμής, μικραίνοντας σημαντικά την πιθανότητα σύγκρουσης σε πρώιμο στάδιο. Η ροή με το μεγαλύτερο αριθμό έχει και το μεγαλύτερο μέσο μήκος. Δύο στοίβες που μοιράζονται την ίδια σελίδα ονομάζονται ως γειτονικές.

Σχήμα 43: Φυσική αντιστοίχηση των ροών σε στοίβες

Σχήμα 44: Η ιεραρχία κατά την οργάνωση των στοιβών

Η πρώτη ομάδα των Ν/2 στοιβών καταλαμβάνεται από τις ροές 0 έως Ν/2-1. Αυτή η ομάδα καλείται ως ομάδα μικρού μέσου μήκους. Αντίστοιχα οι ροές Ν/2 έως Ν ορίζουν την ομάδα μεγάλου μέσου μήκους. Στην συνέχεια ορίζουμε το μέσο μήκος της πρώτης ομάδας, KLavg και δίνεται από το άθροισμα (Κ0+Κ1+ ... + ΚΝ/2-1) / (Ν/2). Ακολούθως για την δεύτερη ομάδα έχουμε: KHavg = (ΚΝ/2+Κ Ν/2+1+ ... + ΚΝ/2) / (Ν/2). Με βάσει τους προηγούμενους ορισμούς, θέτουμε το μήκος PL κάθε σελίδας σε αριθμό πακέτων να είναι ίσο με το άθροισμα KLavg + KHavg.

Προκειμένου να ξέρουμε ποιες θέσεις πακέτων είναι δεσμευμένες, υπάρχει μία μνήμη κατάστασης. Αυτή δείχνει ανά πάσα στιγμή το μήκος κάθε ροής σε κάθε σελίδα. Η λέξη κατάστασης δείχνει την κατάσταση δύο γειτονικών στοιβών σε μία σελίδα. Η τελευταία ανανεώνεται από τον αποκωδικοποιητή λέξης και αποθηκεύεται στην μνήμη κατάστασης.

Η ανανέωση γίνεται στην σελίδα που υπάρχει η ροή, πακέτα της οποίας έχουν σημειώσει κάποια άφιξη ή αναχώρηση από το σύστημα. Κατά την άφιξη ενός πακέτου μία λέξη ελέγχου προηγείται και δείχνει στον ελεγκτή σε ποια σελίδα εντός της μνήμης ευρίσκεται η ροή. Με την γνώση του αριθμού σελίδας, ανακαλείται η κατάλληλη λέξη ελέγχου από την μνήμη κατάστασης. Ο αποκωδικοποιητή λέξης, αποκωδικοποιεί την λέξη και ενημερώνει τον ελεγκτή για την διαθεσιμότητα ελεύθερου χώρου ικανού για την αποθήκευση του εισερχομένου πακέτου. Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος χώρος, αρχικά ενεργοποιείται η κατάλληλη σελίδα από τον ελεγκτή χρησιμοποιώντας το high order address της λέξης κατάστασης. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το low order address για να αποθηκευτεί το πακέτο στην κατάλληλη θέση εντός της σελίδας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος, το πακέτο απορρίπτεται από το σύστημα και εκκινεί η διαδικασία λήψης του επόμενου πακέτου από την είσοδο.

# Διευθυνσιοδότηση

Εντός της μνήμης, η σχετική διευθυνσιοδότηση για την διαχείριση των πακέτων όλων των ροών γίνεται χωρίς την ανάγκη ενός αποκωδικοποιητή διευθύνσεως. Ένα τμήμα λογικής αρκεί για να διαχειριστεί όλες τις στοίβες. Το μέγεθος της λογικής σε πολυπλοκότητα, εξαρτάται αποκλειστικά από το μήκος της σελίδας. Ο αριθμός των ροών δεν επηρεάζουν το μέγεθος τους κυκλώματος.

Υποθέτουμε την ύπαρξη ενός καταχωρητή R μήκους Κ bits. Σε αυτόν τον καταχωρητή αποθηκεύεται η λέξη κατάστασης για τις δύο γειτονικές στοίβες Νk και Ν-Νk + 1. Κάθε πεδίο του ενός bit δείχνει θέση μνήμης ισοδύναμη με ένα πακέτο. Οι άσσοι δείχνουν ότι στις συγκεκριμένες θέσεις μνήμης έχουν αποθηκευτεί πακέτα, ενώ τα μηδενικά δείχνουν ελεύθερες θέσεις μνήμης. Οι αριστεροί άσσοι δείχνουν τα πακέτα που έχει εναποθέσει η ροή Νk, και οι δεξιοί άσσοι τα πακέτα της ροής Ν-Νk + 1 (βλέπε σχήμα 45α ). Η μνήμη κατάστασης αποτελείται από πολλές τέτοιες λέξεις, και συγκεκριμένα τόσες, όσος και ο αριθμός των σελίδων.

Yποθέτουμε ότι σε μία χρονική στιγμή, το αποτύπωμα της λέξης κατάστασης δείχνει (σχήμα 8 α)), ότι έχουμε τρία πακέτα από την ροή Νk και δύο πακέτα από την ροή Ν-Νk + 1. Η λογική του αποκωδικοποιητή κατάστασης λέξης, αναλαμβάνει να παράγει τις εξής ακολουθίες (βλέπε σχήμα 45β, 45γ, 45δ) :

Σχήμα 45: χρήση της Λέξης Κατάστασης και τροποποιήσεις

Αν το εισερχόμενο πακέτο ανήκει στην αριστερή ροή, τότε τίθεται με ένα το πρώτο μηδενικό που υπάρχει καθώς διασχίζουμε την λέξη κατάστασης από το δεξιά προς τα αριστερά, και παράλληλα τίθενται με μηδέν όλα τα άλλα πεδία. Η λέξη που προκύπτει στο β) είναι η διεύθυνση που θα χειριστεί ο ελεγκτής για να αποθηκεύσει το πακέτο της ροής Νk στην σωστή θέση εντός της μνήμης πακέτων: μία θέση μετά το προηγούμενο πακέτο. Αντίστοιχα στην περίπτωση που το πακέτο ανήκει στην δεξιά ροή (Ν - Νκ + 1), διασχίζουμε την λέξη από τα δεξιά προς τα αριστερά και θέτουμε με ένα το πρώτο μηδενικό bit που θα βρούμε. Η λέξη σε αυτήν την περίπτωση έχει την μορφή που δείχνει το γ). Η διαδικασία ανάγνωσης ενός πακέτου και μεταφοράς στην έξοδο του συστήματος είναι κάπως πιο σύντομη. Αφαιρείται ο τελευταίος άσσος από την δεξιά αν μεταδίδει η ροή Ν – Νk + 1 (περίπτωση δ)), ή την αριστερή πλευρά της λέξης αν μεταδίδει η ροή Νk (περίπτωση ε)).

# Αρχιτεκτονική του συστήματος

Στο σχήμα 46 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος που παρουσιάζουμε. Στην συνέχεια θα περιγραφεί η λειτουργία κάθε μίας από τις οντότητες που εμπλέκονται στην παραπάνω αρχιτεκτονική.

Σχήμα 46: Μπλοκ διάγραμμα του συστήματος

Μνήμη πακέτων: Οργανώνεται σε σελίδες, ίσες με Ν/2. Όπου Ν είναι ο συνολικός αριθμός των ροών που φιλοξενεί το σύστημα. Η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης είναι ίση με το μέγεθος ενός πακέτου, το οποίο θεωρείται σταθερό σε μήκος για όλες τις ροές. Τα εισερχόμενα πακέτα αποθηκεύονται στην σελίδα που δείχνει η high order αποκωδικοποιημένη διεύθυνση, και εντός της σελίδας, στο σημείο που δείχνει η low order αποκωδικοποιημένη διεύθυνση. Η low order και η high order αποκωδικοποιημένη διεύθυνση παρέχεται από τον αποκωδικοποιητή κατάστασης.

Μνήμη λέξεων κατάστασης: Η μνήμη αυτή έχει μέγεθος ίσο με ( Ν/2 ) Χ Κ bits. Κάθε bit του πίνακα αντιστοιχεί στην κατάσταση τμήματος μνήμης ίσης με ένα πακέτο. Αν έχει τεθεί ένα το bit ο χώρος δεσμεύεται από ένα πακέτο κάποιας ροής. Αν είναι μηδέν, ο χώρος είναι ελεύθερος. Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την τροποποίηση των λέξεων κατάστασης.

Αποκωδικοποιητής κατάστασης: Από τα πιο σημαντικά τμήματα της υλοποίησης είναι ο αποκωδικοποιητής της λέξης κατάστασης. Χρησιμοποιώντας την λέξη κατάστασης, την μεταφράζει στην κατάλληλη διεύθυνση για την αποθήκευση του πακέτου. Το ισοδύναμο του αποκωδικοποιητή κατάστασης σε λογικές πύλες, απεικονίζεται στο σχήμα 47. Για το παράδειγμα του σχήματος θεωρούμε το εύρος μίας σελίδας ίσο με επτά πακέτα. Η λογική είναι διαιρεμένη σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, η ενεργοποίηση του σήματος ελέγχου Λειτουργία_Α έχει σαν αποτέλεσμα την αντιστροφή των εισόδων Α,Β,...Η.

- Λειτουργία_Α=1: Αν η έξοδος του πρώτου επιπέδου είναι η αντιστροφή της εισόδου του πρώτου επιπέδου, τότε στην έξοδο του δευτέρου επιπέδου, λαμβάνουμε την low order αποκωδικοποιημένη διεύθυνση για το εισερχόμενο πακέτο.

- Λειτουργία_Α=0:Αν η έξοδος του πρώτου επιπέδου είναι η είσόδος του πρώτου επιπέδου χωρίς της διαδικασία της αναστροφής, τότε στην έξοδο του δευτέρου επιπέδου λαμβάνουμε την ανανεωμένη κατάσταση λέξης μετά την αφαίρεση ενός πακέτου από την μνήμη πακέτων και την μεταφορά του στην έξοδο του συστήματος.

Στο δεύτερο επίπεδο δύο διαφορετικές λέξης κατάστασης υπολογίζονται αναλόγως της τιμής του σήματος επιλογέας τμήματος. Το σήμα αυτό απομονώνει τα bits σε ψηλό δυναμικό της ροής που εξετάζουμε, θέτοντας μηδέν τα bits που αφορούν τις θέσεις πακέτων που έχει καταλάβει η γειτονική ροή.

Η έξοδος του τρίτου επιπέδου εξαρτάται από το σήμα Λειτουργία_Β:

Αν Λειτουργία_Β = 0 τότε στην έξοδο έχουμε την ανανεωμένη λέξη κατάστασης μετά την εισαγωγή ενός πακέτου στην μνήμη πακέτων.

Αν Λειτουργία_Β = 1 τότε απλώς περνά διάφανα η λέξη του προηγούμενου επιπέδου η οποία είναι μία από τις δύο δυνατές που ορίζει το σήμα Λειτουργία_Α.

Ο αποκωδικοποιητής κατάστασης τίθεται σε λειτουργία μόνο αν το σήμα FULL τίθεται σε χαμηλό δυναμικό από το κύκλωμα ελέγχου πληρότητας.΄ Το τελευταίο συμβαίνει όταν υπάρχει έστω και ένα μηδενικό στην λέξη κατάστασης της σελίδας που εξετάζεται.

Ελεγκτής: Ο ελεγκτής αποτελεί την καρδιά του συστήματος και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των υπολοίπων τμημάτων του συστήματος. Θέτει σήματα WR_EN/RD_EN για εγγραφή /ανάγνωση των πακέτων στην/(από την) μνήμη πακέτων καθώς και στην μνήμη κατάστασης. Επίσης αρχικοποιεί τον αποκωδικοποιητή κατάστασης, θέτοντας κατάλληλα τα σήματα α) Λειτουργία_Α β)Λειτουργία_Β γ)Επιλογέας_τμήματος.

Είσοδος: Κατά την άφιξη ενός πακέτου στο σύστημα, λαμβάνεται ο αριθμός της ροής που ανήκει μέσω της λέξης ελέγχου που ηγείται του πακέτου. Στην συνέχεια εξετάζεται η σελίδα που δείχνει ο αριθμός ροής. Η high order διεύθυνση για την εύρεση της σελίδας λαμβάνεται από τον αριθμό της ροής. Η διεύθυνση αυτή έχει εύρος Ν/2 + 1 bits. Τα Ν/2 πρώτα bits χρησιμοποιούνται για την επιλογή της σελίδας και το τελευταίο bit, για την επιλογή της αριστερής στοίβας ή της δεξιάς. Στην συνέχεια ο ελεγκτής κάνει μία ανάγνωση στην μνήμη κατάστασης, και η αντίστοιχη λέξη κατάστασης λαμβάνεται. Το κύκλωμα ελέγχου πληρότητας εξετάζει την διαθεσιμότητα ελεύθερου χώρου και θέτει αναλόγως το σήμα FULL. Στην περίπτωση που υπάρχει ελεύθερος χώρος, (FULL = 0), η low order διεύθυνση λαμβάνεται από την έξοδο του αποκωδικοποιητή λέξης κατάστασης, και παράλληλα ανανεώνεται με την νέα τιμή της που θα έχει μετά την αποθήκευση και του νέου πακέτου στην σελίδα αναφοράς. Η ανανεωμένη λέξη κατάστασης αποθηκεύεται με εντολή του ελεγκτή στην μνήμη κατάστασης. Η low order διεύθυνση χρησιμοποιείται από τον ελεγκτή για να αποθηκεύσει το πακέτο στην μνήμη πακέτων.

Έξοδος: Κατά την έξοδο ενός πακέτου από το σύστημα θα πρέπει να δοθεί το αριθμός της ροής. Με αυτόν τον αριθμό ο ελεγκτής προσπελαύνει την κατάλληλη λέξη κατάστασης από την μνήμη κατάστασης.  Η παρούσα τιμή της λέξης κατάστασης αποθηκεύεται σε έναν καταχωρητή Κ1 και στην συνέχεια ο αποκωδικοποιητής κατάστασης θέτει τα σήματα Λειτουργία_Α και Λειτουργία_Β ώστε να παράγει την ανανεωμένη λέξη κατάστασης όπως θα είναι μετά την διαγραφή του πακέτου. Τα bits της λέξης αυτής γίνονται XOR με τα bits του καταχωρητή Κ1 και το αποτέλεσμα είναι η low order διεύθυνση που θα χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής για να διαβάσει το πακέτο από την μνήμη πακέτων (σχήμα 48). Ο ελεγκτής αποθηκεύει την ανανεωμένη τιμή της λέξης κατάστασης στην μνήμη κατάστασης, και επιτελεί διαδικασία ανάγνωσης πακέτου από την μνήμη πακέτου.

Σχήμα 47: Κύκλωμα του αποκωδικοποιητή κατάστασης

Σχήμα 48: Εύρεση low order διεύθυνσης κατά την αποστολή πακέτου στην έξοδο

# Πολυπλοκότητα συστήματος και κόστος σε λογικές πύλες

Η πολυπλοκότητα του κυκλώματος είναι γραμμικά ανάλογη με το μέγεθος της σελίδας. Σε ένα σύστημα με Ν συνολικά ροές προς εξυπηρέτηση, και με μήκος σελίδας ίσο με Κ πακέτα, απαιτείται μνήμη κατάστασης μήκους ίσου με (Κ Χ Ν/2) bits. Ο αποκωδικοποιητής κατάστασης απαιτεί 4ΧΚ AND, 3XK XOR 3XK OR 1 AND με Κ εισόδους, και 3 NOT πύλες. Στην συνέχεια περιγράφουμε  την σειρά των ενεργειών και τους απαιτούμενους κύκλους.

Κατά την είσοδο ενός πακέτου, λαμβάνεται αρχικά η λέξη ελέγχου, και ο αριθμός ροής αποσπάται μετά από ένα κύκλο και στέλνεται στον ελεγκτή. Ο ελεγκτής προσπελαύνει την μνήμη κατάστασης μετά από ένα κύκλο, χρησιμοποιώντας ως διεύθυνση τον αριθμό ροής. Ο αριθμός των κύκλων που χρειάζονται για την ανάκληση της λέξης κατάστασης εξαρτάται από το μήκος σελίδας. Στο παράδειγμα μας, θεωρούμε μήκος σελίδας ίσο με 32 πακέτα, οπότε σε ένα κύκλο υπάρχει διαθέσιμη η λέξη κατάστασης μέσω του 32 bit διαύλου. Στην περίπτωση που το κύκλωμα ελέγχου πληρότητας δείξει ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος, ο ελεγκτής στέλνει την λέξη κατάστασης στον αποκωδικοποιητή κατάστασης. Σε ένα κύκλο ο ελεγκτής έχει την low order διεύθυνση και αποθηκεύει σε 16 κύκλους το πακέτο στην μνήμη πακέτων. Θεωρούμε το μήκος κάθε πακέτου ίσο με 64 οκτάδες bits. Σε παραλληλία, ο ελεγκτής αποθηκεύει την ανανεωμένη λέξη κατάστασης στην μνήμη κατάστασης.

Παρατηρούμε πως απαιτούνται 4 κύκλοι για να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα ελεύθερου χώρου για την αποθήκευση του πακέτου. Εφ’όσον απαιτούνται 16 κύκλοι για την αποθήκευση του Νιοστού πακέτου, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνική της διασωλήνωσης και να επιτελέσουμε τον έλεγχο διαθέσιμου χώρου για το (Ν + 1) πακέτο. Το σχήμα 49, δείχνει τον χρονισμό του συστήματος, καθώς και την διασωλήνωση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος για το (Ν+1) πακέτο, τότε ελέγχεται το (Ν+2) πακέτο. Μπορούμε να ελέγξουμε μέχρι τέσσερα συνεχόμενα πακέτα χωρίς να έχουμε καθυστέρηση (latency) στο σύστημα. Για κάθε πακέτο που απορρίπτεται μετά από τα τέσσερις συνεχόμενες απορρίψεις πακέτων ένεκα έλλειψης χώρου, θα έχουμε προσθήκη καθυστέρησης ίσης με τέσσερις κύκλους την φορά.

Η ελάχιστη καθυστέρηση είναι ίση με τέσσερις κύκλους, και υπεισέρχεται όταν το σύστημα είναι σε θέση να αποθηκεύσει μόνο ένα πακέτο σε κάθε ομάδα των πέντε πακέτων. Αυτό ισοδυναμεί με 80% απώλεια πακέτων. Ωστόσο, στις συνθήκες εξομοίωσης και σε συνθήκες υψηλού φορτίου (0.95) το μέγιστο ποσοστό απώλειας πακέτων κυμαινόταν στο 35%. Συνεπώς μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι το σύστημα δεν θα υφίσταται τις καθυστερήσεις των τεσσάρων κύκλων.

Σχήμα 49: Διάγραμμα χρονισμού

# Δυναμική ανακατανομή με FIFOs

Το σύστημα αποτελείται από την κεντρική μονάδα μνήμης για την αποθήκευση πακέτων σε δομή LIFO. Το ζητούμενο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος αποτελεί η δυναμική ανακατανομή των ροών στα καταλλήλου μεγέθους stacks της μνήμης LIFO. O λόγος είναι ότι με αυτήν την λειτουργία αποφεύγουμε τις συγκρούσεις δύο γειτονικών ροών. Έστω δύο γειτονικές ροές F0 και F8. Aν υποθέσουμε ότι η F0 τείνει να καταλάβει περισσότερο χώρο από ότι ορίζει το stack που βρίσκεται, τότε θα οδηγηθεί σε σύγκρουση με την ροή F8 και πακέτα της ροής F0 θα χαθούν. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, αδειάζουμε τα πακέτα της ροής F8 σε μία FIFO προτεραιότητας. Eπομένως, ακόλουθα πακέτα της ροής F0 βρίσκουν τον απαιτούμενο χώρο για αποθήκευση. (Εκτός και αν ξεπεράσουν τον Κ σε αριθμό). Για την ειδική περίπτωση που έχουμε αφίξεις πακέτων από την ροή F8 κατά την διάρκεια της μεταφοράς της F8 στην FIFO προτεραιότητας, τότε τα πακέτα αυτής της ροής αποθηκεύονται αντί στην LIFO δομή, σε μία FIFO εισόδου. To σύστημα, όταν ολοκληρώσει την μεταφορά πακέτων από την LIFO στην FIFO προτεραιότητας,, τότε εκκινεί την μεταφορά πακέτων από την FIFO εισόδου στην FIFO προτεραιότητας.

Η έξοδος επιτελείται από δύο FIFO. H πρώτη είναι η βασική FIFO εξόδου και η δεύτερη, η priority FIFO. Η έξοδος τροφοδοτείται από την FIFO εξόδου, εκτός και αν η FIFO προτεραιότητας έχει πακέτα. Στην περίπτωση αυτή η μετάδοση γίνεται εναλλάξ, και με ρυθμό εναλλαγής που ορίζεται από το κατώφλι γεμίσματος της FIFO προτεραιότητας.

Eναλλαγή δύο ροών: Αν υποθέσουμε ότι το σύστημα έχει υπολογίσει ότι η ροή F0 πρέπει να εναλλαγεί με την ροή F5, τότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι:

- Να αδειάσει η στοίβα που έχει την ροή F5 καθώς και αυτή που έχει την ροή F0. Tέλος, εναλλάσσουμε τους δείκτες βασικών διευθύνσεων των δύο ροών και τις αποθηκεύουμε σε μία μνήμη.

- Τα πακέτα της ροής F5 μεταφέρονται στην FIFO προτεραιότητας και στην συνέχεια τα πακέτα της ροής F0. Η stack που είχε πακέτα ροής F0, θα έχει πακέτα της F5 μελλοντικά. Αντίστοιχα, η στοίβα με πακέτα της F5, θα έχει πακέτα από την F0.

Πιθανά σενάρια συγκρούσεων είναι τα εξής:

- Αν έχουμε πακέτα από την F8 ενώ μεταφέρω πακέτα F0 ή F5 από LIFO στην FIFO προτεραιότητας.

- Αν έχουμε πακέτα από την F0 ενώ μεταφέρω πακέτα από την F5 από LIFO στην FIFO προτεραιότητας.

- Αν έχουμε  πακέτα από την F5 ενώ μεταφέρω πακέτα από την F0 από LIFO στην FIFO προτεραιότητας.

Kαι για τις τρεις περιπτώσεις μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα ως εξής: Αποθηκεύω τα εισερχόμενα πακέτα στην FIFO εισόδου. Όταν μεταφερθούν όλα τα πακέτα των ροών F0, F5 από την LIFO στην FIFO προτεραιότητας, τότε αδειάζω όλα τα πακέτα της FIFO εισόδου, στην FIFO προτεραιότητας

Σχήμα 50: Αρχιτεκτονική της δυναμικής κατανομής με FIFO

# Σχετικές εργασίες

Η αποθήκευση σε σωρούς είναι ένα αρκετά μεγάλο πεδίο και έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τον επιστημονικό κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το πέρας της υλοποίησης της τεχνικής για την δυναμική αποθήκευση των πακέτων σε στοίβες στην μνήμη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πραγματοποιήθηκε γενική έρευνα σχετικά με μεθόδους αποθήκευσης κατά LIFO. Τα στοιχεία που συλλέξαμε είχαν αρκετά ενδιαφέρον. Παρατηρήσαμε ομοιότητες τις μεθόδου μας με μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε άλλες περιοχές εφαρμογών όπως αποθήκευση στοιχείων στην εσωτερική μνήμη ενός μικροεπεξεργαστή. Συγκεκριμένα, στην [10] αναφέρεται στην αρμονική συνύπαρξη δύο ακολουθιακών λιστών μεταβλητού μεγέθους όταν αυτές αναπτύσσονται η μία με φορά προς την άλλη. Για την διαχείριση παραπάνω από δύο λίστες απαιτείται σχετική διευθυνσιοδότηση η οποία περιπλέκει τα πράγματα και παράλληλα μειώνει την απόδοση του συστήματος. Για την περίπτωση χρήσης Ν στοιβών είναι απαραίτητο να υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος να αναλαμβάνει της ανακατανομή των δεδομένων εντός της μνήμης ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα καταστάσεις υπερχειλίσεως. Οι αλγόριθμοι αυτοί λαμβάνουν υπ’οψιν τους τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στις γειτονικές στοίβες.

Χρησιμοποιούν ένα μέρος από αυτόν τον χώρο και τον δίνουν στις στοίβες οι οποίες συγκρούονται. Στην [11] για παράδειγμα, παραχωρούνται Μ θέσεις μνήμης για κάθε μία από τις στοίβες, και τα δεδομένα στις στοίβες μετακινούνται προς χαμηλότερες ή και υψηλότερες τιμές διευθύνσεων μνήμης. Κάθε στοίβα αναπτύσσεται σε αυξανόμενες τιμές διευθύνσεων. Η [12] έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επεκτείνει την [10] για χρήση Ν στοιβών και συνδυάζεται με μία τακτική δυναμικής ανακατανομής δεδομένων. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Η διάταξη των στοιβών ανά ζεύγη όπου κάθε στοίβα αναπτύσσεται με φορά προς την γειτονική της στοίβα, έχει ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοποίηση της μνήμης. Επίσης ελαχιστοποιεί τον αριθμό των απαιτούμενων μετακινήσεων των δεδομένων κατά την διαδικασία της αποσυμφόρησης της μνήμης από μία η περισσότερες συγκρούσεις [9].

Στην παραπάνω εργασία έχουμε μία περαιτέρω βελτίωση στην διαχείριση της μνήμης. Ονομάζουν την τεχνική αυτή ως δυναμική αρχική κατανομή, και σύμφωνα με αυτήν, κάθε στοίβα δεσμεύει μνήμη μόνο όταν απαιτηθεί για πρώτη φορά. Οι προηγούμενες μελέτες προϋποθέτουν ότι με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, όλες οι στοίβες δεσμεύουν το μέγιστο μερίδιο μνήμης που τους ανήκει. Ο άξονας της ιδέας είναι η χρήση του ελεύθερου διαστήματος μεταξύ δύο στοιβών από μία νεοσχηματιζόμενη στοίβα. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα κάθε φορά που σχηματίζεται μία νέα στοίβα εντός της μνήμης με μία λογική «διαίρει και βασίλευε». Σχηματίζεται μία νέα στοίβα και χωρίζει το αρχικό τμήμα σε δύο μικρότερα τμήματα. Και σε αυτόν τον αλγόριθμο, χρησιμοποιείται μία πολιτική ανακατανομής των δεδομένων σε περίπτωση που έχουμε την σύγκρουση δύο στοιβών. Το μόνο σημείο όπου επιβαρύνεται το σύστημα είναι ότι με την είσοδο ενός δεδομένου πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλη την μνήμη για να εξακριβωθεί αν υπάρχει ήδη η στοίβα ή θα πρέπει να δημιουργηθεί. Στην [13] παραχωρείται σε κάθε στοίβα όλο το μερίδιο που της ανήκει. Για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων υπάρχει μία δεύτερη μνήμη μικρότερης ταχύτητας στην οποία διαχέουμε τις στοίβες που παρουσιάζουν την σύγκρουση.

Παρόλες τις ομοιότητες, οι παραπάνω αλγόριθμοι αναφέρονται σε συστήματα λογισμικού ενώ η δική μας λύση προσφέρεται για τηλεπικοινωνιακά συστήματα που χρησιμοποιούν δόμηση κατά LIFO. Επιπλέον έχουμε υλοποιήσει και τον ισοδύναμο πυρήνα του κυκλώματος με ασύγχρονη λογική. Αποσκοπούμε στην ταχύτατη απόκριση του συστήματος κάτι που είναι απαραίτητο στις υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές για ενσωματωμένα συστήματα.

# Βιβλιογραφία κεφαλαίου

- Antonio Pullini, Federico Angiolini, Davide Bertozzi, Luca Benini  «System-on-chip communication and reconfigurable systems: Fault tolerance overhead in network-on-chip flow control schemes» Proceedings of the 18th annual symposium on Integrated circuits and system design SBCCI '05, September 2005, Publisher: ACM Press

- Paul R. Wilson, Mark S. Johnstone, Michael Neely, David Boles, “Dynamic Storage Allocation: A Survey and Critical Review”, International Workshop on Memory Management, Kinross, Scotland, UK, Sept. 1995

- Yoo C. Chung Soo-Mook Moon, “Memory Allocation with Lazy Fits”, ACM SIGPLAN Notices archive, vol. 36,  issue 1, Jan. 2001 [International Symposium on Memory Management Proceedings of the 2nd international symposium on Memory management 2000, Minneapolis, Minnesota, United States]

- Isabelle Puaut, “Real-Time Performance of Dynamic Memory Allocation Algorithms”, 14th Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS'02), Jun. 2002

- Norman R. Nielsen, “Dynamic Memory Allocation in Computer Simulation”, Communications of the ACM,  vol. 20 issue 11, Nov. 1977

- Eric Beyer & Peter Buneman, “A Space Efficient Dynamic Allocation Algorithm for Queuing Messages”, ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS), vol. 1, no. 2, Oct. 1979

- Dmitry Ponomarev, Gurhan Kucuk, Kanad Ghose, “Dynamic Allocation of Datapath Resources for Low Power”,  Bhandarkar, D., Alpha Implementations and Architecture Complete Reference and Guide, Digital Press, 1996

- Philip Koopman Jr Stack computers, the new wave Pittsburgh USA, Mountain view press

- Yeh Yun & Munakata T., “Dynamic Initial Allocation and Local Reallocation Procedures for Multiple Stacks”, Research contributions, Programming techniques and Data Structures, Communications of the ACM, vol. 29 issue 2, Feb. 1986

- Knuth D.E. The art of computer programming, Vol 1 Fundamental Algorithms, Addison      – Wesley Reading , Massachusetts 1973

- Garwick J.V. Data storage in compilers Bit 4 1964 137-140

- [12] Korsch J. & Laison G. A multiple-Stack Manipulation Procedure, Research   contributions, Programming techniques and Data Structures, Communications of the ACM   Vol 26 Number 11, Temple University, November 1983

- [13] Sokolov A. Optimization Strategies of Stack Control, Karelian Research center, Russian

- Academy of Sciences, Institute of Applied Mathematical research, Principles and    Practice of Programming in Java 2002.

- [14] Phaidon C. Petreas, and George I. Stassinopoulos “FIFO Segmentation as a Substitute to   Linked Lists” IEEE Transactions on Networking, to be published

# Κεφάλαιο 4

# Αποτελέσματα Μετρήσεων και συμπεράσματα

# Αξιολόγηση της τμηματοποίησης των FIFO

Για την αξιολόγηση του μηχανισμού, εκτελέσαμε μία σειρά μετρήσεων για μήκη μνήμης LM από 50 έως 2500 μονάδες δεδομένων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για 16 και 64 ροές. Θεωρούμε ότι ο ρυθμός των αφίξεων ri κάθε ροής fi ακολουθεί την Poisson κατανομή. Οι αφίξεις αφορούν μήκη πακέτων ίσα με Ri τα οποία ακολουθούν την εκθετική κατανομή. Η εξυπηρέτηση των ροών γίνεται διαγράφοντας μία μονάδα δεδομένων από εκείνες τις FIFO που είτε βρίσκονται σε κατάσταση ανάγνωσης, είτε μπορούν να τεθούν σε κατάσταση ανάγνωσης στην περίπτωση που δεν υπάρχει FIFO σε κατάσταση ανάγνωσης. Οι FIFO των ροών εξυπηρετούνται εκ περιτροπής. Η παράμετρος β τέθηκε ίση με 2. Για την αξιολόγηση της στατικής μεθόδου (αλγόριθμος Α), των διασυνδεδεμένων λιστών (αλγόριθμος Β) και της μεθόδου μας, γράφτηκαν τρεις εξομοιωτές σε γλώσσα C. Για όλες τις περιπτώσεις το ίδιο μοντέλο κίνησης χρησιμοποιήθηκε. Το σχήμα 51 δείχνει τις απορρίψεις των δεδομένων της μεθόδου μας σε σχέση με τις δύο άλλες ανταγωνιστικές μεθόδους Α και Β. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για ένα φάσμα μηκών μνήμης, και για σταθερό φορτίο ίσο με 0.9. Επίσης έγιναν δύο διαφορετικές μετρήσεις σε σχέση με το μέσο μήκος πακέτου. Μία σειρά μετρήσεων για μέσο μήκος πακέτου ίσο με 9 και μία για μέσο μήκος ίσο με 45 μονάδες δεδομένων.

Στον αλγόριθμο Α ο οποίος ονομάζεται και ως στατική μέθοδος στην παρούσα εργασία, κάθε ροή έχει στην δικαιοδοσία της σταθερό μήκος μνήμης η οποία έχει δόμηση κυκλικού καταχωρητή. Το μήκος του κάθε καταχωρητή της κάθε ροής είναι ανάλογο με το μέσο φορτίο άφιξης της ροής. Συγκεκριμένα είναι ίσο με την μνήμη, πολλαπλασιασμένη με  ένα κλάσμα όπου αριθμητής είναι το μέσο φορτίο άφιξης της ροής και παρονομαστής το άθροισμα των μέσων φορτίων αφίξεων όλων των ροών. Ως μέσο φορτίο άφιξης, ορίζουμε το γινόμενο του μέσου ρυθμού άφιξης, επί του μέσου μήκους πακέτου. (ri X Ri).

Ο αλγόριθμος Β αποτελεί την εξιδανικευμένη υλοποίηση των διασυνδεδεμένων λιστών. Ο όρος «εξιδανικευμένες» δίδεται για τον λόγο του ότι δεν λαμβάνουμε υπ’όψιν την δαπάνη της μνήμης για την αποθήκευση των ολοένα και αυξανόμενου πλήθους των δεικτών. Στην υλοποίηση αυτή, ένα πακέτο απορρίπτεται μόνο αν ο ελεύθερος χώρος από όλη την μνήμη, δεν επαρκεί για την αποθήκευση του; Ανεξάρτητα από το αν είναι συνεχόμενος ο χώρος ή όχι.

Σχήμα 51: Σύγκριση με στατική μέθοδο και με εξιδανικευμένες διασυνδεδεμένες λίστες (64 ροές)

Για τις μετρήσεις με το μεγάλο μέσο μήκος (45 μονάδες δεδομένων κατά μέσο όρο), παρατηρούμε ότι η μέθοδος μας έχει σαφώς μικρότερο ποσοστό απόρριψης δεδομένων σε σχέση με την στατική μέθοδο (αλγόρίθμος Α). Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι για ένα μεγάλο εύρος τιμών στα μήκη της μνήμης (100 ~1200 μονάδες δεδομένων), η μέθοδος μας παρουσιάζει το παρόμοια ποσοστά απόρριψης με τις διασυνδεδεμένες λίστες (αλγόριθμος Β). Για τιμές μνήμης μεγαλύτερες των 1200 μονάδων παρουσιάζεται μία ασήμαντη διαφοροποίηση στα ποσοστά, με τις διασυνδεδεμένες λίστες να υπερέχουν στα σημεία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στις μετρήσεις αυτές δεν λαμβάνεται υπ’όψιν η δαπάνη σε μνήμη ένεκα της χρήσης των δεικτών και συνεπώς τα ποσοστά της απόρριψης δεδομένων στην περίπτωση τους θα είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι η μνήμη που στην ρεαλιστική περίπτωση θα δεσμεύονταν από τους δείκτες, στις μετρήσεις μας είναι ελεύθερη και διατίθεται για αποθήκευση των δεδομένων. Επιπλέον, ο αλγόριθμος Α επωφελείται από την εκ των προτέρων γνώση των στατιστικών χαρακτηριστικών κάθε ροής και ακολούθως την ανάλογη ρύθμιση του μήκους κάθε κυκλικού καταχωρητή ώστε να ταιριάζει κατάλληλα με το μέσο μήκος της ροής και να ελαχιστοποιούνται οι απορρίψεις των δεδομένων. Στην δική μας μέθοδο, τέτοια εκ των προτέρων γνώση δεν είναι απαραίτητη.

Ο αλγόριθμος μας και ο αλγόριθμος των διασυνδεδεμένων λιστών παρουσιάζουν τον δυναμικό τους χαρακτήρα καθώς μειώνουμε το μέσο μήκος πακέτου, και αυξάνουμε τον ρυθμό των αφίξεων ώστε να διατηρηθεί σταθερό το συνολικό φορτίο. Ο ρυθμός εξυπηρέτησης είναι ίδιος με την προηγούμενη μέτρηση. Σε αυτήν την σειρά των μετρήσεων, οι διασυνδεδεμένες λίστες αποδίδουν οριακά καλύτερα από την τεχνική μας. Η δαπανώμενη μνήμη για τους δείκτες δεν περιλαμβάνεται στην εξομοίωση όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης η μικρή υπεροχή των διασυνδεδεμένων λιστών παρουσιάζεται για ένα μικρό εύρος μηκών της μνήμης και για μικρά μήκη μνήμης. Για μεγαλύτερα μήκη μνήμης, δεν υπάρχει διαφορά ικανή να καταστήσει έναν από τους δύο αλγορίθμους καλύτερο από τον άλλον. Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από το σχήμα 51 καθιστούν την μέθοδο μας ως μία ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τις διασυνδεδεμένες λίστες. Η όποια διαφορά που παρατηρείται στην χρήση της μνήμης είναι αμελητέα, και επιπρόσθετα το κέρδος που αποκομίζουμε σε οικονομία μνήμης λόγω της μη αναγκαιότητας των δεικτών, είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Η δόμηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του αλγορίθμου είναι αρκετά απλή όπως δείχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Στην συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ίδια σειρά μετρήσεων, με 16 συμμετέχουσες ροές, έναντι των 64 που είχαμε προηγουμένως. Αυξάνουμε τον ρυθμό των αφίξεων έτσι ώστε να έχουμε το ίδιο συνολικό φορτίο με πριν. Ο ρυθμός εξυπηρέτησης είναι ο ίδιος: μία μονάδα δεδομένων μεταφέρεται στην έξοδο σε κάθε μονάδα του χρόνου. Εκτελούμε δύο πειράματα, ένα όπου όλες οι ροές έχουν μέσο μήκος πακέτου ίσο με 9 μονάδες δεδομένων, και ένα με μέσο μήκος πακέτου ίσο με 45 μονάδες δεδομένων.

Αυτή η μέτρηση ήταν χρήσιμη για να διαπιστώσουμε την διαφοροποίηση των μεθόδων στην απόδοση σε σχέση με πριν, αλλά και την διαφοροποίηση που έχουν μεταξύ τους καθώς μειώνουμε τον αριθμό των ροών. Παρατηρούμε στο σχήμα 52 ότι η αποδοτικότητα της τεχνικής μας στην χρήση της μνήμης συγκρίνοντας την με αυτήν των διασυνδεδεμένων λιστών έχει μεγαλύτερες αποκλίσεις σε βάρος της πρώτης. Για μικρές τιμές των μέσων μηκών οι αποκλίσεις αυτές εξασθενίζουν και η συνολική χρήση μνήμης είναι σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη σειρά πειραμάτων. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς το σύστημα φιλοξενεί το ¼ των ροών σε σχέση με πριν και συνεπώς οι ροές έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσονται σε μεγαλύτερα τμήματα σε σχέση με προηγουμένως και ακολούθως να έχουμε και πολύ λιγότερες απορρίψεις δεδομένων.

Σχήμα 52: Σύγκριση με στατική μέθοδο και με εξιδανικευμένες διασυνδεδεμένες λίστες (16 ροές)

Αξιοσημείωτη είναι η δραματική μείωση της διαφοράς στην χρήση της μνήμης, που είχε οι μετρήσεις με μικρό μέσο μήκος πακέτου σε σχέση με τις μετρήσεις με μεγάλο μέσο μήκος πακέτων. Παρατηρήσαμε ότι το ποσοστό απόρριψης πακέτων στα πειράματα με πακέτα υψηλού μέσου μήκους ήταν πολύ πιο κοντά στο ποσοστό που απέδιδε η μέτρηση με πακέτα χαμηλού μέσου μήκους σε σχέση με την σειρά των μετρήσεων για 64 ροές ταυτόχρονα. Δηλαδή όσο αυξάνουμε των αριθμό των ροών, τόσο με μικρότερο ρυθμό χειροτερεύει η απόδοση των ροών με μικρά μέσα μήκη πακέτων. Με άλλα λόγια ροές με μικρά ή μέτρια μέσα μήκη, ωφελούνται περισσότερο από την συνύπαρξη πολλών ροών. Όσο πιο δυναμικό το σύστημα, τόσο πιο μειωμένος ο αριθμός των απορρίψεων, για συνθήκες σταθερού φορτίου σε όλες τις περιπτώσεις. Θεωρητικά αυτό εξηγείται και ως εξής: όσο πιο πολλές οι συμμετέχουσες ροές, τόσο πιο εντατικά εργάζεται και ο αλγόριθμος μας, και επομένως τόσο πιο πιθανό να βρεθεί ελεύθερος χώρος για τα δεδομένα.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε στην επόμενη μέτρηση. Η μέτρηση αυτή δείχνει την επίπτωση που έχει στην απόδοση η «ανανεωτική» ιδιότητα της FIFO. Στο σχήμα 53 έχουμε δυο μετρήσεις του αλγορίθμου μας. Η πρώτη αφορά σύστημα με ονομαστικό ρυθμό άφιξης και αναχώρησης και η δεύτερη αφορά σύστημα το οποίο η ροή 1 έχει ρυθμό άφιξης και αναχώρησης διπλάσιο του ονομαστικού. Στο γράφημα έχουμε προσθέσει και ένα ποσοστό που αποτελεί μέτρο της ύπαρξης δύο τμημάτων.

Σχήμα 53: Το κέρδος με την χρήση αυξημένου ρυθμού αφίξεων

Από το σχήμα 53 συμπεραίνουμε ότι τα δυναμικά χαρακτηριστικά της μεθόδου μας αξιοποιούνται περισσότερο από συστήματα με ροές που έχουν μεγάλο ρυθμό αφίξεων. Σε τέτοιου είδους συστήματα μεγιστοποιείται η απόδοση της τεχνικής μας, παρουσιάζοντας μικρότερα ποσοστά απόρριψης πακέτων και καλύτερη χρήση της μνήμης. Στην συνέχεια θα δώσουμε τον ορισμό του ποσοστού σε δύο τμήματα. Αν θέσουμε με 100% την διάρκεια ζωής μίας ροής στο σύστημα, πράγμα που συνεπάγεται την ύπαρξη της ροής σε ένα ή σε δύο τμήματα, τότε ορίζουμε ως το ποσοστό σε δύο τμήματα με το ποσοστό επί του συνολικού χρόνου για το οποίο η ροή υπήρχε σε δύο τμήματα εντός της μνήμης. Το ποσοστό αυτό αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της δυναμικότητας του συστήματος. Όσο υψηλότερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο πιο συχνά ανανεώνονται τα περιεχόμενα μίας FIFO και άρα τόσο πιο πολύ αξιοποιείται ο αλγόριθμος μας. Στο σχήμα 53 παρατηρούμε πως για μήκη μνήμης άνω των 250 μονάδων, η διπλή διαμεταγωγή επιφέρει και τον διπλασιασμό του ποσοστού των δύο τμημάτων. Το ποσοστό αυτό μειώνεται κατακόρυφα για μικρά μήκη μνήμης. Αυτό εξηγείται λόγω του ότι είναι τόσο μικρή η μνήμη που δεν είναι ικανή να φιλοξενήσει τα δεύτερα τμήματα ροών που υποχρεώνονται να τμηματοποιηθούν. Συνεπώς τα δεδομένα αυτά απορρίπτονται.

Το ποσοστό που δείχνει την διάρκεια σε χρόνο μίας ροής που είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα φαίνεται μικρό σε απόλυτο μέγεθος και ίσως μη ικανό να δικαιολογήσει τα καλά αποτελέσματα της μεθόδου. Η αποδοτικότητα της μεθόδου όμως δεν εστιάζεται αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα όπου μία ροή είναι διαμελισμένη, αλλά στο τελικό ζητούμενο, το οποίο είναι η δυναμική ανακατανομή των δεδομένων μίας ροής. Η ύπαρξη έστω και ενός μικρού τμήματος εξασφαλίζει ότι με το πέρασμα του χρόνου, μία ροή θα μετακινηθεί σε μία πιο ευνοϊκή θέση εντός της μνήμης. Η έκφραση πιο ευνοϊκή έχει την σημασία ότι θα έχει και μικρότερη πιθανότητα να συγκρουστεί άμεσα με μία άλλη ροή και επομένως το ποσοστό απόρριψης μειώνεται στατιστικά.

Στο σχήμα 54 παραθέτουμε τα αποτελέσματα της παραλλαγής της μεθόδου μας που παρουσιάστηκε στο 3.4. Στατιστικά ο κατακερματισμός που προκαλείται με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής θα πρέπει να είναι αυξημένος, αφού η κατανομή ενός νέου τμήματος διχάζει πάντοτε σε δύο μικρότερα ελεύθερα διαστήματα. Στον δικό μας αλγόριθμο, σε όλες τις περιπτώσεις πλην μίας, το ελεύθερο διάστημα απλώς μειώνονταν σε μήκος. Επίσης η δυνατότητα του διαμελισμού σε δύο τμήματα ανόμοιου μεγέθους με την μέθοδο μας επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου σε συνάρτηση με την κατευθυντικότητα των ροών.

Στο σχήμα 54 παραθέτουμε τα ποσοστά των δύο τμημάτων. Οι απώλειες για την έκδοση με την μία φορά είναι κάπως πιο αυξημένες, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του αλγορίθμου κατανομής τμημάτων εντός της μνήμης. Παρατηρούμε ότι για μεγάλα μήκη μνήμης, το ποσοστό των δύο τμημάτων είναι πιο μεγάλο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της τεχνικής μας. Αυτό εξηγείται στο ότι η παραλλαγή της τεχνικής μας αξιοποιεί μόνο το μισό από κάθε ελεύθερο διάστημα για την τοποθέτηση ενός νέου τμήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα δεύτερα τμήματα νωρίτερα και συχνότερα σε σχέση με την τεχνική μας.

Για μικρά μήκη μνήμης, τα ποσοστά διαφοροποιούνται. Το ποσοστό των δύο τμημάτων είναι μεγαλύτερο για το σύστημα που εφαρμόζει την τεχνική μας. Επιπλέον τα ποσοστά απόρριψης των πακέτων για την παραλλαγή της τεχνικής μας είναι αυξημένα, και παρουσιάζουν την μέγιστη διαφορά σε σχέση με το ποσοστό απόρριψης δεδομένων της τεχνικής μας. Τα δύο αυτά γεγονότα είναι αλληλένδετα. Η παραλλαγή της τεχνικής μας κατανέμει νέα τμήματα σε πολύ μικρά ελεύθερα διαστήματα. Κατά συνέπεια, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός μονάδων δεδομένων συγκροτεί το πρώτο τμήμα από κάθε ροή και ο αλγόριθμος εξαναγκάζεται πολύ σύντομα να εκτελέσει την διαδικασία κατανομής δεδομένων σε δεύτερο τμήμα. Λόγω του ότι είναι πολύ μικρά σε μήκος τα πρώτα τμήματα, αυτά μεταφέρονται στην έξοδο πολύ πιο σύντομα από ότι με την τεχνική μας. Τα τμήματα της τελευταίας είναι διπλάσια σε μέγεθος κατά μέσο όρο και συνεπώς η πιθανότητα να υπάρχει ακόμα το πρώτο από τα δύο τμήματα εντός της μνήμης, σε ένα στιγμιότυπο, είναι αυξημένη.

Η μη χρήση όλου του διαθέσιμου χώρου από τα νέα τμήματα δημιουργεί μικρά σε μέγεθος τμήματα και συντομεύει τον χρόνο κορεσμού μίας ροής. Μία ροή φτάνει σε κορεσμό όταν έχει δύο τμήματα εντός της μνήμης, και το δεύτερο τμήμα εφάπτεται με γειτονικό τμήμα. Νέα εισερχόμενα δεδομένα  που ανήκουν σε αυτήν την ροή θα απορριφθούν. Έτσι αποθηκεύεται μικρότερος αριθμός δεδομένων στο σύστημα πριν την εισαγωγή στο σημείο του κορεσμού σε σχέση με την τεχνική μας. ΤΟ αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε και περισσότερες απορρίψεις δεδομένων στην παραλλαγή.

Σε κάθε περίπτωση η παραλλαγή της τεχνικής μας δημιουργεί μεγαλύτερο κατακερματισμό. Αυτό οφείλεται στο ότι η τοποθέτηση ενός νέου τμήματος διχοτομεί το ελεύθερο διάστημα. Στην τεχνική μας, στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Σχήμα 54: Η παραλλαγή της μονής κατεύθυνσης και τα ποσοστά των δύο τμημάτων

Τέλος, στο σχήμα 55 εκτελούμε μία σειρά μετρήσεων κρατώντας σταθερό το μήκος της μνήμης και ίσο με 20 μονάδες και μεταβάλλοντας τον ρυθμό αφίξεων και το μέσο μήκος πακέτου. Παρατηρούμε και εδώ την υπεροχή του αλγορίθμου των δύο φορών σχετικά με την απόρριψη των δεδομένων. Το ποσοστό των δύο τμημάτων είναι μεγαλύτερο από την έκδοση με την μία φορά  καθώς αυξάνουμε τον ρυθμό αφίξεων και ταυτόχρονα μειώνουμε το μέσο μήκος πακέτων. Το σχήμα επιβεβαιώνει την υπεροχή της τεχνικής μας σε συστήματα με δυναμικό χαρακτήρα. Για την ελάχιστη τιμή του μέσου ρυθμού αφίξεων, η διαφορά στα ποσοστά απόρριψης είναι η ελάχιστη. Όσο πιο δυναμικό γίνεται το σύστημα, αυξάνοντας το μέσο ρυθμό αφίξεων και μειώνοντας το μέσο μήκος πακέτου, τόσο αυξάνει η διαφορά στα ποσοστά απόρριψης, εις βάρος της παραλλαγής της τεχνικής μας. Επομένως η μέθοδος μας αποδίδει καλύτερα σε συστήματα με ροές με μεγάλους ρυθμούς αφίξεων και μικρά μέσα μήκη ουρών.

Συμπεραίνουμε ότι η χρήση της κατεύθυνσης για την αποθήκευση τμημάτων παίζει αποφασιστικό ρόλο για την βέλτιστη διαχείριση της μνήμων μικρού μεγέθους όπου αποθηκεύονται ροές με δυναμικό χαρακτήρα.

Σχήμα 55: Αποτελέσματα του δυναμικού χαρακτήρα

# Συμπεράσματα

Από τις μετρήσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχουμε μία πολύ αποδοτική αλλά και οικονομική μέθοδο για αποθήκευση δεδομένων σε συστήματα με πολλαπλές ροές. Ο αλγόριθμος μας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δυναμικός. Τα τμήματα των ροών συνεχώς τμηματοποιούνται και μεταφέρονται σε πιο κατάλληλες θέσεις μνήμης με χρήση κατάλληλων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ρυθμίζονται σε σχέση με την κατεύθυνση των γειτονικών ροών καθώς και του μεγέθους του ελεύθερου διαστήματος. Όπως έχουμε εξηγήσει, η δυναμικότητα του συστήματος μας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ιεραρχία FIFO. Συνεπώς ένα σύστημα που υπακούει στην δόμηση LIFO δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευτεί την μέθοδο μας. Με τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα μας και που περιγράφτηκαν παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θέσει με επιτυχία ένα άνω φράγμα στο μέγεθος του κατακερματισμού. Συνεχείς εξομοιώσεις έχουν αποδείξει ότι προσεγγίζουμε σε μεγάλο βαθμό την απόδοση των διασυνδεδεμένων λιστών και κερδίζουμε σε κόστος ταυτόχρονα αφού μπορούμε να απαλλαγούμε από την χρήση δεικτών και πολύπλοκων διαδικασιών διαχείρισης που έχουν να κάνουν με τους δείκτες.

Συμπερασματικά η μελέτη μας αποτελεί μία νέα ιδέα που προσεγγίζει αρκετά την φιλοσοφία των διασυνδεδεμένων λιστών, αλλά απέχοντας από την πολυπλοκότητα που εισάγει η τελευταία. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός πως το σύστημα θα μπορούσε να δεχτεί ορισμένες βελτιώσεις  όσον αφορά τον γενικό μηχανισμό κατανομής διαστημάτων. Παρόμοιες βελτιώσεις εφαρμόζονται και για τις διασυνδεδεμένες λίστες. Η βασική διαφορά είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις αυτοί οι μηχανισμοί καθορίζουν και ποιο θα είναι το διάστημα που θα επιλεγεί καθώς και το πόσο εύκολα γίνεται η συνένωση των ελεύθερων διαστημάτων με μεγαλύτερα για την μείωση του φαινομένου του κατακερματισμού. Στην μέθοδο μας τόσο η κατάλληλη επιλογή του ελεύθερου διαστήματος όσο και η συνένωση των ελεύθερων διαστημάτων ενσωματώνονται στον βασικό μηχανισμό. Επομένως το μόνο πεδίο που μπορεί να βελτιωθεί ο αλγόριθμος είναι η ταχύτητα στην απόκριση του συστήματος κατά την εύρεση ενός ελεύθερου διαστήματος. Το πεδίο των πιθανών βελτιώσεων είναι περιορισμένο. Εξάλλου το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι στο κρίσιμο θέμα του κατακερματισμού, οπότε η ανάγκη για βελτιστοποίηση στο θέμα της ταχύτητας παίζει δευτερεύοντα ρόλο.

Η τεχνική που προτείνουμε, μπορεί να συνδυαστεί με μηχανισμούς κατωφλίων για την πρόληψη της συμφόρησης της μνήμης. Για παράδειγμα στην [1] η μέθοδος των «δυναμικών κατωφλίων» έχει αποδειχτεί ότι είναι πιο προσαρμοστική από την μέθοδο των «στατικών κατωφλίων» όταν οι συνθήκες κίνησης δεν είναι καθορισμένες. Επιπλέον είναι πιο απλή από την “Push Out” τεχνική. Στην [2] παρουσιάζεται μία βελτίωση της μεθόδου των «δυναμικών κατωφλίων» με την οποία είναι δυνατόν να υποστηριχτούν ουρές με διαφορετικές προτεραιότητες. Επίσης στην [3] αναλύεται η «Delayed Push Out» τεχνική, η οποία αποτελεί την εξέλιξη της «Push Out» και υλοποιείται σε ένα ΑΤΜ διακόπτη πολλαπλών σταδίων. Στο «Delayed Push Out» χρησιμοποιείται ένα σήμα ανάδρασης το οποίο καθυστερεί την εφαρμογή του «Push Out» αλγορίθμου. Αυτό γίνεται για να παρακαμφθεί το αρνητικό φαινόμενο της επικράτησης στην κοινή μνήμη, πακέτων από την ροή που βρίσκεται στα πρόθυρα της υπερχείλισης. Μια εναλλακτική του «Delayed Push Out» παρουσιάζεται στην [4].

# Πεδία εφαρμογής

Στην συνέχεια θα δώσουμε μερικά παραδείγματα εφαρμογής της τεχνικής μας. Στην [5] μελετάται η αντιμετώπιση του ανεπιθύμητου φαινομένου «Head of line Blocking» με μία σειρά FIFO για κάθε είσοδο του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η διαμεταγωγή του διακόπτη. Σε αυτήν την εφαρμογή μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις FIFO κάθε εισόδου με μία κοινή μνήμη, ή να τοποθετήσουμε μία ενιαία κοινή μνήμη για όλες τις εισόδους πλαισιώνοντας την με τον αλγόριθμο της κατάτμησης των FIFO. Στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική διακόπτη στην [6], χρησιμοποιείται μία κοινή μνήμη, χωρισμένη σε Κ τμήματα. ΜΕ αυτόν τον τρόπο μπορούν να τοποθετήσουν οι σχεδιαστές μνήμες ταχύτητας ίσης με μία από της πόρτες εισόδου. Σε μία παραδοσιακή αρχιτεκτονική θα απαιτούνταν μνήμη η οποία θα έπρεπε να είναι σε θέση να αποθηκεύει δεδομένα από τις Ν πόρτες ταυτόχρονα, και συνεπώς να έχει ταχύτητα Ν φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα της μίας πόρτας. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική μας σε αυτήν την μνήμη και συγκεκριμένα σε κάθε ένα από τα Κ τμήματα χωριστά.

Η τεχνική μας προσφέρεται σε υλοποιήσεις με χρήση κοινής μνήμης. Η μελέτη στην[6] αποδεικνύει ότι η ρύθμιση της αναλογίας μεγέθους της μνήμης εισόδου και της μνήμης εξόδου δεν προσφέρει το κέρδος σε απόδοση που μπορεί να προσφέρει η προσθήκη μίας ενιαίας κοινής μνήμης [6], [7].

Ο τελικός στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε τον ελεύθερο χώρο μίας κοινής μνήμης και να αποφύγουμε την συμφόρηση τόσο των ουρών εξόδου όσο και της κοινής μνήμης. Στην μελέτη μας, επικεντρωθήκαμε στην απώλεια δεδομένων από αναγκαστική απόρριψη τους από το σύστημα. Τυχόν βελτιώσεις που αφορούν στην ελάττωση του φαινομένου της απόρριψης θεωρούνται πιο σημαντικές από βελτιώσεις που έχουν να κάνουν με τον χρόνο εύρεσης διαστήματος. Εξάλλου υπάρχουν ήδη αλγόριθμοι που επιτελούν αυτήν την διαδικασία ικανοποιητικά. Αντιθέτως, η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη αξιοποίηση της μνήμης με τις μικρότερες απώλειες σε πακέτα με τον απλούστερο δυνατό αλγόριθμο αποτελεί ένα εξέχουσας σημασίας ζήτημα και πάντα επίκαιρο στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Η μέθοδος μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπως αυτές που περιγράφτηκαν. Πιο γενικά σε συστήματα που φιλοξενούν πακέτα μεταβλητού μεγέθους κατά προτίμηση μεγάλου ρυθμού αφίξεων και που η αποθήκευση γίνεται σε μία κοινή μνήμη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη τεχνική που αναπτύξαμε δεν έχει σαν στόχο να αντικαταστήσει υπάρχουσες τεχνικές ή στρατηγικές που έχουν να κάνουν είτε με την πρόληψη της υπερχείλισης είτε με την αντιμετώπιση της. Ο ρόλος της τεχνικής της κατάτμησης των FIFO είναι συμπληρωματικός. Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή, μπορεί κάλλιστα να εκτελεί κάποιο από τους αλγορίθμους Push Out Delayed Push Out οι οποίοι προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχείλισης. Η υπερχείλιση θα είναι πάντοτε αναπόφευκτη. Η τεχνική μας όμως εγγυάται ότι περιορίζει την συχνότητα εμφάνισης της όπως δείχνεται και στο κεφάλαιο αυτό. Η μείωση της συχνότητας της απόρριψης δεδομένων είναι πάντα επιθυμητή και έχει σαν αποτέλεσμα την σπανιότερη χρήση των αλγορίθμων Push Out.

# Αξιολόγηση της τεχνικής της πολύπλεξης των στοιβών

Για την αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στις οποίες πραγματοποιούνταν σύγκριση της πολύπλεξης των στοιβών και δύο άλλων πιο συμβατικών τεχνικών. Η πρώτη είναι η μέθοδος αποθήκευσης με σταθερά όρια και η δεύτερη είναι η μέθοδος των πολλαπλών ορίων. Η σύγκριση των τριών τεχνικών μεταξύ τους βοηθάει να αντιληφθούμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης με αυτήν την συγκεκριμένη διάταξη που προτείνουμε. Η πιο απλή μέθοδος είναι αυτή των σταθερών ορίων. Οι Ν στοίβες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι πρώτες Ν/2 σχηματίζουν την ομάδα μικρού μέσου μήκους και οι δεύτερη ομάδα των Ν/2 στοιβών, την ομάδα μεγάλου μέσου μήκους. Οποιαδήποτε στοίβα ανήκει στην πρώτη ομάδα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των KLavg πακέτων. Αντίστοιχα, η στοίβα που ανήκει στην δεύτερη ομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των KHavg πακέτων. Οποιαδήποτε υπέρβαση, έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πακέτου. Στην μέθοδο των πολλαπλών ορίων, κάθε ροή αποθηκεύεται σε συγκεκριμένη σελίδα εντός της μνήμης. Κάθε ροή έχει ένα συγκεκριμένο όριο αριθμού πακέτων και ίσο με το μέσο μήκος ουράς της. Από άποψη απόδοσης αυτή η παραλλαγή θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ της τεχνικής πολύπλεξης στοιβών και της απλής αποθήκευσης με σταθερά όρια. Τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων επιβεβαιώνουν την παραπάνω εικασία.

Για την εκτέλεση των μετρήσεων γράφτηκε ένας εξομοιωτής στην γλώσσα C ο οποίος εξομοιώνει και τις τρεις τεχνικές. Οι μετρήσεις πάρθηκαν σε ένα σύστημα που φιλοξενεί 16 ροές. Έκαστη ροή έχει διαφορετικό μέσο μήκος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη. Το μέγεθος της μνήμης ορίστηκε ίσο με το άθροισμα όλων των μέσων μηκών. Για τις μετρήσεις σε διαφορετικές τιμές φορτίου υπήρχαν δύο εναλλακτικοί τρόποι. Ο πρώτος είναι να μεταβάλλομε το μέσο μήκος ουράς της κάθε ροής και ο δεύτερος, να μεταβάλλουμε το μέγεθος της μνήμης. Προτιμήθηκε ο δεύτερος τρόπος αφού με αυτόν εξασφαλίζεται η διατήρηση της ομοιομορφίας στις σχετικές διαφορές των ουρών ως προς το μέσο μήκος τους. Αυξάνοντας το μήκος της μνήμης μεταβάλλαμε το φορτίο που θέτει το σύστημα σε αυτήν. Η άφιξη των πακέτων ακολουθεί την κατανομή Poisson, και η κατανομή του χρόνου μεταξύ δύο αφίξεων καθώς και των αναχωρήσεων είναι εκθετική. Το εξομοιούμενο σύστημα είναι ένα Μ/Μ/1/Κ, το οποίο προσεγγίζεται με μεγάλη ακρίβεια από ένα Μ/Μ/1 μοντέλο.

Σχήμα 56: Απόδοση στην χρήση της μνήμης

Το σχήμα 56 παρουσιάζει την αξιολόγηση της μνήμης των τριών μεθόδων καθώς μεταβάλλεται το φορτίο. Η πολύπλεξη των στοιβών έχει το προβάδισμα σε όλο το φάσμα των μετρήσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι η διαφορά αυξάνει όσο το φορτίο αυξάνει και αυτό. Η μέθοδος των στατικών ορίων έδωσε τα χειρότερα αποτελέσματα και ήταν μεταξύ του 13,1% και 16,6% χειρότερη από την τεχνική μας. Η μέθοδος των πολλαπλών ορίων έδωσε λίγο πιο καλά αποτελέσματα στην χρήση της μνήμης. Τοποθετείται 10.4% έως 12.2% πιο κάτω από την πολύπλεξη των στοιβών. Οι δύο άλλες μέθοδοι είναι αρκετά κοντά στην απόδοση με μεγαλύτερη απόκλιση της τάξης του 4%. Σε πολύ μικρά φορτία όλες οι τεχνικές συγκλίνουν.

Στο σχήμα 57 έχουμε απεικονίσει την διαφορά στην απόδοση των μεθόδων ανά ζεύγη.

Σχήμα 57: Απόλυτη διαφορά της απόδοσης στην χρήση μνήμης ανά ζεύγη

Στο επόμενο πείραμα (σχήμα 58) μετρήσαμε την απόρριψη των πακέτων για κάθε μία από τις τρεις μεθόδους. Η αναλογία που παρατηρήσαμε στα προηγούμενα διαγράμματα τηρήθηκε και εδώ. Η απλή αποθήκευση με στατικά όρια είχε τις περισσότερες απώλειες, η πολύπλεξη των στοιβών τις λιγότερες απώλειες, και αυτή των πολλαπλών ορίων τοποθετείται μεταξύ των δύο άλλων. Και σε αυτό το πείραμα η πολύπλεξη των στοιβών απείχε αρκετά από τις άλλες δύο. Για 50% φορτίο η πολύπλεξη των στοιβών είχε 107% μικρότερες απώλειες πακέτων σε σχέση με την αποθήκευση με στατικά όρια και 90% από αυτήν των πολλαπλών ορίων. Η μικρότερη διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν όταν το φορτίο είχε λάβει την μέγιστη τιμή του. Ακόμα και εκεί, η πολύπλεξη των στοιβών είχε 29,8% μικρότερο ποσοστό σε απώλεια πακέτων από αυτήν των στατικών ορίων. Τα πολλαπλά όρια ήταν απέρριπταν 25% περισσότερα πακέτα από την τεχνική μας. Όπως παρατηρούμε οι δύο άλλες τεχνικές παρουσιάζουν παρόμοια απόδοση.

Σχήμα 58: Μετρήσεις στην απόρριψη των πακέτων

Σχήμα 59: Απόλυτη διαφορά της απόρριψης πακέτων ανά ζεύγη

Για μικρές τιμές φορτίου οι τεχνικές συγκλίνουν στην χρήση μνήμης. Ωστόσο η διαφορά του ποσοστό απόρριψης πακέτων (σχήμα 59) αυξήθηκε: για 26% φορτίο η δυναμική πολύπλεξη είχε 6.21 φορές λιγότερες απορρίψεις πακέτων από την τεχνική των πολλαπλών ορίων και 7.16 φορές περισσότερες από την τεχνική των σταθερών ορίων. Από τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πολύπλεξη των στοιβών είναι ένας αποδοτικός τρόπος αποθήκευσης των στοιβών σε συστήματα που διέπονται από την ιεραρχία δόμησης σε LIFO για χρήση σε μηχανές στοιβών και ενσωματωμένα συστήματα. Προσφέρει αρκετά καλύτερη απόδοση στην χρήση της μνήμης, και εξαιρετικά λιγότερες απώλειες πακέτων. Η υλοποίηση της λογικής σε κυκλώματα είναι φθηνή, αφού ο αριθμός των πυλών εξαρτάται από το μήκος της σελίδας και όχι από το πλήθος των ροών. Ο αλγόριθμος είναι βαθμωτός (scalable) όσον αφορά την ενσωμάτωση του σε συστήματα με διαφορετικό αριθμό ροών.

# Γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Τα συστήματα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο αποδίδουν την απαραίτητη απόδοση για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η ενσωμάτωση ανεξάρτητων οντοτήτων που λειτουργούν παράλληλα και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού διαύλου. Ωστόσο η συνεχής απαίτηση για ενσωμάτωση όλο και περισσότερων λειτουργιών σε συνδυασμό με την αύξηση του απαιτούμενου ρυθμού διαμεταγωγής οδηγεί στην σχεδίαση όλο και πιο πολύπλοκων συστημάτων. Μελέτες αναφέρουν ότι μέχρι το 2012 ο αριθμός των οντοτήτων σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο σε πυρίτιο θα είναι εκατοντάδες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές δυσκολίες στην σχεδίαση και πιστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος.

Η σχεδίαση ενός μεγάλου αριθμού οντοτήτων αυξάνει σημαντικά τον χρόνο εξέλιξης του συστήματος. Η αύξηση του αριθμού των οντοτήτων δημιουργεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό και μήκος διασυνδέσεων. Το αποτέλεσμα είναι να σπαταλιέται σημαντικό μέρος της επιφάνειας του πυριτίου στις διασυνδέσεις – εως και 70% της συνολικής επιφάνειας. Ένα άλλο πρόβλημα με τις διασυνδέσεις είναι η αυξημένη κατανάλωση που δημιουργούν αυτές καθώς και το ότι φράσσουν την μέγιστη επιτρεπόμενη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος ένεκα της καθυστέρησης μετάδοσης του σήματος στην πιο μακριά διασύνδεση. Η αύξηση του αριθμού των οντοτήτων δημιουργεί πρόβλημα στην αποτελεσματική μεταφορά του σήματος του ρολογιού προς τα υποσυστήματα. Κάθε διασύνδεση του ρολογιού με ένα υποσύστημα έχει διαφορετικό μήκος και υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού του παλμού μεταξύ των υποσυστημάτων. Με την αύξηση του αριθμού των οντοτήτων, έχουμε δυσανάλογη αύξηση του όγκου της πληροφορίας που ανταλλάσσουν οι οντότητες. Συνεπώς ο κοινός δίαυλος δεν έχει το απαιτούμενο εύρος ζώνης για την γρήγορη μεταφορά αυτής της πληροφορίας. Τέλος, η ανάθεση του έργου σε κάθε οντότητα με τρόπο βέλτιστο ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο όφελος από την παράλληλη λειτουργία των οντοτήτων δεν μπορεί να γίνει από τους σχεδιαστές εξ’ αιτίας της αυξημένης πολυπλοκότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων στην σχεδίαση πολύπλοκων συστημάτων υλοποιημένα σε πυρίτιο, οι σχεδιαστές έχουν προσανατολιστεί σε μία διαφορετική φιλοσοφία σχεδίασης. Αυτή μιμείται την υπάρχουσα φιλοσοφία σχεδίασης των δικτύων και οργανώνει ανάλογα τις οντότητες στο πυρίτιο. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται δίκτυα ολοκληρωμένα σε πυρίτιο. Το πρόβλημα της διασύνδεσης το αναλαμβάνουν δρομολογητές, που διασυνδέουν τις οντότητες μεταξύ τους από σημείο σε σημείο. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι διασυνδέσεις μεταξύ των οντοτήτων, και έχουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, και μικρότερες καθυστερήσεις μετάδοσης. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της συχνότητας λειτουργίας του συστήματος. Επίσης υπάρχει κέρδος σε χώρο που δεσμεύονταν από τις διασυνδέσεις αρχικά και ήταν διόλου ευκαταφρόνητος. Δεν απαιτείται πλέον ένας κοινός δίαυλος που θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλο εύρος ζώνης προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας των εκατοντάδων οντοτήτων. Οι δρομολογητές είναι προγραμματιζόμενοι γεγονός που προσθέτει στην ευελιξία του συστήματος.

Η ανάπτυξη εργαλείων κατάλληλων που θα βοηθούν τον σχεδιαστή κατά την φάση της σχεδίασης και υλοποίησης κρίνεται απαραίτητη. Ήδη υπάρχουν μεταγλωττιστές που είναι σε θέση να παράγουν κυκλώματα λαμβάνοντας σαν είσοδο κώδικα γραμμένο σε ακολουθιακή λογική όπως η C ή η FORTRAN. Οι δυνατότητες του μεταγλωττιστή θα καθορίσουν και την απόδοση του τελικού κυκλώματος. Ένας αποδοτικός μεταγλωττιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να καταμερίζει τις εργασίες στα παράλληλα υποσυστήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή να μεγιστοποιεί την τοπικότητα για κάθε οντότητα, ελαχιστοποιώντας το ποσό της πληροφορίας που πρέπει να ανταλλάσσει με τις γειτονικές οντότητες. Μία αποτελεσματική στρατηγική όπως έχει αποδειχτεί είναι η χρήση μία μικρής ποσότητας μνήμης για κάθε οντότητα, στην οποία θα αποθηκεύονται δεδομένα που χειρίζεται αποκλειστικά ο αλγόριθμος που εκτελείται από την συγκεκριμένη οντότητα. Ο μεταγλωττιστής που υλοποιήθηκε από τους μηχανικούς του RAW επεξεργαστή, δημιουργεί 16 παράλληλες επεξεργαστικές μονάδες, όπου κάθε μία έχει την δική της μνήμη. Το πρόβλημα στην διασπορά του ρολογιού μπορεί να λυθεί με την εφαρμογή ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των οντοτήτων και σύγχρονης εντός των οντοτήτων [8].

Ένα σύστημα μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Μία από αυτές είναι η χρήση ενός επεξεργαστή γενικού σκοπού. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτατα αφού οι αλγόριθμοι υλοποιούνται σε λογισμικό. Επίσης είναι εύκολα τροποποιήσιμο. Το μειονέκτημα της χρήσης επεξεργαστών γενικού σκοπού είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η αργή ταχύτητα λειτουργίας σε σχέση με εξειδικευμένα κυκλώματα. Στον αντίποδα βρίσκονται τα κυκλώματα σε ASIC τα οποία είναι ταχύτατα, καταναλώνουν μικρά ποσά ενέργειας αλλά ο χρόνος εξέλιξης (σχεδίαση και πιστοποίηση) είναι πιο χρονοβόρος. Τέλος δεν επιδέχονται τροποποιήσεις. Μία άλλη λύση που τοποθετείται μεταξύ των δύο προηγουμένων από άποψη πρακτικότητας είναι η χρήση IP οντοτήτων και γενικευμένων προτύπων διαύλων. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να τροποποιηθεί εναλλάσσοντας IP οντότητες με άλλες ή αλλάζοντας παραμέτρους της ίδιας οντότητας. Η απόδοση μίας τέτοιας αρχιτεκτονικής είναι υποδεέστερη της εξειδικευμένης ASIC λόγω του ότι οι οντότητες IP ενσωματώνουν σχετικά αυξημένη λειτουργικότητα ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε διάφορα σενάρια αρχιτεκτονικών. Και εδώ η τροποποίηση και παραμετροποίηση είναι μικρότερου βαθμού από ότι σε ένα σύστημα που διαμορφώνεται με λογισμικό. Μία νέα γενιά αποτελούν τα FPGA τα οποία ενσωματώνουν εύκαμπτους πυρήνες επεξεργαστών. Η ευελιξία ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ μεγάλη. Ο σχεδιαστής είναι σε θέση να καθορίσει τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστικού πυρήνα (μέγεθος λανθάνουσας, αριθμός σταδίων διασωλήνωσης κλπ) ώστε να ταιριάξουν απόλυτα με τις απαιτήσεις τις συγκεκριμένης εφαρμογής σε ταχύτητα αλλά και σε κατανάλωση. Επίσης έχει την δυνατότητα να ορίσει ένα αριθμό πολλαπλών επεξεργαστικών μονάδων που θα λειτουργούν παράλληλα ώστε να ληφθεί η απαιτούμενη απόδοση. Η δυνατότητα τροποποίησης είναι μεγαλύτερη από αυτήν των IP οντοτήτων αφού ο σχεδιαστής προγραμματίζει τους επεξεργαστές σε γλώσσα που υποστηρίζει το σετ εντολών του επεξεργαστή. Η χρήση λειτουργικών συστημάτων πραγματικού χρόνου βοηθά στην επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Συστήματα του μέλλοντος θα τροποποιούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους δυναμικά, κατά την εκτέλεση των λειτουργιών. Έχουν γίνει μετρήσεις με σύστημα που μεταβάλλει την συχνότητα, την τάση λειτουργίας αλλά και το μέγεθος των μνημών σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την εκτελούμενη εφαρμογή και έχουν παρθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα σχετικά με την ταχύτητα και την κατανάλωση ισχύος του συστήματος αυτού.

Σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο σε πυρίτιο, ο δίαυλος, το εύρος ζώνης της μνήμης και οι διασυνδέσεις βαθμώνονται  άσχημα με την αύξηση της πολυπλοκότητας του συστήματος. Με τις παραπάνω λύσεις που προτείνονται είναι δυνατόν να επιλύσουμε τα προβλήματα της βάθμωσης. Ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στις μνήμες παίζει σημαντικό ρόλο και στην απόδοση του συστήματος. Ελεγκτές που αποθηκεύουν τα δεδομένα σε δομές κυκλικών καταχωρητών είναι απλοί στην υλοποίηση και ταχύτατοι στην εκτέλεση, αλλά δεν αξιοποιούν την μνήμη με βέλτιστο τρόπο. Είναι δυνατόν στην μνήμη πακέτων ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος να έχουμε απορρίψεις πακέτων ακόμα και αν υπάρχει χώρος επαρκής για την αποθήκευση τους. Η πιο δημοφιλής τεχνική για την αποθήκευση των δεδομένων είναι αυτή των διασυνδεδεμένων λιστών. Με αυτήν την τεχνική αξιοποιείται η μνήμη με τον βέλτιστο τρόπο. Σε αυτό συμβάλει η χρήση των δεικτών. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δαπανούνται πόροι για τον μηχανισμό που συντηρεί τους δείκτες αυτούς. Η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς για την συντήρηση του πίνακα των δεικτών αυξάνει καθώς μειώνεται ο χρόνος επεξεργασίας του πακέτου. Επιπλέον η μνήμη στην οποία αποθηκεύουμε τους δείκτες είναι ανάλογη του αριθμού των συνεχόμενων τμημάτων δεδομένων. Στις διασυνδεδεμένες λίστες έχουμε το φαινόμενο του κατακερματισμού της μνήμης. Ο κατακερματισμός δημιουργείται όταν τα τμήματα που αποθηκεύονται εντός της μνήμης δεν είναι ακριβώς του ίδιου μεγέθους με τα κενά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την τμηματοποίηση ενός πακέτου σε ένα απροσδιόριστο αριθμό τμημάτων τα οποία είναι διεσπαρμένα εντός της μνήμης. Τα κενά μπορούν να έχουν μέγεθος ίσο με το ελάχιστο δυνατόν γεγονός που προκαλεί την περαιτέρω τμηματοποίηση των πακέτων. Το πλήθος των δεικτών αυξάνει σημαντικά, με συνέπεια την απαίτηση μεγάλης μνήμης για την αποθήκευση τους, καθώς και μηχανισμού ταχύτατου ώστε να συντηρεί τον πίνακα των δεικτών. Στην παρούσα διατριβή προτείνουμε μία εναλλακτική τεχνική αποθήκευσης δεδομένων σε μνήμες με κατάτμηση των FIFO. Η φιλοσοφία της τεχνικής που προτείνουμε αφ’ ενός στηρίζεται στις διασυνδεδεμένες λίστες, αφ’ ετέρου είναι απαλλαγμένη από το φαινόμενο της κακής βάθμωσης του αριθμού των δεικτών. Η κατάτμηση των FIFO θέτει ένα φράγμα στο φαινόμενο του κατακερματισμού. Ο αριθμός των ελεύθερων διαστημάτων είναι ίσος με 2Ν, όπου Ν το πλήθος των ροών που εξυπηρετεί το σύστημα. Επομένως και ο μέγιστος αριθμός των δεικτών είναι γνωστός εκ των προτέρων και πολύ πιο μικρός από τον αντίστοιχο από τις διασυνδεδεμένες λίστες. Εξοικονομούμε μνήμη από την περιοχή δεδομένων που δαπανούνται για αποθήκευση δεικτών στην περίπτωση των διασυνδεδεμένων λιστών. Επιπλέον το απαιτούμενο μέγεθος της ακριβής SRAM  για την αποθήκευση των δεικτών μειώνεται δραματικά.

Μειώνοντας το μέγεθος της SRAM το κόστος του συστήματος μειώνεται ή διατηρώντας  το ίδιο ποσό, έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύουμε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων κρίσιμων για την ταχεία λειτουργία των αλγορίθμων και να αυξήσουμε την απόδοση του συστήματος. Η αύξηση της απόδοσης παρατηρείται στον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων, αλλά και στην κατανάλωση ενέργειας. Αυτή είναι σαφώς μικρότερη αφού τα δεδομένα που προσπελαύνονται συχνά είναι αποθηκευμένα στην SRAM και αποφεύγουμε την προσπέλαση μνημών εκτός πυριτίου που καθυστερούν την λειτουργία του αλγορίθμου, αλλά και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Τέλος, η απόδοση της κατάτμησης των FIFO στην χρήση της μνήμης, προσεγγίζει την απόδοση των διασυνδεδεμένων λιστών. Η τεχνική που προτείνουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων που χρησιμοποιεί την FIFO δόμηση είτε βασίζεται σε υλικό είτε σε λογισμικό. Η τεχνική μας έχει καλή βάθμωση ως προς την αύξηση της πολυπλοκότητας ενός συστήματος. Η απόδοση της  είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της μνήμης ενός συστήματος καθώς και από τον αριθμό των τμημάτων. Ο κατακερματισμός και το πλήθος των δεικτών εξαρτώνται γραμμικά από το πλήθος των ροών. Επιπλέον όσο πιο δυναμικό είναι ένα σύστημα, τόσο καλύτερη απόδοση έχουμε στην χρήση της μνήμης. Έχοντας ως δεδομένο ότι τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα εξυπηρετούν ροές για εφαρμογές πραγματικού χρόνου με μεγάλο μέσο ρυθμό αφίξεων και αναχωρήσεων και συνεπώς είναι σε υψηλό βαθμό δυναμικά μπορούμε να συνάγουμε ότι η τεχνική μας είναι η κατάλληλη για αυτά τα συστήματα. Επιγραμματικά, η τεχνική μας είναι οικονομική γιατί μειώνει τις απαιτήσεις σε μέγεθος μνήμης, γρήγορη γιατί διαχειρίζεται εώς 2Ν δείκτες μόνο και ευέλικτη γιατί μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα πλήθος συστημάτων διαφορετικής πολυπλοκότητας με καλά αποτελέσματα.

Η άλλη τεχνική διαχείρισης μνήμης αφορά συστήματα που αποθηκεύουν δεδομένα με δόμηση κατά LIFO. Υπάρχουν σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου μηχανές οι οποίες αποθηκεύουν τα δεδομένα τους αποκλειστικά σε δόμηση LIFO (μηχανές στοιβών). Οι υλοποιήσεις των αρχιτεκτονικών στοίβας είναι μικροελεγκτές στα 16 ή 32 bits όπου χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές ρομποτικής, γραφικών και επεξεργασίας εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνίες (ελεγκτές LAN, διακόπτες για Τ1), οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, επεξεργασία σημάτων, στρατιωτικές εφαρμογές και διάφορες επαγγελματικές εφαρμογές. Ο τεχνική της αποθήκευσης των στοιβών σε ζεύγη LIFO επιτρέπει την καλύτερη χρήση της μνήμης και επομένως μείωση της πιθανότητας εμφάνισης είτε της υπερχείλισης είτε της χρονοβόρας μεταφοράς των δεδομένων από την μνήμη που έχει γεμίσει σε μεγαλύτερη μνήμη εκτός πυριτίου (memory spill). Περιγράφουμε το ισοδύναμο κύκλωμα του αλγορίθμου σε λογικές πύλες, του οποίου η πολυπλοκότητα είναι ανεξάρτητη από το πλήθος των ροών και εξαρτάται αποκλειστικά από το άθροισμα των μέσων αριθμών πακέτων των ροών του υψηλού και του χαμηλού μέσου μήκους.

Επίσης παρουσιάσαμε αρχιτεκτονικές και υλοποιήσεις στρωμάτων προσαρμογής AAL2 και AAL5. Επίσης αναλύεται αρχιτεκτονική πομπού AAL2 που υποστηρίζει Ν ροές. Τα πρωτόκολλα AAL2 και AAL5 υποστηρίζουν την συνύπαρξη ετερογενών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου σε δίκτυα ΑΤΜ. Τα δίκτυα τρίτης γενιάς τηλεφωνίας ήδη χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο AAL2 για την μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας. Ωστόσο μελλοντικά οι σχεδιαστές θα στραφούν στην υποστήριξη του IP πρωτοκόλλου το οποίο αν και καταναλώνει πιό πολλούς πόρους από το ΑΤΜ, γίνονται προσπάθειες για την βελτίωση της απόδοσης του χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές (πχ συμπίεση επικεφαλίδων).

Η εξέλιξη της παρούσας εργασίας θα μπορούσε να αφορά την υλοποίηση του αλγορίθμου της κατάτμησης των FIFO σε κύκλωμα, και ενσωμάτωση του σε σύστημα ολοκληρωμένο σε πυρίτιο. Στην παρούσα έκδοση του αλγορίθμου όλες οι ροές υπακούουν στα ίδια κριτήρια. Μία βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου θα μπορούσε να λαμβάνει υπ’ όψιν την συμπεριφορά των ροών όσον αφορά την δυναμικότητα τους και το πλήθος των δεδομένων που αποθηκεύουν στην μνήμη κατά μέσο όρο και να ρυθμίζει δυναμικά τον παράγοντα “bonus” που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενός διαστήματος. Οι ροές που έχουν μεγάλο μέσο μήκος θα λαμβάνουν κατά προτίμηση τα μεγαλύτερα διαστήματα θέτοντας το υψηλές τιμές “bonus” για τα μεγάλα διαστήματα , ενώ οι δυναμικές ροές με μικρό μέσο μήκος θα τους αποδίδουμε μέσα ή μικρού μεγέθους διαστήματα με το να θέτουμε υψηλές τιμές “bonus” για αυτά τα διαστήματα. 	Όσον αφορά την ταχύτητα εκτέλεσης του αλγορίθμου, αυτή μπορεί να βελτιωθεί να μειωθεί ο χρόνος ανίχνευσης του κατάλληλου ελεύθερου διαστήματος. Μία λύση είναι να ταξινομηθούν τα ελεύθερα διαστήματα ως προς το μέγεθος ώστε να μην είναι αναγκαίος ο υπολογισμός της βαθμολόγησης και των 2Ν διαστημάτων. Βέβαια το όφελος αφορά την έκδοση του αλγορίθμου που έχει σταθερές τιμές “bonus” για όλες τις ροές. Στην περίπτωση με τις μεταβλητές τιμές “bonus” η ταξινόμηση κατά μέγεθος δεν προσφέρει στην γρηγορότερη εύρεση του ζητούμενου διαστήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει και ο ακριβής υπολογισμός της επιπλέον πολυπλοκότητας που εισάγεται και να αξιολογηθεί η αναγκαιότητας της συγκρίνοντας την με την βελτίωση της απόδοσης.

# Βιβλιογραφία κεφαλαίου

[1] [Abhijit K. Choudhury, Ellen L. Hahne, “Dynamic queue length thresholds for shared-memory packet switches”, IEEE/ACM Trans. on Networking (TON),  vol. 6 issue 2, Apr. 1998],

[2]  [Ellen L. Hahne, Abhijit K. Choudhury, “Dynamic queue length thresholds for multiple loss priorities”, IEEE/ACM Trans. on Networking (TON),  vol. 10 issue 3,Jun. 2002]

[3] [[Abhijit K. Choudhury, Ellen L. Hahne, “A new buffer management scheme for hierarchical shared memory switches”, IEEE/ACM Trans. on Networking (TON),  vol. 5 issue 5,Oct. 1997]]

[4] [Giuseppe Ascia, Vincenzo Catania, Daniela Panno, “An evolutionary management scheme in high-performance packet switches”, IEEE/ACM Trans. on Networking (TON),  vol. 13 issue 2, Apr. 2005]

[5][[Nick McKeown, Adisak Mekkitikul,Venkat Anantharam, Jean Walrand, “Achieving 100% Throughput in an Input-Queued Switch”, IEEE Trans. on Communications, vol. 47, no. 8,Aug. 1999]]

[6] [[Sang H. Kang and Dan K.Sung, “Performance evaluation of a high speed ATM switch with multiple common memories”, IEEE Trans. on Communications, vol. 50, no. 2, Feb 2002]]

[7] [ Peter D.Bergstrom, Jr.,Mary Ann Ingram, Andrew J. Vernon,Joseph,  L. A.Hughes, Prasad Telali, “A Markov chain model for an Optical Shared-Memory Packet Switch”, IEEE Trans. on Communications, vol. 47, no. 10, Oct. 1999]

[8] Michael Bedford Taylor, Walter Lee, Jason Miller, David Wentzlaff, Ian Bratt, Ben Greenwald, Henry Hoffmann, Paul Johnson, Jason Kim, James Psota, Arvind Saraf, Nathan Shnidman, Volker Strumpen, Matt Frank, Saman Amarasinghe, and Anant Agarwal, “Evaluation of the Raw Microprocessor: An ExposedWireDelay Architecture for ILP and Streams”,CSAIL, Massachusetts Institute of Technology